橡塑制品、五金的制造、加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:    无锡永固塑胶五金厂

编制单位:    无锡永固塑胶五金厂

2020年10月

建设单位法人代表：陈勇

编制单位法人代表：陈勇

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡永固塑胶五金厂 | 编制单位：（盖章） 无锡永固塑胶五金厂 |
| --- | --- |
| 电话：13706173471 | 电话: 0510-85882971 |
| 传真：—— | 传真: 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编:214000 |
| 地址：无锡市惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区 | 地址: 无锡市惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区 |

表一

| 建设项目名称 | 橡塑制品、五金的制造、加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡永固塑胶五金厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 □技术改造 ☑搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料门窗型材 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：塑料门窗型材400吨；金属五金件4万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：塑料门窗型材400吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2006年11月17日 | 开工建设时间 | 2008年1月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2009年3月5日~ 2009年12月5日 | 验收现场监测时间 | 2020年9月27日、 2020年9月28日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市中绿环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 400万元 | 环保投资总概算 | 4万元 | 比例 | 1％ |
| 实际总概算 | 400万元 | 实际环保投资 | 20万元 | 比例 | 5％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环境影响报告表》（广州市中绿环保有限公司，2006年10月） 9、《关于无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环境影响报告表的审批意见》（2006年11月17日） 10、《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》（2020年8月） 11、无锡永固塑胶五金厂提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. 排气筒 FQ01 出口◎G6; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 排气筒 FQ02 出口◎G8; 非甲烷总烃; 120; 10; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值. 厂界 无组织 废气 〇G1~G4; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 20; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目实行2班制生产，每班8小时工作制度。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（▲Z1-▲Z3）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 夜间; 55. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 (接管量); 废水量; 135. 化学需氧量; 0.0540. 悬浮物; 0.0405. 氨氮; 0.0041. 总氮; 0.0054. 总磷; 0.00068. 废水 (最终排放量); 废水量; 135. 化学需氧量; 0.0068. 悬浮物; 0.0014. 氨氮; 0.0007. 总氮; 0.0020. 总磷; 0.00007. 本项目 有组织废气; 颗粒物; 0.0113. 非甲烷总烃; 0.2678. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡永固塑胶五金厂原位于无锡市钱桥镇藕塘东风村藕塘桥旁，主要生产塑料门窗型材和金属五金件。现已整体搬迁至无锡市惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区（钱桥镇恒源祥、勤建地块），搬迁后主要从事塑料门窗型材的生产，不再从事金属五金件的生产。 企业于2006年10月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环境影响报告表》。并于2006年11月17日通过锡市惠山区环境保护局审批。在对无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环保情况进行现场检查后，发现企业实际建设与环境影响评价报告表中内容存在部分不一致的情况。企业根据项目变动情况于2020年8月编制了《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》。 本项目于2008年1月15日开工建设，2009年2月10日竣工，调试时间为2009年3月5日至2009年12月5日。 本项目实际生产能力为年产：塑料门窗型材400吨。 本项目实际总投资400万元，实际环保投资为20万元，环保投资占总投资额的5%。 全厂共有员工28人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用两班制生产，每班8小时，有夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 塑料门窗型材; 400吨/年; 400吨/年; 4800小时. 生产车间; 金属五金件; 4万件/年; 0; ——. 备注; 金属五金件不再生产.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 挤塑机; ——; 8; 4; -4. 2; 拌和机; ——; 1; 2 （1用1备）; +1备用. 3; 车床; ——; 15; 0; 取消建设. 备注; 项目实际建设后生产设备设备发生以下变动： ①设备增加情况：增加1台备用拌和机，企业承诺2台拌和机不同时启用，未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。 ②设备减少情况：减少挤塑机4台，车床取消建设。挤塑机减少后现有挤塑机实际仍能保持年产塑料门窗型材400吨的生产能力。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）; 备注. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; PVC塑料; 350; 350; 不变; ——. 2; 碳酸钙; 50; 50; 不变; ——. 3; 钢材; 10; 0; -10; 不再使用. 4; 石蜡*; 0.35; 0.35; 不变; 占PVC塑料千分之一. 5; 硬脂酸类*; 0.7; 0.7; 不变; 占PVC塑料千分之二. 备注; 石蜡与硬脂酸用量为补核，石蜡与硬脂酸在环评报告生产工艺中提及用量，但未写入原辅材料表内。.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。冷却水定期添加循环使用，不外排。根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约480t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目实际建设后，取消金属五金件加工工艺；门窗型材生产工艺基本保持不变。 具体生产工艺流程见图2-2。 图2-2门窗型材生产工艺流程图 工艺流程说明： - 配料：按照门窗型材原料配方分别称取重量，重量比PVC塑料：碳酸钙=7:1,石腊、硬脂酸类分别占PVC塑料的千分之一和二。 - 拌合：配料后进入密封拌和筒内搅拌均匀。本工序在密封筒内搅拌，因此无粉尘产生。碳酸钙配料和投料中有微量粉尘产生，现增加收集装置处理后通过排气筒FQ01排放。收集的粉尘回用于生产。 挤塑造粒：原料拌合后进入挤塑造粒机加热进行塑料造粒，成为粒状的PVC原料。挤塑造粒过程不再使用冷却水。 - 挤塑成型：变为粒状的PVC原料装入挤塑机的料斗，进行电加热至150~160℃使之成融态，经挤塑成型挤出。在挤塑末段有一冷却水槽进行直接冷却，加速制品的冷却固化，本项目采用直接水冷却，冷却水循环使用，定期添加，不外排。

表二（续）

- PVC挤塑废气经集气罩收集后通过低温等离子装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。低温等离子装置集油盒内收集的烃类物质作为原料全部回用于生产。 - 切断：根据产品规格尺寸，断料形成门窗型材成品。

表二（续）

2.6项目变动情况： 建设项目实际建设后，主要变动内容如下： 1、生产规模 本项目环评设计年产：塑料门窗型材400吨；金属五金件4万件。 本项目实际建设年产：塑料门窗型材400吨。 2、生产设备 项目实际建设后生产设备设备发生以下变动： ①设备增加情况：增加1台备用拌和机，2台拌和机不同时启用，未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。 ②设备减少情况：减少挤塑机4台，车床取消建设。挤塑机减少后现有挤塑机实际仍能保持年产塑料门窗型材400吨的生产能力。 - 3、厂区平面布置 环评设计厂区平面布置与实际建设厂区平面布置基本一致，部分设备摆放有所变化。 实际建设中卫生防护距离仍设置为生产车间边界外100m范围。建设单位卫生防护距离内未新增敏感点，亦无厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区。 - 4、生产工艺 本项目实际建设后生产工艺发生以下变动： - （1）取消金属五金件加工工艺； - （2）门窗型材生产工艺基本保持不变，挤塑造粒不再使用冷却水，挤塑成型间接隔套冷却水变为直接冷却水，冷却水循环使用，定期添加，不外排。 - （3）新增废气收集处理装置，除尘器收集的投料粉尘回用于生产，低温等离子装置收集的烃类物质回用于生产。 - 综上所述：本项目生产工艺调整后未导致新增污染因子或污染物排放量增加。 - 5、污染防治措施 废气： - （1）投料粉尘废气由无组织排放变为：集气罩收集后通过布袋除尘器处理后，由15米高排气筒FQ01排放。 - PVC挤塑废气由无组织排放变为：集气罩收集后通过低温等离子装置处理，由15

表二（续）

- 米高排气筒FQ02排放。 - 固废： - （1）取消金属五金件加工工艺，不再产生金属屑。 - 所有固体废物零排放。 在对无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环保情况进行现场检查后，发现企业实际建设与环境影响评价报告表中内容存在部分不一致的情况。企业根据项目变动情况编制了《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》根据文中具体描述，项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。 根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 文件要求内容; 对照情况. 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）; 金属五金件取消生产. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存总量增加 30%及以上; 无变动. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; ①设备增加情况：增加1台备用拌和机，2台拌和机不同时启用，未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。 ②设备减少情况：减少挤塑机4台，车床取消建设。挤塑机减少后现有挤塑机实际仍能保持年产塑料门窗型材400吨的生产能力。. 生产能力增加30%及以上; 环评设计年产：塑料门窗型材400吨；金属五金件4万件。 实际建设年产：塑料门窗型材400吨。.

表二（续）

地点; 项目重新选址; 无变动. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 环评设计厂区平面布置与实际建设厂区平面布置基本一致，部分设备摆放有所变化。 实际建设中卫生防护距离仍设置为生产车间边界外100m范围。建设单位卫生防护距离内未新增敏感点，亦无厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区。. 防护距离边界发生变化并新增了敏感点. 厂外管线路有调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内发生变动且环境影响或环境风险显著增大. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃烧类型以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目实际建设后生产工艺发生以下变动： （1）取消金属五金件加工工艺； （2）门窗型材生产工艺基本保持不变，挤塑造粒不再使用冷却水，挤塑成型间接隔套冷却水变为直接冷却水，冷却水循环使用，定期添加，不外排。 （3）新增废气收集处理装置，除尘器收集的投料粉尘回用于生产，低温等离子装置收集的烃类物质回用于生产。 综上所述：本项目生产工艺调整后未导致新增污染因子或污染物排放量增加。. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大; 废气： （1）投料粉尘废气由无组织排放变为：集气罩收集后通过布袋除尘器处理后，由15米高排气筒FQ01排放。 PVC挤塑废气由无组织排放变为：集气罩收集后通过低温等离子装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。 固废： （1）取消金属五金件加工工艺，不再产生金属屑。 所有固体废物零排放。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。冷却水定期添加循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由钱桥综合污水处理厂集中处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由钱桥综合污水处理厂集中处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由钱桥综合污水处理厂集中处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管钱桥综合污水处理厂集中处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为投料粉尘废气、PVC挤塑废气。 投料粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后，由15米高排气筒FQ01排放。PVC挤塑废气经集气罩收集后通过低温等离子装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理措施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 投料粉尘废气; 颗粒物; 在车间内无组织排放; 投料粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后，由15米高排气筒FQ01排放。. PVC挤塑废气; 非甲烷总烃; 在车间内无组织排放; PVC挤塑废气经集气罩收集后通过低温等离子装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为拌和机、挤塑机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目无危险废物产生。 ②本项目产生的一般废物有：原料包装袋（未接触化学物质），外售给物资回收单位。金属屑不再产生。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 - 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 原料包装袋 （未接触化学物质）; 原料包装; 一般固废; ——; 0.5; 0.5; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 金属屑; 车加工; 一般固废; ——; 1.0; 0; 外售给物资回收单位; 不再产生. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; ——; 1.68; 1.68; 环卫清运; 环卫清运.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 - 1.无锡永固塑胶五金厂原位于无锡市钱桥镇藕塘东风村藕塘桥旁，主要生产塑料门窗型材和金属五金件。由于城镇总体发展开发的需要，现拟整体搬迁至无锡市惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区(钱桥镇恒源祥、勤建地块),搬迁后企业生产品种保持不变，生规模能力不变，年产400吨塑料门窗型材、4万件金属五金件。项目总投资400万元。预计于2006年12月投产。 对照国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录(2005年本)》淘汰类中落后生产工艺装备和落后产品内容，本项目不属于上述范围内，因此符合国家产业政策。 2.本项目建设地位于惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区，占地面积约4082平方米，厂内建筑面积约2430平方米。本项东面临河，隔河为大片农田；南面为天辰微型钢管、威普钢管等企业；西面为园区恒藕路道，隔路有福冠汽配厂，安达安全设备厂等北面为鼎欣钢球、盈凯、无锡市大钢包装材料厂，北面为在建园区道路和大片农田。 因此，本项目选址是符合无锡市惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区的规划与环境规划，其选址是合适的。 3.经工程分析及类比调查，本项目在整个生产过程中产污环节较少、污染物产生量较少基本属于轻污染型企业。 (1)本项目在生产挤塑和挤出塑料产品过程中有微量塑料气味产生，一般情况下只有在设备周围至多在车间内部能感觉到异味，车间外部就无异味影响了。建设单位将采取机械通风、换气的方式来减轻车间内部的异味影响，改善员工的作业环境，因此建成投产后对大气环境影响极小，不会改变当地区域性大气环境的现状。 (2)生活污水为厕所污水和少量职工清洗废水，年放量为135吨，主要污染物为 CODcr300mg/l,:250mg/l。项目经三格式化粪池进行预处理后排入市镇污水管网，接入钱桥综合污水处理厂集中处理，尾水达到《污水综合排放标准》(GB8978-196)中表4中的一级标准后排入外环境的污染物总量为COD：13.5kg/a,SS:9.45kg/a,由此可以看出，对最终受纳水体京杭运河的影响也是很小的。对周围地表水环境影响较小。 (3)经墙壁隔音、距离衰减的作用，本项目厂界噪声可达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)2类昼间标准(昼间噪声值≤60dBA)、夜间噪声值≤50B(A))。对西南250米处

表四（续）

- 秦家漕居民住宅的噪声影响值低于15dB(A),因此噪声达标排放后对周围声环境基本无影响。 (4)塑料原材料包装袋可综合利用；金加工产生的金属屑属再生资源，有金属回收站收购：生活垃圾在厂区内设置专门堆放点，并由镇环卫物业管理部门负责清运处置。本项目固体废物经上述处置后对环境基本无影响。 (5)按照塑料厂卫生防护距离标准的规定，生产规模小于1000t/a,塑料厂与居民区之间所需卫生防护距离100米。现本项目与居民住宅相距250米以上，因此本项目符合卫生防护距离的标准。 4.综上情况，只要建设单位在本项目实行过程中，加强环境保护意识，严格实行有关规章制度，落实本报告中提出的各项要求，本项目不会对环境造成较大影响，从环保的角度考虑，本项目是可行的。 二、建议 1.绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊的作用。它具有较好的调温、调湿、吸尘、改善小气候、净化空气、减弱噪声等多种功。因此搞好绿化，对保护环境，改善劳动条件，增强体质，提高工作效率等各方面都有一的意义，因此应增加绿化或垂直绿化。 - 2.工厂领导应不断提高环境保护意识，加强工厂的环境保护管理，把工厂建成清洁、文明、美丽的现代化企业。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 - 审批意见： 一、本项目为无锡永固塑胶五金厂投资400.0万元迁至惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区标准厂房内，形成年产400吨塑料门窗型材、4万件金属五金件生产项目。按照惠计发【2004】96、107号文及惠发改投【2006】155号“关于同意无锡市大钢包装材料厂等单位进驻钱桥镇恒源祥、勤建地块标准厂房的批复意见”,在符用地政策及规划要求的前提下，根据所报《建设项目环境影响报告表》评述结论，从环保角度同意按所报项目及生产工艺流程组织生产。该项目须经其它相关部门批准同意后方可开工建设。 - 二、本项目核准生产设备为：挤塑机8台、拌和机1台、车床15台。 三、须落实以下环保治理措施： - 1、本项目无生产性废水产生；生活污水经处理后达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1966规定标准要求后接入园区污水管网，统一接入钱桥镇综合污水处理厂集中处理达标排放，未经处理达标不得排放外环境。 2、设立独立密封的配料车间，车间地面及时清扫，不得影响外环境；注塑车间配套强制通风吸收装置，高空排放，不得对周围环境产生影响。 3、采取有效隔声、降噪措施，确保厂界噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》二类标准要求，即：昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。 4、设立固定的固体废物堆放场所，废包装桶袋、废塑料边角料、金属屑外卖综合利用生活垃圾及时清运，卫生填埋。 5、该项目周围100米范围内为环评结论提出的生防护距离，因此在本项目100米范围内有关单位禁止建设新的环境敏感项目。 四、废气排放筒、固体废物贮存(处置)场所按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求实行规范化管理。 五、本批复自下达之日起5年后方开工建设，或项目的性质、规模、地点、或者防治污染防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新批项目的环境影响评价文件。 六、如生产后产生污染纠纷或超标排放污染物，必须立即无条件停产整改到位，由此引起的一切后果由企业自负。 - 七、该项目进驻钱桥镇恒源祥地块标准厂房目前是否符合规划要求须征求规划主管部门意见。

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; - 本项目为无锡永固塑胶五金厂投资400.0万元迁至惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区标准厂房内，形成年产400吨塑料门窗型材、4万件金属五金件生产项目。按照惠计发【2004】96、107号文及惠发改投【2006】155号“关于同意无锡市大钢包装材料厂等单位进驻钱桥镇恒源祥、勤建地块标准厂房的批复意见”,在符用地政策及规划要求的前提下，根据所报《建设项目环境影响报告表》评述结论，从环保角度同意按所报项目及生产工艺流程组织生产。该项目须经其它相关部门批准同意后方可开工建设。; - 无锡永固塑胶五金厂原位于无锡市钱桥镇藕塘东风村藕塘桥旁，主要生产塑料门窗型材和金属五金件。现已整体搬迁至无锡市惠山经济开发区钱桥配套区恒源祥工业集中区(钱桥镇恒源祥、勤建地块),搬迁后主要从事塑料门窗型材的生产，不再从事金属五金件的生产。 - 企业于2006年10月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”环境影响报告表》。并于2006年11月17日通过锡市惠山区环境保护局审批。 - 本项目于2008年1月15日开工建设，2009年2月10日竣工，调试时间为2009年3月5日至2009年12月5日。 - 本项目实际生产能力为年产：塑料门窗型材400吨。. 2; 本项目核准生产设备为：挤塑机8台、拌和机1台、车床15台。; 项目实际建设后生产设备设备发生以下变动： ①设备增加情况：增加1台备用拌和机，企业承诺2台拌和机不同时启用，未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。 ②设备减少情况：减少挤塑机4台，车床取消建设。挤塑机减少后现有挤塑机实际仍能保持年产塑料门窗型材400吨的生产能力。. 3; 本项目无生产性废水产生；生活污水经处理后达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1966规定标准要求后接入园区污水管网，统一接入钱桥镇综合污水处理厂集中处理达标排放，未经处理达标不得排放外环境。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。冷却水定期添加循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由钱桥综合污水处理厂集中处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962- 2015）表1中B等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 4; 设立独立密封的配料车间，车间地面及时清扫，不得影响外环境；注塑车间配套强制通风吸收装置，高空排放，不得对周围环境产生影响。; 本项目主要产生的废气为投料粉尘废气、PVC挤塑废气。 已设立独立密封的配料车间，车间地面及时清扫。投料粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后，由15米高排气筒FQ01排放。PVC挤塑废气经集气罩收集后通过低温等离子装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。排气筒FQ02中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。. 5; 采取有效隔声、降噪措施，确保厂界噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》二类标准要求，即：昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。; 本项目主要噪声源为拌和机、挤塑机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 根据最新《无锡市区生环境功能区划图》本项目厂界噪声现已执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; - 设立固定的固体废物堆放场所，废包装桶袋、废塑料边角料、金属屑外卖综合利用生活垃圾及时清运，卫生填埋。; - ①本项目无危险废物产生。 - ②本项目产生的一般废物有：原料包装袋（未接触化学物质），外售给物资回收单位。金属屑不再产生。 - ③生活垃圾由环卫清运。 - 所有固体废物零排放。 - 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。. 7; - 该项目周围100米范围内为环评结论提出的生防护距离，因此在本项目100米范围内有关单位禁止建设新的环境敏感项目。; - 本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 8; - 废气排放筒、固体废物贮存(处置)场所按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求实行规范化管理。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 9; - 本批复自下达之日起5年后方开工建设，或项目的性质、规模、地点、或者防治污染防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新批项目的环境影响评价文件。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。. 10; - 如生产后产生污染纠纷或超标排放污染物，必须立即无条件停产整改到位，由此引起的一切后果由企业自负。该项目进驻钱桥镇恒源祥地块标准厂房目前是否符合规划要求须征求规划主管部门意见。; - 本项目生产后未产生污染纠纷，未有超标排放污染物的情况。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 (2) 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 (3) 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。

表五（续）

效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 电子分析天平; AR124CN; S-L-031. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-262/263. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-243. 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 非甲烷总烃 （无组织）; 30; 4; 13.3; 0; 0; 0; 0. 3; 低浓度颗粒物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 4; 非甲烷总烃（有组织）; 12; 2; 16.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G6; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. FQ02进口◎G7; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. FQ02出口◎G8; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲Z1～▲Z3）; 昼夜等效（A）声级; 连续2天， 昼间、夜间各监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年9月27日、2020年9月28日江苏环科检测有限公司对无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间水电用量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目 环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2020年 9月27日; 2020年 9月28日; 2020年 9月27日; 2020年 9月28日. 塑料门窗型材; 400t; 1333kg; 1200kg; 1250kg; 90%; 94%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间水电用量统计表 日期; 2020年 9月27日; 2020年 9月28日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 1.7; 1.5; 1.6. 电表用电量（度）; 902; 912; 907. 年用水量（吨）; 480. 年用电量（度）; 272100. 注：全厂共有员工28人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用2班制生产，每班8小时，有夜班，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS200921FI（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2020年 9月27日; 第一次; 7.42; 194; 61; 11.6; 1.74; 17.8. 第二次; 7.38; 172; 74; 14.8; 1.65; 19.0. 第三次; 7.36; 183; 79; 15.2; 1.69; 20.8. 第四次; 7.34; 180; 69; 12.3; 1.65; 23.9. 日均值; ——; 182; 71; 13.5; 1.68; 20.4. 2020年 9月28日; 第一次; 7.22; 192; 77; 12.4; 1.41; 17.9. 第二次; 7.44; 210; 91; 16.7; 1.62; 19.8. 第三次; 7.18; 186; 87; 16.1; 1.65; 20.9. 第四次; 7.13; 191; 81; 14.8; 1.75; 22.5. 日均值; ——; 195; 84; 15.0; 1.61; 20.3. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G6; 2020年 9月27日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.7; 1.8; 2.4; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 6.07×10-3; 6.65×10-3; 9.06×10-3; ≤3.5; 达标. 2020年 9月28日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.6; 1.7; 1.6; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 6.09×10-3; 6.48×10-3; 6.07×10-3; ≤3.5; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02排气筒进口◎G7; 2020年 9月27日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.12; 2.35; 2.40; ——; ——. 排放速率kg/h; 8.36×10-3; 9.25×10-3; 9.49×10-3; ——; ——. 2020年 9月28日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.25; 2.28; 2.22; ——; ——. 排放速率kg/h; 8.92×10-3; 9.06×10-3; 8.83×10-3; ——; ——. FQ02排气筒出口◎G8; 2020年 9月27日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.23; 1.11; 1.07; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 4.76×10-3; 4.35×10-3; 4.23×10-3; ≤10; 达标. 处理效率; 43.1%; 53.0%; 55.4%; ——; ——. 2020年 9月28日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.22; 1.11; 1.12; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 4.90×10-3; 4.49×10-3; 4.55×10-3; ≤10; 达标. 处理效率; 45.1%; 50.4%; 48.5%; ——; ——. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2020年 9月27日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.93; ≤20; 达标. 第二次; 0.97. 第三次; 0.95. 2020年 9月28日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.95; ≤20; 达标. 第二次; 0.96. 第三次; 0.95. 备注; ——.

表七（续）

表7-7厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2020年 9月27日; 颗粒物; 第一次; 0.108; 0.449; 0.341; 0.395; 0.449; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.163; 0.254; 0.199; 0.290; 0.290. 第三次; 0.145; 0.490; 0.236; 0.363; 0.490. 非甲烷总烃; 第一次; 0.78; 0.92; 0.92; 0.90; 0.92; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.78; 0.99; 0.91; 0.90; 0.99. 第三次; 0.76; 0.97; 0.90; 0.96; 0.97. 2020年 9月28日; 颗粒物; 第一次; 0.180; 0.413; 0.216; 0.251; 0.413; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.126; 0.325; 0.379; 0.307; 0.379. 第三次; 0.145; 0.470; 0.271; 0.434; 0.470. 非甲烷总烃; 第一次; 0.80; 0.92; 0.93; 0.89; 0.93; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.73; 0.93; 0.91; 0.97; 0.97. 第三次; 0.78; 0.94; 0.90; 0.96; 0.96. 备注; ——.

表七（续）

表7-8无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2020年 9月27日; 第一次; 24.6; 101.7; 1.2~1.7; 43.8; 东风; 晴. 第二次; 25.3; 101.9; 1.3~1.6; 39.6; 东风; 晴. 第三次; 25.8; 101.8; 1.2~1.8; 39.2; 东风; 晴. 2020年 9月28日; 第一次; 22.2; 101.7; 1.3~1.6; 46.7; 东风; 晴. 第二次; 23.6; 101.7; 1.2~1.7; 44.5; 东风; 晴. 第三次; 24.2; 101.7; 1.2~1.6; 42.3; 东风; 晴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。排气筒FQ02中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 9月27日; ▲Z1; 昼间; 8:04~8:05; 62.3; ≤65; 达标. ▲Z2; 8:07~8:08; 62.9; ≤65; 达标. ▲Z3; 8:11~8:12; 52.1; ≤65; 达标. ▲Z1; 夜间; 22:02~22:03; 51.2; ≤55; 达标. ▲Z2; 22:06~22:07; 54.3; ≤55; 达标. ▲Z3; 22:12~22:13; 50.0; ≤55; 达标. 2020年 9月28日; ▲Z1; 昼间; 8:02~8:03; 62.4; ≤65; 达标. ▲Z2; 8:05~8:06; 64.1; ≤65; 达标. ▲Z3; 8:09~8:10; 51.2; ≤65; 达标. ▲Z1; 夜间; 22:04~22:05; 52.3; ≤55; 达标. ▲Z2; 22:09~22:10; 53.2; ≤55; 达标. ▲Z3; 22:16~22:17; 49.6; ≤55; 达标. 备注; 根据最新《无锡市区生环境功能区划图》，本项目厂界噪声现已执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。. 表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2020年9月27日; 晴; 1.2~1.4. 2020年9月28日; 晴; 1.3~1.6. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-11本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 变动分析报告核算废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 104; 135; 符合. 化学需氧量; 189; 0.0197; 0.0540; 符合. 悬浮物; 77; 0.0080; 0.0405; 符合. 氨氮; 14.2; 0.0015; 0.0041; 符合. 总氮; 20.3; 0.0021; 0.0054; 符合. 总磷; 1.65; 0.00017; 0.00068; 符合. 表7-12本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 变动分析报告核算废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 104; 135; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0052; 0.0068; 符合. 悬浮物; 10; 0.0010; 0.0014; 符合. 氨氮; 5; 0.0005; 0.0007; 符合. 总氮; 15; 0.0016; 0.0020; 符合. 总磷; 0.5; 0.00005; 0.00007; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 2、本项目环评中未核定水污染物接管量、未核定氨氮、总氮、总磷的最终排放量，《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》（2020年8月）依据钱桥综合污水处理厂尾水排放标准重新核定水污染物接管量与最终排放量。

表七（续）

表7-13本项目有组织废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 变动分析报告核算 废气污染物排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 6.74×10-3; 1200; 0.0081; 0.0113; 符合. 非甲烷总烃; FQ02; 4.55×10-3; 4800; 0.0218; 0.2678; 符合. 备注; 本项目环评设计中废气为无组织排放，现由《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》（2020年8月）中重新核算废气污染物排放量。. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》（2020年8月）中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。冷却水定期添加循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由钱桥综合污水处理厂集中处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》（2020年8月）中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为投料粉尘废气、PVC挤塑废气。 本项目已设立独立密封的配料车间，车间地面及时清扫。投料粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后，由15米高排气筒FQ01排放。PVC挤塑废气经集气罩收集后通过低温等离子装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。排气筒FQ02中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 本项目废气污染物排放量均符合《无锡永固塑胶五金厂“橡塑制品、五金的制造、加工项目”变动环境影响分析报告》（2020年8月）中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为拌和机、挤塑机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。根据最新《无锡市区生环境功能区划图》本项目厂界噪声现已执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼夜等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目无危险废物产生。 ②本项目产生的一般废物有：原料包装袋（未接触化学物质），外售给物资回收单位。金属屑不再产生。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。 本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。