年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目（第一阶段：年产3000吨）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 无锡长川材料科技有限公司

编制单位: 无锡长川材料科技有限公司

2020年10月

建设单位法人代表：戈凌凌

编制单位法人代表：戈凌凌

项目负责人：

填表人：

| 建设单位： 无锡长川材料科技有限公司（盖章） | 编制单位： 无锡长川材料科技有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：18626317528 | 电话：18626317528 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市新吴区环普路9号无锡普诚产业园12号厂房 | 地址：无锡市新吴区环普路9号无锡普诚产业园12号厂房 |

表一

| 建设项目名称 | 年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目 （第一阶段：年产3000吨热固性塑料颗粒制品） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡长川材料科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市新吴区环普路9号无锡普诚产业园12号厂房 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 热固性塑料颗粒制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：5000吨热固性塑料颗粒制品 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：3000吨热固性塑料颗粒制品（第一阶段） |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年6月22日 | 开工建设时间 | 2020年7月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年8月20日~ 2020年11月20日 | 验收现场监测时间 | 2020年9月28日、 2020年9月29日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡恒新环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资总概算 | 30万元 | 比例 | 0.6％ |
| 实际总概算 | 3000万元 | 实际环保投资 | 20万元 | 比例 | 0.7％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目”环境影响报告表》（无锡恒新环境技术有限公司，2020年4月） 9、《关于无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】7250号，2020年6月22日） 10、无锡长川材料科技有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. 排气筒 FQ01; 颗粒物; 20; ——; 15; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值. 排气筒 FQ02; 非甲烷总烃; 60; ——; 15; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值. 环氧氯丙烷; 15; ——; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值. 酚类; 15; ——; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值. 厂界 无组织; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值. 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值. 环氧氯丙烷; ——; ——; ——; ——. 酚类; 0.08; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 厂内 无组织; 非甲烷总烃; 20; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. 备注; 单位产品非甲烷总烃排放量0.3kg/t产品. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班10小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（▲Z1-▲Z3）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况（单位 t/a）. 废水 (接管量); 废水量; 540. 化学需氧量; 0.2160. 悬浮物; 0.1620. 氨氮; 0.0189. 总氮; 0.0216. 总磷; 0.0027. 废水 (最终排放量); 废水量; 540. 化学需氧量; 0.0270. 悬浮物; 0.0054. 氨氮; 0.0022. 总氮; 0.0065. 总磷; 0.0003. 有组织废气; 颗粒物; 0.096. 非甲烷总烃; 0.101. 环氧氯丙烷; 0.014. 酚类; 0.014. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： 无锡长川材料科技有限公司，位于无锡市新吴区环普路9号无锡普诚产业园12号厂房，租赁无锡普诚节能科技产业发展有限公司闲置厂房，从事热固性塑料颗粒制品的生产。 企业于2020年4月委托无锡恒新环境技术有限公司编制了《无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目”环境影响报告表》，并于2020年6月22日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】7250号）。 本项目于2020年7月10日开工建设，2020年8月15日竣工，调试时间为2020年8月20日至2020年11月20日。 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：3000吨热固性塑料颗粒制品。 本项目（第一阶段）总投资3000万元，（第一阶段）实际环保投资为20万元，环保投资占总投资额的0.7%。 本项目共有员工40人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间1班制生产，每班10小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，本项目主要生产设备见表2-2。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 本项目环评设计能力; 本项目 （第一阶段） 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 热固性塑料颗粒制品; 5000吨/年; 3000吨/年; 3000小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 表2-2本项目（第一阶段）主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 自动混合机; 500L; 2; 1; -1. 2; 高速自动混合机; 600L; 10; 6; -4. 3; 绑定系统混合机; 150KG/小时; 2; 1; -1. 4; 双螺杆挤出机; 600KG/小时; 7; 5; -2. 5; 双螺杆挤出机; 300KG/小时; 3; 1; -2. 6; 冷却压片机; 600KG/小时; 10; 5; -5. 7; 气流漩涡粉碎机; 600KG/小时; 7; 5; -2. 8; 气流漩涡粉碎机; 300KG/小时; 3; 1; -2. 9; 离心筛粉机; 600KG/小时; 7; 5; -2. 10; 离心筛粉机; 300KG/小时; 3; 1; -2. 11; 超声波震动筛; 600KG/小时; 2; 1; -1. 12; 冷风机; 20匹; 10; 6; -4. 13; 水冷动机组; 100KW; 2; 2; 不变. 14; 空气压缩机; 37KW; 2; 2; 不变. 15; 二级活性炭; ——; 1; 1; 不变. 16; 滤芯式粉尘回收箱; ——; 10; 6; -4. 17; 冷却塔; 100立方米; 2; 2; 不变. 18; 双螺杆挤出实验机; ——; 5; 6; +1. 19; 实验气流漩涡粉碎机; ——; 1; 1; 不变. 20; 实验静电枪; ——; 6; 6; 不变.

表二（续）

序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 21; 实验粉末静电喷台; ——; 8; 5; -3. 22; 实验电烤箱; ——; 5; 5; 不变. 23; 激光粒径测试仪; ——; 1; 1; 不变. 24; 盐雾实验箱; ——; 1; 1; 不变. 25; 人工老化试验箱; ——; 1; 1; 不变. 26; 热差分析仪; ——; 1; 1; 不变. 27; 气相光谱仪; ——; 1; 1; 不变. 备注; 本项目为分阶段验收，实际建设情况如下： 自动混合机1台暂未建设，高速自动混合机4台暂未建设，绑定系统混合机1台暂未建设，双螺杆挤出机4台暂未建设，冷却压片机5台暂未建设，气流漩涡粉碎机4台暂未建设，离心筛粉机4台暂未建设，超声波震动筛1台暂未建设，冷风机4台暂未建设，滤芯式粉尘回收箱4台暂未建设，实验粉末静电喷台3台暂未建设。 双螺杆挤出实验机增加1台，增加数量未超过环评设计数量的30%。根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 固体环氧树脂; 40; 24; -16. 2; 饱和型聚酯树脂; 40; 24; -16. 3; 硫酸钡; 20; 12; -8. 4; 超微细重质碳酸钙; 20; 12; -8. 5; 钛白粉; 20; 12; -8. 6; 氯化钠; 0.5; 0.3; -0.2. 7; 三菱炭黑; 1; 0.6; -0.4. 8; BAYFERROX 4130; 1; 0.6; -0.4. 9; BAYFERROX 4910 FM; 1; 0.6; -0.4. 10; 润滑油; 0.17; 0.17; 不变. 11; 实验用产品; 0.12; 0.12; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目冷却水采用隔套冷却，冷却水循环使用，无生产废水排放。本项目仅排放生活污水。根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约3480t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目具体生产工艺流程见图2-2。 图2-2 热固性塑料颗粒制品生产工艺流程图 工艺流程说明： 称重配料：使用电子秤精确称量所需原材料，如固体环氧树脂、饱和型聚酯树脂、硫酸钡、钛白粉等。 混料：根据客户要求，人工将原材料按一定比例顺序投入到混合器中，设定混合时间。

表二（续）

投入过程产生少量投料废气G1和噪声N。 熔融挤出：混合好的生料通过自动喂料系统投加到螺杆挤出机，挤出机采用电加热方式，腔体温度控制在90-120℃，腔体内有冷却水道，防止过热，腔体内的生料在螺杆的剪切力下进行熔融混炼。本工序产生挤出废气G2和噪声N。 压片：从腔体出来的熔融态物料进入冷却压片系统，物料通过双滚筒（内通冷却水）压成1mm厚带状，此时温度降至约40℃。本工序产生噪声N。 风机冷却：经输送带（上方设有风扇）进一步冷却。本工序产生噪声N。 粗破碎：经破碎辊破碎成约1cm大小的片状物，由于片状物较大，此工序不产生粉尘废气。 粉碎筛分：经压片冷却后的片状物通过喂料系统进入ACM（气流涡旋微粉碎机），通过调节引风量、分级转速，将片状物粉碎成颗粒状粗品，ACM的进风口配备有冷凝器对空气进行降温，防止温度过高，冷凝器需要配备冷却水循环系统使用。粉碎后的粗品通过离心筛粉机过滤掉粉碎过程中的粗颗粒，过滤的粗颗粒重新回用于粉碎工序。筛分出口处设备自带吸风口，用于吸附粉碎废气。然后通过旋风分离将粗品和粉尘分离，经滤芯式粉尘回收箱回收粉尘，回收粉尘进入混料工序。本工序产生粉碎废气G3和噪声N。 检验：粗颗粒在检验区进行检验，包含使用盐雾试验箱进行防腐蚀性检验，需要将氯化钠配水使用。不合格品重新回用于混料工序。本工序产生不合格品S。 包装：产品检验合格后，包装出厂。 其他产污工序：产品检验过程中，使用实验粉末静电平台会产生少量颗粒物，实验电烤箱会产生少量非甲烷总烃。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后产生变动如下： 1、生产设备变动： 因本项目为分阶段验收，自动混合机1台暂未建设，高速自动混合机4台暂未建设，绑定系统混合机1台暂未建设，双螺杆挤出机4台暂未建设，冷却压片机5台暂未建设，气流漩涡粉碎机4台暂未建设，离心筛粉机4台暂未建设，超声波震动筛1台暂未建设，冷风机4台暂未建设，滤芯式粉尘回收箱4台暂未建设，实验粉末静电喷台3台暂未建设。 双螺杆挤出实验机增加1台，增加数量未超过环评设计数量的30%。 2、生产能力： 环评设计生产能力为年产：5000吨热固性塑料颗粒制品。 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：3000吨热固性塑料颗粒制品。 3、环境保护措施变动： 因本项目为分阶段验收，故暂未建设生产设备的配套废气处理设施也未建设。未导致污染因子或污染物排放量、范围或强度增加。 根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 文件要求内容; 对照情况. 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）; 无变动. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存总量增加 30%及以上; 无变动. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 因本项目为分阶段验收，自动混合机1台暂未建设，高速自动混合机4台暂未建设，绑定系统混合机1台暂未建设，双螺杆挤出机4台暂未建设，冷却压片机5台暂未建设，气流漩涡粉碎机4台暂未建设，离心筛粉机4台暂未建设，超声波震动筛1台暂未建设，冷风机4台暂未建设，滤芯式粉尘回收箱4台暂未建设，实验粉末静电喷台3台暂未建设。 双螺杆挤出实验机增加1台，增加数量未超过环评设计数量的30%。.

表二（续）

生产能力增加30%及以上; 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：3000吨热固性塑料颗粒制品. 地点; 项目重新选址; 无变动. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 无变动. 防护距离边界发生变化并新增了敏感点; 无变动. 厂外管线路有调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 无变动. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃烧类型以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 无变动. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大; 因本项目为分阶段验收，故暂未建设生产设备的配套废气处理设施也未建设。未导致污染因子或污染物排放量、范围或强度增加。.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目冷却水采用隔套冷却，冷却水循环使用，无生产废水排放。本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由梅村水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理措施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由梅村水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由梅村水处理厂处理。. 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为投料废气、挤出废气、粉碎废气。 本项目投料粉尘经设备自带集气罩收集后经滤芯除尘箱处理后经过15米高排气筒FQ01排放，粉碎废气通过密闭设备内的吸风口通入旋风分离+滤芯式粉尘回收箱处理后也通过15米高排气筒FQ01排放。挤出废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附后经过15米高排气筒FQ02排放。 未被捕集的废气在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2，废气治理工艺流程及监测点位见图3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理措施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 投料废气; 颗粒物; 投料粉尘经设备自带集气罩收集后经滤芯除尘箱处理后经过15米高排气筒FQ01排放。; 投料粉尘经设备自带集气罩收集后经滤芯除尘箱处理后经过15米高排气筒FQ01排放。. 粉碎废气; 颗粒物; 粉碎废气通过密闭设备内的吸风口通入旋风分离+滤芯式粉尘回收箱处理后也通过15米高排气筒FQ01排放。; 粉碎废气通过密闭设备内的吸风口通入旋风分离+滤芯式粉尘回收箱处理后也通过15米高排气筒FQ01排放。. 挤出废气; 非甲烷总烃、环氧氯丙烷、酚类; 挤出废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附后经过15米高排气筒FQ02排放。; 挤出废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附后经过15米高排气筒FQ02排放。.

表三（续）

废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为粉碎机、筛粉机、挤出机、冷却压片机、风机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49、废油HW08、废包装桶HW49，均委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：不合格品、塑料颜料粉末，均回用于生产。废滤芯外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

表三（续）

- 及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 不合格品; 一般固废; 一般固废; ——; 50; 50; 回用于生产; 回用于生产. 塑料、颜料粉末; 一般固废; 一般固废; ——; 2.12; 2.12; 回用于生产; 回用于生产. 废滤芯; 一般固废; 一般固废; ——; 0.03; 0.03; 外售物资单位; 外售物资单位. 废活性炭; 危险废物; 危险废物; 900-041-49; 4.11; 2.5; 委托有资质单位处置; 委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置. 废油; 危险废物; 危险废物; 900-217-08; 0.17; 0.17; 委托有资质单位处置; 委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置. 废包装桶; 危险废物; 危险废物; 900-041-49; 0.001 （1个）; 0.001 （1个）; 委托有资质单位处置; 委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; ——; 14.76; 14.76; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1、项目概况 无锡长川材料科技有限公司成立于2019年11月，是一家由自然人投资的民营企业，公司位于无锡市新吴区环普路9号无锡普诚产业园12号厂房，拟租用无锡普诚节能科技产业发展有限公司4200平方米闲置的厂房，建设塑料颗粒制品生产线。本项目建成后，将形成年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品的生产能力。本项目总投资5000万元，其中环保投资30万元，约占总投资的0.6%。 2、产业政策相符性 本项目属于C2929塑料零件及其他塑料制品制造，经查阅，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《产业转移指导目录（2012年本）》（工信部2012年第31号）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类项目。 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》(苏经信产业[2013]183号)中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号) 中限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。 本项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(锡政办发[2008]6号) 中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录(2012年本)》(锡政办发[2013]54号) 中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》 禁止类投资项目。 本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：锡新行审投备[2019]740号）。 因此，本项目的建设符合当前国家及地方产业政策的要求。 经查阅，本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（苏国土资发[2013]323号）中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的土地政策。

表四（续）

3、规划相容性 本项目所在地位于无锡市新吴区环普路9号无锡普诚产业园12号厂房，根据房东提供的不动产证，项目所在地房屋用途为工业用地；根据《高新区C区鸿南-创孵区—用地规划图》，本项目地类（用途）为一类工业用地，符合用地规划要求，见附图4。 本项目在厂区内进行雨污分流，目前该区域已具备接管条件，生活污水接管梅村水处理厂处理，尾水排入梅花港，最终进入京杭运河，符合环保规划。据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖流域三级保护区内，项目所在地不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。 4、环境质量现状 项目所在地环境空气质量为非达标区。 项目生活污水受纳水体梅花港各监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准限值。 项目所在地区域环境噪声现状达到GB3096-2008《声环境质量标准》表1中3类标准。 5、污染物达标排放 本项目针对污染物排放特点，采取了较有效的污染防治措施，各类污染物基本达标排放。污染物产生、治理及排放情况具体如下： （1）废气 - ①投料产生的颗粒物经集气罩收集，通过滤芯除尘箱处理，粉碎产生的颗粒物经旋风分离收集，通过滤芯除尘箱处理后与投料废气共用一个15米高排气筒FQ1排放； - ②挤出废气非甲烷总烃、环氧氯丙烷和酚类经集气罩收集，通过二级活性炭吸附装置处理后经15米高排气筒FQ2排放。 颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中标准；非甲烷总烃有组织废气排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中浓度限值，无组织厂区内废气排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求，无组织厂界浓度能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准；环氧氯丙烷、双酚A（以酚类计）有组织废气排放浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中浓度限值，双酚A（以酚类计）无组织排放浓度能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中标准，对周围

表四（续）

大气环境影响较小，不会改变区域的环境空气质量类别。 本项目卫生防护距离为生产车间边界外100米形成的包络线范围，具体见附图2，由图中可以看出，卫生防护距离内无环境敏感目标，符合卫生防护距离的要求。 （2）废水 本项目无生产废水产生，项目营运期产生的废水主要为生活污水，生活污水产生量为540t/a，经化粪池预处理后接管至梅村水处理厂集中处理，处理出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/T1072－2007)中表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A 标准后排入梅花港，对周围水环境影响较小。 （3）噪声 项目为白班一班制生产，主要生产设备安置在车间内，设备噪声由车间墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中的 3 类标准限值，故项目对周围声环境影响较小。 （4）固废 本项目固废“零”排放。 6、污染物总量控制 （1）废气排放量 有组织：颗粒物0.096t/a；非甲烷总烃0.101t/a（其中含环氧氯丙烷 0.014t/a、酚类 0.014t/a）。 无组织：颗粒物0.117t/a；非甲烷总烃0.112t/a（其中含环氧氯丙烷 0.016t/a；酚类 0.016t/a）。 （2）废水排放量 本项目废水及污染物接管量：生活污水540t/a、COD 0.2160 t/a、SS0.1620 t/a、氨氮 0.0189 t/a、总氮0.0216 t/a、总磷 0.0027t/a。 本项目废水及污染物最终排放量：生活污水540t/a、COD 0.0270 t/a、SS 0.0054t/a、氨氮0.0027 t/a、总氮 0.0081 t/a、总磷 0.0003t/a。 （3）固废 固废均得到合理处置。

表四（续）

结论 本项目的建设符合国家产业政策，项目建成后有较高的社会、经济效益；项目选址基本可行；拟采用的各项环保设施合理、可靠、有效，水、气污染物、噪声可基本实现达标排放；项目建成投产后，对评价区域环境污染影响不明显；环保投资可基本满足环保设施建设的需要，能实现环境效益与经济效益的统一。因此在下一步工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染控制措施和本报告中提出的各项环境保护对策建议，因此，从环保角度本项目是可行的。 建议 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例。 3、生产过程中，严格把控，避免不必要的污染，减少污染物的产生量，将项目对环境的影响降到最小。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】7250号 关于无锡长川材料科技有限公司年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目 环境影响报告表的批复 无锡长川材料科技有限公司： 你单位报送的由无锡恒新环境技术有限公司编制的《无锡长川材料科技有限公司年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目环境影响报告表》(以下称“报告表”)等相关材料均悉。经研究，审批意见如下： 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区环普路9号无锡普诚产业园12号厂房(租用无锡普诚节能科技产业发展有限公司4200平方米闲置的厂房),总投资5000万元，建设年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目，全厂形成5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品的能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，严格执行环保“三同时”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》(GB89781996)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。 3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。投料、粉碎工序产生的颗粒物、挤出熔融工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂

表四（续）

- 工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5和表9标准；挤出熔融工序产生有组织的环氧氯丙烷、酚类排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5标准，无组织排放的酚类执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB3782-2019)表A.1中的特别排放限值。 - 本项目共设排气筒2根。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。 5.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废活性炭、废油、废包装桶须委托有资质单位处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存及污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。 6.建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。 7.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控1997122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。 8.根据报告表推荐，全厂生产车间外100米范围内不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1.大气污染物：(全厂)(有组织)颗粒物≤0.096吨、非甲烷总烃≤0.101吨、环氧氯丙烷≤0.014吨、酚类≤0.014吨。 2.水污染物(接管考核量):(全厂)废水排放量≤540吨COD≤0.2160吨、SS≤0.1620吨、氨氮(生活)≤0.0189吨总氮(生活)≤0.0216吨、总磷(生活)≤0.0027吨。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

表四（续）

- 五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污产生之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 六、开展除尘设施安全风险辨识，健全处理设施稳定运行和管理责任制度，确保除尘处理设施安全、稳定、有效运行。 七、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 八、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。 - 无锡市行政审批局 - 2020年6月22日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 无锡长川材料科技有限公司： 你单位报送的由无锡恒新环境技术有限公司编制的《无锡长川材料科技有限公司年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目环境影响报告表》(以下称“报告表”)等相关材料均悉。经研究，审批意见如下： 一、根据报告表的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，同意该项目按照报告表中的建设内容在拟定地点进行建设。 本项目性质为新建，建设地点为无锡市新吴区环普路9号无锡普诚产业园12号厂房(租用无锡普诚节能科技产业发展有限公司4200平方米闲置的厂房),总投资5000万元，建设年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目，全厂形成5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品的能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 无锡长川材料科技有限公司，位于无锡市新吴区环普路9号无锡普诚产业园12号厂房，租赁无锡普诚节能科技产业发展有限公司闲置厂房，从事热固性塑料颗粒制品的生产。 企业于2020年4月委托无锡恒新环境技术有限公司编制了《无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目”环境影响报告表》，并于2020年6月22日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】7250号）。 本项目于2020年7月10日开工建设，2020年8月15日竣工，调试时间为2020年8月20日至2020年11月20日。 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：3000吨热固性塑料颗粒制品。. 2; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。.

表四（续）

表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》(GB89781996)表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中标准后，接入梅村水处理厂集中处理。本项目只允许设置一个污水排放口。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目冷却水采用隔套冷却，冷却水循环使用，无生产废水排放。本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由梅村水处理厂处理。本项目设置一个污水排放口。 验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。. 4; 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集、处理效率及排气筒高度等措施均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。投料、粉碎工序产生的颗粒物、挤出熔融工序产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5和表9标准；挤出熔融工序产生有组织的环氧氯丙烷、酚类排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5标准，无组织排放的酚类执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB3782-2019)表A.1中的特别排放限值。 本项目共设排气筒2根。; 本项目主要产生的废气为投料废气、挤出废气、粉碎废气。 本项目投料粉尘经设备自带集气罩收集后经滤芯除尘箱处理后经过15米高排气筒FQ01排放，粉碎废气通过密闭设备内的吸风口通入旋风分离+滤芯式粉尘回收箱处理后也通过15米高排气筒FQ01排放。挤出废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附后经过15米高排气筒FQ02排放。 未被捕集的废气在车间内无组织排放。 本项目共设排气筒2根。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。排气筒FQ02中非甲烷总烃、环氧氯丙烷、酚类排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值要求。酚类排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。.

表四（续）

表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类排放标准。; 本项目主要噪声源为粉碎机、筛粉机、挤出机、冷却压片机、风机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。本项目夜间不生产。. 6; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；废活性炭、废油、废包装桶须委托有资质单位处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存及污染控制标准》(GB18597-2001)的有关要求，防止产生二次污染。; ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49、废油HW08、废包装桶HW49，均委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：不合格品、塑料颜料粉末，均回用于生产。废滤芯外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; - 建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，严格落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施，防止生产过程、储运过程及污染治理措施事故发生。; - 本项目已建立环境风险应急管理体系与环境安全管理制度，落实报告表环境风险分析篇章中的事故应急防范、减缓措施。. 8; - 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控1997122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 9; - 根据报告表推荐，全厂生产车间外100米范围内不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; - 全厂生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 10; - 本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1.大气污染物：(全厂)(有组织)颗粒物≤0.096吨、非甲烷总烃≤0.101吨、环氧氯丙烷≤0.014吨、酚类≤0.014吨。 2.水污染物(接管考核量):(全厂)废水排放量≤540吨COD≤0.2160吨、SS≤0.1620吨、氨氮(生活)≤0.0189吨总氮(生活)≤0.0216吨、总磷(生活)≤0.0027吨。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。.

表四（续）

表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 11; - 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污产生之前申领排污许可证，未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程竣工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。; - 本项目已申领排污许可证。本项目正在进行环保“三同时”验收。. 12; - 开展除尘设施安全风险辨识，健全处理设施稳定运行和管理责任制度，确保除尘处理设施安全、稳定、有效运行。; - 企业已开展除尘设施安全风险辨识并建立处理设施稳定运行和管理责任制度。确保除尘处理设施安全、稳定、有效运行。. 13; - 该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 (2) 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 (3) 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无

表五（续）

效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 环氧氯丙烷; 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 （2003年）6.5.1.1; 0.1mg/m3. 酚类; 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ/T 32-1999; 0.3mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07 mg/m3. 环氧氯丙烷; 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 （2003年）6.5.1.1; 0.1mg/m3. 酚类; 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法（直接比色法）》HJ/T 32-1999; 0.03 mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 电子分析天平; AR124CN; S-L-031. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-219. 气相色谱仪; GC2010plus; S-L-119. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-229. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-218. 双路烟气测试仪; 3072型; S-L-140/188. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 双路烟气测试仪; 3072型; S-L-140/188. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170/242. 多功能声级计; AWA5688; S-L-252. 声级校准器; AWA6022A; S-L-253. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 环氧氯丙烷（无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 酚类化合物（无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 4; 低浓度颗粒物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 5; 环氧氯丙烷（有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 6; 酚类化合物（有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 7; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 排气筒FQ01出口 ◎G6; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 排气筒FQ02进口 ◎G7; 非甲烷总烃、环氧氯丙烷、酚类; 连续2天，每天监测3次. 排气筒FQ02出口 ◎G8; 非甲烷总烃、环氧氯丙烷、酚类; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、非甲烷总烃、环氧氯丙烷、酚类; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲Z1～▲Z3）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 2020年9月28日、2020年9月29日江苏环科检测有限公司对无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目”（第一阶段：年产3000吨热固性塑料颗粒制品）进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间水电用量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 第一阶段 设计 年产量; 第一阶段 设计 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2020年 9月28日; 2020年 9月29日; 2020年 9月28日; 2020年 9月29日. 热固性塑料颗粒制品; 3000t; 10t; 9.2t; 9.7t; 92%; 97%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间水电用量统计表 日期; 2020年 9月28日; 2020年 9月29日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 11.4; 11.8; 11.6. 电表用电量（度）; 6356; 6480; 6418. 年用水量（吨）; 3480. 年用电量（度）; 1925400. 注：全厂共有员工40人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用一班制生产，每班10小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS200909TE（详见附件）。 7.2废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 生活污水 总排口★W1; 2020年 9月28日; 第一次; 7.63; 337; 184; 23.6; 1.48; 37.6. 第二次; 7.49; 352; 208; 29.4; 1.56; 35.3. 第三次; 7.28; 360; 178; 27.9; 1.92; 39.3. 第四次; 7.33; 356; 224; 24.6; 1.96; 37.0. 日均值; ——; 351; 199; 26.4; 1.73; 37.3. 2020年 9月29日; 第一次; 7.46; 331; 200; 20.4; 1.75; 39.3. 第二次; 7.58; 358; 280; 28.4; 1.95; 38.7. 第三次; 7.41; 361; 248; 25.2; 2.85; 30.4. 第四次; 7.34; 335; 232; 21.8; 2.87; 34.9. 日均值; ——; 346; 240; 24.0; 2.36; 35.8. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

表七（续）

7.3废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01 排气筒 出口◎G6; 2020年 9月28日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.4; 1.2; 1.9; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 1.79×10-2; 1.52×10-2; 2.37×10-2; ——; ——. 2020年 9月29日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 2.0; 2.6; 1.2; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 2.44×10-2; 3.27×10-2; 1.50×10-2; ——; ——. 备注; ——.

表七（续）

表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02 排气筒 进口◎G7; 2020年 9月28日; 非甲烷 总烃; 排放浓度mg/m3; 7.78; 7.69; 7.56; ——; ——. 排放速率kg/h; 3.10×10-2; 3.05×10-2; 3.06×10-2; ——; ——. 环氧氯丙烷; 排放浓度mg/m3; 0.2; 0.1; 0.1; ——; ——. 排放速率kg/h; 7.97×10-4; 3.97×10-4; 4.05×10-4; ——; ——. 酚类; 排放浓度mg/m3; 0.7; 1.0; 0.7; ——; ——. 排放速率kg/h; 2.79×10-3; 3.97×10-3; 2.84×10-3; ——; ——. 2020年 9月29日; 非甲烷 总烃; 排放浓度mg/m3; 8.75; 7.07; 9.34; ——; ——. 排放速率kg/h; 3.53×10-2; 2.90×10-2; 3.86×10-2; ——; ——. 环氧氯丙烷; 排放浓度mg/m3; 0.1; 0.2; ND; ——; ——. 排放速率kg/h; 3.99×10-4; 7.94×10-4; ——; ——; ——. 酚类; 排放浓度mg/m3; 0.7; 0.8; 0.8; ——; ——. 排放速率kg/h; 2.82×10-3; 3.28×10-3; 3.31×10-3; ——; ——. 备注; ND表示未检出，检出限值见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-6有组织废气监测结果及评价（3） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02 排气筒 出口◎G8; 2020年 9月28日; 非甲烷 总烃; 排放浓度mg/m3; 2.15; 2.26; 2.30; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 8.88×10-3; 9.67×10-3; 9.84×10-3; ——; ——. 处理效率; 71%; 68%; 68%; ——; ——. 环氧氯丙烷; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤15; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 处理效率; ——; ——; ——; ——; ——. 酚类; 排放浓度mg/m3; 0.3; 0.4; ND; ≤15; 达标. 排放速率kg/h; 1.24×10-3; 1.71×10-3; ——; ——; ——. 处理效率; 56%; 57%; ——; ——; ——. 2020年 9月29日; 非甲烷 总烃; 排放浓度mg/m3; 2.25; 2.36; 2.18; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 9.71×10-3; 1.03×10-2; 9.46×10-3; ——; ——. 处理效率; 72%; 64%; 75%; ——; ——. 环氧氯丙烷; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤15; 达标. 排放速率kg/h; ——; ——; ——; ——; ——. 处理效率; ——; ——; ——; ——; ——. 酚类; 排放浓度mg/m3; 0.3; 0.3; 0.3; ≤15; 达标. 排放速率kg/h; 1.29×10-3; 1.31×10-3; 1.30×10-3; ——; ——. 处理效率; 54%; 60%; 61%; ——; ——. 单位产品平均 非甲烷总烃排放量; kg/t; 0.01; ≤0.3; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限值见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-7厂界无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. 参照点 ○G1; 监控点 ○G2; 监控点 ○G3; 监控点 ○G4; 监控点 最大值. 2020年 9月28日; 颗粒物; 第一次; 0.109; 0.417; 0.381; 0.363; 0.417; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.164; 0.291; 0.218; 0.273; 0.291; 达标. 第三次; 0.146; 0.183; 0.475; 0.457; 0.475; 达标. 非甲烷总烃; 第一次; 0.81; 0.97; 0.92; 0.94; 0.97; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.77; 0.97; 0.94; 0.95; 0.97; 达标. 第三次; 0.78; 0.94; 0.92; 0.95; 0.95; 达标. 环氧氯丙烷; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ——; ——. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND; ——. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND; ——. 酚类; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.08; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND; 达标. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND; 达标. 2020年 9月29日; 颗粒物; 第一次; 0.145; 0.490; 0.200; 0.345; 0.490; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.128; 0.237; 0.401; 0.437; 0.437; 达标. 第三次; 0.165; 0.311; 0.256; 0.329; 0.329; 达标. 非甲烷总烃; 第一次; 0.73; 1.56; 1.00; 1.36; 1.56; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.68; 1.33; 0.99; 1.66; 1.66; 达标. 第三次; 0.65; 1.09; 0.95; 1.69; 1.69; 达标. 环氧氯丙烷; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ——; ——. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND; ——. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND; ——. 酚类; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤0.08; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND; 达标. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限值见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-8厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2020年 9月28日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.18; ≤20; 达标. 第二次; 1.15. 第三次; 1.11. 2020年 9月29日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.10; ≤20; 达标. 第二次; 1.09. 第三次; 1.11. 备注; ——. 表7-9无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2020年 9月28日; 第一次; 25; 101.6; 1.0-1.6; 43.4; 西风; 晴. 第二次; 26; 101.5; 1.0-1.5; 42.9; 西风; 晴. 第三次; 26; 101.4; 1.0-1.4; 42.4; 西风; 晴. 2020年 9月29日; 第一次; 25; 101.6; 1.0-1.5; 43.5; 西风; 晴. 第二次; 26; 101.5; 1.0-1.4; 43.1; 西风; 晴. 第三次; 27; 101.4; 1.0-1.5; 42.6; 西风; 晴. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。排气筒FQ02中非甲烷总烃、环氧氯丙烷、酚类排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值要求。酚类排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.4厂界噪声监测结果及评价 表7-10噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 9月28日; ▲Z1; 昼间; 8:19~8:20; 58.4; ≤65; 达标. ▲Z2; 8:23~8:24; 59.1; ≤65; 达标. ▲Z3; 8:29~8:30; 57.8; ≤65; 达标. 2020年 9月29日; ▲Z1; 昼间; 8:21~8:22; 58.4; ≤65; 达标. ▲Z2; 8:25~8:26; 59.6; ≤65; 达标. ▲Z3; 8:31~8:32; 57.9; ≤65; 达标. 备注; 本项目夜间不生产. 表7-11噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2020年9月28日; 晴; 1.0~1.5. 2020年9月29日; 晴; 1.0~1.4. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。本项目夜间不生产。

表七（续）

7.5污染物排放总量核算 表7-12本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 生活污水日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 431; 540; 符合. 化学需氧量; 349; 0.1504; 0.2160; 符合. 悬浮物; 219; 0.0944; 0.1620; 符合. 氨氮; 25.2; 0.0109; 0.0189; 符合. 总氮; 36.6; 0.0158; 0.0216; 符合. 总磷; 2.04; 0.0009; 0.0027; 符合. 表7-13本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 431; 540; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0216; 0.0270; 符合. 悬浮物; 10; 0.0043; 0.0054; 符合. 氨氮; 4; 0.0017; 0.0022; 符合. 总氮; 12; 0.0052; 0.0065; 符合. 总磷; 0.5; 0.0002; 0.0003; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以梅村水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-14本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 2.15×10-2; 3000; 0.065; 0.096; 符合. 非甲烷总烃; FQ02; 9.64×10-3; 3000; 0.030; 0.101; 符合. 环氧氯丙烷; FQ02; 0; 3000; 0; 0.014; 符合. 酚类; FQ02; 1.14×10-3; 3000; 0.0034; 0.014; 符合. 备注; 未检出以“零”计. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《关于无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】7250号，2020年6月22日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目冷却水采用隔套冷却，冷却水循环使用，无生产废水排放。本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由梅村水处理厂处理。 - 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 - 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】7250号，2020年6月22日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为投料废气、挤出废气、粉碎废气。 本项目投料粉尘经设备自带集气罩收集后经滤芯除尘箱处理后经过15米高排气筒FQ01排放，粉碎废气通过密闭设备内的吸风口通入旋风分离+滤芯式粉尘回收箱处理后也通过15米高排气筒FQ01排放。挤出废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附后经过15米高排气筒FQ02排放。未被捕集的废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。排气筒FQ02中非甲烷总烃、环氧氯丙烷、酚类排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值要求。酚类排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表八（续）

- 本项目废气污染物排放量均符合《关于无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】7250号，2020年6月22日）及环评结论中总量考核要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为粉碎机、筛粉机、挤出机、冷却压片机、风机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 - 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。本项目夜间不生产。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49、废油HW08、废包装桶HW49，均委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：不合格品、塑料颜料粉末，均回用于生产。废滤芯外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 - 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（5）环境管理： 全厂生产车间外100米范围为卫生防护距离，在此范围内无环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。