无锡长川材料科技有限公司

“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目

（第一阶段：年产3000吨热固性塑料颗粒制品）”

竣工环境保护自主验收意见

无锡长川材料科技有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2020年9月28日、2020年9月29日对我公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目（第一阶段：年产3000吨热固性塑料颗粒制品）”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡长川材料科技有限公司，位于无锡市新吴区环普路9号无锡普诚产业园12号厂房，租赁无锡普诚节能科技产业发展有限公司闲置厂房，从事热固性塑料颗粒制品的生产。

企业于2020年4月委托无锡恒新环境技术有限公司编制了《无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目”环境影响报告表》，并于2020年6月22日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】7250号）。

本项目于2020年7月10日开工建设，2020年8月15日竣工，调试时间为2020年8月20日至2020年11月20日。

本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：3000吨热固性塑料颗粒制品。

本项目（第一阶段）总投资3000万元，（第一阶段）实际环保投资为20万元，环保投资占总投资额的0.7%。

本次验收范围为：《无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目”环境影响报告表》（无锡恒新环境技术有限公司，2020年4月）中第一阶段内容（年产3000吨热固性塑料颗粒制品）。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后产生变动如下：

1、生产设备变动：

因本项目为分阶段验收，自动混合机1台暂未建设，高速自动混合机4台暂未建设，绑定系统混合机1台暂未建设，双螺杆挤出机4台暂未建设，冷却压片机5台暂未建设，气流漩涡粉碎机4台暂未建设，离心筛粉机4台暂未建设，超声波震动筛1台暂未建设，冷风机4台暂未建设，滤芯式粉尘回收箱4台暂未建设，实验粉末静电喷台3台暂未建设。

双螺杆挤出实验机增加1台，增加数量未超过环评设计数量的30%。

2、生产能力：

环评设计生产能力为年产：5000吨热固性塑料颗粒制品。

本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：3000吨热固性塑料颗粒制品。

3、环境保护措施变动：

因本项目为分阶段验收，故暂未建设生产设备的配套废气处理设施也未建设。未导致污染因子或污染物排放量、范围或强度增加。

根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目冷却水采用隔套冷却，冷却水循环使用，无生产废水排放。本项目仅排放生活污水，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由梅村水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为投料废气、挤出废气、粉碎废气。

本项目投料粉尘经设备自带集气罩收集后经滤芯除尘箱处理后经过15米高排气筒FQ01排放，粉碎废气通过密闭设备内的吸风口通入旋风分离+滤芯式粉尘回收箱处理后也通过15米高排气筒FQ01排放。挤出废气经集气罩收集后经二级活性炭吸附后经过15米高排气筒FQ02排放。未被捕集的废气在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为粉碎机、筛粉机、挤出机、冷却压片机、风机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49、废油HW08、废包装桶HW49，均委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：不合格品、塑料颜料粉末，均回用于生产。废滤芯外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

- 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

全厂生产车间外100米范围为卫生防护距离，在此范围内无环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目（第一阶段：年产3000吨热固性塑料颗粒制品）”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

- 监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。排气筒FQ02中非甲烷总烃、环氧氯丙烷、酚类排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值要求。酚类排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

4、噪声

- 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。本项目夜间不生产。

5、总量控制结论

- 根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《关于无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】7250号，2020年6月22日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目（第一阶段：年产3000吨热固性塑料颗粒制品）”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡长川材料科技有限公司“年产5000吨3D打印产品用热固性塑料颗粒制品项目（第一阶段：年产3000吨热固性塑料颗粒制品）”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡长川材料科技有限公司

- 2020年10月9日