无锡惠汕冷弯型钢有限公司“冷弯型钢制造项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡惠汕冷弯型钢有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2020年3月5日、2020年3月6日对我公司“冷弯型钢制造项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡惠汕冷弯型钢有限公司位于无锡市惠山区钱桥街道晓星工业园K-2号，租用无锡可乐印刷厂空置厂房进行生产制造。主要从事冷弯型钢的生产。

企业于2019年10月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡惠汕冷弯型钢有限公司“冷弯型钢制造项目”环境影响报告表》，并于2019年12月12日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2019】5085号）。

本项目于2020年1月10日开工建设，2020年2月15日竣工，调试时间为2020年3月1日至2020年6月1日。

本项目实际生产能力为年产：冷弯型钢2000吨。

本项目实际总投资51万元，实际环保投资为1.4万元，环保投资占总投资额的2.8%。

本次验收范围为：《无锡惠汕冷弯型钢有限公司“冷弯型钢制造项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2019年10月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后产生变动如下：

1、生产设备

本项目实际建设后冷弯机组减少1条、冲床减少5台、弯管机取消建设。本项目设备减少后，实际仍能维持年产冷弯型钢2000吨的生产能力。

2、生产工艺

本项目实际建设后弯管机取消建设，弯管工序取消，其余生产工艺未发生改变。

以上变动未导致新增污染因子或污染物排放量增加。根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡钱惠污水处理有限公司处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为焊接烟尘。焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为冷弯机组、冲床、空压机、台钻、锯床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、振动

本项目主要振动源为4台冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。

5、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废乳化液HW09，均委托无锡丰凯环保科技有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：废钢料、废焊渣、废滤芯，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

6、其他有关情况

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡惠汕冷弯型钢有限公司“冷弯型钢制造项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。本项目夜间不生产。

5、振动

监测结果表明：验收监测期间，本项目昼间各振动检测点振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。本项目夜间不生产。

6、总量控制结论

- 根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡惠汕冷弯型钢有限公司“冷弯型钢制造项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2019】5085号，2019年12月12日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“冷弯型钢制造项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡惠汕冷弯型钢有限公司“冷弯型钢制造项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡惠汕冷弯型钢有限公司

- 2020年4月3日