无锡明星置业有限公司“银河湾紫苑商品房开发项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡明星置业有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2020年10月26日、2020年10月27日对我公司“银河湾紫苑商品房开发项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

银河湾紫苑商品房开发项目是无锡明星置业有限公司，地块位于惠山区堰桥街道西漳社区西漳路以西、西漳老街以北、咸塘河以东、现状河流以南地块。由无锡明星置业有限公司开发建设。
    本项目于2008年委托无锡市惠山区环境科学研究所编制了《银河湾紫苑商品房开发项目环境影响报告表》，并取得无锡市惠山区环保局的批复。后由于银河湾紫苑商品房开发项目首次进行环境影响评价时设计图纸方案尚不成熟，原有方案为居民住宅。在建设过程中因项目的设计方案逐步完善和明确，对住宅户型比例进行调整，部分住宅楼层调整，导致住宅建筑面积、总建筑面积增加，住宅户数有所减少，增加了商业面积，同时总平面布置上作了局部调整。项目调整情况说明见附件，调整后项目已经取得无锡市惠山区发展和改革局出具《关于同意无锡明星置业有限公司调整银河湾紫苑商品房项目建设规模的批复》惠发改投【2010】23号。

无锡明星置业有限公司委托无锡市惠山环境科学研究所有限公司对银河湾紫苑商品房开发项目方案调整前后工程分析、污染防治措施和总量控制内容进行环境影响调整补充说明。于2012年6月编制了《无锡明星置业有限公司“银河湾紫苑商品房开发项目”环境影响补充报告》并于2012年9月6日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。

本项目于2009年1月10日开工建设，2020年4月5日竣工，调试时间为2020年4月15日至2020年7月15日。

本项目实际规模为：总建筑面积169870平方米。

本项目实际总投资40000万元，实际环保投资为2600万元，环保投资占总投资额的6.5%。

本次验收范围为：《无锡明星置业有限公司“银河湾紫苑商品房开发项目”环境影响补充报告》（无锡市惠山环境科学研究所有限公司，2012年6月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后建筑面积有所调整。环评设计：总建筑面积164686.9平方米。实际建设：总建筑面积169870平方米。项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量增加。

根据《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目排水系统已实行雨污分流。本项目运营期用水主要为餐饮用水、绿化用水、生活污水。绿化用水直接渗入土壤；生活污水与餐饮废水经化粪池与隔油池预处理后接入城市污水管网，送至城北水处理厂集中处理。

2、大气污染物防治情况

本项目运营期产生的废气主要为地下车库汽车尾气、厨房油烟。地下车库汽车尾气通过机械强制通风，尾气中污染物排放浓度很低，对周围环境影响较小。厨房油烟经油烟净化装置处理后汇集于管道井，于屋顶排放。

3、噪声污染防治情况

本项目运营期噪声源强主要为地下车库排风风机、生活、消防水泵房水泵、空调冷却塔等。项目采取选用低噪声设备、墙壁隔声、距离衰减等隔音降噪措施。

4、固体废弃物污染防治情况

本项目运营期产生的固废主要为生活垃圾，由环卫部门定期清运。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。

本项目居民住宅边界直线距离30米内无高噪声的生活、消费、娱乐等公众服务设施。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡明星置业有限公司“银河湾紫苑商品房开发项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

验收监测期间，本项目水泵、排风风机等各项设施均处于正常开启运行状态。本项目工况满足验收监测技术规范要求。

2、废水

本项目暂无人员入驻，无废水排放。

3、废气

本项目暂无人员入驻，无废气排放。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目边界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中2类区标准要求。

- 五、验收结论

- 我公司“银河湾紫苑商品房开发项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡明星置业有限公司“银河湾紫苑商品房开发项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡明星置业有限公司

- 2020年10月29日