无锡市风云机械模具厂“无锡市风云机械模具厂搬迁项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市风云机械模具厂（以下简称：我单位）委托江苏迈斯特环境检测有限公司于2019年4月1日、2019年4月2日对我单位“无锡市风云机械模具厂搬迁项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市风云机械模具厂成立于2000年6月，现搬迁至无锡惠山经济开发区钱桥配套区锦溢路30号，租用无锡市钱桥溪南化工厂1700平方米空厂房进行生产。主要从事模具、机械配件的生产。

企业于2017年12月委托江苏新清源环保有限公司编制了《无锡市风云机械模具厂“无锡市风云机械模具厂搬迁项目”环境影响报告表》，并于2018年1月25日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2018】060号）。

本项目于2018年8月15日开工建设，2018年12月10日竣工，调试时间为2019年1月5日至2019年4月5日。

本项目实际生产能力为年产：模具1000套、机械配件5000件。

本项目实际总投资10万元，实际环保投资为0.5万元，环保投资占总投资额的5%。

本次验收范围为：《无锡市风云机械模具厂“无锡市风云机械模具厂搬迁项目”环境影响报告表》（江苏新清源环保有限公司，2017年12月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡钱惠污水处理有限公司处理。

2、大气污染物防治情况

本项目无废气产生及排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为锯床、铣床、龙门刨、磨床机械加工设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废磨削液HW09，均委托无锡金鹏水处理有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：废金属边角料均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市风云机械模具厂“无锡市风云机械模具厂搬迁项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

4、总量控制结论

- 根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市风云机械模具厂“无锡市风云机械模具厂搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2018】060号，2018年1月25日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我单位“无锡市风云机械模具厂搬迁项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市风云机械模具厂“无锡市风云机械模具厂搬迁项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市风云机械模具厂

- 2020年3月5日