无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡亚通带业有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2020年11月24日、2020年11月25日对我公司“橡胶制品及工业用布生产项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

“无锡亚通带业有限公司”原名“无锡市日发胶带厂石塘湾分厂”。公司位于无锡市惠山区洛社镇石塘湾运河东路12号，主要从事橡胶传送带、橡胶杂件、三角带的生产。

企业于2004年12月由无锡市滨湖区环境科学研究所编制了《无锡市日发胶带厂石塘湾分厂“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表》。并于2005年1月28日经无锡市惠山区环境保护局审批。后又于2008年4月17日备案了《无锡亚通带业有限公司“橡胶类传动带和橡胶杂件的制造、加工，橡胶制品及辅料的销售，织布项目”环境影响登记表》。

本项目于2005年3月10日开工建设，2005年11月5日竣工，调试时间为2008年4月15日至2008年7月15日。

本项目目前实际生产能力为年产：橡胶传送带250万平方米、橡胶杂件12.5万件。

本项目实际占地面积2700平方米。本项目实际总投资为1000万元，其中实际环保投资为40万元，环保投资占总投资额的4%。

本次验收范围为：《无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表》与《无锡亚通带业有限公司“橡胶类传动带和橡胶杂件的制造、加工，橡胶制品及辅料的销售，织布项目”环境影响登记表》中相关内容。

- 二、工程变动情况

建设项目主要变动内容如下：

1、规模

环评设计：年产橡胶传送带200万平方米、橡胶杂件10万件、三角带30万米、工业用布50万米。

实际建设：年产橡胶传送带250万平方米、橡胶杂件12.5万件。

项目实际建设后取消三角带与工业用布的生产，橡胶传送带与橡胶杂件产量未超过环评设计的30%。

- 地点（平面布置）

本项目实际建设后，地点未发生变化，厂区平面布置有所变化。平面布置变化后未导致环境防护距离范围变化及新增敏感点。

- 生产工艺

（1）生产设备变化：炼胶机减少1台，新增1台压延机，织布机18台取消建设，锅炉淘汰使用改为外购蒸汽。其中压延机的作用是将布与橡胶压合，此过程属于物理变化，不产生污染物。

（2）原辅材料变化：天然橡胶用量增加，未超过环评设计的30%，棉纱取消使用，改为外购成品工业用布。

（3）生产工艺变化：工业用布的生产工艺取消。取消蒸汽锅炉建设改为外购蒸汽加热。

- 环境保护措施

（1）废水污染防治措施变化：

污水由禾丰复合肥厂现有设施处理后排放。实际建设情况：生活污水经化粪池预处理后由无锡新洛环卫保洁有限公司托运至凯发新泉(无锡)水务有限公司进行集中处理。

锅炉淘汰使用，改为外购蒸汽，不再产生锅炉水膜除尘废水。

（2）废气污染防治措施变化：

环评设计炼胶废气仅收集后直接排放。硫化废气在车间内无组织排放。

实际建设为：炼胶机（密练）5#产生的粉尘废气经脉冲除尘器1#处理，炼胶机（密练）6#、炼胶机（密练）7#产生的粉尘废气经脉冲除尘器2#处理，之后2股废气合并后由15米高排气筒FQ01排放。

“炼胶机1#、2#产生的废气经活性炭装置1#处理”；“炼胶机3#、炼胶机4#、2台三辊压延机产生的废气经活性炭装置2#处理”；“平版硫化机1#产生的废气经活性炭装置3#处理”；“平版硫化机2#产生的废气经活性炭装置4#处理”4股废气合并后再经UV光解装置处理，最终由15米高排气筒FQ02排放。淘汰锅炉的使用，改为外购蒸汽，不再产生锅炉燃烧废气。

（3）固废污染防治措施变化：

锅炉淘汰使用，改为外购蒸汽，不再产生锅炉煤渣与水膜除尘污泥。

硫化机设备维护产生废液压油,新增废气处理设施，产生了废UV灯管与废活性炭，均委托有资质危废单位处置，所有固体废物零排放。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加，不属于重大变动的情况。经对照《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后由无锡新洛环卫保洁有限公司托运至凯发新泉(无锡)水务有限公司进行集中处理实际建设后锅炉淘汰，不再产生水膜除尘废水。

2、大气污染物防治情况

本项目产生的废气主要为：炼胶废气、硫化废气。锅炉淘汰使用，不再产生锅炉燃烧废气。

- 炼胶机（密练）5#产生的粉尘废气经脉冲除尘器1#处理，炼胶机（密练）6#、炼胶机（密练）7#产生的粉尘废气经脉冲除尘器2#处理，之后2股废气合并后由15米高排气筒FQ01排放。

- “炼胶机1#、2#产生的废气经活性炭装置1#处理”；“炼胶机3#、炼胶机4#、2台三辊压延机产生的废气经活性炭装置2#处理”；“平版硫化机1#产生的废气经活性炭装置3#处理”；“平版硫化机2#产生的废气经活性炭装置4#处理”，4股废气合并后再经UV光解装置处理，最终由15米高排气筒FQ02排放。

未被捕集的废气在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为炼胶机、脉冲除尘器、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

建设项目实际建设过程中锅炉淘汰使用，改为外购蒸汽，不再产生锅炉煤渣与水膜除尘污泥。

①本项目产生的危险废物有：废液压油、废UV灯管与废活性炭。废UV灯管委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置；废活性炭、废液压油委托委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：橡胶边角料与废品，可回用于生产。

③生活垃圾由环卫清运。所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目车间外100米设置卫生防护距离，在此范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感标。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”竣工环境保护验收监测报告表》 ，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

3、废气

验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632—2011)表5放标准限值要求。排气筒FQ02中二氧化硫排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度符合橡胶制品工业污染物排放标准(GB 27632—2011)表5放标准限值要求。

厂界无组织废气二氧化硫排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632—2011)表6放标准限值要求。

4、噪声

验收监测期间，本项目厂界噪声监测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况，核算本项目废水污染物最终排放量均符合《无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表》中废水污染物最终排放总量考核要求。有组织废气污染物排放总量符合《无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表》中废气污染物排放总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“橡胶制品及工业用布生产项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡亚通带业有限公司

- 2020年12月