橡胶制品及工业用布生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:     无锡亚通带业有限公司

编制单位:     无锡亚通带业有限公司

2020年12月

建设单位法人代表：戴玉华

编制单位法人代表：戴玉华

项目负责人：

填表人：

| 建设单位： 无锡亚通带业有限公司（盖章） | 编制单位： 无锡亚通带业有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：15206193058 | 电话：15206193058 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区洛社镇石塘湾运河东路 | 地址：无锡市惠山区洛社镇石塘湾运河东路 |

表一

| 建设项目名称 | 橡胶制品及工业用布生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡亚通带业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾运河东路12号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 橡胶传送带、橡胶杂件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：橡胶传送带200万平方米、橡胶杂件10万件、三角带30万米、工业用布50万米 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：橡胶传送带250万平方米、橡胶杂件12.5万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评批复 时间 | 2005年1月28日 | 开工建设时间 | 2005年3月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2008年4月15日 | 验收现场监测时间 | 2020年11月24日、 2020年11月25日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区行政审批服务中心 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市滨湖区环境科学研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 3.3％ |
| 实际总概算 | 1000万元 | 实际环保投资 | 40万元 | 比例 | 4％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表》（无锡市滨湖区环境科学研究所，2005年1月） 8、《无锡亚通带业有限公司“橡胶类传动带和橡胶杂件的制造、加工，橡胶制品及辅料的销售，织布项目”环境影响登记表》（2008年4月17日） 9、《关于无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表的审批意见》（2005年1月28日） 10、无锡亚通带业有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 参照《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. FQ01 排气筒; 颗粒物; 12; ——; 15; 参照执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632—2011)表5放标准限值. FQ02 排气筒; 二氧化硫; 550; 2.6; 15; 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值. 非甲烷总烃; 10; ——; 15; 参照执行橡胶制品工业污染物排放标准(GB 27632—2011)表5放标准限值. 无组织; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 参照执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632—2011)表6放标准限值. 二氧化硫; 0.4; ——; ——; 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值限值. 非甲烷总烃; 4.0; ——; ——; 参照执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632—2011)表6放标准限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为2班制，每班工作12小时。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（▲Z1~▲Z4）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. 夜间; 50. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 (单位：t/a). 废水 (接管量); 废水量; 40. 化学需氧量; 0.004. 悬浮物; 0.003. 氨氮; 0.0006. 总氮; ——. 总磷; ——. 有组织废气; 颗粒物; 1.27. 二氧化硫; 2.69. 非甲烷总烃; ——. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： “无锡亚通带业有限公司”原名“无锡市日发胶带厂石塘湾分厂”。公司位于无锡市惠山区洛社镇石塘湾运河东路12号，主要从事橡胶传送带、橡胶杂件、三角带的生产。 企业于2004年12月由无锡市滨湖区环境科学研究所编制了《无锡市日发胶带厂石塘湾分厂“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表》。并于2005年1月28日经无锡市惠山区环境保护局审批。后又于2008年4月17日备案了《无锡亚通带业有限公司“橡胶类传动带和橡胶杂件的制造、加工，橡胶制品及辅料的销售，织布项目”环境影响登记表》。 本项目于2005年3月10日开工建设，2005年11月5日竣工，调试时间为2008年4月15日至2008年7月15日。 本项目目前实际生产能力为年产：橡胶传送带250万平方米、橡胶杂件12.5万件。 本项目实际占地面积2700平方米。本项目实际总投资为1000万元，其中实际环保投资为40万元，环保投资占总投资额的4%。 本项目共有员工10人，企业内部不设食堂、宿舍和浴室。工作制采用2班制，每班工作12小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 本项目环评设计能力; 本项目实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 橡胶传送带; 200万平方米/年; 250万平方米/年; 7200小时. 橡胶杂件; 10万件/年; 12.5万件/年. 三角带; 30万米/年; 0. 工业用布; 50万米; 0. 备注; 项目实际建设后取消三角带与工业用布的生产，橡胶传送带与橡胶杂件产量未超过环评设计的30%。.

表二（续）

2.2生产设备： 表2-2项目主要生产设备一览表 类别; 环评设计数量 （台/套）; 实际建设数量 （台/套）; 变化情况. 生产设备; 平板硫化机; 2; 2; 不变. 炼胶机; 8; 7; -1. 三辊压延机; 2; 2; 不变. 压延机; 0; 1; +1. 织布机; 20; 2; -18. 锅炉; 1; 0; 已淘汰. 2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 天然橡胶; 150; 190; +40. 2; 碳酸钙; 100; 100; 不变. 3; 丁苯胶; 200; 200; 不变. 4; 再生胶; 20; 20; 不变. 5; 碳黑; 20; 20; 不变. 6; 氧化锌; 2; 2; 不变. 7; 硫磺; 1; 1; 不变. 8; 硬脂酸; 0.88; 0.88; 不变. 9; 古马隆; 0.8; 0.8; 不变. 10; 防老剂RD; 0.7; 0.7; 不变. 11; 棉纱; 20; 0; 取消. 12; 成品工业用布; 0; 150; +150. 13; 促进剂; 0.5; 0.5; 不变. 备注; 天然橡胶用量增加，未超过环评设计的30%，棉纱取消使用，改为外购成品工业用布。.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，本项目自来水用水量约39t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 39 自来水 34.7 由无锡新洛环卫保洁有限公司托运至凯发新泉(无锡)水务有限公司进行集中处理 34.7 生活用水 化粪池 损耗4.3 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： - 本项目实际建设后取消工业用布的生产工艺，直接对工业用布成品进行外购。橡胶制品生产工艺见图2-2。 图2-2 橡胶制品生产工艺流程及产污环节示意图 橡胶制品生产工艺简介： 先将天然橡胶、碳酸钙、再生胶及附料(促进剂、硫磺)和填充料(碳黑等) 放入炼胶机内炼胶，炼胶工序在密闭系统中进行，操作温度为120℃左右，采用 锅炉蒸汽间接加热，密炼时间约为8分钟。原料中碳黑作为补强剂主要提高橡胶制品的物理机械性能、硫磺作为硫化剂、二硫化二苯并噻唑作为促进剂。炼胶过 程中为避免高温，用间接冷却水冷却降温。混炼出片后，将物料与工业用布放入三辊压延机内压延，按照尺寸除去边角料，压延温度为55℃。再经平板硫化机内硫化，硫化就是把具有塑性的胶料转变成为弹性的硫化胶的过程，也就是橡胶分子链在物理因素的作用下产生交联作用，成为空间网状结构，加热温度为135℃,时间约为6分半钟。由于硫磺的燃烧温度最低也要190℃,因此物料中的硫磺不会燃烧生成硫的氧化物，另外，物料中没有相应的还原剂，硫化也不会产生硫化氢等物质。压延、硫化通过外购管道蒸汽直接加热的方式进行。经硫化成型后，即为成品。

表二（续）

2.6项目变动情况： 表2-4 建设项目变更对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 项目实际建设后取消三角带与工业用布的生产，橡胶传送带与橡胶杂件产量未超过环评设计的30%。 以上变动均不属于构成重大变动的情况。. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目平面布置变化后未导致环境防护距离范围变化且新增敏感点。 以上变动均不属于构成重大变动的情况。. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 炼胶机减少1台，新增1台压延机，织布机18台取消建设，锅炉淘汰使用改为外购蒸汽。其中压延机的作用是将布与橡胶压合，此过程属于物理变化，不产生污染物。 天然橡胶用量增加，未超过环评设计的30%，棉纱取消使用，改为外购成品工业用布。 工业用布的生产工艺取消。取消蒸汽锅炉建设改为外购蒸汽加热。 以上变动均不属于构成重大变动的情况。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废水污染防治措施变化： 污水由禾丰复合肥厂现有设施处理后排放。实际建设情况：生活污水经化粪池预处理后由无锡新洛环卫保洁有限公司托运至凯发新泉(无锡)水务有限公司进行集中处理。 锅炉淘汰使用，改为外购蒸汽，不再产生锅炉水膜除尘废水。 废气污染防治措施变化： 环评设计炼胶废气仅收集后直接排放。硫化废气在车间内无组织排放。 实际建设为：炼胶机（密练）5#产生的粉尘废气经脉冲除尘器1#处理，炼胶机（密练）6#、炼胶机（密练）7#产生的粉尘废气经脉冲除尘器2#处理，之后2股废气合并后由15米高排气筒FQ01排放。 “炼胶机1#、2#产生的废气经活性炭装置1#处理”；“炼胶机3#、炼胶机4#、2台三辊压延机产生的废气经活性炭装置2#处理”；“平版硫化机1#产生的废气经活性炭装置3#处理”；“平版硫化机2#产生的废气经活性炭装置4#处理”4股废气合并后再经UV光解装置处理，最终由15米高排气筒FQ02排放。淘汰锅炉的使用，改为外购蒸汽，不再产生锅炉燃烧废气。 以上变动均不属于构成重大变动的情况。. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; （1）锅炉淘汰使用，改为外购蒸汽，不再产生锅炉煤渣与水膜除尘污泥。 （2）硫化机设备维护产生废液压油,新增废气处理设施，产生了废UV灯管与废活性炭，均委托有资质危废单位处置，所有固体废物零排放。 以上变动均不属于构成重大变动的情况。. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况. 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加，不属于重大变动的情况。经对照《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后由无锡新洛环卫保洁有限公司托运至凯发新泉(无锡)水务有限公司进行集中处理实际建设后锅炉淘汰，不再产生水膜除尘废水。 全厂废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 由禾丰复合肥厂现有设施处理后直接排放; 经化粪池预处理后由无锡新洛环卫保洁有限公司托运至凯发新泉(无锡)水务有限公司进行集中处理. 锅炉水膜除尘废水; 化学需氧量、悬浮物; 水膜除尘废水经沉淀、调节pH后循环使用，不外排; 锅炉淘汰，不再产生水膜除尘废水. 生产用水 地面冲洗水 生活用水1120 水喷淋用水 化粪池 废水收集池 无锡市惠利水务有限公司 前洲污水综合处理厂 工业用水水 蒸汽冷凝水 自来水 ★废水采样点 自来水 ★ W1 由无锡新洛环卫保洁有限公司托运至凯发新泉(无锡)水务有限公司进行集中处理 生活用水 化粪池 损耗 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位） 3.2废气 本项目产生的废气主要为：炼胶废气、硫化废气。锅炉淘汰使用，不再产生锅炉燃烧废气。 炼胶机（密练）5#产生的粉尘废气经脉冲除尘器1#处理，炼胶机（密练）6#、炼胶机（密练）7#产生的粉尘废气经脉冲除尘器2#处理，之后2股废气合并后由15米高排气筒FQ01排放。

表三（续）

- “炼胶机1#、2#产生的废气经活性炭装置1#处理”；“炼胶机3#、炼胶机4#、2台三辊压延机产生的废气经活性炭装置2#处理”；“平版硫化机1#产生的废气经活性炭装置3#处理”；“平版硫化机2#产生的废气经活性炭装置4#处理”，4股废气合并后再经UV光解装置处理，最终由15米高排气筒FQ02排放。 未被捕集的废气在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2，废气治理工艺流程及监测点位见图3-2 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 炼胶机（密炼）; 颗粒物; 集气罩收集后15米高排气筒排放; 炼胶机（密练）5#产生的粉尘废气经脉冲除尘器1#处理；炼胶机（密练）6#、炼胶机（密练）7#产生的粉尘废气经脉冲除尘器2#处理，之后2股废气合并后由15米高排气筒FQ01排放。. 平板硫化机; 二氧化硫、非甲烷总烃; 无组织排放; “炼胶机1#、2#产生的废气经活性炭装置1#处理”；“炼胶机3#、炼胶机4#、2台三辊压延机产生的废气经活性炭装置2#处理”；“平版硫化机1#产生的废气经活性炭装置3#处理”；“平版硫化机2#产生的废气经活性炭装置4#处理”，4股废气合并后再经UV光解装置处理，最终由15米高排气筒FQ02排放。. 炼胶机（开炼）; 二氧化硫、非甲烷总烃; 集气罩收集后15米高排气筒排放. 锅炉; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 高效水膜除尘+碱液吸收后经30米高排气筒排放; 淘汰锅炉，改为外购蒸汽. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。

表三（续）

图3-3废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为炼胶机、脉冲除尘器、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 建设项目实际建设过程中锅炉淘汰使用，改为外购蒸汽，不再产生锅炉煤渣与水膜除尘污泥。 ①本项目产生的危险废物有：废液压油、废UV灯管与废活性炭。废UV灯管委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置；废活性炭、废液压油委托委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：橡胶边角料与废品，可回用于生产。 ③生活垃圾由环卫清运。所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 危废代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 橡胶边角料与废品; 生产; 一般废物; ——; 9; 9; 回用于生产; 回用于生产. 锅炉煤渣; 锅炉; 一般废物; ——; 96; 0; 外运制砖; 不再产生. 水膜除尘污泥; 废气处理; 一般废物; ——; 114; 0; 外运制砖; 不再产生. 废UV灯管; 废气处理; 危险废物; HW29 (900-023-29); 0; 0.2; ——; 委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49 (900-041-49); 0; 1.5; ——; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 废液压油; 设备维护; 危险废物; HW08 (900-218-08); 0; 0.5; ——; 委托苏州市荣望环保科技有限公司处置. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; ——; 3.69; 3.69; 环卫清运; 环卫清运.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1、该项目为工业用布的加工及橡胶制品的制造项目，总投资300万元，建成后具有年产橡胶传动带10.2平方万米、三角带30万米、椽胶杂件10万件的生产规模。不属于國家有关部门规定的“工商投资领域制止重复建设目录”“淘汰落后生产能力、艺、产品的目录(第一、第二、第三批)”的项目，符合国家产业政策 2、该项目采用天然橡胶和碳酸钙等为原料，生产橡胶制品，工艺、物料消耗基本合理。生产中废气量少，无生产废水，冷却水、水膜除尘废水循环回用，整个生产过程符合清洁生产的基本要求。 3、该项目位于无锡市惠山区洛社镇石塘湾规划的工业集中区，周围无环境敏感点，符合当地城镇总体规划和环境规划。 4、该项目施工期主要为设备安裝调试，且施工期较短，故不会降低当地环境质量现状类别。 5、锅炉产生烟尘经碱法水膜除尘后达标排放；生活污水经禾丰复合肥厂现有设施处理后达标排放；歴延边角料、硫化废品橡胶回用，煤渣、水膜除尘污泥外运制砖，生活垃坂山环卫部门统一清运，卫生填埋：噪声经消声器消声、隔声罩隔声、厂房隔声和距离哀诚等措施后，厂界噪声低于《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)级标准。 综上所述，建设项目各项污染物经采取相关措施后可以达标排放，对环境的影响也比较小，从环境保护的角度来讲，该项目的选址和环保措施是可行的。 二、建议 (1)要本着清洁生产的目标，不断完善工苎，节约原材料，减少浪费和排污量 (2)对于除尘装置要加强管理，保证污染物排放达到规定的标准。 (3)要注意纵布机的选型，采用低噪声设备，并在织布车间施工中加强防噪声措施。 (4)根据《江苏省排污口设置及烑范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治，厂内实行雨污分流。生活污水接管禾丰复合肥厂必须协调好。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 审批意见： - 根据所报《建设项目环境影响报告表》评价结论，同意无锡市日发胶带厂石塘湾分厂投资300.0万元在洛社镇石塘湾大桥堍运河东路12号新建10万米/年工业用布及10.2万平方米/年橡胶传动带、30.0万米/年三角带、10.0万米/年橡胶杂件生产项目。限按所报产品及生产工艺流程生产。 二、须按照环评表提出的各项污染防治措施具体实施： 1、本项目无生产工艺废水产生，水膜除尘废水经中和沉淀处理后循环回用零排放，无生产废水排放口。 2、本项目必须选用优质无味的原材料，炼胶工序产生粉尘配套集气罩收集，排放粉尘达到国家《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2规定标准要求，即:粉尘浓度≤120mg/m3,排放速率≤3.5kg/h,烟囱高度≥15米。 - 生产过程中应加强管理，车间设置强制通风口，无组织排放的硫化废气中S02浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中监控浓度≤0.4mg/m3，不得对局围环境造成影响。 - 4、1台2吨锅炉必须以优质低硫煤为燃料，并配套高效脱硫除尘装置，排放废气经处理后达到国家《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001Ⅱ时段二类区标准要求，即：烟尘浓度≤200mg/m3,S02≤900mg/m3,烟气黑度≤1级，烟囱高度≥30米，该锅炉只能作为临时锅炉，待该地区集中供热实施后必须立即强制淘汰。 - 5、织布机、集气罩风杋、水膜除尘风机等高噪声设备必须采取有效隔声降噪措施,确保厂界噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》二类标准要求，即：昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。 - 6、橡胶废料全部送外单位综合利用；锅炉煤渣及水膜除尘沉淀池泥渣一起综合利用于制砖；职工生活垃圾卫生填埋。 - 三、废气排放筒、固体废物贮存〔处置)场所按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求实行规范化管理。 - 四、项目完成后，须向我局提出试生产申请，经审查同意后方可进入试生产；试生产期〔不超过三个月)内向我局提出建设项目竣工环境保护验收申请，经“三同时”竣工验收

表四（续）

- 合格后方可正式生产。 如生产后无法达到审批要求而产生污染纠纷或超标排放污染物，必须立即无条件停产整改到位，由此引起的一切后果由企业自负。

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据所报《建设项目环境影响报告表》评价结论，同意无锡市日发胶带厂石塘湾分厂投资300.0万元在洛社镇石塘湾大桥堍运河东路12号新建10万米/年工业用布及10.2万平方米/年橡胶传动带、30.0万米/年三角带、10.0万米/年橡胶杂件生产项目。限按所报产品及生产工艺流程生产。; “无锡亚通带业有限公司”原名“无锡市日发胶带厂石塘湾分厂”。公司位于无锡市惠山区洛社镇石塘湾运河东路12号，主要从事橡胶传送带、橡胶杂件、三角带的生产。 企业于2004年12月由无锡市滨湖区环境科学研究所编制了《无锡市日发胶带厂石塘湾分厂“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表》。并于2005年1月28日经无锡市惠山区环境保护局审批。后又于2008年4月17日备案了《无锡亚通带业有限公司“橡胶类传动带和橡胶杂件的制造、加工，橡胶制品及辅料的销售，织布项目”环境影响登记表》。 本项目于2005年3月10日开工建设，2005年11月5日竣工，调试时间为2008年4月15日至2008年7月15日。 本项目目前实际生产能力为年产：橡胶传送带250万平方米、橡胶杂件12.5万件。. 2; 本项目无生产工艺废水产生，水膜除尘废水经中和沉淀处理后循环回用零排放，无生产废水排放口。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后由无锡新洛环卫保洁有限公司托运至凯发新泉(无锡)水务有限公司进行集中处理实际建设后锅炉淘汰，不再产生水膜除尘废水。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 本项目必须选用优质无味的原材料，炼胶工序产生粉尘配套集气罩收集，排放粉尘达到国家《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2规定标准要求，即:粉尘浓度≤120mg/m3,排放速率≤3.5kg/h,烟囱高度≥15米。; 本项目产生的废气主要为：炼胶废气、硫化废气。锅炉淘汰使用，不再产生锅炉燃烧废气。 炼胶机（密练）5#产生的粉尘废气经脉冲除尘器1#处理，炼胶机（密练）6#、炼胶机（密练）7#产生的粉尘废气经脉冲除尘器2#处理，之后2股废气合并后由15米高排气筒FQ01排放。 “炼胶机1#、2#产生的废气经活性炭装置1#处理”；“炼胶机3#、炼胶机4#、2台三辊压延机产生的废气经活性炭装置2#处理”；“平版硫化机1#产生的废气经活性炭装置3#处理”；“平版硫化机2#产生的废气经活性炭装置4#处理”，4股废气合并后再经UV光解装置处理，最终由15米高排气筒FQ02排放。 未被捕集的废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632—2011)表5放标准限值要求。排气筒FQ02中二氧化硫排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度符合橡胶制品工业污染物排放标准(GB 27632—2011)表5放标准限值要求。. 4; 生产过程中应加强管理，车间设置强制通风口，无组织排放的硫化废气中S02浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中监控浓度≤0.4mg/m3，不得对局围环境造成影响。; 厂界无组织废气二氧化硫排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632—2011)表6放标准限值要求。. 5; 1台2吨锅炉必须以优质低硫煤为燃料，并配套高效脱硫除尘装置，排放废气经处理后达到国家《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001Ⅱ时段二类区标准要求，即：烟尘浓度≤200mg/m3,S02≤900mg/m3,烟气黑度≤1级，烟囱高度≥30米，该锅炉只能作为临时锅炉，待该地区集中供热实施后必须立即强制淘汰。; 锅炉已淘汰，目前使用外购蒸汽。.

表四（续）

4.3环评批复落实情况（续） 表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 织布机、集气罩风杋、水膜除尘风机等高噪声设备必须采取有效隔声降噪措施,确保厂界噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》二类标准要求，即：昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A)。; 本项目主要噪声源为炼胶机、脉冲除尘器、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 已合理布局高噪声设备，釆取隔声降噪措施，昼夜厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)表1中2类标准。. 7; - 橡胶废料全部送外单位综合利用；锅炉煤渣及水膜除尘沉淀池泥渣一起综合利用于制砖；职工生活垃圾卫生填埋。; - 建设项目实际建设过程中锅炉淘汰使用，改为外购蒸汽，不再产生锅炉煤渣与水膜除尘污泥。 - ①本项目产生的危险废物有：废液压油、废UV灯管与废活性炭。废UV灯管委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置；废活性炭、废液压油委托委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。 - ②本项目产生的一般废物有：橡胶边角料与废品，可回用于生产。 - ③生活垃圾由环卫清运。所有固体废物零排放。 - 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

4.3环评批复落实情况（续） 表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; 废气排放筒、固体废物贮存〔处置)场所按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求实行规范化管理。; 本项目所有排污口已按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》规定建设。. 9; 项目完成后，须向我局提出试生产申请，经审查同意后方可进入试生产；试生产期〔不超过三个月)内向我局提出建设项目竣工环境保护验收申请，经“三同时”竣工验收合格后方可正式生产。 如生产后无法达到审批要求而产生污染纠纷或超标排放污染物，必须立即无条件停产整改到位，由此引起的一切后果由企业自负。; 本项目正在组织进行环境保护竣工验收的工作。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 (2) 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 (3) 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无

表五（续）

效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017; 3 mg/m3. 非甲烷总烃; 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ/T 38-2017; 0.07 mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 二氧化硫; 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009; 0.007mg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07 mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 电子分析天平; AR124CN; S-L-031. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-219. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-218. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-243.

表五（续）

仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-257. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 双路烟气测试仪; 3072; S-L-188. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-257. 多功能声级计; AWA5688; S-L-237. 声校准器; AWA6021A; S-L-238. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-185.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 二氧化硫 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 低浓度颗粒物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 4; 二氧化硫 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 5; 非甲烷总烃 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 6; 非甲烷总烃（有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01排气筒出口◎G5; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. FQ02排气筒出口◎G6; 二氧化硫、非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、二氧化硫、非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲Z1～▲Z4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年11月24日、2020年11月25日江苏环科检测有限公司对无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 设计 年产量; 设计 日产量; 监测期间产品 实际日用量; 生产工况. 2020年 11月24日; 2020年 11月25日; 2020年 11月24日; 2020年 11月25日. 橡胶传送带; 250万平方米; 8333平方米; 7841; 7791; 94.1%; 93.5%. 橡胶杂件; 12.5万件; 416件; 400; 374; 96.1%; 89.9%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间水电量统计表 日期; 2020年 11月24日; 2020年 11月25日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 2.25; 2.35; 2.30. 电表用电量（度）; 315; 323; 319. 年用水量（吨）; 690. 年用电量（度）; 95700. 注：本项目共有员工10人，企业内部不设食堂、宿舍和浴室。工作制采用2班制，每班工作12小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS201105ON（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 生活污水 ★W1; 2020年 11月24日; 第一次; 7.74; 193; 54; 10.7; 1.20; 25.7. 第二次; 7.66; 172; 84; 15.1; 1.63; 28.7. 第三次; 7.61; 191; 77; 12.4; 1.50; 24.0. 第四次; 7.69; 169; 61; 11.5; 1.34; 29.0. 日均值; ——; 181; 69; 12.4; 1.42; 26.9. 2020年 11月25日; 第一次; 7.47; 184; 57; 11.7; 1.33; 21.6. 第二次; 7.53; 201; 89; 17.0; 1.78; 26.1. 第三次; 7.59; 185; 81; 15.7; 1.69; 28.5. 第四次; 7.55; 196; 74; 12.1; 1.41; 24.2. 日均值; ——; 192; 75; 14.1; 1.55; 25.1. 标 准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; 监测期间雨水口无水. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4废气（有组织）监测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒◎G5; 2020年 11月24日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 2.1; 2.0; 1.1; ≤12; 达标. 排放速率kg/h; 5.55×10-3; 5.37×10-3; 2.99×10-3; ——; 达标. 2020年 11月25日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.3; 2.0; 1.2; ≤12; 达标. 排放速率kg/h; 3.42×10-3; 5.40×10-3; 3.31×10-3; ——; 达标. 备注; ——. 表7-5废气（有组织）监测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02排气筒◎G6; 2020年 11月24日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 2.02; 2.19; 2.17; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 1.39×10-2; 1.51×10-2; 1.50×10-2; ——; 达标. 二氧 化硫; 排放浓度mg/m3; 2.6; 2.7; 2.7; ≤550; 达标. 排放速率kg/h; 1.79×10-2; 1.86×10-2; 1.86×10-2; ≤2.6; 达标. 2020年 11月25日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.59; 1.60; 1.60; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 1.07×10-2; 1.08×10-2; 1.10×10-2; ——; 达标. 二氧 化硫; 排放浓度mg/m3; 2.7; 2.6; 2.6; ≤550; 达标. 排放速率kg/h; 1.82×10-2; 1.76×10-2; 1.79×10-2; ≤2.6; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6废气（无组织）监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. 参照点 ○G1; 监控点 ○G2; 监控点 ○G3; 监控点 ○G4; 监控点最大值. 2020年 11月24日; 颗粒物; 第一次; 0.102; 0.221; 0.357; 0.204; 0.357; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.119; 0.409; 0.273; 0.324; 0.409. 第三次; 0.137; 0.291; 0.394; 0.445; 0.445. 非甲烷总烃; 第一次; 0.94; 1.47; 1.45; 1.50; 1.50; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.96; 1.49; 1.48; 1.43; 1.49. 第三次; 0.96; 1.44; 1.52; 1.41; 1.52. 二氧化硫; 第一次; 0.008; 0.010; 0.012; 0.010; 0.012; ≤0.4; 达标. 第二次; 0.009; 0.011; 0.011; 0.011; 0.011. 第三次; 0.008; 0.010; 0.010; 0.012; 0.012. 2020年 11月25日; 颗粒物; 第一次; 0.118; 0.421; 0.286; 0.370; 0.421; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.152; 0.185; 0.337; 0.388; 0.388. 第三次; 0.101; 0.254; 0.237; 0.304; 0.304. 非甲烷总烃; 第一次; 0.89; 1.11; 1.15; 1.11; 1.15; ≤4.0; 达标. 第二次; 0.88; 1.12; 1.15; 1.16; 1.16. 第三次; 0.93; 1.15; 1.12; 1.14; 1.15. 二氧化硫; 第一次; 0.009; 0.010; 0.011; 0.010; 0.011; ≤0.4; 达标. 第二次; 0.009; 0.011; 0.012; 0.010; 0.012. 第三次; 0.008; 0.012; 0.011; 0.011; 0.012. 备注; ——.

表七（续）

表7-7无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2020年 11月24日; 第一次; 8; 103.2; 1.5-1.9; 86.5; 东北风; 多云. 第二次; 8; 103.2; 1.4-1.8; 85.2; 东北风; 多云. 第三次; 9; 103.1; 1.3-1.9; 84.7; 东北风; 多云. 2020年 11月25日; 第一次; 10; 103.2; 1.5-1.8; 87.2; 东北风; 多云. 第二次; 11; 103.2; 1.4-1.8; 86.3; 东北风; 多云. 第三次; 12; 103.1; 1.4-1.9; 85.4; 东北风; 多云. 以上监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632—2011)表5放标准限值要求。排气筒FQ02中二氧化硫排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度符合橡胶制品工业污染物排放标准(GB 27632—2011)表5放标准限值要求。 厂界无组织废气二氧化硫排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632—2011)表6放标准限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-8噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 11月24日; ▲Z1; 昼间; 9:21~9:22; 59.0; ≤60; 达标. ▲Z2; 9:25~9:26; 59.1; ≤60; 达标. ▲Z3; 9:29~9:30; 57.2; ≤60; 达标. ▲Z4; 9:34~9:25; 58.1; ≤60; 达标. ▲Z1; 夜间; 22:02~22:03; 48.4; ≤50; 达标. ▲Z2; 22:06~22:07; 47.8; ≤50; 达标. ▲Z3; 22:12~22:13; 48.1; ≤50; 达标. ▲Z4; 22:18~22:19; 49.1; ≤50; 达标. 2020年 11月25日; ▲Z1; 昼间; 9:24~9:25; 59.3; ≤60; 达标. ▲Z2; 9:29~9:30; 59.1; ≤60; 达标. ▲Z3; 9:34~9:35; 57.5; ≤60; 达标. ▲Z4; 9:40~9:41; 58.5; ≤60; 达标. ▲Z1; 夜间; 22:05~22:06; 49.4; ≤50; 达标. ▲Z2; 22:10~22:11; 47.4; ≤50; 达标. ▲Z3; 22:15~22:16; 48.6; ≤50; 达标. ▲Z4; 22:21~22:22; 47.7; ≤50; 达标. 备注; 本项目为2班制生产，每班12小时.

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2020年11月24日; 多云; 1.0~1.6. 2020年11月25日; 多云; 1.0~1.7. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-10废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 34.7; ——; ——. 化学需氧量; 186; 0.0065; ——; ——. 悬浮物; 72; 0.0025; ——; ——. 氨氮; 13.3; 0.00046; ——; ——. 总氮; 26.0; 0.0009; ——; ——. 总磷; 1.49; 0.00005; ——; ——. 表7-11废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 34.7; 40; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0017; 0.004; 符合. 悬浮物; 10; 0.0003; 0.003; 符合. 氨氮; 5; 0.0002; 0.0006; 符合. 总氮; 15; 0.0005; ——; ——. 总磷; 0.5; 0.00002; ——; ——. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 2、废水最终排放量浓度以凯发新泉(无锡)水务有限公司尾水排放标准计。

表七（续）

表7-12废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量（t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 4.34×10-3; 7200; 0.0315; 1.27; 符合. 二氧化硫; FQ02; 1.82×10-2; 7200; 0.0131; 2.69; 符合. 非甲烷总烃; FQ02; 1.28×10-2; 7200; 0.0092; ——; ——. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物最终排放量符合《无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表》中废水污染物最终排放总量考核要求。 本项目废气污染物排放总量符合《无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表》中废气污染物排放总量考核要求。

表八

验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后由无锡新洛环卫保洁有限公司托运至凯发新泉(无锡)水务有限公司进行集中处理实际建设后锅炉淘汰，不再产生水膜除尘废水。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 本项目废水污染物最终排放量符合《无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表》中废水污染物最终排放总量考核要求。 - （2）废气 本项目产生的废气主要为：炼胶废气、硫化废气。锅炉淘汰使用，不再产生锅炉燃烧废气。 - 炼胶机（密练）5#产生的粉尘废气经脉冲除尘器1#处理，炼胶机（密练）6#、炼胶机（密练）7#产生的粉尘废气经脉冲除尘器2#处理，之后2股废气合并后由15米高排气筒FQ01排放。 - “炼胶机1#、2#产生的废气经活性炭装置1#处理”；“炼胶机3#、炼胶机4#、2台三辊压延机产生的废气经活性炭装置2#处理”；“平版硫化机1#产生的废气经活性炭装置3#处理”；“平版硫化机2#产生的废气经活性炭装置4#处理”，4股废气合并后再经UV光解装置处理，最终由15米高排气筒FQ02排放。 未被捕集的废气在车间内无组织排放。 以上监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632—2011)表5放标准限值要求。排气筒FQ02中二氧化硫排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准限值要求，非甲烷总烃排放浓度符合橡胶制品工业污染物排放标准(GB 27632—2011)表5放标准限值要求。 厂界无组织废气二氧化硫排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表八（续）

表2中无组织排放监控浓度限值要求，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632—2011)表6放标准限值要求。 - 本项目废气污染物排放总量符合《无锡亚通带业有限公司“橡胶制品及工业用布生产项目”环境影响报告表》中废气污染物排放总量考核要求。 - （3）噪声 本项目主要噪声源为炼胶机、脉冲除尘器、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 验收监测期间：本项目厂界噪声监测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①建设项目实际建设过程中锅炉淘汰使用，改为外购蒸汽，不再产生锅炉煤渣与水膜除尘污泥。 ②本项目产生的危险废物有：废液压油、废UV灯管与废活性炭。废UV灯管委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置；废活性炭、废液压油委托委托苏州市荣望环保科技有限公司处置。 ③本项目产生的一般废物有：橡胶边角料与废品，可回用于生产。 生活垃圾由环卫清运。所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（5）环境管理： 本项目污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目车间外100米设置卫生防护距离，在此范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感标。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。