无锡市永泰鑫烨彩印包装厂

“纸包装品、切纸加工、其他印刷品印刷项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市永泰鑫烨彩印包装厂（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2020年12月29日、2020年12月30日对我公司“纸包装品、切纸加工、其他印刷品印刷项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市永泰鑫烨彩印包装厂成立于2002年10月，位于无锡惠山经济开发区堰桥配套区西昌路9-11，租赁无锡市创先物资有限公司厂房，主要从事纸品印刷。2018年因建设单位未经环评审批擅自新建纸品印刷项目并投入生产或使用的行为，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条第二款的规定，无锡市惠山区环境保护局对此进行行政处罚。建设单位总投资1000万元进行整改。

企业于2020年9月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡市永泰鑫烨彩印包装厂“纸包装品、切纸加工、其他印刷品印刷项目”环境影响报告表》，并于2020年11月10日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5304号）。

本项目于2018年10月15日开工建设，2020年11月12日竣工，调试时间为2020年11月13日至2021年1月13日。

本项目实际生产能力为：年印刷纸品150吨。

本项目总投资1000万元，实际环保投资为30万元，环保投资占总投资额的3%。

本次验收范围为：《无锡市永泰鑫烨彩印包装厂“纸包装品、切纸加工、其他印刷品印刷项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2020年9月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡市城北污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为印刷机印刷清洗废气、覆膜胶装废气。

印刷机位于洁净车间，产生的废气密闭负压收集，覆膜机、胶装机上方均设有集气罩，印刷机印刷清洗废气、覆膜胶装废气经收集后合并，由二级活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。

以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为切纸机、印刷机、压痕机、折页机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废抹布手套HW49、废过滤材料HW49、废包装袋与废包装桶HW49、废活性炭HW49，均委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：废纸板、废板材，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市永泰鑫烨彩印包装厂“纸包装品、切纸加工、其他印刷品印刷项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2印刷与包装印刷行业平版印刷工艺标准限值要求。

厂界无组织挥发性有机物排放浓度符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。

厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《关于无锡市永泰鑫烨彩印包装厂“纸包装品、切纸加工、其他印刷品印刷项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5304号，2020年11月10日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“纸包装品、切纸加工、其他印刷品印刷项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市永泰鑫烨彩印包装厂“纸包装品、切纸加工、其他印刷品印刷项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市永泰鑫烨彩印包装厂

- 2021年1月9日