惠山区阳山镇凯谐机械配件厂

“惠山区阳山镇凯谐机械配件厂搬迁并扩能项目”

竣工环境保护自主验收意见

惠山区阳山镇凯谐机械配件厂（以下简称：我单位）委托无锡市新环化工环境监测站于2021年1月18日、2021年1月19日对我单位“惠山区阳山镇凯谐机械配件厂搬迁并扩能项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测报告结论与检测数据结果，我单位形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

惠山区阳山镇凯谐机械配件厂成立于2014年7月，项目原位于无锡市惠山区阳山镇天顺路13号，于2014年申报了《通用机械及配件、非标金属结构件制造加工项目环境影响登记表》，并于2014年10月11日取得了无锡市惠山区环保局审批同意。

现企业搬迁至无锡市惠山区阳山镇人民西路12-1号，租用无锡市阳山镇陆区万达金属制品厂600平方米工业厂房进行生产制造。主要从事通用机械及配件、非标金属结构件的生产。

企业于2020年8月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制了《惠山区阳山镇凯谐机械配件厂“惠山区阳山镇凯谐机械配件厂搬迁并扩能项目”环境影响报告表》，并于2020年12月4日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5343号）。

本项目于2020年12月5日开工建设，2020年12月30日竣工，调试时间为2021年1月1日至2021年3月1日（预计时间）。

本项目实际生产能力为年产：通用机械及配件20套、非标金属结构件20万件。

本项目实际总投资30万元，实际环保投资为1万元，环保投资占总投资额的3.3%。

本次验收范围为：《惠山区阳山镇凯谐机械配件厂“惠山区阳山镇凯谐机械配件厂搬迁并扩能项目”环境影响报告表》（江苏圣泰环境科技股份有限公司，2020年8月）中相关内容。

- 二、工程变动情况

- 本项目实际建设情况与环评设计一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。废乳化液委外处置，本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由陆区污水处理厂处理处理。

2、大气污染物防治情况

本项目无废气产生。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为车床、锯床、锯床、钻床、台式仪表车、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、固体废弃物污染防治情况

①搬迁后全厂产生的危险废物：废乳化液HW09、废油HW08、废料桶HW49，均委托泰州市惠明固废处置有限公司处置。

②搬迁后全厂产生的一般废物：废金属，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］与《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）要求建设。

本项目生产车间50米卫生防护距离范围内有阳山镇镇政府，经公众参与同意本项目的建设。

- 四、环保设施监测结果

根据《惠山区阳山镇凯谐机械配件厂“惠山区阳山镇凯谐机械配件厂搬迁并扩能项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间原料用量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水总排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

4、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，全厂废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于惠山区阳山镇凯谐机械配件厂“惠山区阳山镇凯谐机械配件厂搬迁并扩能项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5343号，2020年12月4日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我单位“惠山区阳山镇凯谐机械配件厂搬迁并扩能项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。惠山区阳山镇凯谐机械配件厂“惠山区阳山镇凯谐机械配件厂搬迁并扩能项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 惠山区阳山镇凯谐机械配件厂

- 2021年1月23日