无锡市生晖有色铸件厂

“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市生晖有色铸件厂（以下简称：我单位）委托江苏环科检测有限公司于2021年1月11日、2021年1月12日对我单位“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市生晖有色铸件厂创办于1993年，原位于惠山区堰桥镇麻岐。因惠山经济开发区建设的需要，现搬迁至惠山区堰桥工业园区，主要从事铝铸件的生产，铜铸件今后不再生产。
    企业于2004年7月委托无锡市惠山环境科学研究所编制了《无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”环境影响报告表》。并于2004年8月5日通过无锡市惠山区环境保护局审批。本项目于2005年10月10日开工建设，2006年1月5日竣工，调试时间为2006年1月10日至2006年4月10日。

本项目实际生产能力为年产：铝铸件95吨。铜铸件今后不再生产。

本项目总投资400万元，实际环保投资为10万元，环保投资占总投资额的2.5%。

本次验收范围为：《无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”环境影响报告表》（无锡市惠山环境科学研究所，2004年7月）中相关内容。

- 二、工程变动情况

- 一、主要产品

- 环评设计：年产铜铸件0.7吨、铝铸件95吨。

- 实际建设：年产铝铸件95吨。铜铸件取消建设。

- 工作制度

环评设计：年工作300天，每天2班制，每班8小时。

实际建设：年工作250天，每天1班制，每班8小时。

- 生产工艺

- 本项目实际建设后柴油熔化炉变为电炉，且不再生产铜铸件。

- 四、污染防治措施

废气：

- 食堂取消建设，不再产生油烟废气，油烟排气筒取消建设。

- 熔化炉（电炉）废气新增布袋除尘装置1#。

- 废水：

- 食堂取消建设，不再产生食堂废水。

- 环评设计污水经化粪池预处理后直接排入锡澄运河，实际建设污水经化粪池预处理后接管污水处理厂处理后再排放。

- 固废：

- 食堂取消建设，不再产生厨余垃圾。

- （2）不再产生一般固废：铜屑。

- （3）实际建设后厂内仅有一个金属膜涂料存放容器，平时位于原料仓库中，定期由供应商前来添加（约一年一次），不再产生金属膜涂料包装桶。

项目变动后，未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。食堂取消建设，不再产生食堂废水。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司集中处理。

2、大气污染物防治情况

- 本项目主要产生的废气为熔化烟尘、抛丸废气。

- 熔化炉为电炉，熔化炉产生的烟尘经集气罩收集后进入布袋除尘装置1#处理后，由15米高排气筒FQ01排放。抛丸废气经配套的布袋除尘装置2#处理后，在车间内无组织排放。

- 未被捕集的废气在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为抛丸机、钻床、铣床、车床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、固体废弃物污染防治情况

本项目实际建设后厂内仅有一个金属膜涂料存放容器，平时位于原料仓库中，定期由供应商前来添加（约一年一次），不再产生金属膜涂料包装桶。

本项目产生的一般废物有：炉渣、废砂、铝屑。其中铝屑回用于生产，炉渣外售给物资回收单位，废砂外运填埋。

生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废气排放口、废水接管口、噪声排放源、固体废物暂存场所均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求设置了标志牌。

本项目环评中未涉及卫生防护距离。本项目实际车间外100米范围内无环境敏感目标。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

- 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准限值要求。

- 厂界无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”环境影响报告表》（无锡市惠山环境科学研究所，2004年7月）结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我单位“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市生晖有色铸件厂

- 2021年1月20日