年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:    无锡市生晖有色铸件厂

编制单位:    无锡市生晖有色铸件厂

2021年1月

建设单位法人代表：钦志伟

编制单位法人代表：钦志伟

项目负责人：

填表人：

| 建设单位： 无锡市生晖有色铸件厂（盖章） | 编制单位： 无锡市生晖有色铸件厂（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：0510-83573793 | 电话：0510-83573793 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区堰桥镇工业园区 | 地址：无锡市惠山区堰桥镇工业园区 |

表一

| 建设项目名称 | 年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市生晖有色铸件厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 ☑改扩建 □技术改造 ☑搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区堰桥镇工业园区 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 铝铸件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：铜铸件0.7吨、铝铸件95吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：铝铸件95吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2004年8月5日 | 开工建设时间 | 2005年10月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2006年1月10日~ 2006年4月10日 | 验收现场监测时间 | 2021年1月11日、 2021年1月12日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市惠山环境科学研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 400万元 | 环保投资总概算 | 5万元 | 比例 | 1.25％ |
| 实际总概算 | 400万元 | 实际环保投资 | 10万元 | 比例 | 2.5％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”环境影响报告表》（无锡市惠山环境科学研究所，2004年7月） 10、《关于无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（2004年8月5日） 11、无锡市生晖有色铸件厂提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口 （★W1）; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口 （◎G5）; 颗粒物; 150; ——; 15; 《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准限值. 厂界 无组织 （OG1-G4）; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. |
| --- | --- |

表一（续）

|  | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间1班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1~▲N3）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 本项目污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4本项目污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 612. 化学需氧量; ——. 悬浮物; ——. 氨氮; ——. 总氮; ——. 总磷; ——. 废水 （最终排放量）; 废水量; 612. 化学需氧量; 0.0612. 悬浮物; 0.0428. 氨氮; 0.0092. 总氮; ——. 总磷; 0.0003. 有组织废气; 颗粒物; 0.17. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市生晖有色铸件厂创办于1993年，原位于惠山区堰桥镇麻岐。因惠山经济开发区建设的需要，现搬迁至惠山区堰桥工业园区，主要从事铝铸件的生产，铜铸件今后不再生产。 企业于2004年7月委托无锡市惠山环境科学研究所编制了《无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”环境影响报告表》。并于2004年8月5日通过无锡市惠山区环境保护局审批。 本项目于2005年10月10日开工建设，2006年1月5日竣工，调试时间为2006年1月10日至2006年4月10日。 本项目实际生产能力为年产：铝铸件95吨。铜铸件今后不再生产。 本项目总投资400万元，实际环保投资为10万元，环保投资占总投资额的2.5%。 本项目共有员工30人，年工作250天，实行1班制生产，每班8小时工作制度，夜间不生产，厂内不设食堂、宿舍及浴室。 本项目主体工程及产品方案见表2-1，本项目主要生产设备见表2-2。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 本项目环评设计能力; 本项目实际生产能力; 年运行时数. 铸造车间; 铝铸件; 95吨; 95吨; 2000小时. 铜铸件; 0.7吨; 0. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 环评设计数量 （台/套）; 实际建设数量 （台/套）; 变化情况. 1; 熔化炉; ——; 1; 1; 改为电炉. 2; 保温炉; ——; 1; 1; 不变. 3; 抛丸机; ——; 1; 1; 不变. 4; 车床; ——; 4; 4; 不变. 5; 钻床; ——; 3; 3; 不变. 6; 铣床; ——; 2; 2; 不变. 7; 切割机; ——; 2; 2; 不变. 8; 空压机; ——; 1; 1; 不变. 9; 行车; ——; 1; 1; 不变. 2.3原辅材料消耗： 项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 建设项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 铝坯; 100t; 100t; 不变. 2; 黄杂铜; 800kg; 0; 不再使用. 3; 金属模涂料; 20kg; 20kg; 不变. 4; 柴油; 30t; 0; 不再使用.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。项目实际建设后取消食堂建设。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约550t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目实际建设后柴油熔化炉变为电炉，且不再生产铜铸件。本项目具体生产工艺流程见图2-2。 图2-2 铝铸件生产工艺流程图

表二（续）

工艺流程说明： - 造型：用型砂制成产品模型。 - 该工序产生的主要污染物为混砂时无组织排放的粉尘（G1） - （2）熔化：将铝锭放入熔化炉（电炉）中熔化。 - 该工序产生的主要污染物为熔化烟尘（G2）、及熔化炉产生的炉渣（S1） - （3）浇铸、成型：将熔化的金属液浇入产品模型中形成产品。采用钢模时，钢模表面须用利空压机喷有金属模涂料并用电热管预热至250-350摄氏度。 - （4）脱模：经自然冷却后，将模具与产品分离。 - 该工序产生的污染物主要为废砂（S2） （5）清理：去除粘附在铸件表面的型砂和毛刺。 该工序主要污染物为切割机噪声（N1）、铝屑（S3）、废砂（S2） （6）热处理：送外单位进行处理，本项目无热处理工序。 （7）抛丸：利用抛丸机进一步除去铸件表面的氧化皮。 - 该工序主要污染物为抛丸机噪声（N2）、抛丸时产生的粉尘（G3）以及抛丸机配套的布袋除尘器收集的铝屑（S3） - （8）金加工：利用车床、钻床、铣床对铸件作进一步加工。金加工设备采用豆油作润滑剂。 该工序主要污染物为金加工设备如车床、钻床、铣床等噪声（N3）、铝屑（S3） （9）其它：熔化炉燃烧废气经吸尘罩收集后，通过除尘器处理后高空排放，配套引风机产生噪声（N4）；金属模涂料包装桶（S4）；职工生活：职工生活产生生活污水（W1）、生活垃圾（S）

表二（续）

2.6项目变动情况： - 一、主要产品 - 环评设计：年产铜铸件0.7吨、铝铸件95吨。 - 实际建设：年产铝铸件95吨。铜铸件取消建设。 - 工作制度 环评设计：年工作300天，每天2班制，每班8小时。 实际建设：年工作250天，每天1班制，每班8小时。 - 生产工艺 - 本项目实际建设后柴油熔化炉变为电炉，且不再生产铜铸件。 - 四、污染防治措施 废气： - 食堂取消建设，不再产生油烟废气，油烟排气筒取消建设。 - 熔化炉（电炉）废气新增布袋除尘装置1#。 - 废水： - 食堂取消建设，不再产生食堂废水。 - 环评设计污水经化粪池预处理后直接排入锡澄运河，实际建设污水经化粪池预处理后接管污水处理厂处理后再排放。 - 固废： - 食堂取消建设，不再产生厨余垃圾。 - （2）不再产生一般固废：铜屑。 - （3）实际建设后厂内仅有一个金属膜涂料存放容器，平时位于原料仓库中，定期由供应商前来添加（约一年一次），不再产生金属膜涂料包装桶。 项目变动后，未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 铜铸件取消建设。. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目实际建设后柴油熔化炉变为电炉，且不再生产铜铸件。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气： 食堂取消建设，不再产生油烟废气，油烟排气筒取消建设。 熔化炉（电炉）废气新增布袋除尘装置1#。 废水： 食堂取消建设，不再产生食堂废水。 环评设计污水经化粪池预处理后直接排入锡澄运河，实际建设污水经化粪池预处理后接管污水处理厂处理后再排放。. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固废： （1）食堂取消建设，不再产生厨余垃圾。 （2）不再产生一般固废：铜屑。 （3）实际建设后厂内仅有一个金属膜涂料存放容器，平时位于原料仓库中，定期由供应商前来添加（约一年一次），不再产生金属膜涂料包装桶。. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。食堂取消建设，不再产生食堂废水。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司集中处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理措施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入污水管网，排入锡澄运河。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司集中处理。. 食堂废水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 食堂废水经隔油池处理后，接入污水管网，排入锡澄运河。; 不再产生食堂废水. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡惠山水处理有限公司集中处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位） 3.2废气 本项目主要产生的废气为熔化烟尘、抛丸废气。 熔化炉为电炉，熔化炉产生的烟尘经集气罩收集后进入布袋除尘装置1#处理后，由15米高排气筒FQ01排放。抛丸废气经配套的布袋除尘装置2#处理后，在车间内无组织排放。 未被捕集的废气在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2，废气治理工艺流程及监测点位见图3-2。

表三（续）

表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理措施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 熔化烟尘; 颗粒物; 燃烧废气与熔化炉产生的烟尘经集气罩收集后，通过15米高排气筒FQ01排放。; 熔化炉产生的烟尘经集气罩收集后进入布袋除尘装置1#处理后，由15米高排气筒FQ01排放。. 抛丸废气; 颗粒物; 抛丸废气经配套的布袋除尘装置2#处理后，在车间内无组织排放。; 抛丸废气经配套的布袋除尘装置2#处理后，在车间内无组织排放。. 食堂油烟; 油烟; 经油烟净化器处理后排放。; 食堂取消建设，不再产生油烟。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为抛丸机、钻床、铣床、车床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 实际建设后厂内仅有一个金属膜涂料存放容器，平时位于原料仓库中，定期由供应商前来添加（约一年一次），不再产生金属膜涂料包装桶。 本项目产生的一般废物有：炉渣、废砂、铝屑。其中铝屑回用于生产，炉渣外售给物资回收单位，废砂外运填埋。 生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 - 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 炉渣; 熔化; 一般废物; ——; 4.5; 4.5; 外售物资单位; 外售物资单位. 废砂; 浇筑; 一般废物; ——; 1; 1; 外运填埋; 外运填埋. 铝屑; 清理、抛丸、机加工; 一般废物; ——; 0.59; 0.59; 回用于生产; 回用于生产. 铜屑; 清理、抛丸、机加工; 一般废物; ——; 0.01; 0; 回用于生产; 不再产生. 金属膜涂料包装桶; 原料包装; 危险固废; 900-041-49; 0.001; 0; 供应商回收再利用; 不再产生. 生活垃圾; 员工生活; 其他; ——; 3.5; 3.5; 环卫清运; 环卫清运. 厨余垃圾; 食堂; 其他; ——; 0.5; 0; 环卫清运; 不再产生.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 （1）本项目即无锡市生晖有色铸件厂搬迁至堰桥镇工业园区，搬迁后该厂产品品种及生产规模均保持不变，即为铝铸件95吨/年、铜铸件100公斤年。项目总投资400万元，预计2004年8月建成投产。 （2）无锡市生晖有色铸件厂新厂址位于无锡市惠山区堰桥镇工业园区，通过环境影响预测评价，项目建成后，在环保治理设施正常运行的情况下，对周围环境影响较小。 （3）项目工程分析结论： ①废水：本项目无生产废水产生，排放废水仅为生活污水612m3a,经配套隔油池、地埋式无动力生活污水处理装置处理后，排入堰桥工业园区污水管网，最终进处锡澄运河，主要污染物排放量为COD0.0612t/a、SS.0428t/a、氨氮0.0092t/a、总磷0.0003t/a、动植物油0.006lt/a,对锡澄运河水质影响较小。 ②废气：a熔化炉及保温炉以0#柴油为燃料，全年烟尘排放量合计为0.17吨、SO2排放量合计为0.36吨。熔化炉燃烧烟气收集后由15米排气筒排空，可达（GB9078-1996）表2二级标准；保温炉燃烧烟气无组织排放于车间内，对周围环境空气影响较小。b项目产生粉尘均排放于车间内，无外排，故对周围环境空气基本无影响：抛丸机产生粉尘配套布袋除尘器处理后排放于车间内，无外排；混砂产生少量粉尘无组织排放于车间内。c食堂油烟配套油烟分离装置，排放油烟可达GB18483-2001中标准。 ③噪声：项目设备在合理布局的基础上，生产设备经车间厂房围墙隔声，可确保厂界噪声达到GB12348-90中Ⅱ类标准。 ④固体废弃物：本项目固体废物产生量共为10.10t/a,其中4.5t/a熔化炉炉渣外售综合利用、0.6t/a铝屑及铜屑重新回炉熔化、0.001t/a金属膜涂料包装桶由供货商回收综合利用、1t/a废砂与4t/a生活垃圾一并外运采取卫生填埋处理，所有固体废物均得到妥善处理处置，不会对周围环境造成影响。 综上所述，无锡市生晖有色铸件厂在全面落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，年产95吨铝铸件及100铜铸件搬迁项目在环保上可行。 2建议 （1）认真贯彻执行建设项目环境保护管理的有关规定，严格执行项目“三同时”要求。

表四（续）

（2）搞好厂区绿化，以起到美化厂区环境净化厂区空气、降低厂区噪声及改善环境的作用。 （3）严格生产管理制度，确保所有污染治理设施均能正常运行及污染物达标排放。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 审批意见： 一、按《建设项目环境影响报告表》评价结论，在金属件热处理外加工前提下，同意无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”迁入堰桥工业园区内，限按所报内容、地点、产品和生产工艺流程建设、生产。 二、按《建设项目环境影响报告表》提出的各项污染防治措施具体实施： 1、熔化炉及保温炉以零号柴油为燃料，熔化炉燃烧废气经集气罩收集后通过15米排气筒排放，排放标准达到《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2二级标准，即烟尘浓度≤150mg/m3，二氧化硫≤850mg/m3。 2、抛丸工序产生的粉尘配套布袋除尘装置，粉尘经收集后直接排放于车间内，不得对周围环境产生影响。 3、生产中无废水产生；生活污水经隔油池、地埋式无动力生活污水处理装置处理后排放，排放标准达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准。 4、合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-90表1中2类标准。 5、熔化炉渣外卖、铜屑及铝屑收集后回用于生产，金属涂料包装桶由供应商回收利用，废砂及生活垃圾由环卫部门清运，集中处置。 6、废气排放口、固定噪声污染源扰民处和固体废物贮存（处置）场所按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求实行规范化设置和管理。 三、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项日环境保护管理条例》有关规定，项目建成投产三个月内，向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入生产。 如项目在施工或生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止施工，由此引起的一切后果由企业自主承担。 2004年8月5日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 按《建设项目环境影响报告表》评价结论，在金属件热处理外加工前提下，同意无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”迁入堰桥工业园区内，限按所报内容、地点、产品和生产工艺流程建设、生产。; 无锡市生晖有色铸件厂创办于1993年，原位于惠山区堰桥镇麻岐。因惠山经济开发区建设的需要，现搬迁至惠山区堰桥工业园区，主要从事铝铸件的生产，铜铸件今后不再生产。 企业于2004年7月委托无锡市惠山环境科学研究所编制了《无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”环境影响报告表》。并于2004年8月5日通过无锡市惠山区环境保护局审批。本项目于2005年10月10日开工建设，2006年1月5日竣工，调试时间为2006年1月10日至2006年4月10日。 本项目实际生产能力为年产：铝铸件95吨。铜铸件今后不再生产。. 2; 熔化炉及保温炉以零号柴油为燃料，熔化炉燃烧废气经集气罩收集后通过15米排气筒排放，排放标准达到《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2二级标准，即烟尘浓度≤150mg/m3，二氧化硫≤850mg/m3。 抛丸工序产生的粉尘配套布袋除尘装置，粉尘经收集后直接排放于车间内，不得对周围环境产生影响。; 本项目主要产生的废气为熔化烟尘、抛丸废气。 熔化炉为电炉，熔化炉产生的烟尘经集气罩收集后进入布袋除尘装置1#处理后，由15米高排气筒FQ01排放。抛丸废气经配套的布袋除尘装置2#处理后，在车间内无组织排放。 未被捕集的废气在车间内无组织排放。 验收监测期间：排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB90 78-1996）表2中二级标准限值要求。 厂界无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。.

表四（续）

4.3环评批复落实情况（续） 表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 生产中无废水产生；生活污水经隔油池、地埋式无动力生活污水处理装置处理后排放，排放标准达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级标准。; 本项目已实施“雨污分流”。食堂取消建设，不再产生食堂废水。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司集中处理。 验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。. 4; 合理布局，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-90表1中2类标准。; 本项目主要噪声源为抛丸机、钻床、铣床、车床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。本项目夜间不生产。.

表四（续）

4.3环评批复落实情况（续） 表4-1 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 熔化炉渣外卖、铜屑及铝屑收集后回用于生产，金属涂料包装桶由供应商回收利用，废砂及生活垃圾由环卫部门清运，集中处置。; 本项目实际建设后厂内仅有一个金属膜涂料存放容器，平时位于原料仓库中，定期由供应商前来添加（约一年一次），不再产生金属膜涂料包装桶。 本项目产生的一般废物有：炉渣、废砂、铝屑。其中铝屑回用于生产，炉渣外售给物资回收单位，废砂外运填埋。 生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。. 6; 废气排放口、固定噪声污染源扰民处和固体废物贮存（处置）场所按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求实行规范化设置和管理。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定进行设置和管理。. 7; 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项日环境保护管理条例》有关规定，项目建成投产三个月内，向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入生产。; 本项目正在进行环保"三同时"验收. 8; 如项目在施工或生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止施工，由此引起的一切后果由企业自主承担。; 本项目未改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。在生产过程中未产生污染纠纷。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 空气重金属采样仪; 2034型; S-L-157/158. 空气重金属采样仪; 2037; S-L-250/251. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-243. 多功能声级计; AWA5688; S-L-237. 声校准器; AWA6021A; S-L-238. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-125.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 低浓度颗粒物（有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 熔化炉 FQ01排气筒出口◎G5; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1~▲N3）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年1月11日、2021年1月12日江苏环科检测有限公司对无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目 环评 年产量; 本项目 环评 日产量; 监测期间产品 实际日产量; 生产工况. 2021年 1月11日; 2020年 1月12日; 2021年 1月11日; 2020年 1月12日. 铝铸件; 95吨; 380千克; 330千克; 340千克; 86.8%; 89.4%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 1月11日; 2020年 1月12日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 2.1; 2.3; 2.2. 电表用电量（度）; 5742; 6006; 5874. 年用水量（吨）; 550. 年用电量（度）; 1468500. 注：本项目共有员工30人，年工作250天，实行1班制生产，每班8小时工作制度，夜间不生产，厂内不设食堂、宿舍及浴室。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210106SE（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 1月11日; 第一次; 7.89; 277; 61; 18.9; 1.97; 25.6. 第二次; 7.91; 300; 89; 16.8; 1.87; 27.7. 第三次; 7.77; 290; 70; 17.8; 2.04; 29.5. 第四次; 7.83; 275; 54; 19.2; 1.91; 28.8. 日均值; ——; 286; 69; 18.2; 1.95; 27.9. 2021年 1月12日; 第一次; 7.55; 268; 59; 17.9; 2.09; 29.4. 第二次; 7.66; 295; 81; 18.0; 1.95; 26.0. 第三次; 7.59; 287; 66; 18.9; 2.12; 29.0. 第四次; 7.61; 280; 51; 18.7; 2.02; 26.6. 日均值; ——; 283; 64; 18.4; 2.05; 27.8. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 以上监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 熔化炉FQ01 排气筒出口 ◎G5; 2021年 1月11日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.8; 1.6; 1.5; ≤150; 达标. 排放速率kg/h; 1.24×10-2; 1.11×10-2; 1.04×10-2; ——; ——. 2021年 1月12日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.2; 1.9; 1.4; ≤150; 达标. 排放速率kg/h; 8.23×10-3; 1.31×10-2; 9.54×10-3; ——; ——. 备注; ——. 表7-5厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果（mg/m3）; 标准 限值 （mg/m3）; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 1月11日; 颗粒物; 第一次; 0.117; 0.234; 0.268; 0.351; 0.351; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.134; 0.319; 0.302; 0.369; 0.369. 第三次; 0.101; 0.253; 0.287; 0.219; 0.287. 2021年 1月12日; 颗粒物; 第一次; 0.118; 0.321; 0.253; 0.372; 0.372; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.102; 0.271; 0.288; 0.356; 0.356. 第三次; 0.136; 0.238; 0.221; 0.306; 0.306. 备注; ——.

表七（续）

表7-6无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速 （m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 1月11日; 第一次; 6.3; 103.3; 1.2-1.6; 29.4; 东北风; 晴. 第二次; 6.9; 103.2; 1.3-1.7; 32.3; 东北风; 晴. 第三次; 8.2; 103.1; 1.3-1.8; 28.7; 东北风; 晴. 2021年 1月12日; 第一次; 7.6; 102.8; 1.3-1.8; 32.7; 东北风; 晴. 第二次; 8.3; 102.7; 1.3-1.8; 36.2; 东北风; 晴. 第三次; 9.4; 102.6; 1.2-1.7; 38.9; 东北风; 晴. 备注; ——. 验收监测期间：排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准限值要求。 厂界无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-7噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 1月11日; ▲N1; 昼间; 16:24~16:25; 58.7; ≤60; 达标. ▲N2; 16:31~16:32; 58.6; ≤60; 达标. ▲N3; 16:39~16:40; 59.4; ≤60; 达标. 2021年 1月12日; ▲N1; 昼间; 16:27~16:28; 58.1; ≤60; 达标. ▲N2; 16:34~16:35; 58.7; ≤60; 达标. ▲N3; 16:41~16:42; 60.1; ≤60; 达标. 备注; 本项目夜间不生产. 表7-8噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年1月11日; 晴; 1.2~1.7. 2021年1月12日; 晴; 1.3~1.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求，本项目夜间不生产。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-9本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 250; 425; 612; 符合. 化学需氧量; 284; 0.121; ——; ——. 悬浮物; 66; 0.0281; ——; ——. 氨氮; 18.3; 0.0078; ——; ——. 总氮; 27.8; 0.0118; ——; ——. 总磷; 2.00; 0.00085; ——; ——. 表7-10本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 425; 612; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0213; 0.0612; 符合. 悬浮物; 10; 0.0043; 0.0428; 符合. 氨氮; 5; 0.0021; 0.0092; 符合. 总氮; 15; 0.0064; ——; ——. 总磷; 0.5; 0.0002; 0.0003; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡惠山水处理有限公司尾水排放标准计。

表七（续）

表7-11本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 环评考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 1.08×10-2; 2000; 0.0216; 0.17; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”环境影响报告表》（无锡市惠山环境科学研究所，2004年7月）结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 - 本项目已实施“雨污分流”。食堂取消建设，不再产生食堂废水。本项目无工业废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山水处理有限公司集中处理。 - 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 - 本项目废水污染物最终排放量均符合《无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”环境影响报告表》（无锡市惠山环境科学研究所，2004年7月）结论中总量考核要求。 - （2）废气 - 本项目主要产生的废气为熔化烟尘、抛丸废气。 - 熔化炉为电炉，熔化炉产生的烟尘经集气罩收集后进入布袋除尘装置1#处理后，由15米高排气筒FQ01排放。抛丸废气经配套的布袋除尘装置2#处理后，在车间内无组织排放。 - 未被捕集的废气在车间内无组织排放。 - 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准限值要求。 - 厂界无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 - 本项目废气污染物排放量均符合《无锡市生晖有色铸件厂“年产95吨铝铸件、700公斤铜铸件搬迁项目”环境影响报告表》（无锡市惠山环境科学研究所，2004年7月）结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为抛丸机、钻床、铣床、车床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 本项目实际建设后厂内仅有一个金属膜涂料存放容器，平时位于原料仓库中，定期由供应商前来添加（约一年一次），不再产生金属膜涂料包装桶。 本项目产生的一般废物有：炉渣、废砂、铝屑。其中铝屑回用于生产，炉渣外售给物资回收单位，废砂外运填埋。 生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］要求建设。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。