金属结构件及制品生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:   无锡飞超机械工业有限公司

编制单位:     江苏环科检测有限公司

2021年1月

建设单位法人代表：陈世敏

编制单位法人代表：蒋丽

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡飞超机械工业有限公司 | 编制单位：（盖章） 江苏环科检测有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13912363576 | 电话: 0510-85882971 |
| 传真：—— | 传真: 0510-85882971 |
| 邮编：214000 | 邮编:214000 |
| 地址：无锡经济开发区泰运路8号 | 地址: 无锡新吴区菱湖大道180-12号 |

表一

| 建设项目名称 | 金属结构件及制品生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡飞超机械工业有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡经济开发区泰运路8号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 金属结构件及制品 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：金属结构件及制品250吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：金属结构件及制品250吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年6月23日 | 开工建设时间 | 2020年7月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年10月16日~ 2021年1月16日 | 验收现场监测时间 | 2020年12月30日、 2020年12月31日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏锡澄环境科学研究院有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 300万元 | 环保投资总概算 | 2万元 | 比例 | 1.5％ |
| 实际总投资 | 300万元 | 实际环保投资 | 2万元 | 比例 | 1.5％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡飞超机械工业有限公司“金属结构件及制品生产项目”环境影响报告表》（江苏锡澄环境科学研究院有限公司，2020年4月） 10、《关于无锡飞超机械工业有限公司“金属结构件及制品生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审投许【2020】8012号，2020年6月23日） 11、无锡飞超机械工业有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. 厂界 无组织; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（▲N1~N3）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 (接管量); 废水量; 138. 化学需氧量; 0.0552. 悬浮物; 0.0414. 氨氮; 0.00483. 总氮; 0.0069. 总磷; 0.00069. 废水 (最终排放量); 废水量; 138. 化学需氧量; 0.0069. 悬浮物; 0.00138. 氨氮; 0.00069. 总氮; 0.00207. 总磷; 0.000069. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： 无锡飞超机械工业有限公司成立于2005年4月，位于无锡经济开发区泰运路8号，租赁无锡市华庄电光源机械有限公司部分厂房，主要从事金属结构件及制品的生产制造。 企业于2020年4月委托江苏锡澄环境科学研究院有限公司编制了《无锡飞超机械工业有限公司“金属结构件及制品生产项目”环境影响报告表》，并于2020年6月23日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审投许【2020】8012号）。 本项目于2020年7月10日开工建设，2020年10月15日竣工，调试时间为2020年10月16日至2021年1月16日。 本项目实际生产能力为年产：金属结构件及制品250吨。 本项目实际总投资300万元，实际环保投资为2万元，环保投资占总投资额的1.5%。 本项目共有员工9人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 金属结构件及制品; 250吨/年; 250吨/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 剪板机; QC117-12X3200; 1; 1; 不变. 2; 卷板机; JZQ-250; 1; 1; 不变. 3; 折弯机; WC67Y-320/4000; 1; 1; 不变. 4; 砂轮切; MD3220; 1; 1; 不变. 5; 等离子切割机; LGK-100; 1; 1; 不变. 6; 手工焊机; WS-400A; 2; 2; 不变. 7; 气保焊机; /; 2; 2; 不变. 8; 氩弧焊机; /; 3; 3; 不变. 9; 空压机; F-1.2; 1; 1; 不变. 10; 移动式烟尘净化器; 1.1KW 、220V; 2; 2; 不变.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 不锈钢材料; 260; 260; 不变. 2; 焊丝; 2; 2; 不变. 3; 氩气; 200瓶; 200瓶; 不变. 4; 螺栓; 若干; 若干; 不变. 2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约144t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目实际建设后，取消开剪、平板、冲压、油压、车加工工序，其余工序不变。主要生产工艺如下（N为噪声、S为固废、G为废气、W为废水）。 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺流程说明： 切割：企业90%的不锈钢材料进行激光切割，该工序委外。其余10%的不锈钢材料在厂内加工，利用砂轮切、等离子切割机、剪板机进行切割剪板加工，使用等离子切割机的过程中有切割废气G1、金属废料S1和噪声N产生。 折弯、卷板：将剪切好的不锈钢材料，根据不同的需求，进行折弯或卷板操作。折弯需使用折弯机，卷板需使用卷板机，该过程中有噪声N产生。 拼装：工人利用螺栓将各部件拼接在一起，部分拼接部位无法使用螺栓时需要焊接，该过程中没有污染物产生。

表二（续）

焊接：根据不同的焊接部位，选择使用手工焊机或气保焊机或氩弧焊机，焊接过程中使用焊丝，使用气保焊机或氩弧焊机时使用氩气作为保护气，氩气化学性质不活泼，可以隔绝空气防止氧化，该过程中有焊接废气G2和噪声N产生。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。 建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后，接管无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后，接管无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后，接管无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂处理。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为焊接烟尘、切割粉尘。焊接烟尘、切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 焊接; 颗粒物; 焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。; 焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。. 切割; 颗粒物; 切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。; 切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2（〇为无组织废气监测点位）。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 3.3噪声 本项目主要噪声源为剪板机、卷板机、折弯机、砂轮切、等离子切割机、手工焊机、气保焊机、氩弧焊机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①本项目不产生的危险废物。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 金属废料; 切割; 一般固废; 85; 1; 1; 外售物资单位; 外售物资单位. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 99; 1.35; 1.35; 环卫清运; 环卫清运.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1、项目简况 无锡飞超机械工业有限公司成立于2005年4月，原址位于无锡市新吴区梅村梅锡路231号，主要从事环境污染防治设备、机电设备及配件、金属结构件及制品、机械传动及联接件的销售。现企业拟租赁无锡市华庄电光源机械有限公司位于无锡经济开发区泰运路8号的部分厂房从事生产，租赁厂房占地面积500m2，建筑面积500m2。本项目投资共300万元，其中环保投资额2万元。该公司人员共9人，年工作300天，白班单班制，每班8小时。企业拟生产金属结构件及制品，该产品用于环境污染防治设备。本项目建成后，年产金属结构件及制品250吨。 本项目已取得无锡市行政审批局企业投资项目备案通知书（锡行审投备[2020]8号）。 主要生产设备：本项目设备具体见表1-2。 2、项目符合国家及地方产业政策 - 经查本项目不属于国家有关部门规定的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类、淘汰类项目。 本项目也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》，《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》苏经信产业﹝2013﹞183号的限制类、淘汰类。不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）中的限制类、淘汰类、落后产品及能耗限额目录内。 - 本项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012本）》中的禁止类和淘汰类项目，也不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中的禁止项目。 综上，本项目符合国家和地方产业政策要求。 3、项目符合区域规划及环保规划 本项目位于江苏无锡经济开发区，根据无锡市华庄电光源机械有限公司土地证（锡滨国用（2007）第1130号），项目所在地地类（用途）为工业用地。根据江苏无锡经济开发区控制性详细规划，项目所在地远期规划为二类工业用地，符合土地规划要求。

表四（续）

企业生活污水经化粪池处理后接管无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂集中处理，污水管网已覆盖到位。本项目符合环保规划要求。 本项目位于太湖一级保护区内，其建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》和《江苏省生态空间管控区域保护规划》的要求。本项目的建设符合“三线一单”的要求。 4、环境质量现状 环境质量现状调查表明：本项目所在地附近江南运河目前水质指标能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准要求；项目所在地环境空气中的二氧化硫、一氧化碳达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，二氧化氮、PM10、PM2.5、臭氧未达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；项目所在地噪声环境质量良好，周围噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准。 5、污染物排放情况及对周围环境影响 （1）废气 无组织废气 本项目切割、焊接过程中产生颗粒物，经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。经计算，颗粒物满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放标准。 本项目所排废气对周围环境影响较小。 （2）废水 本项目无生产废水的产生及排放。 本项目生活污水138t/a，经化粪池预处理，其中主要污染物化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷可达到无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂的接管要求（化学需氧量、悬浮物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准；氨氮、总氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的A级标准）。 经无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂处理后尾水中化学需氧量、氨氮、总氮、总磷达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准，其余污染因子达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级标准中的A标准后排入江南运河。 因此，本项目所排放的废水对周围环境影响较小。

表四（续）

（3）固体废弃物 金属废料综合利用或物资公司回收；职工生活垃圾由环卫部门清运。本项目固体废弃物经妥善处置后对外环境基本无影响。 （4）噪声 该公司夜间（22:00～次日6:00）不生产，本项目经厂房隔音、距离衰减后噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1工业企业厂界环境噪声排放限值：当厂界外声环境功能类别为3类区时，昼间厂界噪声≤65dB(A) ，预计与现状监测值叠加后不会改变声环境质量现状，且项目所在地周围200米范围内无居民区等环境敏感目标，本项目对周围声环境影响较小。 6、环境管理与监测计划 公司内部设立专职环保科室，专门负责公司的环境保护事宜，监督执行好本企业的环境保护与管理制度，协调发展生产与保护环境的关系。为控制项目在运营期对其所在区域环境造成一定的不利影响，建设单位在加强环境管理的同时，应定期进行环境监测，委托有资质的环境监测单位负责废水、废气、噪声的日常监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染 7、污染物排放总量得到控制 本项目位于选址位于 “太湖流域”，属于太湖流域一级保护区。 水污染物：本项目生活污水138t/a，经化粪池处理后接管无锡市太湖新城污水处理厂。主要污染物接管考核量建议为化学需氧量0.0552t/a、悬浮物0.0414t/a、氨氮0.00483t/a、总磷0.00069t/a、总氮0.0069t/a。经污水处理厂处理后各污染物最终外排量分别为化学需氧量0.0069t/a、悬浮物0.00138t/a、氨氮0.00069t/a、总磷0.000069t/a、总氮0.00207t/a。废水最终排放总量已纳入无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂的排污总量，可以在无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 大气污染物：无组织大气污染物不作为总量控制指标。 固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 8、排污口规范化设置 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求，该建设项目排污口必须进行规范化设置，并按规范设置环保图形标志牌。 （1）设一个污水接管口、一个雨水排放口。

表四（续）

（2）对于固体废弃物，应当设置暂时贮存或堆放场所，贮存（堆放）处进路口应设置标志牌，应及时清运。 9、可行性结论 综上所述，该项目选址合理，在限于所报产品、规模及生产工艺，并落实各项污染治理措施，达到国家和地方规定的污染物排放标准，满足污染物排放总量控制指标，污水接入污水处理厂处理的前提下，本项目在该地建设目前在环保上可行。 本环评表的评价结论是根据建设单位提供的生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况有所变化，应由该公司按环境保护法规要求另行申报。 本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 要求 1、严格执行“三同时”制度，项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化企业职工的环保意识。 2、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 3、企业不得擅自进行酸洗、碱洗、磷化、电镀、喷漆等表面处理工艺。生产过程中不使用胶黏剂。 4、严格落实各项污染防治措施的建设和运行，建立健全企业内部环境管理机制和环境保护规章制度，落实岗位环保责任制。加强对环保设施的日常维护和管理，确保各类污染物长期稳定达标排放，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成环境污染与纠纷。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局 锡行审投许【2020】8012号 关于无锡飞超机械工业有限公司金属结构件及 制品生产项目环境影响报告表的批复 无锡飞超机械工业有限公司： 你单位申请报批的由江苏锡澄环境科学院有限公司编制的《金属结构件及制品生产项目》(以下简称“报告表”)及相关文件收悉，经研究，批复意见如下： 一、根据报告表结论，从环保角度，拟同意金属结构件及制品生产项目按报告表中相关建设内容在拟定地点实施。 企业主要从事环境污染防治设备、机电设备及配件、金属结构件及制品、机械传动及联接件的销售。现拟租赁经开区泰运路8号的部分厂房从事生产，本项目共投资300万元，建成后年产金属结构件及制品250吨。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司必须逐项落实报告表中提出的各项环保要求，确保污染物达标排放，并着重做好以下工作： 1、本项目无生产废水，生活污水经预处理达到接管标准后排入太湖新城污水处理厂集中处理。 - 本项目废气主要为切割和焊接产生的颗粒物，经移动式 烟尘净化装置处理后颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中要求。 - 选用低噪声设备并合理布局，确保厂界噪声达到《工业 企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区对应的要求。 - 4、按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。 四、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。排气筒设置永久性测试采样孔和采样平台。 五、建设单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法(国环规环评(2017)4号)规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。 六、本项目的性质、规模、地点、防治污染和生态破坏的措施等发生重大变动或自批

表四（续）

- 准之日起超过五年方决定开工建设的 应当重新报批(审核)项目的环境影响评价文件。 - 无锡市行政审批局 - 2020年6月23日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 无锡飞超机械工业有限公司： 你单位申请报批的由江苏锡澄环境科学院有限公司编制的《金属结构件及制品生产项目》(以下简称“报告表”)及相关文件收悉，经研究，批复意见如下： 一、根据报告表结论，从环保角度，拟同意金属结构件及制品生产项目按报告表中相关建设内容在拟定地点实施。 企业主要从事环境污染防治设备、机电设备及配件、金属结构件及制品、机械传动及联接件的销售。现拟租赁经开区泰运路8号的部分厂房从事生产，本项目共投资300万元，建成后年产金属结构件及制品250吨。; 无锡飞超机械工业有限公司成立于2005年4月，位于无锡经济开发区泰运路8号，租赁无锡市华庄电光源机械有限公司部分厂房，主要从事金属结构件及制品的生产制造。 企业于2020年4月委托江苏锡澄环境科学研究院有限公司编制了《无锡飞超机械工业有限公司“金属结构件及制品生产项目”环境影响报告表》，并于2020年6月23日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审投许【2020】8012号）。 本项目于2020年7月10日开工建设，2020年10月15日竣工，调试时间为2020年10月16日至2021年1月16日。 本项目实际生产能力为年产：金属结构件及制品250吨。 本项目实际总投资300万元，实际环保投资为2万元，环保投资占总投资额的1.5%。 本项目共有员工9人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。. 2; 本项目无生产废水，生活污水经预处理达到接管标准后排入太湖新城污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后，接管无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 本项目废气主要为切割和焊接产生的颗粒物，经移动式 烟尘净化装置处理后颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中要求。; 本项目主要产生的废气为焊接烟尘、切割粉尘。焊接烟尘、切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织颗粒物废气浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。. 4; 选用低噪声设备并合理布局，确保厂界噪声达到《工业 企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区对应的要求。; 本项目主要噪声源为剪板机、卷板机、折弯机、砂轮切、等离子切割机、手工焊机、气保焊机、氩弧焊机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; - 按“减量化、资源化、无害化”原则和环保管理要求，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物全部综合利用或安全处置。; - ①本项目不产生的危险废物。 - ②本项目产生的一般废物有：金属废料，均外售给物资回收单位。 - ③生活垃圾由环卫清运。 - 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。. 6; - 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。排气筒设置永久性测试采样孔和采样平台。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。排气筒已设置永久性测试采样孔和采样平台。. 7; - 建设单位须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法(国环规环评(2017)4号)规定的程序进行本项目的竣工环境保护验收，验收合格后方可投入正式运营。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 8; - 本项目的性质、规模、地点、防治污染和生态破坏的措施等发生重大变动或自批准之日起超过五年方决定开工建设的 应当重新报批(审核)项目的环境影响评价文件。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 (2) 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 (3) 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。

表五（续）

效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 噪声仪; AWA5688; S-L-237. 声级校准器; AWA6021A; S-L-238. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1~N3）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年12月30日、2020年12月31日江苏环科检测有限公司对无锡飞超机械工业有限公司“金属结构件及制品生产项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 实际设计 年产量; 实际设计 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2020年 12月30日; 2020年 12月31日; 2020年 12月30日; 2020年 12月31日. 金属结构件及制品; 250t; 833kg; 750kg; 750kg; 90%; 90%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2020年 12月30日; 2020年 12月31日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 0.47; 0.49; 0.48. 电表用电量（度）; 64; 62; 63. 年用水量（吨）; 122. 年用电量（度）; 18900. 注：本项目共有员工9人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS201119EI（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 监测日期; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2020年 12月30日; 第一次; 7.59; 227; 61; 12.7; 2.05; 25.8. 第二次; 7.48; 202; 89; 13.4; 1.95; 26.9. 第三次; 7.51; 220; 77; 14.4; 2.01; 23.3. 第四次; 7.43; 212; 51; 15.0; 1.92; 22.2. 日均值; ——; 215; 70; 13.9; 1.98; 24.6. 2020年 12月31日; 第一次; 7.82; 217; 54; 11.6; 2.09; 22.3. 第二次; 7.75; 227; 71; 10.9; 1.98; 24.1. 第三次; 7.79; 220; 84; 12.3; 2.06; 20.8. 第四次; 7.86; 215; 59; 10.1; 2.15; 21.4. 日均值; ——; 220; 67; 11.2; 2.07; 22.2. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4厂界无组织废气监测结果及评价 监测日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2020年 12月30日; 颗粒物; 第一次; 0.112; 0.224; 0.272; 0.303; 0.303; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.129; 0.258; 0.29; 0.322; 0.322. 第三次; 0.145; 0.242; 0.339; 0.371; 0.371. 2020年 12月31日; 颗粒物; 第一次; 0.113; 0.291; 0.242; 0.339; 0.339; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.13; 0.277; 0.309; 0.374; 0.374. 第三次; 0.147; 0.261; 0.229; 0.359; 0.359. 备注; ——. 表7-5无组织废气气象参数 监测日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2020年 12月30日; 第一次; -6; 103.6; 1.5-1.7; 38.9; 西南风; 晴. 第二次; -4; 103.4; 1.6-1.8; 38.3; 西南风; 晴. 第三次; -3; 103.4; 1.6-1.8; 38.1; 西南风; 晴. 2020年 12月31日; 第一次; -3; 103.3; 1.3-1.5; 41.2; 西南风; 晴. 第二次; -2; 103.1; 1.5-1.7; 40.7; 西南风; 晴. 第三次; -1; 103.0; 1.4-1.6; 40.5; 西南风; 晴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-6噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 12月30日; ▲N1; 昼间; 10:10~10:11; 58.3; ≤65; 达标. ▲N2; 10:16~10:17; 56.7; ≤65; 达标. ▲N3; 10:22~10:23; 57.3; ≤65; 达标. 2020年 12月31日; ▲N1; 昼间; 10:14~10:15; 58.3; ≤65; 达标. ▲N2; 10:18~10:19; 57.6; ≤65; 达标. ▲N3; 10:24~10:25; 56.8; ≤65; 达标. 备注; 本项目夜间不生产. 表7-7噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2020年12月30日; 晴; 1.5~1.7. 2020年12月31日; 晴; 1.5~1.7. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-8本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 122; 138; 符合. 化学需氧量; 218; 0.0266; 0.0552; 符合. 悬浮物; 68; 0.0083; 0.0414; 符合. 氨氮; 12.6; 0.00154; 0.00483; 符合. 总氮; 23.4; 0.0029; 0.0069; 符合. 总磷; 2.03; 0.00025; 0.00069; 符合. 表7-9本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 122; 138; 符合. 化学需氧量; 40; 0.0049; 0.0069; 符合. 悬浮物; 10; 0.00122; 0.00138; 符合. 氨氮; 3; 0.00037; 0.00069; 符合. 总氮; 10; 0.00122; 0.00207; 符合. 总磷; 0.3; 0.00004; 0.000069; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂尾水排放标准 计。

表七（续）

以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡飞超机械工业有限公司“金属结构件及制品生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审投许【2020】8012号，2020年6月23日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后，接管无锡太湖水务有限公司太湖新城污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡飞超机械工业有限公司“金属结构件及制品生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审投许【2020】8012号，2020年6月23日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为焊接烟尘、切割粉尘。焊接烟尘、切割粉尘经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织颗粒物废气浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为剪板机、卷板机、折弯机、砂轮切、等离子切割机、手工焊机、气保焊机、氩弧焊机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目不产生的危险废物。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。

表八（续）

本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。