无锡市新润保护膜有限公司

“无锡市新润保护膜有限公司年产聚乙烯保护膜200万平方米、压敏胶带50万平方米、防尘膜10万平方米项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市新润保护膜有限公司（以下简称：我公司）委托江苏安诺检测技术有限公司于2021年1月12日、2021年1月13日对我公司“无锡市新润保护膜有限公司年产聚乙烯保护膜200万平方米、压敏胶带50万平方米、防尘膜10万平方米项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测报告结论，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市新润保护膜有限公司位于江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区（曙光村），租赁无锡市玉祁镇光明冲压件厂厂房，主要从事聚乙烯保护膜、压敏胶带、防尘膜的生产制造。

企业于2009年3月委托无锡市惠山区环境科学研究所编制了《无锡市新润保护膜有限公司“无锡市新润保护膜有限公司年产聚乙烯保护膜200万平方米、压敏胶带50万平方米、防尘膜10万平方米项目”环境影响报告表》，并于2009年3月23日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。

本项目于2009年6月10日开工建设，2010年1月15日竣工，调试时间为2010年1月20日至2010年4月20日。

本项目实际生产能力为年产：聚乙烯保护膜260万平方米、压敏胶带65万平方米、防尘膜13万平方米。

本项目实际总投资100万元，实际环保投资为20万元，环保投资占总投资额的20%。

本次验收范围为：《无锡市新润保护膜有限公司“无锡市新润保护膜有限公司年产聚乙烯保护膜200万平方米、压敏胶带50万平方米、防尘膜10万平方米项目”环境影响报告表》（无锡市惠山区环境科学研究所，2009年3月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

1、生产规模

环评设计年产：聚乙烯保护膜200万平方米、压敏胶带50万平方米、防尘膜10万平方米。

实际建设年产：聚乙烯保护膜260万平方米、压敏胶带65万平方米、防尘膜13万平方米。生产能力。未超过环评设计能力的30%。

- 生产设备

项目实际建设后增加1台备用涂布机，备用涂布机平时不使用；增加2台分切机，分切机不属于产污设备。

3、环境保护措施

①废气变动：

环评设计丙稀酸废气由直接15米排气筒FQ01排放。实际建设丙稀酸废气经二级活性炭处理后，由直接15米排气筒FQ01排放。

②固废变动：

因新增二级活性炭装置，导致增危废：废活性炭。废活性炭委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。所有固体废物零排放。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由玉祁永新污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为涂布机涂胶及烘干产生的有机废气。

涂布机涂胶及烘干废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。

以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为涂布机、分切机、复合机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置；胶水空桶HW49，由供应商回收后循环利用。

②本项目产生的一般废物有：废聚乙烯膜，外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废气排放口、废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市新润保护膜有限公司“无锡市新润保护膜有限公司年产聚乙烯保护膜200万平方米、压敏胶带50万平方米、防尘膜10万平方米项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《关于无锡市新润保护膜有限公司“无锡市新润保护膜有限公司年产聚乙烯保护膜200万平方米、压敏胶带50万平方米、防尘膜10万平方米项目”环境影响报告表的审批意见》（2009年3月23日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“无锡市新润保护膜有限公司年产聚乙烯保护膜200万平方米、压敏胶带50万平方米、防尘膜10万平方米项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市新润保护膜有限公司“无锡市新润保护膜有限公司年产聚乙烯保护膜200万平方米、压敏胶带50万平方米、防尘膜10万平方米项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市新润保护膜有限公司

- 2021年1月23日