辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:        无锡市林华印染机械厂

编制单位:        无锡市林华印染机械厂

2020年12月

建设单位法人代表：朱林华

编制单位法人代表：朱林华

项目负责人：

填表人：

| 建设单位： 无锡市林华印染机械厂（盖章） | 编制单位： 无锡市林华印染机械厂（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13951582773 | 电话：13951582773 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山经济开发区前洲配套区北区北惠路28号 | 地址：无锡市惠山经济开发区前洲配套区北区北惠路28号 |

表一

| 建设项目名称 | 辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市林华印染机械厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 □改扩建 □技术改造 ☑搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山经济开发区前洲配套区北区北惠路28号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 导布辊、A字架、印染机械配件、辊筒、染色机 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：导布辊2000支、A字架500台、印染机械配件1000套、辊筒2000支、染色机50台 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：导布辊2000支、A字架500台、印染机械配件1000套、辊筒2000支、染色机50台 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年7月5日 | 开工建设时间 | 2019年7月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2019年6月1日 | 验收现场监测时间 | 2020年12月17日、 2020年12月18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏久力环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 2％ |
| 实际总概算 | 500万元 | 实际环保投资 | 12万元 | 比例 | 2.4％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《无锡市林华印染机械厂“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”环境影响报告表》（江苏久力环境科技股份有限公司，2019年6月） 8、《关于无锡市林华印染机械厂“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】272号，2019年7月5日） 9、无锡市林华印染机械厂提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. FQ01 排气筒; 颗粒物; 20; 0.8; 15; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 1中有组织排放标准限值. 无组织; 颗粒物; 0.5; ——; ——; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 3 中的厂界大气污染物监控点浓度限值. 1.3噪声 本项目工作制度为昼间一班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（▲N1~▲N3）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 (单位 t/a) 类别; 项目; 排放总量控制指标情况. 废水 (接管量); 废水量; 300. 化学需氧量; 0.12. 悬浮物; 0.105. 氨氮; 0.0105. 总氮; 0.012. 总磷; 0.0015. 废水 (最终排放量); 废水量; 300. 化学需氧量; 0.012. 悬浮物; 0.003. 氨氮; 0.0006. 总氮; 0.003. 总磷; 0.0001. 有组织废气; 颗粒物; 0.0316. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： 无锡市林华印染机械厂原位于无锡市惠山区前洲谢村，现因市场需求，现搬迁至无锡市惠山区前洲工业园区北区北惠路28号，利用已有的空置厂房进行生产。 企业于2019年6月委托江苏久力环境科技股份有限公司编制了《无锡市林华印染机械厂“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”环境影响报告表》 并于2019年7月5日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2019】272号）。 本项目于2019年7月10日开工建设，2019年9月1日竣工，调试时间为2019年9月10日至2019年12月10日。 本项目实际生产能力为年产：导布辊2000支、A字架500台、印染机械配件1000套、辊筒2000支、染色机50台。 本项目占地面积为2880平方米。本项目总投资500万元，实际环保投资为12万元，环保投资占总投资额的2.4%。 搬迁后全厂共有员工25人，企业内部不设食堂、宿舍和浴室。工作制采用昼间单班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 本项目环评设计能力; 本项目实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 导布辊; 2000支; 2000支; 2400小时. A字架; 500台; 500台. 印染机械配件; 1000套; 1000套. 辊筒; 2000支; 2000支. 染色机; 50台; 50台.

表二（续）

2.2生产设备： 表2-2项目主要生产设备一览表 类别; 环评设计数量 （台/套）; 实际建设数量 （台/套）; 变化情况. 生产设备; 车床; 12; 12; 不变. 固态感应加热设备; 1; 1; 不变. 氩焊机; 4; 4; 不变. 电焊机; 5; 5; 不变. 膨胀机; 1; 1; 不变. 铣床; 1; 1; 不变. 抛光机; 2; 2; 不变. 剪板机; 1; 1; 不变. 折弯机; 2; 1; -1. 锯床; 4; 4; 不变. 动平衡机; 1; 1; 不变. 压弯机（自制）; 2; 1; -1. 钻床; 1; 1; 不变. 镗床; 1; 1; 不变. 圈圆机（自制）; 1; 1; 不变. 等离子切割机; 2; 1; -1. 氧气乙炔割炬; 5; 2; -3. 本项目实际建设中折弯机减少1台，压弯机减少1台，等离子切割机减少1台，氧气乙炔割炬减少3台。

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 不锈钢板; 50; 50; 不变. 2; 槽钢; 80; 80; 不变. 3; 元钢; 100; 100; 不变. 4; 钢管; 60; 60; 不变. 5; O2; 0.15（50瓶）; 0.15（50瓶）; 不变. 6; 氩气; 0.24（12瓶）; 0.24（12瓶）; 不变. 7; CO2; 0.24（12瓶）; 0.24（12瓶）; 不变. 8; 防锈液; 0.01; 0.01; 不变. 9; 机械润滑油; 0.36; 0.36; 不变. 10; 乳化液; 0.36; 0.36; 不变. 11; 焊丝; 1; 1; 不变. 12; 钛钙型焊条; 0.6; 0.6; 不变. 13; 乙炔; 0.65（50瓶）; 0.65（50瓶）; 不变. 14; 机械配件; 1.8; 1.8; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。自来水用水量约360t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： - 本项目有导布辊生产工艺、辊筒生产工艺、染色机生产工艺，具体生产工艺流程图见图2-2、图2-3、图2-4。 1、辊筒生产工艺 图2-2 辊筒生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： 切割：将购进的钢材（元钢、钢板）用等离子切割机、氧气乙炔割炬和锯床进行切割，得到相应规格的板材，其中元钢需用锯床进行切割。在使用锯床进行切割的时候需要用到乳化液进行冷却润滑，乳化液循环使用，定期添加，定期更换。此过程中产生切割烟尘G1-1、边角料S1-1、废乳化液S2-1、废包装桶S3-1和噪声N1。 钢板闷片：将外购的钢管安插在切割完成的工件内即为闷片。 下料：闷片完成之后，根据客户需求，若需要包不锈钢板，则根据产品所要求的尺寸规格，使用剪板机、折弯机对不锈钢板进行剪切、折弯成一定形状。此过程中产生边角料S1-2、噪声N2。

表二（续）

高频热套：若客户没有特殊要求，闷片完之后用固态感应加热设备，采用电加热的方式，将钢管在600℃左右的高温下加热至膨胀后，将闷片完后的工件镶在钢管里。此过程产生噪声N3。 焊接：将热套之后的工件利用电焊机、氩弧焊机进行焊接。焊接过程中以无铅实芯焊丝、焊条为材料，CO2和氩气作为保护气体，采用电弧焊、氩弧焊、CO2保护焊的焊接方式。此过程产生焊接烟尘G2-1、边角料S1-3、噪声N4。 车床加工：将焊接完成的工件置于车床进行加工处理。此过程产生边角料S1-4、废乳化液S2-2、废包装桶S3-2、噪声N5。 抛光：根据客户要求，无需用不锈钢板外包的工件置于抛光机上进行抛光处理，完成之后即为成品。此过程产生抛光粉尘G3-1、边角料S1-4、噪声N5。 镀铬（外协）：将无需用不锈钢板外包的工件委托外单位进行镀铬处理，处理完之后即为成品。 2、导布辊生产工艺 图2-3 导布辊生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： 下料：将购进的钢材（钢管、不锈钢板、元钢）用剪板机进行剪切，使其成为所需要的尺寸，方便进一步的加工，剪切后的工件用折弯机或圈圆机进行折弯，方便后续的配套使用。此过程产生边角料S1-6、噪声N7。 切割：将下料完成的工件用锯床进行切割，得到相应规格的工件。锯床运行时需用乳化液进行冷却

表二（续）

润滑，乳化液循环使用，定期更换。此过程产生废乳化液S2-4、废包装桶S3-4、切割烟尘G1-1、边角料S1-7、噪声N8。 挤压：将切割之后的工件置于膨胀机进行加工，在520℃的高温下直接加热至膨胀后进行挤压处理。其中膨胀机运行时需用乳化液进行冷却润滑，乳化液循环使用，定期更换。此过程产生边角料S1-8、废乳化液S2-3、废包装桶S3-3、噪声N9。 焊接：将挤压完成的工件利用逆气保式焊机和电焊机进行焊接。焊接过程中以无铅实芯焊丝、焊条作为材料，CO2和氩气作为保护气体，采用手工电弧焊、氩弧焊、CO2保护焊的焊接方式。此过程产生焊接烟尘G2-2、边角料S1-8、噪声N10。 车床加工：将焊接之后的工件置于车床上进行加工处理，车床运行时需用乳化液进行冷却润滑、乳化液循环使用，定期更换。此过程产生废乳化液S2-5、废包装桶S3-5、边角料S1-9、噪声N11。 抛光：将车床加工后的工件置于抛光机上，进行抛光处理，抛光完成即为成品。此工序产生抛光粉尘G3-2、边角料S1-10、噪声N12。 3、染色机生产工艺 图2-4 染色机生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明： 下料：将外购的钢材用剪板机进行剪切，使其得到所需尺寸的工件，剪切之后用折弯机或圈圆机机型折弯处理，方便后续配套的使用。此工序产生边角料S1-11、噪声N13。 拆边：将下料处理之后的工件利用剪板机和折弯机进行折边处理。此过程产生边角料S1-13、噪声N15。 焊接：将折边之后的工件用电焊机和逆气保式焊机进行焊接。焊接过程中以无铅实芯焊丝、焊条作为材料，CO2和氩气作为保护气体，采用手工电弧焊、氩弧焊、CO2保护焊的焊接方式。此过程产生焊

表二（续）

接烟尘G2-3、边角料S1-14、噪声N16。 装配：将焊接之后的工件与外购的机械配件及五金件进行装配，装配完成即为成品。 2.6项目变动情况： 表2-4 建设项目变更对照表 类别; 文件要求内容; 对照情况. 性质; 主要产品品种发生变化（变少的除外）; 无变动. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存总量增加 30%及以上; 无变动. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目实际建设中折弯机减少1台，压弯机减少1台，等离子切割机减少1台，氧气乙炔割炬减少3台。不属于重大变动。. 生产能力增加30%及以上; 无变动. 地点; 项目重新选址; 无变动. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 无变动. 防护距离边界发生变化并新增了敏感点; 无变动. 厂外管线路有调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 无变动. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃烧类型以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 无变动. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大；其他可能导致环境影响或环境风险显著增大; 无变动. 注：项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加，经对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，仅产生生活污水，生活污水经化粪池处理后接管市政污水管网由无锡市惠山区前洲污水处理厂处理。 该项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池处理后接管市政污水管网由无锡市惠山区前洲污水处理厂处理; 生活污水经化粪池处理后接管市政污水管网由无锡市惠山区前洲污水处理厂处理. 生产用水 地面冲洗水 生活用水1120 水喷淋用水 化粪池 废水收集池 无锡市惠利水务有限公司 前洲污水综合处理厂 工业用水水 蒸汽冷凝水 自来水 ★废水采样点 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位） 3.2废气 本项目产生的废气主要为切割废气、焊接废气、抛光废气。 切割废气、焊接废气、抛光废气经柔性吸气臂收集，由布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集到的切割废气、焊接废气、抛光废气在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2，废气治理工艺流程及监测点位见图3-2。

表三（续）

表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 切割、焊接、抛光; 颗粒物; 切割废气、焊接废气、抛光废气经柔性吸气臂收集，由布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ01排放。; 切割废气、焊接废气、抛光废气经柔性吸气臂收集，由布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ01排放。. 切割、焊接、抛光; 颗粒物; 未被捕集到的切割废气、焊接废气、抛光废气在车间内无组织排放。; 未被捕集到的切割废气、焊接废气、抛光废气在车间内无组织排放。. 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为车床、锯床、剪板机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废乳化液、废包装桶、含油抹布手套，均委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：边角料、废布袋。其中边角料外售，废布袋由环卫清运。 ③产生的生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 全厂固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 危废代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处置方式; 实际处理处置方式. 边角料; 切割、下料、焊接、车床加工、抛光; 一般废物; ——; 6.5; 6.5; 外售物资回收单位; 外售物资回收单位. 废布袋; 布袋除尘器; 一般废物; ——; 0.004; 0.004; 外售物资回收单位; 外售物资回收单位. 废乳化液; 切割、车床加工、膨胀机; 危险废物; HW09（900-006-09）; 0.72; 0.72; 委托有资质单位处置; 委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置. 废包装桶; 切削液、导轨油; 危险废物; HW49（900-041-49）; 0.007 （5个/年）; 0.007 （5个/年）; 委托有资质单位处置; 委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置. 含油抹布、手套; 产品加工 /设备维护; 危险废物; HW49（900-041-49）; 0.3; 0.3; 环卫清运; 委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置. 生活垃圾; 员工日常生活; 生活垃圾; ——; 3.75; 3.75; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 结论 1.项目简况 无锡市前洲谢村华通联合机械铸造厂成立于1997年5月，是一家从事于铸造件、五金件的制造加工的企业，公司原位于无锡市惠山区前洲谢村村，公司于2002年12月3日填报了《新建厂房环境影响申报（登记）表》，并于2002年12月9日获得无锡市惠山区环境保护局的审批同意，其生产规模为年生产导布辊1000支、A字架300台、印染机械配件500套。企业于2009年7月更改营业执照，将“无锡市前洲谢村华通联合机械铸造厂”更改为“无锡市林华印染机械厂”。 现因市场需求，建设单位拟决定扩大生产规模，而原有厂房不能满足生产需要。公司拟投资500万元，拟搬迁至无锡市惠山区前洲工业园区北区北惠路28号，利用己有的空置厂房2880㎡进行产品的加工生产。公司搬迁后，公司拟决定重新调整产品结构并扩大生产规模，拟年制造辊筒2000支、导布辊1000支、染色机50台。 2.产业政策 经查，建设项目不属于《产业结构调整指导目录》(2016年修正)，和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》（2013修正）、《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录及能耗限额》(苏政办发〔2015〕118号)、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》(2008年1月)和《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》的鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类，不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年版）》中的禁止投资项目。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 3.规划相容性 （1）与用地规划相符性分析 本项目位于无锡惠山经济开发区前洲配套区北区北惠路28号，利用已有的空置厂房进行生产，根据《无锡市惠山区前洲街道总体规划图（2015-2030）》，项目所在区域规划为工业用地，符合当地用地规划。 - （2）与水环境保护条例相符性分析 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》(苏政办法[2012]221号)，本项目所在地属于太湖流域三级保护区。本项目无生产废水产生及排放，生活污水经厂区化粪池预处理后接管无锡市惠山区前洲污水综合处理厂集中处理。本项目的建设符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》及《无锡市水环境保护条例》的规定。 - （3）与生态红线区域规划相符性分析 - 本项目位于无锡惠山经济开发区前洲配套区北区北惠路28号，根据《江苏省生态红线区域保护规划》（2013）和《无锡市生态红线区域保护规划图》，本项目距离最近的无锡市惠山国家森林公园生态

表四（续）

红线区域保护规划图12.8km，本项目所在地未列入文件中规定的重要生态功能保护区的一、二级管控区内。因此，本项目的建设不会导致无锡市辖区内生态红线区域服务功能下降，且符合生态红线保护的要求。 4.项目建设所在地环境质量现状 1、大气 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类区，项目所在地现状监测结果表明，项目所在地SO2、CO年平均浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，NO2、PM10、O3、PM2.5未达到二级标准要求，因此本项目所在区域为不达标区。 2、地表水 本项目纳污河流锡澄运河（北圩大桥断面）水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准限值。 - 3、噪声 - 项目所在地噪声环境质量良好，区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 5. 达标排放及影响分析 （1）废气 焊接、切割、抛光工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后（收集效率90%，去除效率90%），经15米高排气筒FQ-1排放。有组织排放的颗粒物下风向最大浓度为3.24µg/m3，排放浓度为4.33mg/m3，排放速率为0.026kg/h，预计可以达到《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中有组织排放标准。 本项目无组织排放的颗粒物下风向最大浓度为18.9µg/m3，预计可以达到《上海市大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中无组织排放标准：颗粒物周界外浓度最高点≤0.5mg/m3。 （2）废水 本项目产生的生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A等级标准接管无锡市惠山区前洲综合污水处理厂处理，最终进入锡澄运河，对锡澄运河水环境质量影响较小。 （3）噪声 本项目夜间不生产，生产设备均设置于室内，噪声经过优化平面布置，经基础减震、隔声降噪及距离衰减，厂界环境噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的厂界外环境功能区类别3类标准排放。 （4）固废 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的相关技术要求，结合本项目主辅工程的原辅材料使用情况及生产工艺，全面分析各类固体废物的产生环节、主要成分、理化性质及其产生、利用和处置量。

表四（续）

本项目废边角料属一般工业固废，废边角料外卖给废品回收公司，含油抹布、手套混入生活垃圾由环卫所统一清运，废乳化液、废包装桶属于危险废物，需委托有资质单位处置。 本项目危险废物汇总表 序号; 废物名称; 产生量（t/a）; 废物代码; 危废特性; 处置方式. 1; 废乳化液; 0.72; HW09 (900-006-09); T; 委托有资质单位处置. 2; 废包装桶; 0.007（5个/年）; HW49 (900-041-49); T; 委托有资质单位处置. - （5）卫生防护距离 - 本项目以生产车间为边界设置100m卫生防护距离。本项目卫生防护距离范围内无环境敏感目标，本项目符合卫生防护距离的要求。 6.清洁生产措施 本项目营运过程中物料消耗基本合理，产生废气污染物均能够做到达标排放；生活污水经化粪池预处理能够达标；厂内固废实现“零”排放。整个生产过程符合清洁生产的基本要求。 7.总量控制 废水：本项目搬迁后公司共产生生活污水300t/a，经化粪池后接管无锡市惠山区前洲污水综合处理厂处理，最终排入锡澄运河。本项目水污染物接管考核量建议为：COD0.12t/a、SS0.105t/a、氨氮0.0105t/a、总氮0.012t/a、总磷0.0015t/a；经污水处理厂处理后的最终排放总量预计为：COD0.012t/a、SS0.003t/a、氨氮0.0006t/a、总氮0.003t/a、总磷0.0001t/a，本项目水污染物的排放总量纳入无锡市惠山区前洲污水综合处理厂。 废气：（有组织）颗粒物0.0316t/a，（无组织）颗粒物0.0351t/a，在无锡市惠山区前洲街道内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零。 8. 排污口规范化整治 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》【苏环控（97）122号】要求，本项目排污口须进行规范化整治： （1）本项目实现清污分流、雨污分流，生活污水经化粪池预处理后接管无锡市惠山区前洲污水综合处理厂处理； （2）本项目焊接、切割、抛光产生的废气通过布袋除尘器处理后，经15m高排气筒（FQ-1）排放； （3）对于固体废弃物，设置暂时贮存或堆放场所。 综上所述，建设项目各项污染物经采取相关措施后基本可以达标排放，对环境的影响也比较小，从环境保护的角度来讲，本项目在该地建设是可行的。 本环评表的评价结论是根据“无锡市林华印染机械厂《建设项目环境影响申报(登记)表》” 及建设单位提供的生产规模、生产工艺、原辅材料种类、用量、平面布局及与此对应的排污情况基础上得到的，如果上述情况有所变化，应由该公司按环境保护法规要求另行申报。

表四（续）

本项目所涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 二、要求 1、本项目营运期应自觉接受环境保护现场检查，严格遵守排污申报登记制度，依法申领《排放污染物许可证》，严格按照《排放污染物许可证》规定排污。 2、本项目选用低噪声设备，经常保养与维护设备，夜间不生产，确保噪声达标排放。 3、加强对原料和固废的管理，防止产生环境污染。 4、项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理制度，强化企业职工的环保意识。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市林华印染机械厂： 你单位报批的由江苏久力环境科技股份有限公司编制的《辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下: 一、根据《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[2019J244号、项目代码:2019-320206-35-03-518803)和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，镀铬外加工，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市林华印染机械厂总投资500万元，在无锡惠山经济开发区前洲配套区北区北惠路，利用自有厂房2880平方米，扩建辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目，扩建后项目规模：年制造辊筒2000支、导布辊1000支、染色机50台。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、高频热套使用电加热，切割、焊接、拋光废气经收集处理后达到上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)表1、表3的相关标准要求，排气筒高度≧15米。 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声迗到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，废乳化液、废包装桶等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。 6、该项目车间界外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997)122号）的规定进行设置和管理。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≦300吨，COD≦0.12吨，SS≦0.105吨，氨氮≦0.0105吨，TP≦0.0015吨，TN≦0.012吨。

表四（续）

4.2审批部门审批决定（续） 最终排放量:污水水量≦300吨，COD≦0.012吨，SS≦0.003吨，氨氮≦0.0006吨，TP≦0.0001吨，TN≦0.003吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≦0.0316吨。 无组织：颗粒物≦0.0351吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下迖之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。

表四（续）

4.3环评批复落实情况 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠山发改备[2019J244号、项目代码:2019-320206-35-03-518803)和《报告表》评价结论，在无生产废水产生，镀铬外加工，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡市林华印染机械厂总投资500万元，在无锡惠山经济开发区前洲配套区北区北惠路，利用自有厂房2880平方米，扩建辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目，扩建后项目规模：年制造辊筒2000支、导布辊1000支、染色机50台。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 无锡市林华印染机械厂原位于无锡市惠山区前洲谢村，现因市场需求，现搬迁至无锡市惠山区前洲工业园区北区北惠路28号，利用已有的空置厂房进行生产。 本项目实际生产能力为年产：导布辊2000支、A字架500台、印染机械配件1000套、辊筒2000支、染色机50台。 本项目占地面积为2880平方米。本项目总投资500万元，实际环保投资为12万元，环保投资占总投资额的2.4%。 搬迁后全厂共有员工25人，企业内部不设食堂、宿舍和浴室。工作制采用昼间单班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。. 3; 排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，仅产生生活污水，生活污水经化粪池处理后接管市政污水管网由无锡市惠山区前洲污水处理厂处理。污水达标排放。. 4; 高频热套使用电加热，切割、焊接、拋光废气经收集处理后达到上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015)表1、表3的相关标准要求，排气筒高度≧15米。; 本项目产生的废气主要为切割废气、焊接废气、抛光废气。 切割废气、焊接废气、抛光废气经柔性吸气臂收集，由布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集到的切割废气、焊接废气、抛光废气在车间内无组织排放。 FQ01颗粒物排放浓度符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中有组织排放监控浓度限值要求。 无组织颗粒物排放浓度符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933 -2015）表3中无组织排放监控浓度限值要求。.

表四（续）

4.3环评批复落实情况（续） 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声迗到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。; 本项目选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准限值要求。. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，废乳化液、废包装桶等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。; ①本项目产生的危险废物有：废乳化液、废包装桶、含油抹布手套，均委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：边角料、废布袋。其中边角料外售，废布袋由环卫清运。 ③产生的生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 7; 该项目车间界外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 本项目生产车间外100米范围为卫生防护距离，在此范围内无环境敏感目标。. 8; 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; - 本项目生产设备减少，未新增生产工艺及增加对环境产生不利影响的生产设备。未发生环境纠纷。. 9; 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997)122号）的规定进行设置和管理。; 本项目所有排污口已按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志实施细则（试行）》规定建设。.

表四（续）

4.3环评批复落实情况（续） 环评批复落实情况一览表（续） 序号; 环评批复要求; 落实情况. 10; 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≦300吨，COD≦0.12吨，SS≦0.105吨，氨氮≦0.0105吨，TP≦0.0015吨，TN≦0.012吨。 最终排放量:污水水量≦300吨，COD≦0.012吨，SS≦0.003吨，氨氮≦0.0006吨，TP≦0.0001吨，TN≦0.003吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≦0.0316吨。 无组织：颗粒物≦0.0351吨。 3、固体废物：零排放。; 本项目污染物排放总量均符合环评批复中的考核要求。 固体废物：零排放。. 11; 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; 本项目正在组织进行环境保护竣工验收的工作。. 12; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; 本项目的性质、规模、地点、釆用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 (1)分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 (2) 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 (3) 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/(A+B)，式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170. 噪声仪; AWA5688; S-L-252. 声级校准器; AWA6022A; S-L-253. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-185.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01排气筒出口◎G5; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N3）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2020年12月17日、2020年12月18日江苏环科检测有限公司对无锡市林华印染机械厂“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 原料名称; 环评 全厂 年用量; 环评 全厂 日用量; 监测期间原辅材料 实际日用量; 生产工况. 2020年 12月17日; 2020年 12月18日; 2020年 12月17日; 2020年 12月18日. 不锈钢板; 50t; 167kg; 135kg; 140kg; 81%; 84%. 槽钢; 80t; 267kg; 236kg; 240kg; 88%; 90%. 元钢; 100t; 333kg; 300kg; 312kg; 90%; 94%. 钢管; 60t; 200kg; 182kg; 160kg; 91%; 80%. 机械配件; 1.8t; 6kg; 6kg; 6kg; 100%; 100%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2020年12月17日; 2020年12月18日; 日均值. 自来水表 用水量（吨）; 1.3; 1.1; 1.2. 年用水量（吨）; 360. 注：本项目员工共25人，企业内部不设食堂、宿舍和浴室。工作制采用一班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用检测报告HK191104EI（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 生活污水 ★W1; 2020年 12月17日; 第一次; 7.37; 363; 114; 12.2; 4.69; 26.8. 第二次; 7.25; 353; 102; 12.3; 4.53; 29.4. 第三次; 7.29; 375; 148; 12.6; 4.48; 28.1. 第四次; 7.34; 357; 122; 11.6; 4.57; 27.1. 日均值; ——; 362; 122; 12.2; 4.57; 27.9. 2020年 12月18日; 第一次; 7.13; 314; 112; 13.4; 4.37; 30.9. 第二次; 7.05; 322; 98; 14.0; 4.55; 29.8. 第三次; 7.19; 348; 108; 13.6; 4.48; 30.1. 第四次; 7.11; 370; 118; 16.1; 4.40; 29.2. 日均值; ——; 339; 109; 14.3; 4.45; 30.0. 标 准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-3废气（有组织）监测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒◎G5; 2020年 12月17日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.3; 1.1; 1.4; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 5.18×10-3; 4.36×10-3; 4.44×10-3; ≤0.8; 达标. 2020年 12月18日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.4; 1.6; 1.3; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 5.68×10-3; 6.51×10-3; 5.35×10-3; ≤0.8; 达标. 备注; ——. 表7-4废气（无组织）监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. 参照点 ○G1; 监控点 ○G2; 监控点 ○G3; 监控点 ○G4; 监控点 最大值. 2020年 12月17日; 颗粒物; 第一次; 0.134; 0.351; 0.284; 0.418; 0.418; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.101; 0.320; 0.303; 0.404; 0.404. 第三次; 0.118; 0.371; 0.354; 0.354; 0.371. 2020年 12月18日; 颗粒物; 第一次; 0.133; 0.383; 0.400; 0.316; 0.400; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.117; 0.352; 0.369; 0.285; 0.369. 第三次; 0.118; 0.421; 0.354; 0.371; 0.421. 备注; ——.

表七（续）

表7-5（无组织）废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 大气压Pa; 气温℃; 相对湿度%; 风向; 风速 m/s; 天气 状况. 2020年 12月17日; 第一次; 103.2; 8.2; 50.7; 北风; 1.5~1.7; 晴. 第二次; 103.2; 8.5; 49.1; 北风; 1.4~1.7; 晴. 第三次; 103.4; 5.4; 53.2; 北风; 1.3~1.6; 晴. 2020年 12月18日; 第一次; 103.3; 6.9; 52.7; 北风; 1.4~1.6; 晴. 第二次; 103.3; 8.3; 51.3; 北风; 1.3~1.7; 晴. 第三次; 103.2; 8.2; 50.7; 北风; 1.5~1.7; 晴. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中排放标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 3 中的厂界大气污染物监控点浓度限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及分析 表7-7噪声监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2020年 12月17日; ▲N1; 昼间; 8:50~8:51; 57.8; ≤65; 达标. ▲N2; 8:54~8:55; 58.9; ≤65; 达标. ▲N3; 9:00~9:01; 56.9; ≤65; 达标. 2020年 12月18日; ▲N1; 昼间; 9:00~9:01; 58.0; ≤65; 达标. ▲N2; 9:05~9:06; 59.0; ≤65; 达标. ▲N3; 9:09~9:10; 56.8; ≤65; 达标. 备注; 本项目为一班制生产，每班8小时. 表7-8噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2020年12月17日; 晴; 1.3~1.6. 2020年12月18日; 晴; 1.3~1.6. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-9废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评考核 废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 284; 300; 符合. 化学需氧量; 350; 0.099; 0.12; 符合. 悬浮物; 115; 0.0327; 0.105; 符合. 氨氮; 13.2; 0.0037; 0.0105; 符合. 总氮; 28.9; 0.0082; 0.012; 符合. 总磷; 4.51; 0.0013; 0.0015; 符合. 表7-10废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 284; 300; 符合. 化学需氧量; 40; 0.0114; 0.012; 符合. 悬浮物; 10; 0.0028; 0.003; 符合. 氨氮; 2; 0.0006; 0.0006; 符合. 总氮; 10; 0.0028; 0.003; 符合. 总磷; 0.4; 0.0001; 0.0001; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 2、废水最终排放量浓度以惠山区前洲污水综合处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-11废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量（t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 5.25×10-3; 1200; 0.0063; 0.0316; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市林华印染机械厂“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】272号，2019年7月5日）及环评结论中总量考核要求。

表八

验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，仅产生生活污水，生活污水经化粪池处理后接管市政污水管网由无锡市惠山区前洲污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 本项目废水接管量与水污染物最终排放量均符合《关于无锡市林华印染机械厂“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】272号，2019年7月5日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目产生的废气主要为切割废气、焊接废气、抛光废气。 切割废气、焊接废气、抛光废气经柔性吸气臂收集，由布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集到的切割废气、焊接废气、抛光废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中排放标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 3 中的厂界大气污染物监控点浓度限值要求。 本项目废气污染物排放总量符合《关于无锡市林华印染机械厂“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】272号，2019年7月5日）及环评结论中总量考核要求。 - （3）噪声 本项目主要噪声源为车床、锯床、剪板机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 验收监测期间：本项目厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废乳化液、废包装桶、含油抹布手套，均委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置。

表八（续）

验收监测结论（续）： ②本项目产生的一般废物有：边角料、废布袋。其中边角料外售，废布袋由环卫清运。 ③产生的生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。