无锡市林华印染机械厂

“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市林华印染机械厂（以下简称：我单位）委托江苏环科检测有限公司于2020年12月17日、2020年12月18日对我单位“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市林华印染机械厂原位于无锡市惠山区前洲谢村，现因市场需求，现搬迁至无锡市惠山区前洲工业园区北区北惠路28号，利用已有的空置厂房进行生产。

企业于2019年6月委托江苏久力环境科技股份有限公司编制了《无锡市林华印染机械厂“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”环境影响报告表》 并于2019年7月5日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2019】272号）。本项目于2019年7月10日开工建设，2019年9月1日竣工，调试时间为2019年9月10日至2019年12月10日。

本项目实际生产能力为年产：导布辊2000支、A字架500台、印染机械配件1000套、辊筒2000支、染色机50台。

本项目占地面积为2880平方米。本项目总投资500万元，实际环保投资为12万元，环保投资占总投资额的2.4%。

- 二、工程变动情况

- 一、生产设备

本项目实际建设中折弯机减少1台，压弯机减少1台，等离子切割机减少1台，氧气乙炔割炬减少3台。生产设备减少后仍能维持环评设计的生产能力。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加，经对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无工业废水排放，仅产生生活污水，生活污水经化粪池处理后接管市政污水管网由无锡市惠山区前洲污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目产生的废气主要为切割废气、焊接废气、抛光废气。

切割废气、焊接废气、抛光废气经柔性吸气臂收集，由布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ01排放。

未被捕集到的切割废气、焊接废气、抛光废气在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为车床、锯床、剪板机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

本项目夜间不生产。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废乳化液、废包装桶、含油抹布手套，均委托泰兴苏伊士废料处理有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：边角料、废布袋。其中边角料外售，废布袋由环卫清运。

③产生的生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废气排放口、废水接管口、噪声排放源、固体废物暂存场所均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求设置了标志牌。

- 本项目生产车间外100米范围为卫生防护距离，在此范围内无环境敏感目标，符合卫生防护距离要求。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市林华印染机械厂“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间原料用量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

- 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

3、废气

- 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表1中排放标准限值要求。

- 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB 31/933-2015）表 3 中的厂界大气污染物监控点浓度限值要求。

4、噪声

验收监测期间：本项目厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市林华印染机械厂“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】272号，2019年7月5日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我单位“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市林华印染机械厂“辊筒、导布辊、染色机及配件加工搬迁项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市林华印染机械厂

- 2021年12月25日