无锡市正大电器厂

“无锡市正大电器厂搬迁项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市正大电器厂（以下简称：我单位）委托江苏环科检测有限公司于2021年1月15日、2021年1月16日对我单位“无锡市正大电器厂搬迁项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市正大电器厂成立于1997年6月13日，原位于无锡市惠山区前洲街道铁路桥村，企业现已搬迁至无锡市惠山区洛社镇车站西路18号，利用自有厂房，主要从事波形弹垫、压簧、磁卡、开口挡圈的生产。

企业于2019年6月委托苏州新视野环境工程有限公司编制了《无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”环境影响报告表》，并于2019年8月8日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2019】325号）。

本项目于2019年9月10日开工建设，2020年4月5日竣工，调试时间为2020年4月15日至2020年7月15日。

本项目实际生产能力为年产：波形弹垫1800万只、压簧1600万只、磁卡500万只、开口挡圈1000万只。

本项目实际总投资600万元，实际环保投资为16万元，环保投资占总投资额的2.7%。

本次验收范围为：《无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”环境影响报告表》（苏州新视野环境工程有限公司，2019年6月）中相关内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

项目实际建设后减少1台冲床、减少2台高速冲床、减少1台清洗机、新增1台脱水机、新增1台打包机，新增设备均为不产污设备。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，食堂取消建设，不再产生食堂废水。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为热处理油雾废气，食堂取消建设，不再产生食堂油烟。

热处理油雾废气经集气罩收集后，由水喷淋+水雾分离器+油雾净化器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。

以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为高速冲床、冲床、滚筒、空压机、磨床、钻床、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、振动污染防治情况

本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。本项目夜间不生产。

5、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废液HW09均委托无锡金鹏水处理有限公司处置。含油抹布、手套HW49混入生活垃圾由环卫清运。

②本项目产生的一般废物有：废边角料，外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

餐厨垃圾与废动植物油不再产生。所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

6、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1标准限值要求。

厂界无组织非甲烷总烃排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表3标准限值要求。

- 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、振动

监测结果表明：验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。

6、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《关于无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2019】325号，2019年8月8日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我单位“无锡市正大电器厂搬迁项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市正大电器厂“无锡市正大电器厂搬迁项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市正大电器厂

- 2021年1月27日