无锡市明达换向器厂

“汽车换向器制造加工项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市明达换向器厂（以下简称：我单位）委托江苏环科检测有限公司于2021年1月14日、2021年1月15日对我单位“汽车换向器制造加工项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市明达换向器厂成立于1996年，位于无锡市惠山区前洲街道铁路桥村，利用企业的自有厂房，主要从事换向器的生产制造。

企业于2019年12月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡市明达换向器厂“汽车换向器制造加工项目”环境影响报告表》，并于2020年1月21日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5018号）。

本项目于2020年3月10日开工建设，2020年9月5日竣工，调试时间为2020年9月10日至2020年12月10日。

本项目实际生产能力为年产：换向器100万套。

本项目总投资384万元，实际环保投资为35万元，环保投资占总投资额的9.1%。

本次验收范围为：《无锡市明达换向器厂“汽车换向器制造加工项目”环境影响报告表》（广州市中绿环保有限公司，2019年12月）中相关内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

- 生产设备：

项目实际建设后大冲床、小冲床取消建设、液压机减少3台、数控车床减少4台、铣床减少7台、电烘箱减少1台、去毛刺机减少2台。

- 生产工艺：

- 项目实际建设后，取消落料工序、其余工序保持不变。

- 污染防治措施：

（1）废气污染防治措施：

环评设计：电热压烘干废气由UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。

实际建设：电热压烘干废气由二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。

（2）固废污染防治措施：

- 由于UV光氧催化取消建设，固不再产生废灯管HW29，活性炭装置改为二级活性炭吸附装置，废活性炭HW49产生量增加，所有固体废物均妥善处置，零排放。

项目变动后，未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为电热压废气、烘干老化废气、精加工废气、去毛刺废气。

电热压废气、烘干老化废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。

精加工废气、去毛刺废气经收集后，由布袋除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ02排放。

以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为液压机、车床、铣床、去毛刺机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、噪声污染防治情况

本项目实际建设后冲床取消建设，无落料工序，不再产生振动。

5、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。废灯管HW29不再产生。

②本项目产生的一般废物有：金属废料、废滤袋、灰渣，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

6、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市明达换向器厂“汽车换向器制造加工项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中酚类、甲醛、非甲烷总烃排放浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准限值要求；排气筒FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1中的标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物、酚类、甲醛排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求；厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。

厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《关于无锡市明达换向器厂“汽车换向器制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5018号，2020年1月21日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我单位“汽车换向器制造加工项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市明达换向器厂“汽车换向器制造加工项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市明达换向器厂

- 2021年1月23日