4.1亿个/年铁环冲压线增设、5000万个橡胶密封件生产线增设、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目（第三阶段：第六条铁环磷化线）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:    无锡恩福油封有限公司

编制单位:    无锡恩福油封有限公司

2021年3月

建设单位法人代表：折田纯一(JUNICHI ORITA)

编制单位法人代表：折田纯一(JUNICHI ORITA)

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡恩福油封有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡恩福油封有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：88204723 | 电话：88204723 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市锡山经济开发区团结中路 57 号 | 地址：无锡市锡山经济开发区团结中路 57 号 |

表一

| 建设项目名称 | 4.1亿个/年铁环冲压线增设、5000万个橡胶密封件生产线增设、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目（第三阶段：第六条铁环磷化线） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡恩福油封有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 R改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市锡山经济开发区团结中路 57 号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 各类油封、O型密封圈、减 振橡胶等橡胶制品、密封件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：各类油封3488万个、O型密封圈、减振橡胶等橡胶制品9200万个、密封件5000个 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：各类油封3488万个、O型密封圈、减振橡胶等橡胶制品9200万个、密封件5000个 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2011年3月10日 | 开工建设时间 | 2011年3月20日 |  |  |
| 调试时间 | 2020年12月22日~ 2021年3月22日 | 验收现场监测时间 | 2021年2月25日、 2021年2月26日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市锡山经济开发区安全环保局 | 环评报告表 编制单位 | 南京智方环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 18518万元 | 环保投资总概算 | 500万元 | 比例 | 2.7％ |
| 实际总投资 | 18000万元 | 实际环保投资 | 540万元 | 比例 | 3.0％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡恩福油封有限公司“4.1亿个/年铁环冲压线增设、5000万个橡胶密封件生产线增设、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目”环境影响报告表》（南京智方环保工程有限公司，2011年3月） 10、《关于无锡恩福油封有限公司“4.1亿个/年铁环冲压线增设、5000万个橡胶密封件生产线增设、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目”环境影响报告表的审批意见》（2011年3月10日） 11、《无锡恩福油封有限公司固废调整报告》（2020年11月） |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 排放口; 污染物; 标准值 （mg/L、pH 无量纲）; 依据标准. 一般废水处理设施 出口★W2; pH 值; 6~9; 《橡胶制品工业污染物排放标准》 （GB27632-2011）表 2 中间接排放限值. 化学需氧量; 300. 悬浮物; 150. 氨氮; 30. 总氮; 40. 总磷; 1.0. 石油类; 10. 基准排水量 （m3/t 胶）; 7. 雨水接管口 ★W5 ★W6; pH 值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中一级标准. 化学需氧量; 50; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB 18918-2002）中的一级 A 标准. 悬浮物; 10. 重金属废水处理设施出口★W4; COD; 60; 江苏省环境保护厅“关于锡山经济开发区环境影响评价与环境保护规划的 批复”. pH 值; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中一级标准. SS; 70. 氨氮; 15. BOD5; 20. TP; 0.5. 总锌; 2.0. 总锰; 2.0. 氟化物; 10. 总镍; 1.0; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 1 中标准. 总铅; 1.0. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.2噪声 本项目工作制度为三班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-2。 表1-2 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围 ▲N1~▲N4; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 夜间; 55. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-3。 表 1-3污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 一般废水处理设施 出口废水 （接管量）; 废水量; 33871. 化学需氧量; 3.706. 悬浮物; 2.63. 氨氮; 0.222. 总氮; ——. 总磷; 0.091. 石油类; 0.233. 重金属废水处理设施出口废水 （接管量）; 废水量; 42765. COD; 2.566. SS; 0.816. 氨氮; 0.213. BOD5; 0.639. TP; 0.02. 总锌; 0.081. 总锰; 0.064. 氟化物; 0.257. 总镍; 0.038451. 总铅; 0.038451. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡恩福油封有限公司始建于1995年，是一家外资企业，主要从事各类油封、O型密封圈、树脂密封产品、减震橡胶及其它有关工业用橡胶产品及上述产品的半成品、模具、专用设备的生产、加工和销售；丁基橡胶、丙烯酸橡胶、五金件的开发、生产。公司位于无锡市锡山区经济技术开发区，共设有两个厂区，一厂区在凤威路280 号，主要生产终端橡胶制品，如油封、O型密封圈、树脂密封产品及其他橡胶制品等；二厂区在团结中路57 号地块，主要设置橡胶前道工序混炼车间及橡胶配件等产品的生产。 无锡恩福油封有限公司成立至今，共历经七期项目建设，具体建设历程如下： 表2-1 企业各期项目实施情况一览表 序号; 项目名称; 所在厂区; 环评审批; “三同时”验收. 审批部门; 审批日期; 验收部门; 验收日期. 1; 年产11000万个各类油封、O型 密封圈及减振橡胶等橡胶制品; 一厂区; 无锡市锡山区 环境保护局; 2002.11.14; 无锡市锡山区 环境保护局; 2002.12.31. 2; 混炼车间搬迁项目; 二厂区; 无锡市锡山区 环境保护局; 2004.5.25; 无锡市锡山区环境保护局; 2006.11.1. 3; 油封扩产建设项目; 一厂区; 无锡市锡山区 环境保护局; 2004.9.16. 4; 铁环磷化线增项及接着烧付处 理线搬迁扩建项目; 二厂区; 无锡市锡山区 环境保护局; 2007.5.21; 无锡市锡山区 环境保护局; 2008.12.25. 5; 4.1 亿个/年铁环冲压线增设、5000 万个橡胶密封件生产线增设、1 亿个铁环磷化接着扩产建设项目; 二厂区; 锡山经济开发区安全环保局; 2011.3.10; 一阶段：锡山经济开发区安全环保局; 2013.12.26. 二阶段：锡山经济开发区安 全环保局; 2020.4.21. 6; 搬迁扩产技术改造项目; 一厂区; 锡山经济开发 区安全环保局; 2011.7.12; 锡山经济开发 区安全环保局; 2013.12.26. 7; 油封、O型密封圈、树脂密封产品及其他橡胶制品扩产建设 项目; 一厂区; 锡山经济开发区安全环保局; 2018.9.26; 一阶段：锡山经济开发区安 全环保局; 2020.4.21. 8; 无锡恩福油封有限公司废气处 理措施改造项目; 二厂区; 该项目为登记表. 9; 废气治理设施改造项目; 一厂区; 该项目为登记表.

表二

企业于2011年3月委托南京智方环保工程有限公司编制了《无锡恩福油封有限公司“4.1亿个/年铁环冲压线增设、5000万个橡胶密封件生产线增设、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目”环境影响报告表》，并于2011年3月10日通过无锡市锡山经济开发区安全环保局的审批。 本项目于2013年12月26日由无锡市锡山经济开发区安全环保局通过（第一阶段）验收，于2020年4月21日由无锡市锡山经济开发区安全环保局通过（第二阶段）验收（锡开安环验【2020】44号）。 本次（第三阶段）的验收范围为：无锡恩福油封有限公司二厂区“4.1亿个/年铁环冲压线增设、5000万个橡胶密封件生产线增设、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目”中的第六条铁环磷化线。 本项目于2011年3月20日开工建设，2020年12月20日竣工，本项目（第三阶段）调试时间为2020年12月22日至2021年3月22日。 本项目实际生产能力为年产：各类油封3488万个、O型密封圈、减振橡胶等橡胶制品9200万个、密封件5000个。 本项目实际总投资18000万元，实际环保投资为540万元，环保投资占总投资额的3.0%。 本项目共有员工300人，企业内部不设宿舍和浴室、设有食堂。工作制采用3班制生产，每班8小时，年工作251天。 本项目主体工程及产品方案见表2-2。 表2-2本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计 能力 （万个/年）; 实际生产 能力 （万个/年）; 年运行时数. 橡胶制品生产线; 各类油封; 3488; 3488; 6024小时. O型密封圈、减振橡胶等其它橡胶制品; 9200; 9200. 密封件; 5000; 5000. 磷化线; 中间产品; 铁环磷化件; 33835; 33835. 接着烧付处 理线; 铁环、弹簧环、 尼龙环接着件; 35000; 35000. 喷砂线; 铁环喷砂件; 3000; 3000. 冲压线; 铁环; 41000; 41000. 备注; 本次（第三阶段）的验收范围为：本项目中的第六条铁环磷化线。.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 铁环冲压线; 冲床; 500T; 2; 2; 不变. 2; 冲床; 800T; 2; 2; 不变. 3; 冲床; 300T; 1; 1; 不变. 4; 冲床; 150T、200T; 2; 2; 不变. 5; 冲床; 10T-110T; 73; 73; 不变. 6; 车床; ——; 4; 4; 不变. 7; 铣床; ——; 1; 1; 不变. 8; 平面磨床; ——; 1; 1; 不变. 9; 内外圆磨床; ——; 1; 1; 不变. 10; 锯床; ——; 1; 1; 不变. 11; 倒角车床; ——; 8; 8; 不变. 12; 倒角钻床; ——; 3; 3; 不变. 13; 丝锥机; ——; 6; 6; 不变. 14; 铁环喷砂线; 脱脂机; ——; 4; 4; 不变. 15; 烘干机; ——; 4; 4; 不变. 16; 喷砂机; ——; 4; 4; 不变. 17; 铁环磷化线; 磷化设备; ——; 6; 6; 不变. 18; 铁环接着线; PI接着机; ——; 6; 6; 不变. 19; 手动浸渍机; ——; 6; 6; 不变. 20; 预烘干燥机; ——; 6; 6; 不变. 21; 日本烧付机; ——; 6; 6; 不变. 22; 手动浸渍机; ——; 2; 2; 不变. 23; 预烘干燥机; ——; 4; 4; 不变. 24; 烧付机; ——; 2; 2; 不变. 25; 接着剂浸渍机; ——; 1; 1; 不变.

表二（续）

序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 26; 铁环接着线; 接着剂烧付机; ——; 1; 1; 不变. 27; 自动喷涂机; ——; 1; 1; 不变. 28; 输送式热处理机; ——; 1; 1; 不变. 29; 恒温槽; ——; 1; 1; 不变. 30; 小型电气炉; ——; 1; 1; 不变. 31; BPS 接着设备; ——; 2; 2; 不变. 32; 密封件生产线; 加硫机; 110T; 12; 12; 不变. 33; 修剪机; NR200; 12; 12; 不变. 34; 密炼机; 45L; 8; 8; 不变. 35; 密炼机; 55L; 1; 1; 不变. 36; 密炼机; 20L; 2; 2; 不变. 37; 密炼机; 10L; 1; 1; 不变. 38; 开炼机; 18 寸; 12; 12; 不变. 39; 开炼机; 16 寸; 3; 3; 不变. 备注; 本次（第三阶段）的验收范围为：本项目中的第六条铁环磷化线。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-4。 表2-4本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 铁环冲压线; 箍钢; 16000; 16000; 不变. 2; 模具钢; 22; 22; 不变. 3; 模具零部件; 12023个; 12023个; 不变. 4; 冲压油; 14.5; 14.5; 不变. 5; 防锈油; 2.22; 2.22; 不变. 6; 研磨液; 3.69; 3.69; 不变. 7; 乳化液; 1.5; 1.5; 不变. 8; 润滑油; 3.17; 3.17; 不变. 9; 铁环磷化线; 脱脂剂; 6; 6; 不变. 10; 表调剂; 0.6; 0.6; 不变. 11; 磷化剂; 24.4; 24.4; 不变. 12; 中和剂; 1.2; 1.2; 不变. 13; 促进剂; 1.2; 1.2; 不变. 14; 铁环喷砂线; 脱脂剂; 2.3; 2.3; 不变. 15; 砂; 6; 6; 不变. 16; 铁环接着烧付件; PN 粉; 1.2; 1.2; 不变. 17; 甲醇; 80.64; 80.64; 不变. 18; 甲醇; 7.26; 7.26; 不变. 19; PL-2108; 1.29; 1.29; 不变. 20; 二甲苯; 1.932; 1.932; 不变. 21; 丁酮; 9.072; 9.072; 不变. 22; P57K; 1.613; 1.613; 不变. 23; E16B-A; 0.162; 0.162; 不变. 24; E16B-B; 0.162; 0.162; 不变.

表二（续）

序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 25; 铁环接着烧付件; C608; 0.161; 0.161; 不变. 26; 丁酮; 6.35; 6.35; 不变. 27; APZ6612; 0.323; 0.323; 不变. 28; 甲醇; 4.838; 4.838; 不变. 29; METALOC.PA; 0.042; 0.042; 不变. 30; NH 粉; 0.0124; 0.0124; 不变. 31; 密封件生产线; 原胶; 1300; 1300; 不变. 32; 炭黑; 650; 650; 不变. 33; 硫磺; 4.7; 4.7; 不变. 34; 硬脂酸; 58.5; 58.5; 不变. 35; 氧化锌; 2.3; 2.3; 不变. 36; 防焦剂; 2.3; 2.3; 不变. 37; 促进剂; 70; 70; 不变. 38; 增塑剂; 46.8; 46.8; 不变. 39; 防老剂; 4.6; 4.6; 不变. 40; 防粘剂; 4.7; 4.7; 不变. 41; 软化剂; 11.7; 11.7; 不变. 42; 片碱; 2.34; 2.34; 不变. 备注; 本次（第三阶段）的验收范围为：本项目中的第六条铁环磷化线。.

表二（续）

2.4水量平衡： 根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约68224t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本次（第三阶段）的验收范围为：本项目中的第六条铁环磷化线。铁环磷化线生产工艺如下： 图2-2 铁环磷化线生产工艺流程图 工艺流程说明： ①脱脂 由于铁环在加工过程中表面含有油脂，为了去除铁环表面的油脂，必须先进行脱脂。由工人将一定数量的铁环置于特制的铁篮内，然后将装有铁环的铁篮浸入脱脂槽中，脱脂槽中配有脱脂剂FC-4370H，本项目每条磷化线共有2只脱脂槽，脱脂槽1和2，有效容积分别为450L和400L。生产中先将铁篮浸入脱脂槽1中，除去铁环表面大部分油脂，再浸

表二（续）

入脱脂槽2中，去除铁环表面剩余油脂。脱脂槽内脱脂液温度为60～70℃，使用电热管加热。每天将脱脂槽1内上层脱脂液和油脂放入油、脱脂液分离器中将油和脱脂液分离，分离后的脱脂液重新放入脱脂槽2内循环使用，每天定量向脱脂槽2中添加脱脂剂和自来水，油脂放入储油罐内委托有资质单位处置，脱脂槽1内槽液每周更换一次。 ②一次水洗 铁环脱脂后，为去除其表面残留的油脂及脱脂液，需进行水洗，由工人将铁篮内的铁环浸入水洗槽中，水洗槽中装有自来水，本项目每条磷化线共有4只水洗槽，其中1、2号槽用于一次水洗，槽的有效容积均为350L，另外3、4号槽用于二次水洗，有效容积分别为900L和375L。生产中先将铁篮浸入水洗槽1中，先除去在脱脂过程中残留在铁环表面的油脂及脱脂液，再浸入水洗槽2中，进一步清洗，水洗槽1、2内水温均为60～70℃，使用电热管加热。本项目采用逆流水洗，由于水洗槽1内的水较脏，需每天排放至污水处理装置处理，其补充水由水洗槽2内的水补给，同时，水洗槽2由自来水补充。 ③表调 将水洗后装有铁环的铁篮浸入表调槽进行表调，本项目每条磷化线只有1只表调槽，表调槽有效容积为350L，槽中配有表调剂PL-4040，表调的目的是磷酸盐以微粒形式吸附在金属表面，成为一层分布均匀、数量较多的磷化结晶的晶核。由于金属表面的晶核数量多，在结晶成长过程中，晶体之间能很快互相连接，限制了晶体继续生长，因而使得磷化膜结晶细密均匀。表调槽内槽液每天更换一次，排入废水处理装置。 ④磷化 磷化是将铁环与磷化液反应，形成磷化膜，主要目的是提高后续接着烧附工序中接着剂与基体金属的附着力，同时提高铁环的耐腐蚀能力。本项目每条磷化线共有2只磷化槽，每只槽的有效容积均为450L。生产中先将装有铁环的铁篮浸入磷化槽1中，然后再将其浸入磷化槽2中。磷化槽1、2内槽液定期更换。由于磷化过程中会产生沉淀物，需每天用泵将磷化槽内磷化液送入压滤机内过滤，滤液回到磷化槽循环回用，污泥进入污泥存储罐存储，定期交有资质的单位处置。同时用自来水清洗磷化槽，清洗废水进入废水处理装置处理。 ⑤二次水洗 铁环磷化后，为去除其表面残留的磷化液，需进行水洗，由工人将铁篮内的铁环浸入

表二（续）

水洗槽中，水洗槽中装有去离子水。生产中先将铁篮浸入水洗槽3中，先除去在磷化过程中残留在铁环表面的磷化液，再浸入水洗槽4中，进一步清洗，水洗槽3、4内水温均为60～70℃，使用电热管加热。本项目采用逆流水洗，由于水洗槽3内的水较脏，需每天排放至污水处理装置处理，其补充水由水洗槽4内的水补给，同时，水洗槽4由DI水处理设备制备的去离子水补充。 ⑤干燥 - 二次水洗后，由于铁环表面残留有少量去离子水，因此需使用热风机干燥。本项目每条磷化线共有2只干燥槽，根据厂方介绍，本项目热风机采用电加热，将装有铁环的铁篮依次放入干燥槽1、2内，通过热风将铁环表面残留有少量去离子水去除，干燥时间约为30s。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本次（第三阶段）的验收范围为：本项目中的第六条铁环磷化线。实际建设情况与环评一致，未发生变动。建设项目变更情况对照见表2-5。 表2-5 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 ①本项目已实施“清污分流、雨污分流”，D1水处理装置浓水与冷却塔排水排入市政雨水管网。 ②脱脂废水、一次水洗废水、橡胶模具冲洗废水经厂内脱脂系废水处理站处理后再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后，再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网，食堂废水经隔油池处理后，再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网。以上废水最终进入锡山区污水处理厂处理。 ③表调废水、磷化槽废水、二次水洗废水、铁篮清洗废水经厂内重金属废水处理站处理后排入开发区集中监控池。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. D1水处理装置浓水; 化学需氧量、悬浮物; 排入市政雨水管网。; 排入市政雨水管网。. 冷却塔排水; 化学需氧量、悬浮物; 排入市政雨水管网。; 排入市政雨水管网。. 脱脂废水; 化学需氧量、悬浮物、总磷、石油类; 经厂内脱脂系废水处理站处理后接入市政污水管网，最终进入锡山区污水处理厂处理。; 经厂内脱脂系废水处理站处理后，再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网，最终进入锡山区污水处理厂处理。. 一次水洗废水; 化学需氧量、悬浮物、总磷、石油类; 经厂内脱脂系废水处理站处理后接入市政污水管网，最终进入锡山区污水处理厂处理。; 经厂内脱脂系废水处理站处理后，再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网，最终进入锡山区污水处理厂处理。. 橡胶模具冲洗废水; 化学需氧量、悬浮物、石油类; 经厂内脱脂系废水处理站处理后接入市政污水管网，最终进入锡山区污水处理厂处理。; 经厂内脱脂系废水处理站处理后，再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网，最终进入锡山区污水处理厂处理。.

表三（续）

生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 经化粪池处理后接入市政污水管网，最终进入锡山区污水处理厂处理。; 经化粪池处理后，再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网，最终进入锡山区污水处理厂处理。. 食堂废水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 经隔油池处理后接入市政污水管网，最终进入锡山区污水处理厂处理。; 经隔油池处理后，再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网，最终进入锡山区污水处理厂处理。. 表调废水; 悬浮物、化学需氧量、氨氮、BOD5、总磷、总锌、总镍、总铅、总锰、氟化物; 经厂内重金属废水处理站处理后排入开发区集中监控池。; 经厂内重金属废水处理站处理后排入开发区集中监控池。. 磷化槽废水; 悬浮物、化学需氧量、氨氮、BOD5、总磷、总锌、总镍、总铅、总锰、氟化物; 经厂内重金属废水处理站处理后排入开发区集中监控池。; 经厂内重金属废水处理站处理后排入开发区集中监控池。. 二次水洗废水; 悬浮物、化学需氧量、氨氮、BOD5、总磷、总锌、总镍、总铅、总锰、氟化物; 经厂内重金属废水处理站处理后排入开发区集中监控池。; 经厂内重金属废水处理站处理后排入开发区集中监控池。. 铁篮清洗废水; 悬浮物、化学需氧量、氨氮、BOD5、总磷、总锌、总镍、总铅、总锰、氟化物; 经厂内重金属废水处理站处理后排入开发区集中监控池。; 经厂内重金属废水处理站处理后排入开发区集中监控池。.

表三（续）

废水排放走向及监测点位见图3-1。 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

脱脂废水处理工艺流程见图3-2。 图3-2 脱脂废水处理工艺流程图 废水进入隔油槽，去除石油类污染物，加斜板或波纹板提高去除效率，废油进入废油储罐暂存。再进入脱脂反应槽，加硫酸调节 pH，将废水 pH 调节到 6-9，加氯化铁进行脱脂反应，然后加高分子絮凝剂进行凝集，通过加压上浮装置，清水进入排放槽，排入一般废水处理站后排入市政污水管网，污泥进入磷化系污泥贮槽。

表三（续）

磷化废水处理工艺流程见图3-3。 图3-3 磷化废水处理工艺流程图

表三（续）

3.2废气 本次（第三阶段）的验收范围为：本项目中的第六条铁环磷化线。不涉及废气。 3.3噪声 本项目（第三阶段）主要噪声源为铁环磷化线等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 本项目（第三阶段）不涉及一般固废与生活垃圾。 本项目（第三阶段）产生的危险废物有：废油脂HW08委托无锡中天固废处置有限公司处置；磷化废水处理污泥HW17委托无锡市固废环保处置有限公司处置。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目（第三阶段）固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目（第三阶段）固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废油脂; 脱脂; 危险废物; 900-249-08; 0.33; 0.33; 委托有资质单位处置; 委托无锡中天固废处置有限公司处置. 污泥; 磷化; 危险废物; 336-064-17; 219.2; 219.2; 委托有资质单位处置; 委托无锡市固废环保处置有限公司处置. 备注; 本项目固废产生情况后期已进行过调整，并编制了《无锡恩福油封有限公司固废调整报告》（2020年11月）。.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 无锡恩福油封有限公司主要从事各类油封、O 型密封圈、减振橡胶等橡胶制品的生产、加工和销售，公司设有两个厂区，一厂区位于锡山经济开发区春新东路18号，二厂区位于锡山经济开发区团结中路57号。无锡恩福油封有限公司主要生产油封、O型密封圈、减振橡胶等橡胶制品。 随着公司逐步发展壮大和各产品类型需求变化，现计划投资 2770 万美元在二厂区预留土地上新建厂房扩大生产能力，增设橡胶密封件生产线，因此所需铁环磷化接着生产线也需要扩建，同时为了保证产品质量，原先外购的铁环现自行生产，形成本次增设 4.1 亿个/年铁环冲压线、增设 5000 万个橡胶密封件生产线、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目。 （1）与国家、地方的产业政策相符 经查阅，本项目不属于《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》中限制类和禁止类项目，也不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005 年本）》及《无锡市产业结构调整指导目录（2008 年）》中规定的淘汰和禁止发展类项目，符合国家和地方产业政策。 （2）与规划的相符性 该项目位于锡山经济开发区，不新增用地，新建厂房，土地使用性质为工业用地，公用设施配套完善。该区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件，因此该项目的选址是合理的，基本符合无锡锡山区的总体规划。 （3）清洁生产先进性 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目采用先进的生产设备、生产工艺较先进，物料消耗基本合理，各类产品在国内市场乃至国际市场均处于领先地位，水洗采用逆流水洗，循环利用，废水治理设施及治理工艺较先进，各类固废得到妥善处置，基本符合清洁生产的原则要求。 （4）污染物稳定达标排放可行性、污染防治措施有效性及对周围环境的影响项目建成后，运营期污染物排放对周围环境影响情况如下： ①废气 废气污染物经收集处理后通过15米排气筒排放，排放浓度及速率均可达到

表四（续）

《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996 ）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应的标准。 本项目不需设置大气环境防护距离。 接着烧付车间需设置 100m 卫生防护距离，橡胶密封件混炼车间需设置 100m 卫生防护距离，成型车间需设置 50m 卫生防护距离，卫生防护距离范围内无居民点。 ②废水 本项目脱脂系废水及橡胶模具冲洗废水（不含重金属的生产废水），经污水处理装置处理后与经化粪池预处理的生活污水一并接入市政污水管网，进入锡山区污水处理厂集中处理，经锡山区污水处理厂处理后，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级排放 A 标准和《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007），排入新兴塘-九里河，由于各类水污染物排放浓度及排放量均较小，对周围水环境无明显影响。 磷化系废水（含重金属的生产废水），经厂内污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》表 1 和表 4 中一级标准，其中COD 排放浓度低于 60mg/L 后， 排入开发区的集中监控池统一排放，最终进入电子类废水的排放河道——北兴塘河。由于各类水污染物排放浓度及排放量均较小，因此不会降低周围水环境质量等级，不会对周围水环境产生影响； ③噪声 本项目的噪声设备经合理布局、车间隔音、减震消声等防治措施后，经距离衰减，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。项目噪声对周围环境影响较小。 ④固废 项目严格按照污染防治措施的要求对各类固废进行分类收集、妥善处置等相关措施，防止二次污染，不排放，采取上述措施后，不会对周围环境产生明显影响。 （5）总量控制 本项目建设地所在区域属于―两控区（酸雨控制区）和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的二级保护区。 本项目接管的水污染物已纳入锡山区污水处理厂的排污总量，可以在锡山区污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡；

表四（续）

本项目直排的水污染物排放总量在整个锡山经济开发区内进行平衡； 项目废气污染物排放总量在锡山经济开发区域内平衡。 固废：“零”排放。 本项目建设方在设计中采取了有效的废气、废水、噪声及固废治理措施，能 够确保“三废”达标排放。本项目建成后“三废” 排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。该项目选址合理，在落实前述各项污染防 治措施，本项目建设在环保上可行。 二、要求和建议 1、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 2、建设单位要严格执行―三同时‖，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 3、各类原辅材料、生产固废应分类贮存，及时清运，防止堆积、泄漏，以免对周围环境产生影响。 4、加强车间通风换气。 5、加强清洁生产意识，不断改进生产工艺，提高产品得率，节约能耗，尽量减少污染物的产生量。 6、加强对各类污染治理设施的运行管理和维护保养，确保处理效果，尽量减少各种污染物排放量。 7、厂区内严格按照消防的要求，配置足够的灭火器材，专人管理，防止各类火患，并采取必要的事故防止措施。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 审批意见： 经审，同意无锡恩福油封有限公司投资2770万元，在无锡市锡山经济开发区团结中路57号，建设厂房(建筑面积12309.平方米),增设喷砂线、铁环冲压线、橡胶密封件生产线及扩建磷化、接着烧付处理线的项目，本项目建成后具有年产密封件5000万个、铁环磷化件10000个、铁环、弹簧环、尼龙环接着件10000万个、铁环喷砂件3000万个、铁环1000万个的生产能力，公司其他产品规模、生产工艺均不变。该环境影响报告表(附污染防治措施、工程分析专项)可以作为项目建设和环境管理的依据。本意见仅从环保角度做出审批，其他相关要求请报安全、消防等职能部门审核。在具体实施过程中，结合现行政策法规要求，强化循环经济理念，提高清洁生产水平，环保上落实以下措施： - 施工期间必须采取有效的污染防治护措施，尽量减少施工废水、扬尘、渣土、噪声等对周围环境的影响。合理安排作业工序及时间，施工噪声严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)标准，夜间10点至凌晨6点禁止高噪声作业。 - 限于所报工艺及规模。本项目生产设备有：500t冲床2台、800t冲床2台、300t冲床1台、150t、200t冲床2台10t-100t冲床73台、车床4台、铣床1台、平面磨床1台、内外圆磨床1台、锯床1台、倒角车床8台、倒角钻床3台、丝锥机6台、脱脂机4台、烘干机4台、烘干机4台、喷砂机4台、磷化设备3台、PI接着机2台、手动浸渍机3台、预烘干燥机3台、日本烧付机3台、手动漫渍机1台、预烘干燥机2台、烧付机1台、BPS接着机2台、110t加硫机12台、45L密炼机2台、NR200型修剪机12台、20L密炼机1台、18寸开炼机7台。不设食堂、浴室、宿舍。 3、合理车间布局，采取有效隔声措施，确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，即昼间噪声≤65dB(A),夜间噪声≤55dB(A)。 4、实施“清污分流、雨污分流”。脱脂废水一次水洗废水、橡胶模具冲洗废水经厂内废水处理设施处理，和生活污水混合后，达到(GB8978-1996)《污水综合排放标准》中表4三级标准和(CJ3082-199)《污水排入城市下水道水质标准》中要求，排入统一污水管网，接管无锡市锡山区污水处理厂处理。 表调废水、磷化槽废水、二次水洗废水、铁篮清洗废水经厂内废水处理设施处理后，总镍、总铅车间排放口浓度达到(G8978-1996)《污水综合排放标准》中 表1标准，总锌、总锰、化学需氧量、悬浮物氨氮、总氮、总磷、氟化物、五日生化需氧

表四（续）

- 量排放口浓度达到(GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4标准，其中COD排放浓度低于60mg/L后，排入开发区的集中监控池，最终进入电子类废水的排放河道一北兴塘河。 冷却塔排水、DI水处理装置浓水直接排入雨水管网。 5、喷砂工段产生的颗粒物，经引风捕集、布袋除尘后，由一根15米高排气排放，确保达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，颗粒物(其它)最高允许排放浓度≤120mg/m3,最高允许排放速率≤3.5kg/h - 6、接着烧附处理工程中产生甲醇、苯酚、甲醛二甲苯、氯乙烯、甲苯、非甲烷总烃等废气，经各自废气收集装置收集后经对应的15米高排气简排放，确保达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准；少量无组织废气确保达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。 - 7、配料及密炼投料工段产生碳黑灰(含其他颗粒物)；开炼、回炼工段产生硫化氢：经各自废气收集装置收集、处理后，经对应的15米高排气筒排放，碳黑灰(含其他颗粒物)确保达到GB16297-199《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，颗粒物(碳黑灰、染料尘)最高允许排放浓度≤18mg/m3,最高允许排放速率≤0.51kg/h,硫化氢废气确保达到B14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准，硫化氢排放量≤0.33kg/h 8、配料工段产生无组织排放的碳黑灰(含其他颗粒物)密炼工段产生无组织排放的碳黑灰(含其他颗粒物)、硫化氢；开炼、回炼工段产生无组织排放的硫化氢采取有效措施，达到GB16297-1996《气污染物综合排放标准》中表2中无组织排放监控浓度限值要求及GB1455-93《恶臭污染物排放标准》表1标准，碳黑灰(含其他颗粒物)肉眼不可见、硫化氢厂界标准值0.06mg/m3 - 9、本项目实施运行后污染物排放总量指标为； (1)大气污染物(有组织排放):甲醇38.62t/a苯酚0.524t/a、甲醛0.04lt/a、二甲苯3.006t/a、氯乙烯0.259t/a、甲苯5.32t/a、非甲烷总烃0.12t/a、碳黑灰(含其他颗粒物)0.871t/a、硫化氢0.018t/a (2)生活污水及生产废水(不含重金属类):废水量33871t/a,COD3.706t/a、SS2.63t/a、氨氮0.222t/a、总磷0.09t/a、石油类0.233t/ac (3)含重金属废水：废水量42765t/a,COD2.566t/a、SS0.816t/a、氨氮0.213t/a、总磷0.02t/a、BOD0.639t/a、总锌0.081t/a、总镍38.451kg/a、总铅38.451kg/a、总锰

表四（续）

- 0.064t/a、氟化物0.257t/a。 - 本项目新增排放TP0.01t/a,在恩欧凯(无锡)防振橡胶有限公司“800万/年橡胶圈生产项目”削减TP排放量0.015t/a,中调剂平衡。 10、各类固废分类收集，妥善处理，做好综合利用工作。废冲压油、废研磨液、废乳化液、废磨削液、废油脂、污泥、废浸渍液废碱液、化学原料包装桶、废活性碳统一收集后，委托有资质单位处理。 11、推行清洁生产工艺。厂区设置事故水池，发生泄漏时，将废液引入事故水池，严禁废液排入外环境。落实事故防范措施和应急园，企业内部建立完善的环境管理体系，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象产生，避免生产过程、化学品储运过程事故性污染发生，造成对环境的影响。 12、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。 项目建设应严格执行“三同时”管理制度：项目建成后须经我局同意方可投入试生产，试生产(三个月内)申请办理环保竣工验收手续。建设期的环境管理工作由开发区环保办公室负责。 无锡市锡山经济开发区安全环保局 2011年3月10日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 经审，同意无锡恩福油封有限公司投资2770万元，在无锡市锡山经济开发区团结中路57号，建设厂房(建筑面积12309.平方米),增设喷砂线、铁环冲压线、橡胶密封件生产线及扩建磷化、接着烧付处理线的项目，本项目建成后具有年产密封件5000万个、铁环磷化件10000个、铁环、弹簧环、尼龙环接着件10000万个、铁环喷砂件3000万个、铁环1000万个的生产能力，公司其他产品规模、生产工艺均不变。该环境影响报告表(附污染防治措施、工程分析专项)可以作为项目建设和环境管理的依据。本意见仅从环保角度做出审批，其他相关要求请报安全、消防等职能部门审核。; 无锡恩福油封有限公司始建于1995年，是一家外资企业，主要从事各类油封、O型密封圈、树脂密封产品、减震橡胶及其它有关工业用橡胶产品及上述产品的半成品、模具、专用设备的生产、加工和销售；丁基橡胶、丙烯酸橡胶、五金件的开发、生产。公司位于无锡市锡山区经济技术开发区，共设有两个厂区，一厂区在凤威路280 号，主要生产终端橡胶制品，如油封、O型密封圈、树脂密封产品及其他橡胶制品等；二厂区在团结中路57 号地块，主要设置橡胶前道工序混炼车间及橡胶配件等产品的生产。 企业于2011年3月委托南京智方环保工程有限公司编制了《无锡恩福油封有限公司“4.1亿个/年铁环冲压线增设、5000万个橡胶密封件生产线增设、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目”环境影响报告表》，并于2011年3月10日通过无锡市锡山经济开发区安全环保局的审批。 本项目于2013年12月26日由无锡市锡山经济开发区安全环保局通过（第一阶段）验收，于2020年4月21日由无锡市锡山经济开发区安全环保局通过（第二阶段）验收（锡开安环验【2020】44号）。 本次（第三阶段）的验收范围为：无锡恩福油封有限公司二厂区“4.1亿个/年铁环冲压线增设、5000万个橡胶密封件生产线增设、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目”中的第六条铁环磷化线。 本项目于2011年3月20日开工建设，2020年12月20日竣工，本项目（第三阶段）调试时间为2020年12月22日至2021年3月22日。 本项目实际生产能力为年产：各类油封3488万个、O型密封圈、减振橡胶等橡胶制品9200万个、密封件5000个。 本项目实际总投资18000万元，实际环保投资为540万元，环保投资占总投资额的3.0%。 本项目共有员工300人，企业内部不设宿舍和浴室、设有食堂。工作制采用3班制生产，每班8小时，年工作251天。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 2; 施工期间必须采取有效的污染防治护措施，尽量减少施工废水、扬尘、渣土、噪声等对周围环境的影响。合理安排作业工序及时间，施工噪声严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)标准，夜间10点至凌晨6点禁止高噪声作业。; 本项目已施工完毕，施工期间未对周会环境造成影响。. 3; 限于所报工艺及规模。本项目生产设备有：500t冲床2台、800t冲床2台、300t冲床1台、150t、200t冲床2台10t-100t冲床73台、车床4台、铣床1台、平面磨床1台、内外圆磨床1台、锯床1台、倒角车床8台、倒角钻床3台、丝锥机6台、脱脂机4台、烘干机4台、烘干机4台、喷砂机4台、磷化设备3台、PI接着机2台、手动浸渍机3台、预烘干燥机3台、日本烧付机3台、手动漫渍机1台、预烘干燥机2台、烧付机1台、BPS接着机2台、110t加硫机12台、45L密炼机2台、NR200型修剪机12台、20L密炼机1台、18寸开炼机7台。; 本项目实际生产设备与环评一致。. 4; 合理车间布局，采取有效隔声措施，确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，即昼间噪声≤65dB(A),夜间噪声≤55dB(A)。; 本项目（第三阶段）主要噪声源为铁环磷化线等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 实施“清污分流、雨污分流”。脱脂废水一次水洗废水、橡胶模具冲洗废水经厂内废水处理设施处理，和生活污水混合后，达到(GB8978-1996)《污水综合排放标准》中表4三级标准和(CJ3082-199)《污水排入城市下水道水质标准》中要求，排入统一污水管网，接管无锡市锡山区污水处理厂处理。 表调废水、磷化槽废水、二次水洗废水、铁篮清洗废水经厂内废水处理设施处理后，总镍、总铅车间排放口浓度达到(G8978-1996)《污水综合排放标准》中 表1标准，总锌、总锰、化学需氧量、悬浮物氨氮、总氮、总磷、氟化物、五日生化需氧量排放口浓度达到(GB8978-1996《污水综合排放标准》中表4标准，其中COD排放浓度低于60mg/L后，排入开发区的集中监控池，最终进入电子类废水的排放河道一北兴塘河。 冷却塔排水、DI水处理装置浓水直接排入雨水管网。; ①本项目已实施“清污分流、雨污分流”，D1水处理装置浓水与冷却塔排水排入市政雨水管网。 ②脱脂废水、一次水洗废水、橡胶模具冲洗废水经厂内脱脂系废水处理站处理后再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后，再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网，食堂废水经隔油池处理后，再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网。以上废水最终进入锡山区污水处理厂处理。 ③表调废水、磷化槽废水、二次水洗废水、铁篮清洗废水经厂内重金属废水处理站处理后排入开发区集中监控池。 监测结果表明：验收监测期间，本项目一般废水处理设施出口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类日均浓度值均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 2 中间接排放限值要求。 重金属废水处理设施出口化学需氧量日均浓度值均符合江苏省环境保护厅“关于锡山经济开发区环境影响评价与环境保护规划的、批复”要求，pH 值、SS、氨氮、BOD5、TP、总锌、总锰、氟化物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中一级标准限值要求。总镍、总铅日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 1 中标准限值要求。 雨水排放口pH 值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中一级标准限值要求，化学需氧量、悬浮物浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级 A标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 喷砂工段产生的颗粒物，经引风捕集、布袋除尘后，由一根15米高排气排放，确保达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，颗粒物(其它)最高允许排放浓度≤120mg/m3,最高允许排放速率≤3.5kg/h。; 本次（第三阶段）的验收范围为：本项目中的第六条铁环磷化线。不涉及废气。. 7; 接着烧附处理工程中产生甲醇、苯酚、甲醛二甲苯、氯乙烯、甲苯、非甲烷总烃等废气，经各自废气收集装置收集后经对应的15米高排气简排放，确保达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准；少量无组织废气确保达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值。; - 本次（第三阶段）的验收范围为：本项目中的第六条铁环磷化线。不涉及废气。. 8; - 配料及密炼投料工段产生碳黑灰(含其他颗粒物)；开炼、回炼工段产生硫化氢：经各自废气收集装置收集、处理后，经对应的15米高排气筒排放，碳黑灰(含其他颗粒物)确保达到GB16297-199《大气污染物综合排放标准》表2二级标准，颗粒物(碳黑灰、染料尘)最高允许排放浓度≤18mg/m3,最高允许排放速率≤0.51kg/h,硫化氢废气确保达到B14554-93《恶臭污染物排放标准》表2标准，硫化氢排放量≤0.33kg/h。; - 本次（第三阶段）的验收范围为：本项目中的第六条铁环磷化线。不涉及废气。. 9; - 配料工段产生无组织排放的碳黑灰(含其他颗粒物)密炼工段产生无组织排放的碳黑灰(含其他颗粒物)、硫化氢；开炼、回炼工段产生无组织排放的硫化氢采取有效措施，达到GB16297-1996《气污染物综合排放标准》中表2中无组织排放监控浓度限值要求及GB1455-93《恶臭污染物排放标准》表1标准，碳黑灰(含其他颗粒物)肉眼不可见、硫化氢厂界标准值0.06mg/m3; - 本次（第三阶段）的验收范围为：本项目中的第六条铁环磷化线。不涉及废气。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 10; 本项目实施运行后污染物排放总量指标为； (1)大气污染物(有组织排放):甲醇38.62t/a苯酚0.524t/a、甲醛0.04lt/a、二甲苯3.006t/a、氯乙烯0.259t/a、甲苯5.32t/a、非甲烷总烃0.12t/a、碳黑灰(含其他颗粒物)0.871t/a、硫化氢0.018t/a (2)生活污水及生产废水(不含重金属类):废水量33871t/a,COD3.706t/a、SS2.63t/a、氨氮0.222t/a、总磷0.09t/a、石油类0.233t/ac (3)含重金属废水：废水量42765t/a,COD2.566t/a、SS0.816t/a、氨氮0.213t/a、总磷0.02t/a、BOD0.639t/a、总锌0.081t/a、总镍38.451kg/a、总铅38.451kg/a、总锰0.064t/a、氟化物0.257t/a 本项目新增排放TP0.01t/a,在恩欧凯(无锡)防振橡胶有限公司“800万/年橡胶圈生产项目”削减TP排放量0.015t/a,中调剂平衡。; 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 11; 各类固废分类收集，妥善处理，做好综合利用工作。废冲压油、废研磨液、废乳化液、废磨削液、废油脂、污泥、废浸渍液废碱液、化学原料包装桶、废活性碳统一收集后，委托有资质单位处理。; 本项目（第三阶段）不涉及一般固废与生活垃圾。 本项目（第三阶段）产生的危险废物有：废油脂HW08委托无锡中天固废处置有限公司处置；磷化废水处理污泥HW17委托无锡市固废环保处置有限公司处置。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 12; - 推行清洁生产工艺。厂区设置事故水池，发生泄漏时，将废液引入事故水池，严禁废液排入外环境。落实事故防范措施和应急园，企业内部建立完善的环境管理体系，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象产生，避免生产过程、化学品储运过程事故性污染发生，造成对环境的影响。; - 企业已推行清洁生产工艺。厂区设置事故水池，发生泄漏时，将废液引入事故水池。已落实事故防范措施和应急园，企业内部已建立完善的环境管理体系。. 13; - 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。 项目建设应严格执行“三同时”管理制度：项目建成后须经我局同意方可投入试生产，试生产(三个月内)申请办理环保竣工验收手续。建设期的环境管理工作由开发区环保办公室负责。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。 - 本项目（第三阶段：第六条铁环磷化线）正在进行环保竣工自主验收。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 三、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05mg/L. 石油类; 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009; 0.5mg/L. 氟化物; 水质氟化物的测定离子选择电极 GB/T 7484-1987; 0.05mg/L. 锌; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-87; 0.05mg/L. 镍; 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989; 0.05mg/L. 铅; 水质 铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法 GB/T7475-1987; 0.2mg/L. 锰; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-89; 0.01mg/L. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 红外测油仪; OIL460; S-L-146. 人工气候箱; BEC-400; S-L-105. 溶解氧仪; ORION 3 STAR; S-L-073. 实验室pH计; PHSJ-4F; S-L-292. 原子吸收分光光度计; AA240FS; S-L-022. 多功能声级计; AWA5688; S-L-237. 声校准器; AWA6021A; S-L-238.

表五（续）

表5-3质量控制表（工业废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; pH值; 32; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 32; 4; 12.5; 4; 12.5; 0; 0. 3; 悬浮物; 32; 4; 12.5; 0; 0; 0; 0. 4; 总磷; 32; 4; 12.5; 4; 12.5; 4; 12.5. 5; 氨氮; 32; 4; 12.5; 4; 12.5; 4; 12.5. 6; 总氮; 16; 2; 12.5; 2; 12.5; 2; 12.5. 7; 石油类; 16; 4; 25; 0; 0; 0; 0. 8; 五日生化需氧量; 16; 2; 12.5; 2; 12.5; 0; 0. 9; 锌; 16; 2; 12.5; 2; 12.5; 2; 12.5. 10; 镍; 16; 2; 12.5; 2; 12.5; 2; 12.5. 11; 铅; 16; 2; 12.5; 2; 12.5; 2; 12.5. 12; 锰; 16; 2; 12.5; 2; 12.5; 2; 12.5. 13; 氟化物; 16; 2; 12.5; 2; 12.5; 2; 12.5. 表5-4质量控制表（雨水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; pH值; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 16; 2; 12.5; 2; 12.5; 0; 0. 3; 悬浮物; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 二 厂 区; 一般废水处理设施 进口★W1; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类; 4次/天，连续2天. 一般废水处理设施 出口★W2; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类; 4次/天，连续2天. 重金属废水处理设施进口★W3; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、BOD5、总磷、总锌、总镍、总铅、总锰、氟化物; 4次/天，连续2天. 重金属废水处理设施出口★W4; pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、BOD5、总磷、总锌、总镍、总铅、总锰、氟化物; 4次/天，连续2天. 雨水接管口YS-01 ★W5; pH值、悬浮物、化学需氧量; 4次/天，连续2天. 雨水接管口YS-02 ★W6; pH值、悬浮物、化学需氧量; 4次/天，连续2天. （2）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. ▲N1~▲N4; 昼、夜间等效（A）声级; 连续2天，昼间、夜间各监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年2月25日、2021年2月26日江苏环科检测有限公司对无锡恩福油封有限公司“4.1亿个/年铁环冲压线增设、5000万个橡胶密封件生产线增设、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目（第三阶段：第六条铁环磷化线）”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 2月25日; 2021年 2月26日; 2021年 2月25日; 2021年 2月26日. 铁环磷化件; 33835万个; 135万个; 125万个; 130万个; 93; 96. 备注; 铁环磷化件为中间产品. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 2月25日; 2021年 2月26日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 271.0; 272.6; 271.8. 电表用电量（度）; 67054; 67292; 67173. 年用水量（吨）; 68224. 年用电量（度）; 1686万. 注：本项目共有员工300人，企业内部不设宿舍、食堂，设有浴室。工作制采用三班制生产，每班8小时，年工作251天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210119ON（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价（1） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. 一般废水处理设施 进口★W1; 2021年 2月25日; 第一次; 7.25; 289; 84; 16.1; 1.95; 22.3; 16.3. 第二次; 7.31; 333; 62; 17.8; 1.93; 20.9; 16.4. 第三次; 7.33; 365; 116; 16.7; 2.01; 22.9; 9.06. 第四次; 7.29; 349; 92; 15.2; 2.09; 21.7; 9.03. 日均值; ——; 334; 89; 16.5; 2.00; 22.0; 12.7. 2021年 2月26日; 第一次; 7.42; 153; 82; 9.8; 1.30; 15.8; 10.9. 第二次; 7.48; 178; 78; 9.9; 1.39; 15.5; 7.38. 第三次; 7.51; 174; 58; 10.2; 1.25; 17.4; 11.8. 第四次; 7.55; 174; 88; 10.1; 1.22; 17.7; 10.0. 日均值; ——; 170; 77; 10.0; 1.29; 16.6; 10.0. 标准; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 评价; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 备注; ——.

表七（续）

表7-4废水监测结果及评价（2） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. 一般废水处理设施 出口★W2; 2021年 2月25日; 第一次; 7.61; 38; 5; 0.239; 0.09; 11.8; 0.69. 第二次; 7.66; 41; 6; 0.225; 0.10; 11.6; 0.69. 第三次; 7.58; 45; 7; 0.244; 0.10; 11.5; 0.47. 第四次; 7.55; 41; 8; 0.252; 0.08; 11.7; 0.42. 日均值; ——; 41; 7; 0.240; 0.09; 11.7; 0.57. 2021年 2月26日; 第一次; 7.82; 15; 7; 0.336; 0.06; 9.15; 0.42. 第二次; 7.93; 14; 6; 0.250; 0.05; 9.49; 0.49. 第三次; 7.78; 12; 9; 0.312; 0.06; 10.3; 0.54. 第四次; 7.85; 10; 8; 0.263; 0.06; 9.21; 0.53. 日均值; ——; 13; 8; 0.290; 0.06; 9.54; 0.50. 标准; 6～9; ≤300; ≤150; ≤30; ≤1.0; ≤40; ≤10. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-5废水监测结果及评价（3） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH 值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 五日生化需氧量; 总磷; 总锌; 总锰; 氟化物; 总镍; 总铅. 重金属废水处理设施进口★W3; 2021年 2月25日; 第一次; 6.23; 129; 360; 13.3; 31.3; 535; 77.1; 0.11; 7.00; 2.33; ND. 第二次; 6.32; 133; 302; 13.9; 32.2; 526; 77.5; 0.13; 7.50; 2.30; ND. 第三次; 6.29; 129; 360; 12.9; 29.8; 523; 88.7; 0.14; 7.30; 2.64; ND. 第四次; 6.34; 121; 328; 12.4; 31.8; 530; 86.7; 0.13; 6.38; 2.60; ND. 日均值; ——; 128; 338; 13.1; 31.3; 529; 82.5; 0.13; 7.05; 2.47; ND. 2021年 2月26日; 第一次; 6.47; 386; 282; 10.8; 86.5; 475; 82.1; 0.07; 6.45; 2.18; ND. 第二次; 6.55; 370; 332; 11.2; 86.0; 489; 82.0; 0.06; 5.90; 2.10; ND. 第三次; 6.51; 398; 318; 12.2; 85.8; 470; 73.7; 0.05; 5.65; 1.75; ND. 第四次; 6.42; 410; 298; 11.7; 84.0; 494; 74.0; 0.06; 6.10; 1.76; ND. 日均值; ——; 391; 308; 11.5; 85.6; 482; 78.0; 0.06; 6.03; 1.95; ND. 标准; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 评价; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——; ——. 备注; ND表示未检出，检出限见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-6废水监测结果及评价（4） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH 值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 五日生化需氧量; 总磷; 总锌; 总锰; 氟化物; 总镍; 总铅. 重金属废水处理设施出口★W4; 2021年 2月25日; 第一次; 7.57; 19; 6; 0.991; 4.9; 0.06; 0.10; 0.01; 0.80; ND; ND. 第二次; 7.69; 21; 7; 1.02; 5.4; 0.06; 0.10; 0.01; 0.90; ND; ND. 第三次; 7.55; 26; 5; 1.05; 5.0; 0.06; 0.13; ND; 1.00; ND; ND. 第四次; 7.62; 21; 8; 0.975; 4.7; 0.07; 0.13; ND; 0.85; ND; ND. 日均值; ——; 22; 7; 1.01; 5.0; 0.06; 0.12; ND; 0.89; ND; ND. 2021年 2月26日; 第一次; 7.66; 11; 8; 0.926; 3.3; 0.07; 0.08; 0.01; 1.00; ND; ND. 第二次; 7.65; 12; 7; 0.886; 3.2; 0.06; 0.08; 0.01; 0.85; ND; ND. 第三次; 7.72; 14; 6; 0.991; 3.1; 0.08; 0.08; ND; 0.70; ND; ND. 第四次; 7.73; 11; 9; 0.845; 3.4; 0.06; 0.08; ND; 0.80; ND; ND. 日均值; ——; 12; 8; 0.912; 3.3; 0.07; 0.08; ND; 0.84; ND; ND. 标准; 6~9; ≤60; ≤70; ≤15; ≤20; ≤0.5; ≤2; ≤2; ≤10; ≤1; ≤1. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-7废水监测结果及评价（5） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物. 雨水接管口YS-01 ★W5; 2021年 2月25日; 第一次; 7.73; 32; 6. 第二次; 7.65; 34; 8. 第三次; 7.78; 35; 5. 第四次; 7.61; 32; 7. 日均值; ——; 33; 7. 2021年 2月26日; 第一次; 7.85; 14; 8. 第二次; 7.88; 13; 7. 第三次; 7.79; 17; 6. 第四次; 7.81; 22; 9. 日均值; ——; 17; 8. 标准; 6～9; ≤50; ≤10. 评价; 达标; 达标; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-8废水监测结果及评价（6） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物. 雨水接管口YS-02 ★W6; 2021年 2月25日; 第一次; 7.88; 12; 8. 第二次; 7.76; 13; 8. 第三次; 7.73; 15; 6. 第四次; 7.82; 14; 5. 日均值; ——; 14; 7. 2021年 2月26日; 第一次; 7.91; 32; 5. 第二次; 7.95; 38; 9. 第三次; 7.84; 41; 8. 第四次; 7.88; 44; 6. 日均值; ——; 39; 7. 标准; 6～9; ≤50; ≤10. 评价; 达标; 达标; 达标. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，本项目一般废水处理设施出口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类日均浓度值均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 2 中间接排放限值要求。 重金属废水处理设施出口化学需氧量日均浓度值均符合江苏省环境保护厅“关于锡山经济开发区环境影响评价与环境保护规划的、批复”要求，pH值、悬浮物、氨氮、BOD5、总磷、总锌、总锰、氟化物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准限值要求。总镍、总铅日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 1 中标准限值要求。 雨水排放口pH 值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级标准限值要求，化学需氧量、悬浮物浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》、（GB 18918-2002）中的一级 A标准限值要求。

表七（续）

7.2厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 2月25日; ▲N1; 昼间; 13:26-13:27; 58.5; ≤65; 达标. ▲N2; 13:31-13:32; 59.6; ≤65; 达标. ▲N3; 13:36-13:37; 60.5; ≤65; 达标. ▲N4; 13:41-13:42; 60.1; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:03-22:04; 52.1; ≤55; 达标. ▲N2; 22:08-22:09; 52.5; ≤55; 达标. ▲N3; 22:13-22:14; 53.3; ≤55; 达标. ▲N4; 22:18-22:19; 53.9; ≤55; 达标. 2021年 2月26日; ▲N1; 昼间; 13:31-13:32; 59.3; ≤65; 达标. ▲N2; 13:36-13:37; 59.5; ≤65; 达标. ▲N3; 13:41-13:42; 60.9; ≤65; 达标. ▲N4; 13:47-13:48; 61.0; ≤65; 达标. 2021年 1月15日; ▲N1; 夜间; 22:06-22:07; 52.9; ≤55; 达标. ▲N2; 22:11-22:12; 53.4; ≤55; 达标. ▲N3; 昼间; 22:17-22:18; 52.7; ≤55; 达标. ▲N4; 22:22-22:23; 54.0; ≤55; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年2月25日; 阴; 1.3-1.5. 2021年2月26日; 阴; 1.2-1.4. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-11本项目一般废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 一般废水排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 251; 16905; 33871; 符合. 化学需氧量; 27; 0.456; 3.706; 符合. 悬浮物; 7; 0.118; 2.63; 符合. 氨氮; 0.265; 0.0045; 0.222; 符合. 总氮; 10.6; 0.179; ——; ——. 总磷; 0.07; 0.0012; 0.091; 符合. 石油类; 0.53; 0.0090; 0.233; 符合. 表7-12本项目一般废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 16905; ——; ——. 化学需氧量; 50; 0.845; ——; ——. 悬浮物; 10; 0.169; ——; ——. 氨氮; 5; 0.0845; ——; ——. 总氮; 15; 0.254; ——; ——. 总磷; 0.5; 0.0085; ——; ——. 石油类; 1; 0.0169; ——; ——. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 2、废水最终排放量浓度以无锡市锡山区污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-13本项目重金属排放口水污染物排放总量核算 污染物名称; 重金属排放口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 排放量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 251; 15354; 42765; 符合. 化学需氧量; 17; 0.261; 2.566; 符合. 悬浮物; 7; 0.108; 0.816; 符合. 氨氮; 0.961; 0.015; 0.213; 符合. BOD5; 4.1; 0.063; 0.639; 符合. 总磷; 0.07; 0.001; 0.02; 符合. 总锌; 0.10; 0.002; 0.081; 符合. 总锰; ND; 0; 0.064; 符合. 氟化物; 0.86; 0.013; 0.257; 符合. 总镍; ND; 0; 0.038451; 符合. 总铅; ND; 0; 0.038451; 符合. 备注; 未检出以“零”计. 本项目一般废水污染物接管量、重金属废水污染物排放量均符合《关于无锡恩福油封有限公司“4.1亿个/年铁环冲压线增设、5000万个橡胶密封件生产线增设、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目”环境影响报告表的审批意见》及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 ①本项目已实施“清污分流、雨污分流”，D1水处理装置浓水与冷却塔排水排入市政雨水管网。 ②脱脂废水、一次水洗废水、橡胶模具冲洗废水经厂内脱脂系废水处理站处理后再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网，生活污水经化粪池处理后，再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网，食堂废水经隔油池处理后，再进入一般废水处理站处理，接入市政污水管网。以上废水最终进入锡山区污水处理厂处理。 ③表调废水、磷化槽废水、二次水洗废水、铁篮清洗废水经厂内重金属废水处理站处理后排入开发区集中监控池。 监测结果表明：验收监测期间，本项目一般废水处理设施出口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类日均浓度值均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 2 中间接排放限值要求。 重金属废水处理设施出口化学需氧量日均浓度值均符合江苏省环境保护厅“关于锡山经济开发区环境影响评价与环境保护规划的、批复”要求，pH 值、悬浮物、氨氮、BOD5、总磷、总锌、总锰、氟化物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中一级标准限值要求。总镍、总铅日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 1 中标准限值要求。 - 雨水排放口pH 值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中一级标准限值要求，化学需氧量、悬浮物浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中的一级 A标准限值要求。 本项目一般废水污染物接管量、重金属废水污染物排放量均符合《关于无锡恩福油封有限公司“4.1亿个/年铁环冲压线增设、5000万个橡胶密封件生产线增设、1亿个铁环磷化接着扩产建设项目”环境影响报告表的审批意见》及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本次（第三阶段）的验收范围为：本项目中的第六条铁环磷化线。不涉及废气。

表八（续）

（3）噪声 本项目（第三阶段）主要噪声源为铁环磷化线等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 本项目（第三阶段：第六条铁环磷化线）不涉及一般固废与生活垃圾。 本项目（第三阶段）产生的危险废物有：废油脂HW08委托无锡中天固废处置有限公司处置；磷化废水处理污泥HW17委托无锡市固废环保处置有限公司处置。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。