无锡西站物流中心投资开发有限责任公司

“无锡西站物流枢纽铁公水联运项目（第一阶段：码头建设）”

竣工环境保护验收意见

无锡西站物流中心投资开发有限责任公司(以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2019年5月22日、23日对我公司“无锡西站物流枢纽铁公水联运项目（第一阶段：码头建设）”进行了竣工环境保护验收监测。2021年2月2日，我公司主持召开了无锡西站物流中心投资开发有限责任公司“无锡西站物流枢纽铁公水联运项目（第一阶段：码头建设）”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡西站物流枢纽铁公水联运项目是无锡西站物流集聚区的重要组成部分，建设完成后将作为整个物流集聚区的交通联运枢纽，有着举足轻重的作用，其建设将标志着物流集聚区建设的启动。在此形势下，无锡市惠山区政府经过充分调研，决定与无锡市洛社镇政府共同筹划安排，组建无锡西站物流中心投资开发有限公司，新建无锡西站物流枢纽铁公水联运项目，主体工程包括引航河道整治、港区和码头建设及铁路专运外延三部分。目前项目仅建成了码头区域，其余部分暂未建设完成。

本项目为新建项目，建设地点位于江苏省无锡市惠山区洛社镇南无锡西站北，2006年11月由国家环境保护总局南京环境科学研究所编制了《无锡西站物流中心投资开发有限责任公司无锡西站物流枢纽铁公水联运项目环境影响报书》，并于2006年12月6日通过江苏省环境保护厅进行审批（苏环管【2006】243号）。

建设项目第一阶段于2011年9月1日开工建设，2018年10月10日竣工。调试时间为2018年11月1日至2019年2月1日。

验收工作的启动时间为2018年10月，企业邀请了江苏环科检测有限公司进行了现场勘查，并编制验收监测方案。2019年5月22日、23日，江苏环科检测有限公司（CMA资质编号161012050242）对无锡西站物流中心投资开发有限责任公司“无锡西站物流枢纽铁公水联运项目（第一阶段：码头建设）”进行了环保竣工验收监测。

本项目（第一阶段：码头建设）总投资50000万元，环保投资为351.5万元，占（第一阶段：码头建设）总投资的0.703%。

无锡西站物流枢纽铁公水联运项目，主体工程包括引航河道整治、港区和码头建设及铁路专运外延三部分。本次第一阶段验收范围为：港区和码头建设（包含码头内的废水处理设施）。

现码头内废水处理设施仍正常运行，企业拟在2021年4月后将港区内所有船舶油污水、生活污水、生活垃圾全部委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置，未来码头内废水处理设施仅作为应急备用设施，正常情况下将不再运转。

- 二、工程变动情况

本项目建设中存在以下变动：

- 项目规模的变动：码头实际建设规模由原环评中的水路年吞吐量680万吨减少为水路年吞吐量150万吨，港区由原先的3个港区减少为1个港区，船舶泊位由28个减少为14个泊位，码头工作人员减少至50人。

- 生产设备的变动：主要生产设备减少：16台龙门起重机、3台桥式起重机、2台正面吊、12辆牵引车、8辆半挂车、8辆平板车、8台轮胎吊、20辆叉车、4台地磅。未新增设备。

- 环保设施的变动：码头区域新增了含油废水处理站用于处理船舶到港含油废水，船舶到港含油废水由原先经油水分离器处理改为经过废水处理站处理，再进入一体化生化处理池处理，最终接入市政污水管网由洛社综合污水处理厂处理。码头区域新增了一体化生化处理池，码头内工作人员在船上产生的生活污水由人工搬运至一体化生化处理池处理后，最终接入洛社综合污水处理厂处理。

- 取消了码头机修车间，不对码头区的流动机械、机修车间、集装箱进行冲洗，无冲洗废水产生。

- 4、固废变动：项目变动后无码头机修车间，不产生设备维修后的废钢。由于新增加了废水处理站，产生了含油污泥，含油污泥委托有资质单位处理，生活垃圾与废油较环境中减少。危险废物均委托有资质单位处理，固废零排放。

- 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加，经对照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知（附件：港口建设项目重大变动清单）》（环办〔2015〕52号）与《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号），建设项目存在变动但不属于重大变动的，纳入竣工环境保护验收管理。

- 三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施雨污分流，码头机修车间取消建设，不对码头区的流动机械、机修车间、集装箱进行冲洗，无冲洗废水产生。码头内新增1个含油废水处理站、1个一体化生化处理池。本项目废水为生活污水、船舶到港含油废水、初期雨水，码头内工作人员在船上产生的生活污水由人工搬运至一体化生化处理池处理后，最终接入洛社综合污水处理厂处理。船舶到港含油废水经软管由船舶舱底打入专门储存含油废水的废液罐内，再由汽车运至马路对面的含油废水收集池中，进入废水处理站处理，再与生活污水一同进入一体化生化处理池处理后与初期雨水一同接入市政污水管网。

现码头内废水处理设施仍正常运行，企业拟在2021年4月后将港区内所有船舶油污水、生活污水、生活垃圾全部委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置，未来码头内废水处理设施仅作为应急备用设施，正常情况下将不再运转。

2、大气污染物防治情况

码头区域废气污染物主要为船舶发动机燃烧废气中的二氧化硫、氮氧化物和烃类化合物，单位面积排放量较小，而且是面源非连续排放，本区域年平均风速较大，比较有利于污染物的扩散，本项目运营后，排放的大气污染物对周围地区影响较小。

3、噪声污染防治情况

本项目码头区域的噪声来源主要是装卸机械运转噪声与船舶运输的交通噪声，采用对各种装载机械进行合理规划，船舶鸣号遵守港区规定，对运输货物的汽车采取禁鸣措施。

4、固体废弃物污染防治情况

- ①建设项目（第一阶段：码头建设）产生的危险废物有：废油HW08，含油污泥HW08均委托常州大维环境科技有限公司处置。

- ②一般废物废钢不再产生。

- ③生活垃圾由环卫清运。

- 所有固体废物零排放。

- 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

- 现码头内废水处理设施仍正常运行，企业拟在2021年4月后将港区内所有船舶油污水、生活污水、生活垃圾全部委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置，未来码头内废水处理设施仅作为应急备用设施，正常情况下将不再运转。未来将不再产生废油与含油污泥。

5、其他有关情况

本期项目（包括航道沿岸）周围100米范围内无居民住宅等环境敏感目标。

本项目污水接管口、固体废物暂存场所均已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）要求设置了标志牌。

本期项目已通过了环境应急预案的备案。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡西站物流枢纽铁公水联运项目（第一阶段：码头建设）竣工环境保护验收监测报告》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间码头货物运输吞吐量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

验收监测期间：本项目污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物接管浓度达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB32 670-2004）中表2标准限值。

3、噪声

- 验收监测期间：本项目区域环境噪声各监测点均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008)表1中2类标准。

4、总量控制结论

- 水污染物接管总量均符合《关于对无锡西站物流中心投资开发有限责任公司无锡西站物流枢纽铁公水联运项目环境影响报书的批复》（苏环管【2006】243号）中要求。固体废物：零排放。

- 五、验收结论

- 我公司“无锡西站物流枢纽铁公水联运项目（第一阶段：码头建设）”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡西站物流中心投资开发有限责任公司“无锡西站物流枢纽铁公水联运项目（第一阶段：码头建设）”通过建设项目竣工环境保护自主验收。

- 无锡西站物流中心投资开发有限责任公司

- 2021年2月2日