无锡光平机械厂“染整机械制造、加工项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡光平机械厂（以下简称：我单位）委托江苏环科检测有限公司于2021年3月25日、2021年3月26日对我单位“染整机械制造、加工项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡光平机械厂，位于无锡惠山经济开发区前洲配套区新石路8-1B1，租用，租赁无锡市前洲轻工设备厂厂房，主要从事烫金机、印花机的生产制造。

企业于2020年5月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡光平机械厂“染整机械制造、加工项目”环境影响报告表》，并于2020年7月14日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5184号）。

本项目于2020年8月10日开工建设，2020年10月15日竣工，调试时间为2021年10月20日至2021年1月20日。

本项目实际生产能力为年产：烫金机5台、印花机15台。

本项目总投资1000万元，实际环保投资为1万元，环保投资占总投资额的1.25%。

本次验收范围为：《无锡光平机械厂“染整机械制造、加工项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2020年5月）中相关内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司前洲分厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为焊接废气。

焊接废气经移动式焊烟除尘装置处理后，在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为焊机、钻床等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目无危险废物有产生。

②本项目产生的一般废物有：废金属、废滤芯，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。

本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡光平机械厂“染整机械制造、加工项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间原料用量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡光平机械厂“染整机械制造、加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5184号，2020年7月14日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我单位“染整机械制造、加工项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡光平机械厂“染整机械制造、加工项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡光平机械厂

- 2021年4月1日