弼伽机械科技无锡有限公司“专用设备制造改扩建项目”

竣工环境保护自主验收意见

弼伽机械科技无锡有限公司（以下简称：我公司）委托无锡市新环化工环境监测站于2021年4月26日、2021年4月27日对我公司“专用设备制造改扩建项目”进行了竣工环境保护验收监测。2021年5月6日，我公司主持召开了弼伽机械科技无锡有限公司“专用设备制造改扩建项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

弼伽机械科技无锡有限公司成立于2017年，是一家从事造纸专用设备、包装专用设备、金属模具、金属加工机械、机械零部件的研发、设计、制造、加工和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务的企业。公司租赁无锡市滨湖区太湖街道东群股份经济合作社在无锡市滨湖区胡埭工业园北区莲杆路3号的厂房从事专用设备的制造加工，2017年10月企业委托有资质单位编制了《专用设备的制造加工项目》环境影响评价报告表，并通过滨湖区环保局审批（锡滨环评许准字〔2017〕289号）。企业于2020年4月16日进行了固定污染源排污登记（登记编号91320211MA1Q15968D001Z），并在2020年10月组织并通过了环保自主验收。

现公司因发展需要，在现有厂区范围内扩大生产规模，企业于2021年1月委托无锡市博雅汇环保科技有限公司编制了《弼伽机械科技无锡有限公司“专用设备制造改扩建项目”环境影响报告表》，并于2021年1月27日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2021】6014号）。

本项目于2021年2月15日开工建设，2021年3月10日竣工，调试时间为2021年3月15日至2021年6月15日。

扩建后全厂实际生产能力为年产：纸塑机50台。

本项目实际总投资100万元，实际环保投资为30万元，环保投资占总投资额的30%。

本次验收范围为：《弼伽机械科技无锡有限公司“专用设备制造改扩建项目”环境影响报告表》（无锡市博雅汇环保科技有限公司，2021年1月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目无生产废水排放，不新增生活用水，不新增生活污水排放。

2、大气污染物防治情况

本项目喷漆、固化、洗枪均在喷漆房内进行。

喷漆房废气经集气罩收集后，由干式过滤箱+二级活性炭吸附装置处理，通过20米高排气筒FQ02排放。

以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、固体废弃物污染防治情况

①扩建后全厂产生的危险废物有：废乳化液HW09、废油HW08、废抹布手套HW49、废油桶HW08、废包装桶HW49、废过滤材料（含漆渣）、废活性炭HW49、漆渣HW12、洗枪废液（含漆渣）HW12，均委托江阴市锦绣江南环境发展有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：金属废料、金属粉尘，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运，餐厨废弃物由相关单位综合利用。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《弼伽机械科技无锡有限公司“专用设备制造改扩建项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间原料用量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准限值要求；颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

厂界无组织颗粒物排放浓度符合《大气污染物非综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织非甲烷总烃排放浓度符合上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中表3厂界大气污染物监控点浓度限值标准要求。

厂内无组织VOCs排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目有组织废气污染物排放量均符合《关于弼伽机械科技无锡有限公司“专用设备制造改扩建项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2021】6014号，2021年1月27日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“专用设备制造改扩建项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。弼伽机械科技无锡有限公司“专用设备制造改扩建项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 弼伽机械科技无锡有限公司

- 2021年5月6日