无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市铭丰保护膜厂（以下简称：我公司）委托无锡市新环化工环境监测站于2021年4月22日、2021年4月23日对我公司“塑料制品的制造加工项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市铭丰保护膜厂成立于2006年04月11日，原位于无锡市惠山区玉祁街道祁业路（惠山经济开发区玉祁配套区），现搬迁至无锡市惠山区玉祁街道南联村（惠山经济开发区玉祁配套区锡玉北路）进行生产，同时公司为了取得更大的发展，在原有生产基础上再增加一条保护膜生产线，扩大保护膜生产规模。

企业于2014年3月委托无锡市惠山环境科学研究所有限公司编制了《无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表》，并于2014年4月9日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2014】140 号）。

本项目于2014年6月10日开工建设，2014年12月8日竣工，调试时间为2015年1月5日至2015年4月5日。

全厂实际生产能力为年产：保护膜400万平方米。

本项目总投资50万元，实际环保投资为5万元，环保投资占总投资额的10%。

本次验收范围为：《无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表》（无锡市惠山环境科学研究所有限公司，2014年3月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

1、环境保护措施

①固废变动：

取消设备清理工序，不再产生废擦布。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为涂布机涂胶及烘干产生的有机废气。

涂布机涂胶及烘干废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。

以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为涂布机、分切机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州鑫邦再生资源利用有限公司处置。胶水空桶HW49，由供应商回收再利用。废擦布HW49不再产生。

②本项目产生的一般废物有：废塑料薄膜，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中挥发性有机物排放浓度均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中“其他B类物质”Ⅱ时段标准限值。

厂界无组织废气挥发性有机物排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中“其他B类物质”单位周界无组织排放监控点浓度限值。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2014】140 号，2014年4月9日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“塑料制品的制造加工项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市铭丰保护膜厂“塑料制品的制造加工项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市铭丰保护膜厂

- 2021年4月29日