无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡百川非凡机械有限公司（以下简称：我公司）委托无锡市新环化工环境监测站于2021年5月6日、2021年5月7日对我公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡百川非凡机械有限公司成立于2012年，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区（北工三路），租用无锡市基龙金属板材厂的闲置工业厂房进行生产，主要从事自动化设备及配件的制造、加工，五金件加工。

为扩大生产规模，企业于2016年9月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制了《无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”环境影响报告表》，并于2016年12月8日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2016】223号）。

本项目于2017年1月15日开工建设，2017年5月10日竣工，调试时间为2017年5月25日至2017年8月25日。

扩建后全厂实际生产能力为年产：自动化设备及配件、五金件50台，特氟龙喷涂1100平方米。

本项目总投资60万元，实际环保投资为10万元，环保投资占总投资额的17%。

本次验收范围为：《无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”环境影响报告表》（江苏圣泰环境科技股份有限公司，2020年11月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设情况与环评一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目水帘柜、水膜除尘水槽经捞渣后循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为喷砂废气、喷涂废气、烘干燃烧废气。

喷砂废气经收集后，由水膜除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。

喷涂废气经收集后，由水帘除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ02排放。

烘干燃烧废气经收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ03排放。

以上未被捕集的废气，在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为喷砂机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州大维环境科技有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：废砂、废渣、污泥，均由供应商回收。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目喷涂、喷砂车间外50米、烘烤车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间原料用量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01、FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。FQ03中挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标》（DB37/2376—2019）表1中重点控制区域标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物、挥发性有机物排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中单位周界无组织排放监控点浓度限值要求。臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2016】223号，2016年12月8日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡百川非凡机械有限公司

- 2021年5月12日