特氟龙涂装加工（增项）项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡百川非凡机械有限公司

编制单位:  无锡百川非凡机械有限公司

2021年5月

建设单位法人代表：李行

编制单位法人代表：李行

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡百川非凡机械有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡百川非凡机械有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：18115395682 | 电话：18115395682 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区（北工三路） | 地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区（北工三路） |

表一

| 建设项目名称 | 特氟龙涂装加工（增项）项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡百川非凡机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 R改扩建 £技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡惠山经济开发区玉祁配套区（北工三路） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 自动化设备及配件、五金件，特氟龙喷涂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：自动化设备及配件、五金件50台，特氟龙喷涂1100平方米 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：自动化设备及配件、五金件50台，特氟龙喷涂1100平方米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2016年12月8日 | 开工建设时间 | 2017年1月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2017年5月25日~ 2017年8月25日 | 验收现场监测时间 | 2021年5月6日、 2021年5月7日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 60万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 17％ |
| 实际总投资 | 60万元 | 实际环保投资 | 10万元 | 比例 | 17％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”环境影响报告表》（江苏圣泰环境科技股份有限公司，2020年11月） 9、《关于无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2016】223号，2016年12月8日） 10、无锡百川非凡机械有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G5; 颗粒物; 10; 0.78; 15; 参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值. 排气筒 FQ02出口◎G6; 颗粒物; 10; 0.78; 15; 参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值. 排气筒 FQ03出口◎G7; 挥发性有机物; 50; 3.6; 15; 参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值. 颗粒物; 10; ——; 参照执行山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标》（DB37/2376—2019）表1中重点控制区域标准限值. 二氧化硫; 50; ——. 氮氧化物; 100; ——. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 0.3; ——; ——; 参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中单位周界无组织排放监控点浓度限值. 挥发性有机物; 1.0; ——; ——; 参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中单位周界无组织排放监控点浓度限值. 臭气浓度; 20 （无量纲）; ——; ——; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准限值. 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N2）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 108. 化学需氧量; 0.0432. 悬浮物; 0.0378. 氨氮; 0.0038. 总氮; 0.0043. 总磷; 0.0005. 废水 （最终排放量）; 废水量; 108. 化学需氧量; 0.00648. 悬浮物; 0.00216. 氨氮; 0.0005. 总氮; 0.0016. 总磷; 0.00005. 有组织废气; 挥发性有机物; 0.0014. 颗粒物; 0.0563. 二氧化硫; 0.0066. 氮氧化物; 0.098. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡百川非凡机械有限公司成立于2012年，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区（北工三路）,租用无锡市基龙金属板材厂的闲置工业厂房进行生产，主要从事自动化设备及配件的制造、加工，五金件加工。 为扩大生产规模，企业于2016年9月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制了《无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”环境影响报告表》，并于2016年12月8日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2016】223号）。 本项目于2017年1月15日开工建设，2017年5月10日竣工，调试时间为2017年5月25日至2017年8月25日。 扩建后全厂实际生产能力为年产：自动化设备及配件、五金件50台，特氟龙喷涂1100平方米。 本项目总投资60万元，实际环保投资为10万元，环保投资占总投资额的17%。 全厂共有员工8人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制度为一班制，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 自动化设备及配件、五金件; 50台/年; 50台/年; 2400小时. 特氟龙喷涂; 1100平方米/年; 1100平方米/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 喷砂机; ——; 5; 5; 不变. 2; 水帘喷涂柜; ——; 1; 1; 不变. 3; 电烘箱; ——; 3; 3; 不变. 4; 液化气烘箱; ——; 1; 1; 不变. 5; 液化气气化器; ——; 1; 1; 不变. 6; 空压机; ——; 1; 1; 不变. 备注; ——. 2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 液态特氟龙 （聚四氟乙烯）; 0.08吨; 0.08吨; 不变. 2; 粉态特氟龙 （聚四氟乙烯）; 0.2吨; 0.2吨; 不变. 3; 不锈钢、铝、铜件等来料加工金属件; 1100平方米; 1100平方米; 不变. 4; 砂粒; 0.5吨; 0.5吨; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，全厂自来水用水量约120t/a，全厂水量平衡图见图2-1。 图2-1 全厂水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 图2-2 喷涂生产工艺流程图 工艺流程说明： 本企业为来料加工企业，不锈钢、铝、铜件等来料加工金属件进厂后，首先进行喷砂，喷砂在喷砂房内进行，喷砂主要是去除金属工件表面的氧化层，并增加金属表面的粗糙度，增加涂层的附着力。喷砂产生粉尘、噪声以及废砂。废砂定期由供应商回收。粉尘经设备按照的水膜除尘器处理后由15m高排气筒排放。 喷砂后的工件在水帘喷涂柜内进行喷涂，本企业使用的特氟龙分为液态和粉状的， 先喷一遍液态的，再喷两遍粉状的。喷液体特氟龙时则直接使用喷枪将特氟龙喷射到金属表面形成涂层；喷粉状特氟龙时使用静电喷涂方式，使用喷枪将特氟龙粉末喷射到金属表面形成涂层。静电喷涂时产生粉尘，喷涂液态物料时产生细小的雾状颗粒物。产生的粉尘（或颗粒物）经水循环系统处理后由15m高排气筒排放。水帘柜配套的循环水槽内的水循环回用，不外排，只定期添加损耗量，定期清理废渣形成固废。 喷涂后的工件转至燃气或电烘箱内进行烘干，燃气烘箱热源采用液化气，液化气燃烧

表二（续）

器燃烧的热量通过循环风机送入箱体的风道，进入工作室，与工件热交换后，通过回风道回到加热室，循环反复，使加热室温度达到300℃左右，烘干时间约为20min。液化气燃烧产生少量燃烧废气，烘干过程产生少量VOCs、恶臭。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设情况与环评一致，未发生变动。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目水帘柜、水膜除尘水槽经捞渣后循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。. 水帘柜、水膜除尘水槽; 悬浮物; 水帘柜、水膜除尘水槽经捞渣后循环使用。; 水帘柜、水膜除尘水槽经捞渣后循环使用。. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 接管无锡玉祁永新污水处理有限公司处理 ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为喷砂废气、喷涂废气、烘干燃烧废气。 喷砂废气经收集后，由水膜除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 喷涂废气经收集后，由水帘除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ02排放。 烘干燃烧废气经收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ03排放。 以上未被捕集的废气，在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 喷砂废气; 颗粒物; 喷砂废气经收集后，由水膜除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。; 喷砂废气经收集后，由水膜除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。. 喷涂废气; 颗粒物; 喷涂废气经收集后，由水帘除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ02排放。; 喷涂废气经收集后，由水帘除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ02排放。. 烘干燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物; 烘干燃烧废气经收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ03排放。; 烘干燃烧废气经收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ03排放。.

表三（续）

废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为喷砂机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废砂、废渣、污泥，均由供应商回收。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废砂; 喷砂; 一般固废; ——; 0.5; 0.5; 供应商回收; 供应商回收. 废渣; 水帘柜; 一般固废; ——; 0.2; 0.2; 供应商回收; 供应商回收. 污泥; 水膜除尘器; 一般固废; ——; 0.24; 0.24; 供应商回收; 供应商回收. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 0.078; 0.078; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; ——; 2.2; 2.2; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 - 1、项目概况 - 无锡百川非凡机械有限公司是一家由自然人投资的民营企业，成立于2012年。公司生产地址位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区（北工三路）,租用无锡市基龙金属板材厂的闲置工业厂房进行生产，主要从事自动化设备及配件的制造、加工，五金件加工，目前厂内无生产设备，主要为外购零件进行组装。目前厂内设计生产规模为：年制造加工自动化设备及配件、五金件50台。 - 由于市场形式的需求，企业拟投资60万元在现有车间内新增特氟龙喷涂生产设备进行特氟龙喷涂加工，增项项目的产能为年喷涂1100m2特氟龙。 - 与产业政策的相符性 - 无锡市惠山区发展和改革局已于2015年5月25日为本项目出具了《关于特氟龙涂装加工（增项）项目产业政策准入的意见》（发改准[2015]年0120号） - 经查实，本项目不属于国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改有关条款的的决定》修正）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导日录（2012年本）》（苏政办发（2013）9号）以及《关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，不属于省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办法2015118号文）中的限制、淘汰类，不属于《无锡市产业结构调整指导目录》（2008年试行）（无锡市人民政府文件锡政办发（2008）6号）中的鼓励类、淘汰类、禁止类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录》（2012年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，因此本项目的建设符合国家和地方的政策法规和产业政策。 - 与城市环境功能区划和城市总体发展规划的相符性 根据苏政办发[2012]221号文，本项目位于太湖三级保护区，但本项目预处理达标的生活污水接管无锡玉祁永新污水处理有限公司处理，不设排污口，固废外卖或回收或由环卫部门定期清运，因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省第十届

表四（续）

- 人民代表大会常务委员会公告第141号，省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过）以及《太湖流域管理条例（中华人民共和国国务院令第604号）的要求。 - 项目位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区（北工三路）,根据建设方提供的《经营场所使用证明》可知，该项目房屋性质为工业用房，其选址可行。 - 根据无锡市惠山区玉祁街道排水管理办公室出具的《证明》厂内生活污水已接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理，排水许可证正在办理中，故本项目建设符合环保规划。 - 经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》（203年）“无锡市生态红线区域名录”,项目距离最近的保护区——马镇河流重要湿地约12km,本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。 - 符合清洁生产原则，体现循环经济理念 - 项目生产过程中采用成熟、先进的加工设备和生产工艺；项目全部设备采用清洁能源电。项目物料消耗基本合理，污染物达标排放废砂由供应商回收，整个生产过程符合清洁生产的基本要求、体现循环经济理念。 - 污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 - 废气 - 喷砂工段产生粉尘经吸风装置抽至水膜除尘（集率大于90%,去除效率大于80%）处理后通过15m高排气筒FQ1排放，喷涂工段产生粉尘经水帘除尘（捕集率大于90%,去除效率大于80%）处理后通过15m高排气筒Q2排放，有组织排放的粉尘能够达到（参照执行）北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）表1中Ⅱ时段的标准；项目燃气烘箱排放的燃烧废气经15m高FQ3排放，燃烧废气中的污染物浓度可达到《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB372375-2013）中表2新建企业工业炉窑常规大气污染物排放浓度限值；烘烤产生的有机废气经集气罩收集至活性炭吸附装置（捕集率大于90%,去除效率大于90%）处理后也由上述15m高FQ3排放。经预测，各污染物最大落地浓度以及周围环境敏感点处的影响值所占标准份额较小，远小于标准值，因此不会对周围环境及附近敏感点产生明显影响。 车间未捕集的粉尘均无组织排放于车间内，烘烤未捕集的VOCs无组织排放，经预测，无组织排放的粉尘、VOCs厂界浓度能够达到（参照执行）北京市地方标准《大气污染物综

表四（续）

- 合排放标准》（DB11/501-2007）表1中无组织排放监控浓度限值的要求，对周围大气环境影响较小；无组织排放的臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新扩改建项目二级标准；经计算，本项目不需设置大气环境防护距离，项目喷砂房、喷涂柜、烘箱需设置50米卫生防护距离，本项目卫生防护距离包络线范围内无敏感目标，符合卫生防护距离的要求。 - 水污染物 - 项目产生的生活污水经现有化粪池预处理后接管无锡玉祁永新污水处理有限公司处理，污水中污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中B等级标准。污水经无锡玉祁永新污水处理有限公司处理后，尾水中各污染物浓度达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T172-2007）表2中标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级排放标准B标准，污染物排放量很小，对周围水环境影响较小。 - 噪声 - 项目主要生产设备安置在建筑物内，设备噪声由建筑物墙体隔声后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-008）表1中的3类标准限值。经预测可知，项目产生的噪声对附近敏感点的影响较小。 - 固体废物 - 项目产生的废砂和污泥由砂粒供应商回收；水帘柜产生的废渣由废品回收单位回收；废活性炭委托资质单位处置；职工产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处置。本项目固废不会对周围环境产生不良影响。 - 总量控制本项目非重点污染源，在环保行政主管部门未下达总量控制指标前，暂以各种污染物 的达标排放作为总量控制依据。 - 平衡方案： - 大气污染物 - 大气污染物在惠山区内平衡。 - 废水量及水污染物 - 项目水污染物总量控制因子；COD、氨氮；项目水污染物总量考核因子：TN、TP。污水进入无锡玉祁永新污水处理有限公司处理，水污染物总量纳入无锡玉祁永新污水处理有

表四（续）

- 限公司内平衡。 - 固体废物得到妥善处置，排放总量为零。 - 可行性结论 - 本项目采取有效的废水、废气、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目“三废”排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水集中处理的前提下，建设项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 - 二、建议和要求 - （1）认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的规定，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。切实落实各项污染防治措施。 - （2）生产过程中严格操作规程，做好生产设备运行期间的维护保养工作。 - （3）卫生防护距离范围内不得新建敏感目标。 - （4）企业在实际生产过程中产生的影响，特别是废气影响超过环评理论预期，应立即停产，待自身措施完善并经环保主管部门认可后，方可继续营运。 - （5）加强企业的环保管理，做好化粪池、废气处理装置等设施的日常管理工作，确保产生的废气、噪声等不影响周围环境及敏感点。 - （6）如附近敏感点有投诉情况发生，则企业应自己协商解决，若协商不成，则应进行整改或停产搬迁。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市惠山区环境保护局文件 惠环审【2016】223号 关于无锡百川非凡机械有限公司特氟龙涂装加工（增项）项目环境影响报告表的批复 无锡百川非凡机械有限公司： 你单位报批的由江苏圣泰环境科技股份有限公司编制的《特氟龙涂装加工(增项)项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局《关于特氟龙涂装加工(增项)项目产业政策准入的意见》(惠发改准[2015]年0120号)和《报告表》评价结论，在无表面油漆、喷漆工序，特氟龙涂装前处理采用喷砂处理，无生产废水产生，使用清洁能源，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡百川非凡机械有限公司总投资60万元，在玉祁配套区(北工三路),租用无锡市基龙金属板材厂的厂房750平方米，新增特氟龙涂装加工项目，项目规模：年特氟龙涂装加工1100平方米。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合《报告表》中的内容。 2、排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，水膜除尘及水帘用水经处理后循环使用、零排放；生活污水经预处理达到接 管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、无表面油漆、喷漆工序，特氟龙涂装前处理采用喷砂处理， 喷涂后烘烤采用燃液化气或电加热，喷砂、粉状特氟龙喷涂产生的粉尘、液态特氟龙喷涂产生的雾状颗粒物、喷涂后烘烤产生的 有机废气分别配套治理设施，产生的粉尘、颗粒物、有机废气等分别经处理后达标排放，排放废气参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的相关标准要求；液化气燃烧废气参照执行《山东省工业炉窑大气污染排放标准》(DB37/2375-2013)表2中的相关标准要

表四（续）

求，排气筒高度≥15米。有机废气收集、处理率均≥90% 4、选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放废活性炭等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。 6、该项目喷涂、喷砂车间外50米、烘烤车间外50米范围为《报告表》提出的卫生防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 8、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤108吨，COD≤0.0432吨，SS≤0.0378吨，氨氮≤0.0038吨，TN≤0.0043吨，TP<0.0005吨。 最终排放量：生活污水水量≤108吨，COD≤0.00648吨，SS≤0.00216,氨氮≤0.0005吨，TN≤0.0016吨，TP<0.00005吨 2、大气污染物： 有组织：粉尘≤0.055吨，烟尘≤0.0013吨，二氧化硫≤0.0066吨，氮氧化物≤0.098吨，VOCs(以非甲烷总烃计)≤0.0014吨。 无组织：粉尘≤0.0262吨，非甲烷总烃≤0.0016吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，试生产三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格

表四（续）

后方可正式投入生产。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 无锡市惠山区环境保护局 2016年12月8日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区发展和改革局《关于特氟龙涂装加工(增项)项目产业政策准入的意见》(惠发改准[2015]年0120号)和《报告表》评价结论，在无表面油漆、喷漆工序，特氟龙涂装前处理采用喷砂处理，无生产废水产生，使用清洁能源，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡百川非凡机械有限公司总投资60万元，在玉祁配套区(北工三路),租用无锡市基龙金属板材厂的厂房750平方米，新增特氟龙涂装加工项目，项目规模：年特氟龙涂装加工1100平方米。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 无锡百川非凡机械有限公司成立于2012年，位于无锡惠山经济开发区玉祁配套区（北工三路）,租用无锡市基龙金属板材厂的闲置工业厂房进行生产，主要从事自动化设备及配件的制造、加工，五金件加工。 为扩大生产规模，企业于2016年9月委托江苏圣泰环境科技股份有限公司编制了《无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”环境影响报告表》，并于2016年12月8日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2016】223号）。 本项目于2017年1月15日开工建设，2017年5月10日竣工，调试时间为2017年5月25日至2017年8月25日。 扩建后全厂实际生产能力为年产：自动化设备及配件、五金件50台，特氟龙喷涂1100平方米。. 2; 建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合《报告表》中的内容。; 本项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局符合《报告表》中的内容。. 3; 排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，水膜除尘及水帘用水经处理后循环使用、零排放；生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目水帘柜、水膜除尘水槽经捞渣后循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 4; 无表面油漆、喷漆工序，特氟龙涂装前处理采用喷砂处理，喷涂后烘烤采用燃液化气或电加热，喷砂、粉状特氟龙喷涂产生的粉尘、液态特氟龙喷涂产生的雾状颗粒物、喷涂后烘烤产生的有机废气分别配套治理设施，产生的粉尘、颗粒物、有机废气等分别经处理后达标排放，排放废气参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的相关标准要求；液化气燃烧废气参照执行《山东省工业炉窑大气污染排放标准》(DB37/2375-2013)表2中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。有机废气收集、处理率均≥90%。; 本项目主要产生的废气为喷砂废气、喷涂废气、烘干燃烧废气。 喷砂废气经收集后，由水膜除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 喷涂废气经收集后，由水帘除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ02排放。 烘干燃烧废气经收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ03排放。 以上未被捕集的废气，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01、FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。FQ03中挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标》（DB37/2376—2019）表1中重点控制区域标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、挥发性有机物排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中单位周界无组织排放监控点浓度限值要求。臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。; 本项目主要噪声源为喷砂机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放废活性炭等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。; ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废砂、废渣、污泥，均由供应商回收。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 该项目喷涂、喷砂车间外50米、烘烤车间外50米范围为《报告表》提出的卫生防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目喷涂、喷砂车间外50米、烘烤车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 8; 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; - 本项目未新增生产工艺及增加对环境产生不利影响的生产设备。未发生环境纠纷。. 9; - 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 10; 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤108吨，COD≤0.0432吨，SS≤0.0378吨，氨氮≤0.0038吨，TN≤0.0043吨，TP<0.0005吨。 最终排放量：生活污水水量≤108吨，COD≤0.00648吨，SS≤0.00216,氨氮≤0.0005吨，TN≤0.0016吨，TP<0.00005吨 2、大气污染物： 有组织：粉尘≤0.055吨，烟尘≤0.0013吨，二氧化硫≤0.0066吨，氮氧化物≤0.098吨，VOCs(以非甲烷总烃计)≤0.0014吨。 无组织：粉尘≤0.0262吨，非甲烷总烃≤0.0016吨。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 11; 设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行，试生产三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入生产。; 本项目正在进行环境保护竣工自主验收。. 12; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; 本项目的性质、规模、地点、釆用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4、表5-5。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质pH的测定 便携式pH计法》《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局（2002）3.1.6(2); ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017; 3mg/m3. 氮氧化物; 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014; 3mg/m3. 挥发性有机物; 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法》HJ 734-2014; 见附件. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 挥发性有机物; 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013; 见附件. 臭气浓度; 《三点比较式臭袋法》GB/T14675-93; 20（无量纲）. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称型号; 仪器编号. 便携式pH计pHB-1型; LX060. 50mlA级酸式滴定管; HX036. 电子天平AL104/00 电热鼓风干燥箱GZX-GF-101; LX001 HX049. 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX088. 紫外可见分光光度计 UV-2800H; HX006. 低浓度称量恒温恒湿设备NVN-800; HX100. 自动烟尘（气）采样器GH-60E型; LX081. 十万分之一电子天平AB135-S; ZY020. 气相色谱质谱联用仪Agilent7890B/5977AMSD 热脱附仪MARKES TD-100; HX071 HX081. 自动烟尘（气）采样器GH-60E型; LX070. 挥发性有机物采样器KB-6010型; LX086、LX087. KB-6120-E综合大气采样器; LX122、LX123、LX124、LX125. AWA5688型多功能声级计 AWA6228B声校准器; SX007 LX068. 便携式风速风向仪FYF-1; SX010. 空盒压力表DYM3; LX054.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 污染物; 样品数; 平行样; 加标样; 标样. 平行样 （个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 加标样（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 标样（个）; 合格率（%）. 化学需氧量; 8; 2; 25; 100; /; /; /; 2; 100. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总磷; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 总氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 100. 表5-4质量控制表（废气） 检测项目; 样品数; 现场平行; 实验室平行; 标准样; 空白样; 合格率（%）. 低浓度颗粒物; 12; —; —; —; 4; 100%. 有组织VOCs; 6; —; —; 1; 1; 100%. 无组织VOCs; 24; —; —; 3; 2; 100%. 表5-5质量控制表（噪声） 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值（dB(A)）; 检测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2021.5.6; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 2021.5.7; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G5; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. FQ02出口◎G6; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. FQ03出口◎G7; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、臭气浓度、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、臭气浓度、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N2）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年5月6日、2021年5月7日无锡市新环化工环境监测站对无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 原料名称; 本项目环评 年用量; 本项目环评 日用量; 监测期间 实际日用量; 生产工况. 2021年 5月6日; 2021年 5月7日; 2021年 5月6日; 2021年 5月7日. 不锈钢、铝、铜件等来料加工金属件; 1100 平方米; 3.67 平方米; 3.52平方米; 3.46平方米; 96%; 94%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 5月6日; 2021年 5月7日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 0.41; 0.39; 0.40. 电表用电量（度）; 254; 256; 255. 年用水量（吨）; 120. 年用电量（度）; 76500. 注：全厂共有员工8人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制度为一班制，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用无锡市新环化工环境监测站检测报告：（2021） 环检（ZH） 字第（21050607）号（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 5月6日; 第一次; 7.56; 160; 113; 11.5; 3.48; 20.5. 第二次; 7.81; 182; 119; 13.4; 3.81; 22.8. 第三次; 7.53; 153; 110; 10.8; 3.32; 20.1. 第四次; 7.71; 171; 117; 12.6; 3.74; 21.7. 日均值; ——; 167; 115; 12.1; 3.59; 21.3. 2021年 5月7日; 第一次; 7.65; 153; 125; 13.4; 3.51; 21.3. 第二次; 7.91; 181; 136; 14.8; 3.77; 23.1. 第三次; 7.64; 150; 118; 12.5; 3.47; 20.8. 第四次; 7.82; 175; 127; 14.1; 3.68; 22.0. 日均值; ——; 165; 127; 13.7; 3.61; 21.8. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G5; 2021年 5月6日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.5; 1.2; 1.1; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 1.11×10-2; 8.93×10-3; 8.32×10-3; ≤0.78; 达标. 2021年 5月7日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.3; 1.1; 1.2; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 9.56×10-3; 8.11×10-3; 9.09×10-3; ≤0.78; 达标. 备注; ——. 表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02排气筒出口◎G6; 2021年 5月6日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.4; 1.2; 1.2; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 9.47×10-3; 8.05×10-3; 7.98×10-3; ≤0.78; 达标. 2021年 5月7日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.1; 1.2; 1.3; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 7.30×10-3; 7.63×10-3; 8.74×10-3; ≤0.78; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6有组织废气监测结果及评价（3） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G5; 2021年 5月6日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; - 1.2; 1.3; 1.2; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 2.3210-3; 2.5510-3; 2.3510-3; ——; ——. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; 20; 18; 19; ≤100; 达标. 排放速率kg/h; 0.0387; 0.0353; 0.0372; ——; ——. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.626; 0.410; 0.632; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 1.21×10-3; 8.04×10-4; 1.24×10-3; ≤3.6; 达标. 2021年 5月7日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.3; 1.1; 1.2; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 2.5110-3; 2.1410-3; 2.3210-3; ——; ——. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; 18; 21; 20; ≤100; 达标. 排放速率kg/h; 0.0347; 0.0409; 0.0386; ——; ——. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.603; 0.625; 0.649; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 1.16×10-3; 1.22×10-3; 1.25×10-3; ≤3.6; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限见“表5-1监测分析方法一览表”.

表七（续）

表7-7厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3；臭气浓度无量纲; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值（颗粒物为最大值与最小值差值）. 2021年 5月6日; 颗粒物; 第一次; 0.132; 0.141; 0.145; 0.143; 0.013; ≤0.3; 达标. 第二次; 0.130; 0.143; 0.151; 0.144; 0.021. 第三次; 0.131; 0.140; 0.143; 0.142; 0.012. 挥发性有机物; 第一次; 0.046; 0.054; 0.072; 0.076; 0.076; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.032; 0.044; 0.067; 0.064; 0.067. 第三次; 0.043; 0.027; 0.037; 0.051; 0.051. 臭气浓度; 第一次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ≤20; 达标. 第二次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 第三次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 2021年 5月7日; 颗粒物; 第一次; 0.133; 0.142; 0.143; 0.142; 0.010; ≤0.3; 达标. 第二次; 0.131; 0.145; 0.148; 0.145; 0.017. 第三次; 0.132; 0.141; 0.141; 0.143; 0.011. 挥发性有机物; 第一次; 0.056; 0.059; 0.063; 0.070; 0.070; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.049; 0.070; 0.051; 0.061; 0.070. 第三次; 0.072; 0.056; 0.061; 0.069; 0.072. 臭气浓度; 第一次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ≤20; 达标. 第二次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 第三次; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10. 备注; ——.

表七（续）

表7-8无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 天气; 风向; 风速 （m/s）; 气压(kpa); 气温 (℃). 2021年 5月6日; 第一次; 多云; 东南风; 2.3; 101.77; 23. 第二次; 多云; 东南风; 2.3; 101.77; 23. 第三次; 多云; 东南风; 2.3; 101.77; 24. 2021年 5月7日; 第一次; 多云; 东南风; 2.4; 101.75; 22. 第二次; 多云; 东南风; 2.4; 101.75; 22. 第三次; 多云; 东南风; 2.4; 101.75; 24. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01、FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。FQ03中挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标》（DB37/2376—2019）表1中重点控制区域标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、挥发性有机物排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中单位周界无组织排放监控点浓度限值要求。臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 5月6日; ▲N1; 昼间; 59.3; ≤65; 达标. ▲N2; 57.1; ≤65; 达标. 2021年 5月7日; ▲N1; 昼间; 59.5; ≤65; 达标. ▲N2; 57.5; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年5月6日; 多云; 2.3. 2021年5月7日; 多云; 2.4. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-11本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 91; 108; 符合. 化学需氧量; 166; 0.0151; 0.0432; 符合. 悬浮物; 121; 0.0110; 0.0378; 符合. 氨氮; 12.9; 0.0012; 0.0038; 符合. 总氮; 21.5; 0.0020; 0.0043; 符合. 总磷; 3.60; 0.0003; 0.0005; 符合. 表7-12本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 91; 108; 符合. 化学需氧量; 30; 0.00273; 0.00648; 符合. 悬浮物; 10; 0.00091; 0.00216; 符合. 氨氮; 1.5; 0.0001; 0.0005; 符合. 总氮; 10; 0.0009; 0.0016; 符合. 总磷; 0.3; 0.00003; 0.00005; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡玉祁永新污水处理有限公司尾水排放标准计。

表七（续）

表7-13本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 平均排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 合计年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 0.00918; 2400; 0.0220; 0.0446; 0.0563; 符合. FQ02; 0.00820; 2400; 0.0197. FQ03; 0.00237; 1200; 0.00284. 二氧化硫; FQ03; 0; 1200; 0; 0; 0.0066; 符合. 氮氧化物; FQ03; 0.0376; 1200; 0.04512; 0.0451; 0.098; 符合. 挥发性有机物; FQ03; 0.00115; 1200; 0.00138; 0.00138; 0.0014; 符合. 备注; 未检出以“零”计. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2016】223号，2016年12月8日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目水帘柜、水膜除尘水槽经捞渣后循环使用，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡玉祁永新污水处理有限公司处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2016】223号，2016年12月8日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为喷砂废气、喷涂废气、烘干燃烧废气。 喷砂废气经收集后，由水膜除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ01排放。 喷涂废气经收集后，由水帘除尘装置处理，通过15m高排气筒FQ02排放。 烘干燃烧废气经收集后，由活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒FQ03排放。 以上未被捕集的废气，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01、FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。FQ03中挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标》（DB37/2376—2019）表1中重点控制区域标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、挥发性有机物排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/ 501-2017）表3中单位周界无组织排放监控点浓度限值要求。臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准限值要求。

表八（续）

本项目有组织废气排放量均符合《关于无锡百川非凡机械有限公司“特氟龙涂装加工（增项）项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2016】223号，2016年12月8日）及环评结论中总量考核要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为喷砂机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废砂、废渣、污泥，均由供应商回收。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目喷涂、喷砂车间外50米、烘烤车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。