江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”竣工环境保护自主验收意见

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年1月28日、2021年1月29日对我公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”进行了竣工环境保护验收监测。2021年4月1日，我公司主持召开了江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我公司形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司，原名“无锡市恒尚装饰工程有限公司”，由原无锡市恒邦石业有限公司于2012年变更经营范围后注册成立，位于无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号，主要进行建筑幕墙的研发和销售。公司现有三个厂区，东厂区位于锡山区鹅湖镇甘露望虞河路10号，目前具有年产60万平方米铝合金门窗、幕墙的生产能力；西厂区位于锡山区鹅湖镇新杨路西、月溪路南，目前具有年产50万平方米铝合金门窗、30万平方米幕墙；朝阳路厂区位于锡山区鹅湖镇朝阳路北、新杨路东，生产能力为年产5000吨轻型钢结构。

企业现利用新拍国有土地拟在锡山区鹅湖镇月溪路北、新杨路东土地建设新厂区。于2020年5月委托苏州清泉环保科技有限公司编制了《江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”环境影响报告表》，并于2020年9月10日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】4117号）。

企业另于2020年12月9日登记备案了《江苏恒尚节能科技股份有限公司“食堂项目”环境影响登记表》，备案号：202032020500001090。

本项目于2020年9月25日开工建设，2020年12月20日竣工，调试时间为2021年1月3日至2021年3月3日。

本项目实际生产能力为年产：幕墙60万平方米。

本项目总投资50000万元，实际环保投资为100万元，环保投资占总投资额的0.2%。

本次验收范围为：《江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”环境影响报告表》（苏州清泉环保科技有限公司，2020年5月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后“以新带老”排气筒FQ01废气处理设施发生变动：

环评设计：西厂区现有项目产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后通过UV光解+活性炭吸附处理装置后，通过新增的15米排气筒FQ01排放。

实际建设：西厂区现有项目产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后通过二级活性炭吸附处理装置后，通过新增的15米排气筒FQ01排放。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后与经隔油池处理后的食堂废水一同接入市政污水管网，由鹅湖污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为打胶、固化废气。

本项目打胶、固化废气经收集后，由光催化氧化+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒P1排放。

食堂油烟经油烟净化器处理后通过排气筒P2于屋顶排放（食堂登记表已备案，备案号：202032020500001090）。

以上未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

“以新带老”废气情况：

①西厂区清洁工序，企业将原有清洗剂酒精改为自来水，用抹布蘸取清水擦拭后，利用吹风机进行干燥，现西厂区清洁工序无废气产生。

②西厂区产生的打胶、自然固废有机废气经过密闭微负压打胶房进行收集后，由二级活性炭吸附处理装置处理，通过新增的15米排气筒FQ01排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为钻床、铣床、切割机、加工中心、角码锯等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。本项目夜间不生产。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废胶HW13委托连云港长昊建材有限公司处置，废活性炭HW49委托常州大维环境科技有限公司处置，废灯管HW29委托泰州优乐蜂环保科技有限公司处置，废包装桶HW49委托南通瑞盈环保科技有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：金属废料、废包装，外售给物资回收单位。

③废抹布、生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒P1与FQ01中VOCs排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2其他行业相关标准限值要求。

排气筒P2中油烟基准排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求。

厂界无组织废气VOCs浓度符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。

厂内无组织废气非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、废气污染物排放量均符合《关于江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】4117号，2020年9月10日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。江苏恒尚节能科技股份有限公司“年产建筑幕墙60万平方米智能生产线项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 江苏恒尚节能科技股份有限公司

- 2021年4月1日