无锡市祥丰印染有限公司

“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目（第二阶段）”

竣工环境保护自主验收意见

无锡市祥丰印染有限公司（以下简称：我公司）委托无锡市新环化工环境监测站于2021年5月17日、2021年5月18日对我公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”（第二阶段）进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡市祥丰印染有限公司原位于无锡市前洲街道水月浜路北，现搬迁至无锡市惠山区前洲街道工业园区友联园区。主要从事丝光棉纱线的生产。

企业于2021年1月委托南京科泓环保技术有限责任公司编制了《无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”环境影响报告表》，并于2012年12月14日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。

本项目第一阶段（年产：丝光棉纱线1200吨）于2019年2月通过废水、废气、噪声的自主验收，以及无锡市惠山区环境保护局的固废验收（惠环管验【2019】31号）。

本项目于2013年5月10日开工建设，2021年1月5日项目整体竣工，项目第二阶段调试时间为2021年1月6日至2021年4月6日。

全厂实际生产能力为年产：丝光棉纱线2000吨。

本项目实际总投资5400万元，实际环保投资为112万元，环保投资占总投资额的2.07%。

本次验收范围为：《无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”环境影响报告表》（南京科泓环保技术有限责任公司，2012年11月）中内容。

- 二、工程变动情况

项目实际建设后发生以下变动：

1、生产设备：

本项目实际建设后：烧毛机取消建设，烘房取消建设，摇纱机减少20台，丝光机减少5台，脱水机增加1台，挤水机减少2台，络筒机减少26台。

2、生产工艺：

因市场对于棉纱制品追求天然属性的要求，无需对坯线进行烧毛，项目实际建设后取消烧毛工序。

- 环境保护措施：

烧毛机取消建设，无烧毛废气产生。不再产生一般固废：废绒毛。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加，经对照环境保护部办公厅文件（环办环评[2018]6号）《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》中附件《纺织印染建设项目重大变动清单（试行）》文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。生活污水经化粪池预处理与生产废水进入无锡市惠利水务有限公司处理后，再接管无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司集中处理。

2、大气污染物防治情况

本项目实际建设后取消烧毛工序，无废气产生。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为摇纱机、丝光机、脱水机、络筒机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

- ①全厂产生的危险废物有：废染料包装袋HW49委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置，助剂塑料包装桶HW49由供方上海雅运纺织助剂有限公司、无锡惠山德美化工有限公司负责回收。

- ②本项目产生的一般废物有：不合格品，均外售给物资回收单位。不再产生废绒毛。

- ③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”（第二阶段）竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目接入惠利水务接管口废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、色度日均浓度值均符合“无锡市惠利水务有限公司进水设计标准”限值要求。

雨水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》（DB32/670-2004）表1中标准限值要求。

3、废气

本项目实际建设后取消烧毛工序，无废气产生。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物最终排放量均符合《无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”环境影响报告表》结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”（第二阶段）环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡市祥丰印染有限公司“无锡市祥丰印染有限公司搬迁项目”（第二阶段）通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡市祥丰印染有限公司

- 2021年5月19日