无锡嘉汉机械有限公司

石油钻采专用设备及配件、其他专用设备及配件、通用设备机配件制造、加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

二〇二一年三月

建设单位法人代表：卜新美

填表人：

建设单位：无锡嘉汉机械有限公司

电话：15895368910

传真：/

邮编：214000

地址：无锡市惠山区前洲街道邓巷社区邓北路12号

- 表一

| 建设项目名称 | 石油钻采专用设备及配件、其他专用设备及配件、通用设备机配件制造、加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡嘉汉机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 轴承座、汽车轮毂、管板、皮带轮、轴、锁圈工具 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工轴承座650只、汽车轮毂300只、管板12套、皮带轮30000只、轴1500根、锁圈工具500套 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工轴承座650只、汽车轮毂300只、管板12套、皮带轮30000只、轴1500根、锁圈工具500套 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2020年6月 | 开工建设时间 | 2020年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年12月 | 现场监测时间 | 2021年3月23日-24日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡新视野环保有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - |  |  |
| 投资总概算（万元） | 300 | 环保投资 总概算（万元） | 5 | 比例% | 1.67 |
| 实际总投资（万元） | 300 | 实际环保投资 （万元） | 5 | 比例% | 1.67 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （7）《无锡嘉汉机械有限公司石油钻采专用设备及配件、其他专用设备及配件、通用设备机配件制造、加工项目环境影响报告表》（无锡新视野环保有限公司，2020年6月）； （8）无锡市行政审批局《关于无锡嘉汉机械有限公司石油钻采专用设备及配件、其他专用设备及配件、通用设备机配件制造、加工项目环境影响 |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测依据 | 报告表的批复》（锡行审环许[2020]5190号，2020年7月23日）； （9）其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无工业废水产生，冷却水循环使用零排放，生活污水经化粪池处理后接管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 接管水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目食堂未建设，废气主要为焊接烟尘和打磨粉尘。 其中焊接烟尘配套移动式焊烟净化器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物；打磨粉尘配套移动式滤芯除尘器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物。 本项目颗粒物参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/ 933-2015）表3标准。详见表1-3。 |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 表1-3 大气污染物排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 颗粒物; 0.5 mg/m3; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/ 933-2015）表3标准. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见表1-4。 表1-4 工业企业厂界噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评批复中核定的总量控制指标见表1-5。 表1-5 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 252. 化学需氧量; 0.1008. 悬浮物; 0.0756. 氨氮; 0.0088. 总磷; 0.00101. 总氮; 0.0101. 动植物油; 0.0058. 废气; 食堂油烟; 0.000675. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡嘉汉机械有限公司（以下简称我公司）成立于 2015年7月，主要做专用及通用设备零部件销售，因市场需要，现租用位于无锡市惠山区前洲街道邓巷社区邓北路12号的闲置厂房建设石油钻采专用设备及配件、其他专用设备及配件、通用设备机配件制造、加工项目。 我公司于2020年6月委托无锡新视野环保有限公司编制了《无锡嘉汉机械有限公司石油钻采专用设备及配件、其他专用设备及配件、通用设备机配件制造、加工项目环境影响报告表》，并于2020年7月23日取得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡嘉汉机械有限公司石油钻采专用设备及配件、其他专用设备及配件、通用设备机配件制造、加工项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]5190号）。 目前我公司已具备年加工轴承座650只、汽车轮毂300只、管板12套、皮带轮30000只、轴1500根、锁圈工具500套的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 规格/成分; 年设计用量; 实际年估算用量. 1; 轴承座毛坯; /; 650只/年; 约650只/年. 2; 汽车轮毂毛坯; /; 300只/年; 约300只/年. 3; 管板毛坯; /; 12套/年; 约12套/年. 4; 皮带轮毛坯; /; 12套/年; 约12套/年. 5; 定尺圆钢; /; 1500根/年; 约1500根/年. 6; 乳化液; /; 1.5吨/年; 约1.5吨/年. 7; 抗磨油; /; 1.5吨/年; 约1.5吨/年. 8; 焊丝; /; 0.1吨/年; 约0.1吨/年. 9; 氩气; /; 150升/年; 约150升/年. 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计全厂产能; 实际产能; 年生产小时数; 备注. 1; 生产车间; 轴承座; 650只/年; 约650只/年; 2400小时; /. 汽车轮毂; 300只/年; 约300只/年. 管板; 12套/年; 约12套/年. 皮带轮; 30000只/年; 约30000只/年. 轴; 1500根/年; 约1500根/年. 锁圈工具; 500套/年; 约500套/年. 劳动定员：全厂职工15人；单班制8小时生产，年工作300天。.

- 续表二

表2-3 主要生产设备 3、主要工艺流程及产污环节 序号; 名称; 规格型号; 环评数量（台/个）; 实际数量（台/个）. 1; 氩弧焊; WS315; 1; 1. 2; 锯床; J4032; 1; 1. 3; 平面磨; M7140; 1; 1. 4; 数控车床; CK6150; 2; 未建设. 5; 数控加工中心; MVC1350/MVC2100/OTM1890; 5; 4. 6; 外圆磨; MB1432; 1; 1. 7; 铣床; /; 4; 1. 8; 液压拉床; L6110; 1; 2. 9; 摇臂钻床; Z3050; 1; 1. 10; 龙门铣; /; 1; 2. 11; 小工具磨; /; 1; 1. 12; 精密磨床; /; 1; 未建设. 13; 空压机; /; 1; 1. 14; 砂轮机; /; 1; 1. （1）轴承座生产工艺流程见图2-1。 乳化液、水 轴承座毛坯 金加工 S1、S2、N1 镗孔 成品 去毛刺 乳化液、水 S3、S4、N2 S5、G1、N3 图2-1轴承座生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 金加工：轴承座毛胚经过铣床，钻床等进行机械加工，将坯料加工成所需形状的金 属件。加工时采用乳化液进行润滑、冷却；乳化液循环使用、定期添加、更换。此工序 产生噪声N1、废乳化液S1、金属废料S2。 镗孔：对钻出孔的工件表面进一步进行镗孔，镗孔可扩大孔径，提高精度，减小表 面粗糙度，还可以较好地纠正原来孔轴线的偏斜减小表面粗糙度，提高产品精度。加工

- 续表二

时采用乳化液进行润滑、冷却；乳化液循环使用、定期添加、更换。此工序产生噪声 N2、废乳化液S3、金属废料S4。 去毛刺：使用平面磨、外圆磨等对工件切割口处等带有金属毛刺的地方进行打磨处 理，去除毛刺使工件表面更为平整。打磨过程产生金属飞尘，由于其自身粒径、比重较大，靠起始动力惯性飞出去几米的距离，然后落到地上，定期清扫集中收集作为固废产 生，只有极少量作为粉尘排放。打磨工具定期更换百叶片。此工序产生设备噪声N3和 打磨粉尘G1、废百叶片S5。 （2）管板、汽车轮毂生产工艺流程见图2-2。 乳化液、水 管板胚料、轮毂胚料 金加工 S3、S7、N4 攻丝 成品 S8、N5 图2-2管板、汽车轮毂生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 金加工：管板，是换热器中起到固定管子以及密封介质作用的圆钢。使用数控车床、 铣床、龙门铣、摇臂钻床、锯床、砂轮机等设备对管板坯料进行车削、钻孔，切除多于 金属层，在圆形钢板上钻出比管子外径一样略大一些的孔，使用摇臂钻床对轮毂胚料进 行孔加工，将坯料加工成所需形状的金属件，从而使工件获得所需的形状，尺寸精度和 表面粗糙度。使用乳化液，循环使用，定期添加、更换。此工序产生金属废料S6、废 乳化液S7、噪声N4。 攻丝：轮毂配料、管板胚料钻孔后用一定的扭矩将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内 螺纹，此工序产生金属废料S8、噪声N5。 （3）锁圈生产工艺流程见图2-3。 乳化液、水 管板胚料、轮毂胚料 金加工 S3、S7、N4 成品 图2-3锁圈生产工艺流程图

- 续表二

生产工艺流程简述： 焊接：锁圈具有恒定截面的单口环，装在环形沟里，作为挡圈将滚子或保持架限定 在轴承内。此工序较为简单，只进行焊接将零件原料连接即可。本项目采用氩弧焊机设 备进行焊接，焊接过程中使用焊丝，生产车间为密闭空间，焊接在专门的焊接区域完成, 产生的焊接烟尘配套移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放车间内。氩弧焊机冷 却水储存在地面架空水槽中，槽体外侧做防渗防漏处理，冷却水循环使用，不外排。此 工序主要污染物为G2焊接烟尘、噪声N8。 （4）皮带轮、轴生产工艺流程见图2-4。 皮带轮胚料 定尺圆钢 车加工 S9、S10、N6 键槽 成品 S11、N7 图2-4皮带轮、轴生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 车加工：定尺圆钢通过简单的车床加工，皮带轮胚料使用拉床加工，普通键槽通常 采用铣床加工，本产品生产工艺为简单机加工，此工序产生金属废料S9、噪声N6、废 乳化液S10。 键槽：使用铣床在工件表面或孔内加工出一条与键相配的槽，用来安装键，以传递 扭矩。此工序产生金属废料S11、噪声N7。

- 续表二

4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 各产品品种均与 原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量略有增减、生产规模与原环评一致；食堂未建设。; 有变化; 非重大变化. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 无锡嘉汉机械有限公司石油钻采专用设备及配件、其他专用设备及配件、通用设备机配件制造、加工项目在实际实施过程中，与原环评对比食堂未建设，生产设备略有增减，建设项目性质、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。

表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目食堂未建设，废气主要为焊接烟尘和打磨粉尘。 其中焊接烟尘配套移动式焊烟净化器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物；打磨粉尘配套移动式滤芯除尘器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物。 （2）废水 本项目无工业废水产生，冷却水循环使用零排放，生活污水经化粪池处理后接管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为金属废料、金属粉尘、废百叶片、废滤芯、废油、废含油抹布、手套、废乳化液、废包装桶以及生活垃圾。 其中金属废料、金属粉尘、废百叶片、废滤芯外售综合利用；废乳化液、废油、废包装桶、废含油抹布、手套均为危废，委托常州大维环境科技有限公司处置，废含油抹布、手套经豁免与生活垃圾一起由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 金属废料; 一般固废; 加工过程; /; 15t/a; 约15t/a. 2; 金属粉尘; 废气处理; /; 0.0008t/a; 约0.0008t/a. 3; 废百叶片; 设备维护; /; 0.1t/a; 约0.1t/a. 4; 废滤芯; 废气处理; /; 0.02t/a; 约0.02t/a. 5; 废乳化液; 危险固废; 加工过程; HW09 900-006-09; 3t/a; 约3t/a. 6; 废油; 设备维护; HW08 900-249-08; 0.2t/a; 约0.2t/a. 7; 废包装桶; 加工过程; HW49 900-041-49; 0.12t/a; 约0.12t/a. 8; 废含油抹布、手套; 产品加工、设备维护; 0.2t/a; 约0.2t/a. 9; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; /; 5.535t/a; 约5.535t/a.

续表三

2、危废仓库建设情况 我公司危废仓库已采取防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单执行。 实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-2。 表3-2 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为废乳化液、废油、废包装桶、废含油抹布、手套，均储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合.

续表三

续表3-2 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物为废乳化液、废油、废包装桶、废含油抹布、手套，已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 3、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-3。 表3-3 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 焊接; 颗粒物; 移动式焊烟净化器处理; 与环评一致. 打磨; 颗粒物; 移动式滤芯除尘器处理; 与环评一致. 废水; 生活 污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 经化粪池处理后接管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理; 与环评一致. 噪声; 各类生产设备; 车间厂房隔声， 建筑物隔声 25dB(A)，距离衰减; 与环评一致. 固废; 金属废料; 外售回收公司; 外售综合利用. 金属粉尘. 废百叶片. 废滤芯. 废乳化液; 委托无锡金鹏水处理有限公 司处理; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 废油. 废包装桶; 委托有资质单位处置. 废含油抹布、手套; 环卫部门清运; 环卫部门清运. 生活垃圾.

- 续表三

4、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 图例：〇为无组织废气监测点、▲为噪声监测点位、★为废水监测点位。 5、监测期间天气见表3-4。 # 表3-4检测期间气象条件 采样日期; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向. 2021.3.23; 第一次; 14.2; 102.9; 1.2-1.4; 47.5; 西风. 第二次; 16.8; 102.6; 1.3-1.5; 45.7; 西风. 第三次; 17.2; 102.6; 1.2-1.4; 45.4; 西风. 2021.3.24; 第一次; 14.6; 102.8; 1.3-1.5; 45.8; 西风. 第二次; 17.1; 102.5; 1.4-1.6; 44.3; 西风. 第三次; 18.2; 102.4; 1.3-1.5; 44.1; 西风.

- 表四

建设项目环境影响报告表批复见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯 AR124C N; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度 计; 上海菁华 752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 上海菁华 752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05 mg/L; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi341 0; S-L-234. 无组织 废气; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 空气重金属采样仪; 2034型; S-L-157/158/250/251. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。质量控制情况见表5-2。 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。质量控制情况见表5-3。

- 续表五

表5-2 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-3 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 颗粒物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100.

- 表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○G1、G2、G3、G4; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 东、西、北侧厂界; ▲N1~▲N3; 等效声级; 每天昼间1次/天，连续2天. 注：该企业南侧与其他企业紧邻，不具备噪声监测条件。

- 表七

验收期间生产工况记录见表7-1。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 原料名称; 环评原料 设计用量; 实际用量; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 定尺圆钢; 1500根/年; 约1500根/年; 300天 （2400小时）; 3月23日; 4根; 80. 3月24日; 4根; 80. 轴承座毛坯; 650只/年; 约650只/年; 3月23日; 2只; 92. 3月24日; 2只; 92. 汽车轮毂毛坯; 300只/年; 约300只/年; 3月23日; 1只; 100. 3月24日; 1只; 100. 验收监测结果： 1、生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（单位：mg/L）; 标准值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口★W1; 2021年 3月 23日; pH值 （无量纲）; 7.88; 7.92; 7.84; 7.99; 7.84~7.99; 6~9; 达标. 化学需氧量; 136; 169; 153; 138; 149; 500; 达标. 悬浮物; 52; 87; 74; 66; 70; 400; 达标. 氨氮; 16.7; 16.2; 17.5; 18.9; 17.3; 45; 达标. 总磷; 1.49; 1.68; 1.42; 1.52; 1.53; 8; 达标. 总氮; 27.4; 23.1; 25.0; 27.1; 25.6; 70; 达标. 2021年 3月 24日; pH值 （无量纲）; 7.58; 7.41; 7.43; 7.55; 7.41~7.58; 6~9; 达标. 化学需氧量; 142; 138; 156; 168; 151; 500; 达标. 悬浮物; 51; 79; 69; 54; 63; 400; 达标. 氨氮; 16.2; 17.1; 16.8; 18.9; 17.2; 45; 达标. 总磷; 1.69; 1.80; 1.89; 1.76; 1.78; 8; 达标. 总氮; 20.6; 23.3; 24.8; 25.4; 23.5; 70; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 3月 23日; 颗粒物 （mg/m3）; 上风向〇G1; 0.139; 0.105; 0.123; 0.139; /; /. 下风向〇G2; 0.294; 0.384; 0.333; 0.384; 0.5; 达标. 下风向〇G3; 0.312; 0.367; 0.280; 0.367. 下风向〇G4; 0.260; 0.349; 0.245; 0.349. 2021年 3月 24日; 颗粒物 （mg/m3）; 上风向〇G1; 0.104; 0.140; 0.123; 0.140; /; /. 下风向〇G2; 0.311; 0.368; 0.334; 0.368; 0.5; 达标. 下风向〇G3; 0.277; 0.350; 0.299; 0.350. 下风向〇G4; 0.242; 0.385; 0.264; 0.385. 3、噪声监测结果。 表7-4 噪声监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位置; 监测结果(昼间)）; 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年3月23日; 2021年3月24日. ▲N1厂界东; 58.8; 59.2; 65; 达标. ▲N2厂界西; 58.4; 58.8. ▲N3厂界北; 58.9; 57.9. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。. 4、总量核算结果 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，15人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为180吨。本项目不设食堂，无食堂废水和油烟产生。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水180吨，废水中年排放化学需氧量0.0270吨、悬浮物0.0120吨、氨氮0.0031吨、总磷0.00030吨、总氮0.0044吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 表7-5总量核算结果 控制项目; 污染物; 核定量（t/a）; 实际年估排放量（t/a）. 废水; 废水量; 252; 180. 化学需氧量; 0.1008; 0.0270. 悬浮物; 0.0756; 0.0120. 氨氮; 0.0088; 0.0031. 总磷; 0.00101; 0.00030. 总氮; 0.0101; 0.0044. 动植物油; 0.0058; /. 废气; 食堂油烟; 0.000675; /.

- 表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺。按监测结果显示，本项目对周边环境影响较小。. 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，冷却水循环回用零排放。生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目无工业废水产生，冷却水循环使用零排放，生活污水经化粪池处理后接管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理。 2021年3月23日、24日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。. 打磨、焊接废气经收集处理后参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。食堂燃液化气，产生的油烟经净化处理后高空达标排放，排放油烟达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求。; 本项目食堂未建设，废气主要为焊接烟尘和打磨粉尘。 其中焊接烟尘配套移动式焊烟净化器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物；打磨粉尘配套移动式滤芯除尘器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物。 2021年3月23日、24日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/ 933-2015）表3标准。. 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。; 我公司噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 2021年3月23日、24日监测期间，我公司昼间东、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。. 按照“资源化、减量化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等有关要求。; 本项目固体废物主要为金属废料、金属粉尘、废百叶片、废滤芯、废油、废含油抹布、手套、废乳化液、废包装桶以及生活垃圾。 其中金属废料、金属粉尘、废百叶片、废滤芯外售综合利用；废乳化液、废油、废包装桶、废含油抹布、手套均为危废，委托常州大维环境科技有限公司处置，废含油抹布、手套经豁免与生活垃圾一起由环卫部门清运。. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; 已按规定设置各类排污口和标识。.

- 续表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 本项目生产车间外50米范围内无敏感目标。. 1、水污染物： 生活污水接管考核量：污水水量≤252吨，COD≤0.1008吨，SS≤0.0756吨，氨氮≤0.0088吨，TN≤0.0101吨，TP≤0.00101吨，动植物油≤0.00158吨。 2、大气污染物： 有组织：食堂油烟≤0.000675吨。 无组织：颗粒物≤0.00065吨。; 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，15人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为180吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水180吨，废水中年排放化学需氧量0.0270吨、悬浮物0.0120吨、氨氮0.0031吨、总磷0.00030吨、总氮0.0044吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。食堂未建设，未监测食堂油烟。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司成立于 2015年7月，主要做专用及通用设备零部件销售，因市场需要，现租用位于无锡市惠山区前洲街道邓巷社区邓北路12号的闲置厂房建设石油钻采专用设备及配件、其他专用设备及配件、通用设备机配件制造、加工项目。 我公司于2020年6月委托无锡新视野环保有限公司编制了《无锡嘉汉机械有限公司石油钻采专用设备及配件、其他专用设备及配件、通用设备机配件制造、加工项目环境影响报告表》，并于2020年7月23日取得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡嘉汉机械有限公司石油钻采专用设备及配件、其他专用设备及配件、通用设备机配件制造、加工项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]5190号）。 目前我公司已具备年加工轴承座650只、汽车轮毂300只、管板12套、皮带轮30000只、轴1500根、锁圈工具500套的生产能力。 我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年3月23日、24日进行检测，并编制了检测报告，报告编号：HKYS210311SE。 2、监测期间工况 验收监测期间，我公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间天气情况见表3-4。 3、雨水 本项目验收监测期间未降雨，雨水排放口无积水，未对雨水进行监测。 4、废水 本项目无工业废水产生，冷却水循环使用零排放；生活污水经化粪池处理后接管至无锡惠山环保水务有限公司（前洲厂）集中处理。 2021年3月23日、24日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 5、废气 本项目食堂未建设，废气主要为焊接烟尘和打磨粉尘。 其中焊接烟尘配套移动式焊烟净化器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物；打磨粉尘配套移动式滤芯除尘器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物。

- 续表九

2021年3月23日、24日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/ 933-2015）表3标准。 6、噪声 我公司噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 2021年3月23日、24日验收监测期间，我公司昼间东、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 7、固废 本项目固体废物主要为金属废料、金属粉尘、废百叶片、废滤芯、废油、废含油抹布、手套、废乳化液、废包装桶以及生活垃圾。 其中金属废料、金属粉尘、废百叶片、废滤芯外售综合利用；废乳化液、废油、废包装桶、废含油抹布、手套均为危废，委托常州大维环境科技有限公司处置，废含油抹布、手套经豁免与生活垃圾一起由环卫部门清运。 8、卫生防护距离 本项目生产车间外50米范围内无敏感目标。 9、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，15人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为180吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水180吨，废水中年排放化学需氧量0.0270吨、悬浮物0.0120吨、氨氮0.0031吨、总磷0.00030吨、总氮0.0044吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。食堂未建设，未监测食堂油烟。 附件 附件1本项目批复； 附件2原辅料、设备清单； 附件3污水接管证明； 附件4危废处置协议； 附件5三同时登记表。