建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  锡山区锡北镇弟兄建材厂

编制单位:  锡山区锡北镇弟兄建材厂

2021年5月

建设单位法人代表：宋国平

编制单位法人代表：宋国平

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 锡山区锡北镇弟兄建材厂 | 编制单位：（盖章） 锡山区锡北镇弟兄建材厂 |
| --- | --- |
| 电话：13738207598 | 电话：13738207598 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：锡山区锡北镇张泾泾新村龚巷 | 地址：锡山区锡北镇张泾泾新村龚巷 |

表一

| 建设项目名称 | 建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 锡山区锡北镇弟兄建材厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 锡山区锡北镇张泾泾新村龚巷 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 石子、石砂 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：石子、石砂25万吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：石子、石砂25万吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2019年12月26日 | 开工建设时间 | 2020年3月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年1月3日~ 2021年4月3日 | 验收现场监测时间 | 2021年4月26日、 2021年4月27日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏兴盛环境科学研究院有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资总概算 | 7.5万元 | 比例 | 5％ |
| 实际总投资 | 200万元 | 实际环保投资 | 50万元 | 比例 | 25％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”环境影响报告表》（江苏兴盛环境科学研究院有限公司，2019年12月） 9、《关于锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2019】4111号，2019年12月26日） 10、锡山区锡北镇弟兄建材厂提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G5; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 1.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N3）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 78. 化学需氧量; 0.0312. 悬浮物; 0.0234. 氨氮; 0.0035. 总氮; 0.0055. 总磷; 0.0006. 废水 （最终排放量）; 废水量; 78. 化学需氧量; 0.0039. 悬浮物; 0.0008. 氨氮; 0.0004. 总氮; 0.0012. 总磷; 0.00004. 有组织废气; 颗粒物; 0.00721. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 锡山区锡北镇弟兄建材厂，位于锡山区锡北镇张泾泾新村，租赁锡山区锡北镇张泾泾新村龚巷土地，自建厂房，主要从事石子、石砂的生产制造。 企业于2019年12月委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司编制了《锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”环境影响报告表》，并于2019年12月26日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2019】4111号）。 本项目于2020年3月15日开工建设，2020年12月30日竣工，调试时间为2021年1月3日至2021年4月3日。 本项目实际生产能力为年产：石子、石砂25万吨。 本项目实际总投资200万元，实际环保投资为50万元，环保投资占总投资额的25%。 本项目共有员工13人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制度为单班制生产，每班8小时，年工作150天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 建筑拆迁装修废料生产线; 石子、石砂; 25万吨/年; 25万吨/年; 1200小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 破碎机; 900型; 1; 1; 不变. 2; 圆锯机; 140型; 1; 1; 不变. 3; 振筛机; 6m×2.5 m×2m; 1; 1; 不变. 4; 泥浆分离器; 4m×1.5 m×3m; 1; 1; 不变. 5; 运输线; 6.5m×3 m×4m; 2; 2; 不变. 6; 压滤机; XMZ250/1250-UB; 0; 1; +1. 7; 沉淀罐; 90m3; 0; 3; +3. 8; 中转罐; 35m3; 0; 1; +1. 9; 回用水池; 95m3; 0; 1; +1. 备注; 项目实际建设后对沉淀池进一步改造，增加压滤机1台、增加沉淀罐3个、增加中转罐1个、增加回用水池1个。 变动后未新增产污设备，根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。. 2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 拆迁水泥块、装修垃圾、石块; 25.05吨; 25.05吨; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，喷淋用水、洗沙用水经处理后回用，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约960t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下：（G：废气，W：污水，S：固体废弃物，N：噪声） 圆 锯 拆迁水泥块、装修垃圾、石块 石子 N1噪声 G1粉尘 W1废水 破 碎 N2噪声 G2粉尘 W2废水 振 筛 水 N3噪声 G3废气 W3废水 分 离 石砂 N4噪声 W4废水 水 水 喷淋 喷淋 喷淋、洗砂 图2-2 工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）破碎：使用破碎机对拆迁水泥块、装修垃圾、石块进行破碎，加工成小石块。本项目为抑尘，生产过程中使用湿法作业，作业过程产生噪声N1，粉尘G1，废水W1。 （2）圆锯：对破碎机加工成的小石块二次破碎加工，生产时使用湿法作业，此工序过程产生噪声N2，粉尘G2，废水W2。 （3）振筛：将二次破碎加工的石块通过一台振筛机进行一次筛分，其间用水不断淋洗，使石砂与石子分离，得到产品石子，作业过程产生噪声N3，粉尘G3，废水W3。 （4）分离：将石砂与水的混合物通过泥浆分离器进行分离，得到产品石砂，废水W4经过沉淀池处理，上清液回用，不外排。此过程产生噪声N4，废水W4。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生变动。 - 1、生产设备： 项目实际建设后对沉淀池进一步改造，增加压滤机1台、增加沉淀罐3个、增加中转罐1个、增加回用水池1个。 - 2、废水处理设施： 项目实际建设后对沉淀池进一步改造。 环评设计为：喷淋用水、洗沙用水经沉淀池处理后回用。 实际建设为：喷淋用水、洗沙用水经污水池、沉淀罐、中转罐、压滤机处理后回用。 变动后未新增产污设备，根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 项目实际建设后对沉淀池进一步改造。 环评设计为：喷淋用水、洗沙用水经沉淀池处理后回用。 实际建设为：喷淋用水、洗沙用水经污水池、沉淀罐、中转罐、压滤机处理后回用。 不属于以上情况。. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目喷淋用水、洗沙用水经污水池、沉淀罐、中转罐、压滤机处理后回用，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由锡北污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由锡北污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由锡北污水处理厂处理。. 喷淋用水、洗沙用水; 悬浮物; 喷淋用水、洗沙用水经沉淀池处理后回用; 喷淋用水、洗沙用水经污水池、沉淀罐、中转罐、压滤机处理后回用. 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为：破碎、圆锯、振筛废气。 本项目破碎、圆锯、振筛等过程产生的粉尘废气，整个过程采用湿法作业，并且企业于生产线上方设置集气罩，废气收集后通过布袋式除尘器进行处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集到的废气在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 破碎、圆锯、振筛; 颗粒物; 本项目破碎、圆锯、振筛等过程产生的粉尘废气，整个过程采用湿法作业，并且企业于生产线上方设置集气罩，废气收集后通过布袋式除尘器进行处理，通过15米高排气筒FQ01排放。; 本项目破碎、圆锯、振筛等过程产生的粉尘废气，整个过程采用湿法作业，并且企业于生产线上方设置集气罩，废气收集后通过布袋式除尘器进行处理，通过15米高排气筒FQ01排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为破碎机、圆锯机、运输线、振筛机和泥浆分离器等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①本项目无危险废产生。 ②本项目产生的一般废物有：沉渣污泥，委托江阴市万德望工业废物处理有限公司处置。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 - 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 沉渣污泥; 沉淀罐; 一般固废; 86; 450; 450; 委托专业单位清运; 委托江阴市万德望工业废物处理有限公司处置. 生活垃圾; 员工日常生活; 生活垃圾; 99; 0.975; 0.975; 环卫清运; 环卫清运.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 1、项目概况 锡山区锡北镇弟兄建材厂是一家从事建筑拆迁装修废料资源化利用（石料粉碎加工）的企业，租赁锡山区锡北镇张泾泾新村龚巷土地，自建厂房，建筑面积为3000平方米，占地面积为6000平方米，实现年产石子、石砂25万吨的生产能力。本项目共有职工约13人，实现白班8小时生产制，年工作150天，厂区不设置食堂和宿舍。 2、选址可行性 锡山区锡北镇弟兄建材厂位于锡北镇张泾泾新村龚巷，根据无锡市锡山区锡北镇总体规划，该地块用地性质为工业地，本项目符合用地规划。项目所在地污水经过化粪池处理后可接管锡北污水处理厂集中处理，具备污水集中处理条件。 本项目位于太湖流域三级保护区，符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》的相关管理规定；项目拟建地不在生态红线区域范围，选址符合《锡山区生态红线区域保护规划》的要求。 综上，本项目选址是可行的。 3、“三线一单”相符性分析 本项目建设地不在红线控制区域内，符合生态保护红线要求；项目营运过程中消耗一定量的水和电，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求；项目周边大气环境、声环境和地表水环境质量满足相应环境功能区划要求，项目营运期无生产废水产生，经采取隔声、降噪措施后噪声可实现厂界达标，固废处置合理，不产生二次污染，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求；项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，符合产业规划。因此本项目符合“三线一单”相关要求。 4、环境质量现状 根据无锡市2018年环境质量公报，无锡市为环境空气不达标区域，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》，无锡市环境空气质量在2025年实现全面达标；本项目所在地区域昼间现状噪声达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)标准中的3类声环境功能区环境噪声限值；项目生活污水排放的锡北污水处理厂尾水纳污水体锡北运河COD、氨氮、TP、TN、SS等指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质要求。 综上，项目所在地环境质量现状良好。

表四（续）

5、主要环境影响 （1）废水 本项目排水采用“雨污分流”制，雨水经收集后就近排入区域雨水管网。 本项目无生产废水产生，主要为生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准后接管至锡北污水处理厂集中处理，尾水排入锡北运河。尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2018）相关标准，对环境影响较小。 （2）废气 项目产生的大气污染物主要为颗粒物（粉尘），经布袋式除尘器处理后通过15m排气筒FQ-1达标排放，未收集的部分颗粒物（粉尘）在车间内无组织排放。 经预测，大气污染物排放对周围环境空气及附近敏感点造成的影响较小，不会改变周边大气环境功能。本项目不需要设置大气环境防护距离，但需设置以厂界边界外50m所形成的包络线范围为本项目卫生防护距离。根据现场勘查，该卫生防护距离内没有居民、学校、医院等环境保护目标，今后也不得新建该类环境保护目标。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物主要为沉渣和员工生活垃圾。其中沉渣产生量约450t/a，委托垃圾回收站回收；生活垃圾产生量约0.975t/a，由环卫部门统一清运。 本项目产生的固体废物采取以上处置措施后，不会产生二次污染。 （4）噪声 本项目夜间不生产，主要噪声来源于破碎机、圆锯机、振筛机、风机等设备，上述设备均置于室内，经厂房隔声、减振、消声等措施降噪后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准，对周边环境影响较小。 6、污染物排放情况 （1）废水 水污染物接管考核量：水量78t/a，COD 0.0312t/a，SS 0.0234t/a，NH3-N 0.0035t/a，TP 0.0006t/a、TN 0.0055t/a； 进入环境量：水量78t/a，COD 0.0039t/a，SS 0.0008t/a，NH3-N 0.0004t/a，TP 0.00004t/a、

表四（续）

TN 0.0012t/a。 （2）废气 大气污染物排放总量为：有组织颗粒物（粉尘）7.21t/a；无组织颗粒物（粉尘）277.36t/a。 （3）噪声 本项目夜间不生产，本项目主要噪声设备均置于室内，经距离衰减、厂房隔声、减振、消声等措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间标准。 （4）固废 本项目产生的沉渣委托垃圾回收站回收，职工生活垃圾由环卫部门清运，均能可得到有效处置，实现“零”排放。 7、污染防治措施 （1）废水 本项目排水实行雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网。项目无工业废水产生，生活污水经化粪池预处理后接入锡北污水处理厂进行集中处理，最终排入锡北运河。 （2）废气 本项目产生的颗粒物（粉尘）经布袋式除尘器处理（处理效率≥99%）后通过15m高排气筒FQ-1达标排放。 （3）固体废物 本项目产生的沉渣委托垃圾回收站回收，职工生活垃圾由环卫部门清运，均能可得到有效处置，实现“零”排放。 （4）噪声 本项目主要噪声设备均置于室内，经距离衰减、厂房隔声、减振、消声等措施后，约可降噪20~25dB（A），可实现厂界达标排放。 8、环境经济损益分析 本项目总投资150万元，本项目建设利于促进和带动地方经济的发展，经济效益明显，但难以量化，而仅从财务评价角度看，本项目财务盈利能力较好。总体说来，本项目的建设适应了市场和国民经济发展的需要，对带动地区经济发展，提高企业的综合效益等都具有重大的意义。由此可见，本项目的经济效益显著。

表四（续）

本项目工程环保投资为7.5万元，占总投资的5%，用于水污染防治、大气污染防治、噪声防治等，使得项目运行时的环境影响降到最低，从经济和技术上考虑是可行的。 9、环境管理和监测计划 本项目在施工期和营运期阶段制定了相应的环境管理要求，建设单位应根据各类污染物排放情况汇总表严格控制污染物的排放，确保达标。另外，建设单位应不断完善环境管理机构和环保制度，完善环保设施运维费用保障计划。委托当地有资质的环保监测单位或结合当地环保监测部门的年度监测，对各类污染物排放情况进行严格把控。 10、总结论 本项目符合国家和地方产业政策，符合三线一单要求，与区域规划相符，符合《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》要求；在切实落实相关区域环境整治计划的基础上，区域环境质量可以得到改善，满足相关环境功能区的要求；符合《锡山区生态红线区域保护规划》，平面布置基本合理，工艺先进，采取的污染防治措施可行可靠，能有效实现污染物长期稳定达标排放，对环境影响较小；环境经济损益具有正面效应；制定了完善的环境管理制度和监测计划。因此，从环保角度出发，本项目具有环境可行性，符合“三线一单”要求。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2019】4111号 关于锡山区锡北镇弟兄建材厂建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目环境影响报告表的批复 锡山区锡北镇弟兄建材厂： 你单位报送的《建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： - 一、根据报告表评价结论，同意你单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。 - 二、项目建设和营运管理中，须重点做好以下工作： - 本项目生产上产生废水经沉淀处理后全部回用，无生产废水排放。生活污水经预处理达到接管标准后接管锡北污水处理厂。 - 2、本项目破碎、圆锯、振筛工序产生的粉尘经集气罩收集、布袋除尘处理后尾气由15米高排气筒排放确保尾气中颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB1697-1996)表2二级标准。破碎、圆锯、振筛工序未收集完全粉尘无组织排放，堆场产生粉尘经洒水抑尘后无组织排放，确保无组织排放颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准本项目以厂界为边界设置50米卫生防护距离，目前该卫生防护内无敏感目标。 3、合理车间布局，采取有效降噪措施，厂界噪声确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则各类固废分类收集，妥善处理。生活垃圾由环卫部门清运。 5、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。 6、本项目生活污水接管量≤78t/a。本项目废气污染物排放量：颗粒物≤0.2846t/a。 三、项目建设期和营运期的环境监督管理由锡山区环境监察大队和锡北镇环保所负责，确保项目按环保审批要求实施。 四、本审批意见自下达之日起5年内有效。项目建设中发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

表四（续）

- 五、本项目按规定需征得相关部门同意后方可开工建设，项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。 无锡市行政审批局 2019年12月26日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 锡山区锡北镇弟兄建材厂： 你单位报送的《建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 根据报告表评价结论，同意你单位报告表所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。; - 锡山区锡北镇弟兄建材厂，位于锡山区锡北镇张泾泾新村，租赁锡山区锡北镇张泾泾新村龚巷土地，自建厂房，主要从事石子、石砂的生产制造。 - 企业于2019年12月委托江苏兴盛环境科学研究院有限公司编制了《锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”环境影响报告表》，并于2019年12月26日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2019】4111号）。 - 本项目于2020年3月15日开工建设，2020年12月30日竣工，调试时间为2021年1月3日至2021年4月3日。 - 本项目实际生产能力为年产：石子、石砂25万吨。. 2; - 本项目生产上产生废水经沉淀处理后全部回用，无生产废水排放。生活污水经预处理达到接管标准后接管锡北污水处理厂。; - 本项目已实施“雨污分流”。本项目喷淋用水、洗沙用水经污水池、沉淀罐、中转罐、压滤机处理后回用，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由锡北污水处理厂处理。 - 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 本项目破碎、圆锯、振筛工序产生的粉尘经集气罩收集、布袋除尘处理后尾气由15米高排气筒排放确保尾气中颗粒物排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB1697-1996)表2二级标准。破碎、圆锯、振筛工序未收集完全粉尘无组织排放，堆场产生粉尘经洒水抑尘后无组织排放，确保无组织排放颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准本项目以厂界为边界设置50米卫生防护距离，目前该卫生防护内无敏感目标。; 本项目破碎、圆锯、振筛等过程产生的粉尘废气，整个过程采用湿法作业，并且企业于生产线上方设置集气罩，废气收集后通过布袋式除尘器进行处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集到的废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 )表2中标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 4; 合理车间布局，采取有效降噪措施，厂界噪声确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。; 本项目主要噪声源为破碎机、圆锯机、运输线、振筛机和泥浆分离器等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 5; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则各类固废分类收集，妥善处理。生活垃圾由环卫部门清运。; ①本项目无危险废产生。 ②本项目产生的一般废物有：沉渣污泥，委托江阴市万德望工业废物处理有限公司处置。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 7; 本项目生活污水接管量≤78t/a。本项目废气污染物排放量：颗粒物≤0.2846t/a。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 8; 本审批意见自下达之日起5年内有效。项目建设中发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。. 9; 本项目按规定需征得相关部门同意后方可开工建设，项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012; 0.05mg/L. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-243. 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 低浓度颗粒物（有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 排气筒 FQ01出口◎G5; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N3）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年4月26日、2021年4月27日江苏环科检测有限公司对锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 4月26日; 2021年 4月27日; 2021年 4月26日; 2021年 4月27日. 石子、石砂; 250000吨; 1667吨; 1520吨; 1550吨; 91%; 93%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 4月26日; 2021年 4月27日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 6.3; 6.5; 6.4. 电表用电量（度）; 1468; 1524; 1496. 年用水量（吨）; 960. 年用电量（度）; 224400. 注：本项目共有员工13人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制度为单班制生产，每班8小时，年工作150天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210416SI（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 4月26日; 第一次; 7.11; 395; 77; 42.0; 7.54; 67.4. 第二次; 7.05; 364; 87; 36.1; 7.82; 65.5. 第三次; 6.94; 337; 91; 36.8; 7.30; 60.5. 第四次; 7.02; 349; 69; 38.5; 7.05; 68.9. 日均值; ——; 361; 81; 38.4; 7.43; 65.6. 2021年 4月27日; 第一次; 6.82; 364; 74; 37.2; 6.82; 59.2. 第二次; 6.77; 383; 82; 40.9; 7.16; 63.9. 第三次; 6.89; 370; 88; 34.5; 7.49; 65.8. 第四次; 6.75; 354; 66; 39.9; 7.06; 60.4. 日均值; ——; 368; 78; 38.1; 7.13; 62.3. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. 排气筒 FQ01 出口◎G5; 2021年 4月26日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.3; 2.0; 1.3; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 5.49×10-3; 8.82×10-3; 5.80×10-3; ≤3.5; 达标. 2021年 4月27日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.2; 1.2; 1.1; ≤120; 达标. 排放速率kg/h; 5.12×10-3; 5.18×10-3; 4.77×10-3; ≤3.5; 达标. 备注; ——. 表7-5厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 4月26日; 颗粒物; 第一次; 0.143; 0.268; 0.286; 0.375; 0.375; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.125; 0.340; 0.304; 0.340; 0.340. 第三次; 0.108; 0.323; 0.358; 0.323; 0.358. 2021年 4月27日; 颗粒物; 第一次; 0.123; 0.335; 0.317; 0.300; 0.335; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.142; 0.372; 0.354; 0.319; 0.372. 第三次; 0.107; 0.302; 0.284; 0.338; 0.338. 备注; ——.

表七（续）

表7-6无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速 （m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 4月26日; 第一次; 21.1; 101.9; 1.1-1.4; 49.5; 北风; 晴. 第二次; 21.5; 101.9; 1.1-1.4; 49.3; 北风; 晴. 第三次; 21.9; 101.8; 1.1-1.4; 48.9; 北风; 晴. 2021年 4月27日; 第一次; 17.2; 101.9; 1.2-1.4; 91.7; 北风; 阴. 第二次; 18.3; 101.8; 1.2-1.4; 90.8; 北风; 阴. 第三次; 19.1; 101.7; 1.2-1.4; 89.9; 北风; 阴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 )表2中标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-7噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 4月26日; ▲N1; 昼间; 15:53~15:54; 58.5; ≤65; 达标. ▲N2; 15:59~16:00; 59.0; ≤65; 达标. ▲N3; 16:05~16:06; 57.6; ≤65; 达标. 2021年 4月27日; ▲N1; 昼间; 15:57~15:58; 59.4; ≤65; 达标. ▲N2; 16:03~16:04; 59.6; ≤65; 达标. ▲N3; 16:09~16:10; 58.8; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-8噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年4月26日; 晴; 1.1-1.4. 2021年4月27日; 阴; 1.2-1.4. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-9本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 68; 78; 符合. 化学需氧量; 364; 0.0247; 0.0312; 符合. 悬浮物; 79; 0.0054; 0.0234; 符合. 氨氮; 38.2; 0.0026; 0.0035; 符合. 总氮; 63.9; 0.0044; 0.0055; 符合. 总磷; 7.28; 0.0005; 0.0006; 符合. 表7-10本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 68; 78; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0034; 0.0039; 符合. 悬浮物; 10; 0.0007; 0.0008; 符合. 氨氮; 5; 0.0003; 0.0004; 符合. 总氮; 15; 0.0010; 0.0012; 符合. 总磷; 0.5; 0.00003; 0.00004; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以锡北污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-11本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 5.86×10-3; 1000; 0.00586; 0.00721; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2019】4111号，2019年12月26日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目喷淋用水、洗沙用水经污水池、沉淀罐、中转罐、压滤机处理后回用，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由锡北污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2019】4111号，2019年12月26日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目破碎、圆锯、振筛等过程产生的粉尘废气，整个过程采用湿法作业，并且企业于生产线上方设置集气罩，废气收集后通过布袋式除尘器进行处理，通过15米高排气筒FQ01排放。 未被捕集到的废气在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 )表2中标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 本项目有组织废气污染物排放量均符合《关于锡山区锡北镇弟兄建材厂“建筑拆迁装修垃圾资源化利用项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2019】4111号，2019年12月26日）及环评结论中总量考核要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为破碎机、圆锯机、运输线、振筛机和泥浆分离器等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目无危险废产生。 ②本项目产生的一般废物有：沉渣污泥，委托江阴市万德望工业废物处理有限公司处置。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废气排放口、废水排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］等要求建设。 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。