无锡市玉西薄膜有限公司

塑料薄膜的制造、加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

二〇二一年五月

建设单位法人代表：方元春

填表人：

建设单位：无锡市玉西薄膜有限公司

电话：13961738655

传真：/

邮编：214183

地址：无锡市惠山区玉祁街道玉祁社区玉西

- 表一

| 建设项目名称 | 塑料薄膜的制造、加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市玉西薄膜有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料薄膜 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产300吨塑料薄膜 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产300吨塑料薄膜 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2009年8月 | 开工建设时间 | 2014年1月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年1月 | 现场监测时间 | 2021年5月6日-7日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市中绿环保有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - |  |  |
| 投资总概算（万元） | 70 | 环保投资 总概算（万元） | 3.5 | 比例% | 5 |
| 实际总投资（万元） | 80 | 实际环保投资 （万元） | 10 | 比例% | 12.5 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （7）《无锡市玉西薄膜有限公司模具制造、塑料制品制造项目环境影响报告表》（广州市中绿环保有限公司，2009年8月）； （8）无锡市惠山区环境保护局出具的审批意见（2009年9月1日）； （9）其他相关资料。 |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无工业废水产生，冷却水循环使用，零排放，生活污水经化粪池处理后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 接管水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目废气主要吹膜废气，配套集气罩收集经二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为非甲烷总烃。 本项目非甲烷总烃参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准，详见表1-3。 |
| --- | --- |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 表1-3 大气污染物排放标准 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15米）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60; /; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9标准. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。详见表1-4。 表1-4 工业企业厂界噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60 dB(A); 50 dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评报告中建议的总量控制指标见表1-5。 表1-5 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 40. 化学需氧量; 0.012. 悬浮物; 0.010. 氨氮; 0.0012. 总磷; 0.00012. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡市玉西薄膜有限公司（以下简称我公司）成立于 2009年10月，租用位于无锡市惠山区玉祁街道玉祁社区玉西的闲置厂房进行模具制造、塑料制品制造项目的建设。 我公司于2009年8月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡市玉西薄膜有限公司模具制造、塑料制品制造项目环境影响报告表》，并于2009年9月1日取得了无锡市惠山区环境保护局的审批意见。 目前本项目已具备年产300吨塑料薄膜的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 规格/成分; 年设计用量; 实际年估算用量. 1; PE粒子; /; 2000吨/年; 约2000吨/年. 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计全厂产能; 实际产能; 年生产小时数; 备注. 1; 生产车间; 塑料薄膜; 300吨/年; 约300吨/年; 4800小时; /. 劳动定员：全厂职工6人；二班制16小时生产，年工作300天。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 环评中数量（台/个）; 实际数量（台/个）. 1; 吹膜机; /; 2; 2台使用1台备用. 2; 空压机; PL1200/370J; 2; 2. 3; 切割机; /; 2; 2. 4; 粉碎机; /; 1; 1.

- 续表二

3、主要工艺流程及产污环节 塑料软管生产工艺流程2-1。 PE粒子 电加热 吹膜提料 成品 喂辊 分切包装 收卷 调整 S2 S1 G1 图2-1塑料软管生产工艺流程图 生产工艺流程简述： （1）加热：把高低压聚乙烯原材料装入单螺杆塑料挤出机的料斗中，项目一套吹膜机由3台单螺杆塑料挤出机组成，塑料挤出机螺杆桶身采用电加热，螺腔温度控制在150～160℃，使固体的塑料粒子熔融。模头出口处采用隔套水冷却控温。 因此，本工序产生隔套冷却水，冷却水经收集水箱降温后循环使用。 （2）吹膜提料、喂辊、调整：熔融状态的塑料通过吹膜装置出膜，由提料机械出膜牵引，喂辊，形成高度近7～8米的袋式调正区，内吹入空气使塑料膜冷却成型，同时通过行进速度和内涨力（压缩空气）的作用控制塑料成型膜的厚度和宽幅。本工序产生有机废气G1。 （3）收卷：连续生成的吹膜打卷在辊轴上，在喂辊初始需检测吹膜的厚度及规格尺寸，通过调节装置，使产品符合薄膜的质量要求。 本工序产生不合格塑料薄膜废料S1，具有重新利用价值，项目采用粉碎机打碎废料，废料打碎尺寸通常在3～5mm2，重新回用于生产。 （4）分切包装：根据销售产品的规格要求，进行分切包装，即形成成型产品。 在此生产过程中将产生分切废边料塑料薄膜S2。

- 续表二

4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 各产品品种均与 原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量、生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 无锡市玉西薄膜有限公司模具制造、塑料制品制造项目在实际实施过程中，与原环评对比生产设备、建设项目性质、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。 - 本项目水量平衡图 新鲜水 生活用水 损耗 10.8 化粪池 43.2 54 104 冷却用水 50 无锡玉祁永新污水处理有限公司 损耗 50 43.2 冷却水箱 循环使用

表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要吹膜废气，配套集气罩收集经二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为非甲烷总烃。 （2）废水 本项目无工业废水产生，冷却水循环使用，零排放，生活污水经化粪池处理后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为塑料包装袋、废活性炭以及生活垃圾。 其中塑料包装袋外售综合利用；废活性炭为危废，委托无锡中天固废处置有限公司处置，生活垃圾一起由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 塑料包装袋; 一般固废; 包装; /; 6000只/a; 约6000只/a. 2; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; HW49 900-039-49; /; 约1t/a. 3; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; /; 0.36t/a; 约0.36t/a. 2、危废仓库建设情况 我公司危废仓库已采取防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单执行。

续表三

实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-2。 表3-2 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为废活性炭，储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的危险废物为废活性炭，已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合.

续表三

续表3-2 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 3、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-3。 表3-3 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 吹膜; 非甲烷总烃; /; 配套集气罩收集经二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放. 废水; 生活 污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 化粪池处理后，由玉祁镇环境卫生管理所负责清运至无锡玉祁永新污水处理厂集中处理; 生活污水经化粪池处理后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。. 噪声; 各类生产设备; 距离衰减、车间隔声; 与环评一致. 固废; 塑料包装袋; 综合利用; 外售综合利用. 废活性炭; /; 委托无锡中天固废处置有限公司处置. 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 环卫部门统一清运.

- 续表三

4、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 图例：〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、▲为噪声监测点位、★为废水监测点位。 5、监测期间天气见表3-4。 # 表3-4检测期间气象条件 采样日期; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向. 2021.5.6; 第一次; 18.4; 102.0; 1.4-1.6; 52.1; 西风. 第二次; 19.7; 101.9; 1.3-1.5; 50.8; 西风. 第三次; 20.4; 101.7; 1.3-1.6; 49.6; 西风. 2021.5.7; 第一次; 19.1; 101.8; 1.3-1.5; 49.6; 西风. 第二次; 20.3; 101.7; 1.4-1.6; 48.1; 西风. 第三次; 21.8; 101.5; 1.4-1.7; 47.2; 西风.

- 表四

建设项目环境影响报告表批复见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯 AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度 计; 上海菁华 752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 上海菁华 752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05 mg/L; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-170/242. 负压采气筒; ZY009; S-L-262/263. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183.

- 续表五

2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。质量控制情况见表5-2。 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。质量控制情况见表5-3。 表5-2 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-3 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 非甲烷总烃 （无组织）; 96; 4; 4.17; 0; 0; 0; 0; 100. 非甲烷总烃（有组织）; 48; 4; 8.33; 0; 0; 0; 0.

- 表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○G1、G2、G3、G4; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 有组织废气; 废气处理设施进口; ◎Q1; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 废气处理设施出口; ◎Q2; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 东、西、北侧厂界; ▲N1~▲N3; 等效声级; 每天昼、夜间1次，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录见表7-1。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 原料名称; 环评设计 全厂产能; 实际用量; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 塑料薄膜; 300吨/年; 约300吨/年; 300天 （4800小时）; 5月6日; 0.9吨; 90. 5月7日; 0.9吨; 90. 验收监测结果： 1、生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（单位：mg/L）; 标准值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口★W1; 2021年 5月 6日; pH值 （无量纲）; 7.53; 7.66; 7.58; 7.69; 7.53~7.69; 6~9; 达标. 化学需氧量; 201; 230; 194; 222; 212; 500; 达标. 悬浮物; 193; 227; 213; 157; 198; 400; 达标. 氨氮; 16.3; 13.8; 15.3; 13.3; 14.7; 45; 达标. 总磷; 2.96; 2.65; 2.56; 2.47; 2.66; 8; 达标. 总氮; 39.2; 36.4; 33.8; 35.0; 36.1; 70; 达标. 2021年 5月 7日; pH值 （无量纲）; 7.24; 7.38; 7.33; 7.28; 7.24~7.38; 6~9; 达标. 化学需氧量; 236; 225; 211; 192; 216; 500; 达标. 悬浮物; 163; 230; 180; 237; 202; 400; 达标. 氨氮; 14.8; 16.0; 12.6; 17.3; 15.2; 45; 达标. 总磷; 2.73; 2.51; 2.35; 2.33; 2.48; 8; 达标. 总氮; 36.6; 32.7; 37.3; 36.4; 35.8; 70; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 吹膜工序处理设施进口◎Q1; 2021年 5月 6日; 废气流量; m3/h (标态); 1257; 1254; 1180; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 6.64; 6.69; 6.75; /; /. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 8.35×10-3; 8.39×10-3; 7.96×10-3; /; /. 2021年 5月 7日; 废气流量; m3/h (标态); 1290; 1316; 1300; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 7.24; 7.25; 7.21; /; /. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 9.34×10-3; 9.54×10-3; 9.37×10-3; /; /. 吹膜工序处理设施出口◎Q2; 2021年 5月 6日; 废气流量; m3/h (标态); 1311; 1283; 1223; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.44; 1.42; 1.41; 60; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 1.89×10-3; 1.82×10-3; 1.72×10-3; /; /. 2021年 5月 7日; 废气流量; m3/h (标态); 1337; 1441; 1325; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.42; 1.49; 1.44; 60; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 1.90×10-3; 2.15×10-3; 1.91×10-3; /; /. 表7-4 无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 5月 6日; 非甲烷总烃; 上风向〇G1; 0.95; 0.96; 1.03; 1.03; /; /. 下风向〇G2; 1.26; 1.27; 1.21; 1.27; 4.0; 达标. 下风向〇G3; 1.12; 1.26; 1.31; 1.31. 下风向〇G4; 1.25; 1.27; 1.25; 1.27. 2021年 5月 7日; 非甲烷总烃; 上风向〇G1; 0.82; 0.90; 0.87; 0.90; /; /. 下风向〇G2; 1.21; 1.24; 1.21; 1.24; 4.0; 达标. 下风向〇G3; 1.20; 1.28; 1.21; 1.28. 下风向〇G4; 1.28; 1.21; 1.22; 1.28.

- 续表七

3、噪声监测结果。 表7-5 噪声监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位置; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2021年5月6日; 2021年5月7日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; /; /. ▲N1厂界东侧; 57.6; 47.5; 57.3; 48.0; 60; 50; 达标; 达标. ▲N2厂界西侧; 58.9; 47.7; 58.9; 49.3. ▲N3厂界北侧; 57.5; 47.0; 58.0; 48.1. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。. 4、总量核算结果 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，6人每人每天消耗水量30L，全年工作300天，折算系数80%，生活污水排水约43.2吨/年。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水43.2吨，废水中年排放化学需氧量0.009吨、悬浮物0.0086吨、氨氮0.0006吨、总磷0.00011吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标；废水污染物中年排放总氮0.0016吨、废气年排放非甲烷总烃0.0046吨。 表7-6总量核算结果 控制项目; 污染物; 建议量（t/a）; 实际年估排放量（t/a）. 废水; 废水量; 40; 43.2. 化学需氧量; 0.012; 0.009. 悬浮物; 0.010; 0.0086. 氨氮; 0.0012; 0.0006. 总磷; 0.00012; 0.00011. 总氮; /; 0.0016. 废气; 非甲烷总烃; /; 0.0046.

- 表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 本项目无艺度水产生；隔套冷却水循环使用，不排放；生活污水经预处理达到《污水排入市下水道水质标准》（CJ3082-1999）表1规定标准后排入市政污水管网，接入玉祁永新综合污水处理厂集中处理。厂区内不得设置污水排放口。; 本项目无工业废水产生，冷却水循环使用，零排放，生活污水经化粪池处理后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。 2021年5月6日、7日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。. 车间设备合理布局，生产声经治理后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12318-2008)表1中2类区标准。; 我公司噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 2021年5月6日、7日监测期间，我公司昼间及夜间东、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。. 按照“减量化、资源化、无害化”原则实各类固体废卖物的安全处置措施，防止造成二次污染。; 本项目固体废物主要为塑料包装袋、废活性炭以及生活垃圾。 其中塑料包装袋外售综合利用；废活性炭为危废，委托无锡中天固废处置有限公司处置，生活垃圾一起由环卫部门清运。. 固体废弃物堆放场按《江苏省排污口设及规范化整治管理办法》要求设置标志牌并实行规范化管理。; 已按照要求设置危废标志牌并规范化管理。. 根据环评表评价结论，本项目应设置的卫生防护距离为100米，因此有关单位在此卫生防护距离内不得建设新的环境敏感目标。; 本项目生产车间外50米范围内无敏感目标。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司成立于2009年10月，租用位于无锡市惠山区玉祁街道玉祁社区玉西的闲置厂房进行模具制造、塑料制品制造项目的建设。 我公司于2009年8月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡市玉西薄膜有限公司模具制造、塑料制品制造项目环境影响报告表》，并于2009年9月1日取得了无锡市惠山区环境保护局的审批意见。 目前本项目已具备年产300吨塑料薄膜的生产能力。 我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年5月6日、7日进行检测，并编制了检测报告，报告编号：HKYS210406SE。 2、监测期间工况 验收监测期间，我公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间天气情况见表3-4。 3、雨水 本项目验收监测期间未降雨，雨水排放口无积水，未对雨水进行监测。 4、废水 本项目无工业废水产生，冷却水循环使用，零排放，生活污水经化粪池处理后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。 2021年5月6日、7日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 5、废气 本项目废气主要吹膜废气，配套集气罩收集经二级活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为非甲烷总烃。 2021年5月6日、7日验收监测期间，本项目有组织的非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，无组织排放的非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。 6、噪声

- 续表九

我公司噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 2021年5月6日、7日验收监测期间，我公司昼间及夜间东、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 7、固废 本项目固体废物主要为塑料包装袋、废活性炭以及生活垃圾。 其中塑料包装袋外售综合利用；废活性炭为危废，委托无锡中天固废处置有限公司处置，生活垃圾一起由环卫部门清运。 8、卫生防护距离 本项目生产车间外100米范围内无敏感目标。 9、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，6人每人每天消耗水量30L，全年工作300天，折算系数80%，生活污水排水约43.2吨/年。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水43.2吨，废水中年排放化学需氧量0.009吨、悬浮物0.0086吨、氨氮0.0006吨、总磷0.00011吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标；废水污染物中年排放总氮0.0016吨、废气年排放非甲烷总烃0.0046吨。 附件 附件1本项目审批意见； 附件2原辅料、设备清单； 附件3危废处置协议； 附件4三同时登记表。