无锡市鑫齐力金属制品有限公司

金属制品的加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

二〇二一年五月

建设单位法人代表：杨木江

填表人：

建设单位：无锡市鑫齐力金属制品有限公司

电话：18006195217

传真：/

邮编：214171

地址：无锡惠山经济开发区钱桥配套区金山路12号

- 表一

| 建设项目名称 | 金属制品的加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市鑫齐力金属制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 不锈钢管 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产不锈钢管1600吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产不锈钢管1600吨 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2020年11月 | 开工建设时间 | 2021年1月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年3月 | 现场监测时间 | 2021年4月28日-29日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 广州市中绿环保有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - |  |  |
| 投资总概算（万元） | 100 | 环保投资 总概算（万元） | 20.5 | 比例% | 20.5 |
| 实际总投资（万元） | 100 | 实际环保投资 （万元） | 20.5 | 比例% | 20.5 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （7）《无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目环境影响报告表》（广州市中绿环保有限公司，2020年11月）； （8）无锡市行政审批局《关于无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]5405号，2020年12月29日）； （9）其他相关资料。 |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡钱惠污水处理有限公司集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 接管水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目废气主要为拉丝、抛光废气，分别配套集气罩收集至滤筒式除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。 本项目颗粒物参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/ 933-2015）表3标准。详见表1-3。 |
| --- | --- |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 表1-3 大气污染物排放标准 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15米）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 30; 1.5; 0.5; 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、表3标准. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见表1-4。 表1-4 工业企业厂界噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评批复中核定的总量控制指标见表1-5。 表1-5 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 192. 化学需氧量; 0.0576. 悬浮物; 0.0384. 氨氮; 0.0058. 总磷; 0.00058. 总氮; 0.0096. 废气; 颗粒物; 0.1112. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡市鑫齐力金属制品有限公司（以下简称我公司）成立于2019年5月，主要从事金属制品及材料、五金产品、通用设备及配件的销售。因市场需要，现租用位于无锡惠山经济开发区钱桥配套区金山路12号的闲置厂房建设金属制品的加工项目。 我公司于2020年11月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目环境影响报告表》，并于2020年12月29日取得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]5405号）。 目前我公司已具备年产不锈钢管1600吨的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 规格/成分; 年设计用量; 实际年估算用量. 1; 不锈钢管; /; 1600吨/年; 约1600吨/年. 2; 粗砂轮; /; 1000只/年; 约1000只/年. 3; 细砂轮; /; 600只/年; 约600只/年. 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计全厂产能; 实际产能; 年生产小时数; 备注. 1; 生产车间; 不锈钢管; 1600吨/年; 约1600吨/年; 2400小时; /. 劳动定员：全厂职工20人；单班制8小时生产，年工作300天。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 环评中数量（台/个）; 实际数量（台/个）. 1; 拉丝机; 2.3×1.8×2.4（m）; 3; 3. 2; 抛光机; 2.3×1.8×2.4（m）; 3; 3.

- 续表二

3、主要工艺流程及产污环节 生产工艺流程2-1。 粗砂轮 原材料 拉丝 粉尘、噪声 成品 抛光 细砂轮 粉尘、噪声 图2-1生产工艺流程图 不锈钢管拉丝、抛光生产工艺流程简述： - 拉丝：加工的不锈钢管与运转的粗砂轮处于平行状态，接触打磨（拉丝）在钢管表面形成直线状纹理，遮掩表面轻微划痕，提高钢管表面良好的观感效果。 本工序主要产生拉丝粉尘和加工噪声。 （2）抛光：加工的不锈钢管与运转的细砂轮处于垂直状态，接触打磨（抛光）使钢管表面光亮平整，提高钢管表面的光洁度。 本工序主要产生抛光粉尘和加工噪声。

- 续表二

4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 各产品品种均与 原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量、生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目在实际实施过程中，与原环评对比生产设备、建设项目性质、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。

表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要为拉丝、抛光废气，分别配套集气罩收集至滤筒式除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。 （2）废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡钱惠污水处理有限公司集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响，本项目夜间不生产。 （4）固废 本项目固体废物主要为废砂轮盘、收集粉末（含金属粉）、废滤筒以及生活垃圾。 其中废砂轮盘、收集粉末（含金属粉）、废滤筒外售综合利用，生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 编号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 废砂轮盘; 一般固废; 拉丝、抛光; /; 1600个/a; 约1600个/a. 2; 收集粉末（含金属粉）; 除尘处理; 1t/a; 约1t/a. 3; 废滤筒; 8个/a; 约8个/a. 4; 生活垃圾; 员工生活; 1.2t/a; 约1.2t/a. 3、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-3。 表3-3 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 拉丝、抛光; 颗粒物; 滤筒式除尘器除尘处理; 配套集气罩收集至滤筒式除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放. 废水; 生活 污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 经化粪池处理后接管至无锡钱惠污水处理有限公司集中处理; 与环评一致. 噪声; 各类生产设备; 距离衰减、车间隔声; 距离衰减、车间隔声. 固废; 废砂轮盘; 供应商回收; 外售综合利用.

- 续表三

表3-3 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 固废; 收集粉末（含金属粉）; 外卖; 外售综合利用. 废滤筒; 环卫部门清运. 生活垃圾; 环卫部门清运; 环卫部门清运. 4、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 N 东风 〇G1 邻厂 邻厂 〇G2 车间 金山路 〇G3 ▲N2 ★W1 ▲N1 〇G4 ◎Q1 邻厂 图例：〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、▲为噪声监测点位、★为废水监测点位。 5、监测期间天气见表3-4。 # 表3-4检测期间气象条件 采样日期; 气温 （℃）; 气压 （kPa）; 风速 （m/s）; 湿度 （%）; 风向. 2021.4.28; 第一次; 21.1; 101.7; 1.1-1.4; 58.2; 东风. 第二次; 23.2; 101.6; 1.1-1.4; 57.5; 东风. 第三次; 24.4; 101.5; 1.1-1.4; 52.9; 东风. 2021.4.29; 第一次; 20.9; 101.3; 1.2-1.6; 61.8; 东风. 第二次; 21.9; 101.3; 1.2-1.6; 59.4; 东风. 第三次; 23.1; 101.2; 1.2-1.6; 58.1; 东风.

- 表四

建设项目环境影响报告表批复见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯 AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度 计; 上海菁华 752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 上海菁华 752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05 mg/L; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986; /; 数字化多参数分析仪; WTW Multi3410; S-L-234. 无组织 废气; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 噪声; 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。

- 续表五

3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。质量控制情况见表5-3。 表5-2 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-3 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 颗粒物（无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 低浓度颗粒物（有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0.

- 表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○G1、G2、G3、G4; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 有组织废气; 废气处理设施出口; ◎Q1; 低浓度颗粒物; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 南、西侧厂界; ▲N1~▲N2; 等效声级; 每天昼间1次/天，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录见表7-1。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 原料名称; 环评原料 设计用量; 实际用量; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 不锈钢钢管; 1600吨/年; 约1600吨/年; 300天 （2400小时）; 4月28日; 4.8吨; 90. 4月29日; 4.8吨; 90. 验收监测结果： 1、生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（单位：mg/L）; 标准值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口★W1; 2021年 4月 28日; pH值 （无量纲）; 7.26; 7.32; 7.38; 7.41; 7.26~7.41; 6~9; 达标. 化学需氧量; 166; 143; 134; 174; 154; 500; 达标. 悬浮物; 56; 71; 59; 66; 63; 400; 达标. 氨氮; 16.2; 19.6; 14.7; 17.9; 17.1; 45; 达标. 总磷; 1.72; 1.96; 2.05; 1.88; 1.90; 8; 达标. 总氮; 25.4; 28.0; 23.6; 22.5; 24.9; 70; 达标. 2021年 4月 29日; pH值 （无量纲）; 7.57; 7.63; 7.51; 7.42; 7.42~7.63; 6~9; 达标. 化学需氧量; 145; 133; 151; 161; 148; 500; 达标. 悬浮物; 69; 64; 57; 61; 63; 400; 达标. 氨氮; 17.6; 15.7; 18.3; 12.6; 16.0; 45; 达标. 总磷; 2.07; 2.23; 1.97; 2.15; 2.10; 8; 达标. 总氮; 26.5; 28.6; 25.3; 23.7; 26.0; 70; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 抛光、拉丝工序处理设施出口◎Q1; 2021年 4月 28日; 废气流量; m3/h (标态); 10031; 10029; 9945; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 1.0; 1.2; 1.1; 30; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 1.00×10-2; 1.20×10-2; 1.09×10-2; 1.5; 达标. 2021年 4月 29日; 废气流量; m3/h (标态); 9914; 10009; 9828; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.4; 1.2; 1.3; 30; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 1.39×10-2; 1.20×10-2; 1.28×10-2; 1.5; 达标. 表7-4 无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 4月 28日; 颗粒物 （mg/m3）; 上风向〇G1; 0.143; 0.108; 0.127; 0.143; /; /. 下风向〇G2; 0.304; 0.361; 0.344; 0.361; 0.5; 达标. 下风向〇G3; 0.322; 0.379; 0.290; 0.379. 下风向〇G4; 0.340; 0.325; 0.362; 0.362. 2021年 4月 29日; 颗粒物 （mg/m3）; 上风向〇G1; 0.126; 0.144; 0.109; 0.144; /; /. 下风向〇G2; 0.341; 0.360; 0.326; 0.360; 0.5; 达标. 下风向〇G3; 0.305; 0.324; 0.344; 0.344. 下风向〇G4; 0.359; 0.288; 0.308; 0.359. 3、噪声监测结果。 表7-5 噪声监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位置; 监测结果(昼间)）; 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年4月28日; 2021年4月29日. ▲N1厂界南; 57.5; 57.9; 65; 达标. ▲N2厂界西; 58.1; 57.6. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。.

- 续表七

4、总量核算结果 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，20人每人每天消耗水量40L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为192吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水192吨，废水中年排放化学需氧量0.0290吨、悬浮物0.0121吨、氨氮0.0032吨、总磷0.00038吨、总氮0.0049吨，年排放颗粒物0.0286吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 表7-5总量核算结果 控制项目; 污染物; 核定量（t/a）; 实际年估排放量（t/a）. 废水; 废水量; 192; 192. 化学需氧量; 0.0576; 0.0290. 悬浮物; 0.0384; 0.0121. 氨氮; 0.0058; 0.0032. 总磷; 0.00058; 0.00038. 总氮; 0.0096; 0.0049. 废气; 颗粒物; 0.1112; 0.0286.

- 表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺。按监测结果显示，本项目对周边环境影响较小。. 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡钱惠污水处理有限公司集中处理。 2021年4月28日、29日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。. 拉丝、抛光产生的废气经收集处理后参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1、表3的相关标准要求，排气筒高度≥15米。; 本项目废气主要为拉丝、抛光废气，分别配套集气罩收集至滤筒式除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。 2021年4月28日、29日验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物排放浓度、排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准。 2021年4月28日、29日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/ 933-2015）表3标准。. 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响，本项目夜间不生产。 2021年4月28日、29日监测期间，本项目昼间南、西侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。. 按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等有关文件规定要求。; 本项目固体废物主要为废砂轮盘、收集粉末（含金属粉）、废滤筒以及生活垃圾。 其中废砂轮盘、收集粉末（含金属粉）、废滤筒外售综合利用，生活垃圾由环卫部门清运。.

- 续表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; 已按规定设置各类排污口和标识。. 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 本项目生产车间外50米范围内无敏感目标。. 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤192吨，COD≤0.0576吨，SS≤0.0384吨，氨氮≤0.0058吨，TN≤0.0096吨，TP≤0.00058吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤0.1112吨。; 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，20人每人每天消耗水量40L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为192吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水192吨，废水中年排放化学需氧量0.0290吨、悬浮物0.0121吨、氨氮0.0032吨、总磷0.00038吨、总氮0.0049吨，年排放颗粒物0.0286吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司成立于2019年5月，主要从事金属制品及材料、五金产品、通用设备及配件的销售。因市场需要，现租用位于无锡惠山经济开发区钱桥配套区金山路12号的闲置厂房建设金属制品的加工项目。 我公司于2020年11月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目环境影响报告表》，并于2020年12月29日取得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡市鑫齐力金属制品有限公司金属制品的加工项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]5405号）。 目前我公司已具备年产不锈钢管1600吨的生产能力。 我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年4月28日、29日进行检测，并编制了检测报告，报告编号：HKYS210416SE。 2、监测期间工况 验收监测期间，我公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间天气情况见表3-4。 3、雨水 本项目验收监测期间未降雨，雨水排放口无积水，未对雨水进行监测。 4、废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡钱惠污水处理有限公司集中处理。 2021年4月28日、29日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 5、废气 本项目废气主要为拉丝、抛光废气，分别配套集气罩收集至滤筒式除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。 2021年4月28日、29日验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物排放浓度、排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准；本项目颗粒物无组织排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/

- 续表九

933-2015）表3标准。 6、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响，本项目夜间不生产。 2021年4月28日、29日监测期间，本项目昼间南、西侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 7、固废 本项目固体废物主要为废砂轮盘、收集粉末（含金属粉）、废滤筒以及生活垃圾。 其中废砂轮盘、收集粉末（含金属粉）、废滤筒外售综合利用，生活垃圾由环卫部门清运。 8、卫生防护距离 本项目生产车间外50米范围内无敏感目标。 9、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，20人每人每天消耗水量40L，全年工作300天，折算系数80%，年排水量约为192吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水192吨，废水中年排放化学需氧量0.0290吨、悬浮物0.0121吨、氨氮0.0032吨、总磷0.00038吨、总氮0.0049吨，年排放颗粒物0.0286吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 附件 附件1本项目批复； 附件2原辅料、设备清单； 附件3污水接管协议； 附件4三同时登记表。