无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目（第一阶段）”

竣工环境保护自主验收意见

无锡集益塑业有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年7月2日、2021年7月3日对我公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目（第一阶段）”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡集益塑业有限公司成立于2010年09月，原位于无锡市洛社镇雅西社区，主要进行塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产，因目前所在的生产厂房面积较小，限制了企业进一步扩大发展，现搬迁至无锡市惠山区洛社镇中兴西路，租用江苏太湖锅炉股份有限公司厂房，进行塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目（第一阶段）的生产，产品内容较搬迁前相同，增加了单丝生产设备、工业布织造设备、金加工设备，在提高产能的同时，还满足了使同时生产多种规格的聚酯单丝及工业布的要求。

企业于2020年6月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目”环境影响报告表》，并于2020年7月14日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5185号）。

本项目（第一阶段）于2020年8月10日开工建设，2021年3月16日竣工，调试时间为2021年4月5日至2021年7月5日。

本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：聚酯单丝1000吨、工业布1500万平方米（1500吨）、纺织机械配件3000套、打结器100件、冲压件50000套。

本项目（第一阶段）总投资1200万元，实际环保投资为11.7万元，环保投资占总投资额的0.97%。

本次验收范围为：《无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2020年6月）中（第一阶段年产：聚酯单丝1000吨、工业布1500万平方米（1500吨）、纺织机械配件3000套、打结器100件、冲压件50000套）。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

- 生产能力：

- 本项目为分阶段验收，环评设计生产能力为年产：聚酯单丝1000吨、工业布1500万平方米（1500吨）、纺织机械配件3000套、打结器100件、冲压件50000套。

- 生产设备：

- 项目实际建设后，暂未建设的生产设备有：挤出线1条，拉丝机1台，整经机2台，车床3台，冲床3台，钻床3台，电焊机3台，攻丝机3台。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放，冷却水循环使用。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司洛社分公司处理。

2、大气污染物防治情况

塑料熔融挤出废气经收集后，由二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。

焊烟废气经移动式焊烟净化器收集净化处理后，在车间内无组织排放。

未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为挤出机、拉丝机、织布机、干燥机、拌料机、并线机、倍捻机、车床、冲床、钻床、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、振动污染防治情况

本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。

5、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废活性炭HW49，均委托常州大维环境科技有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：废丝线、废金属、废焊渣、废滤芯，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目（第一阶段）”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中的标准限值要求。

厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准。

厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。

厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、振动

验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。

6、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目（第一阶段）废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5185号，2020年7月14日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目（第一阶段）”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡集益塑业有限公司“塑料制品、非家用纺织制成品、纺织机械配件、金属制品的生产项目（第一阶段）”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡集益塑业有限公司

- 2021年7月13日