通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡天厚机械有限公司

编制单位:  无锡天厚机械有限公司

2021年7月

建设单位法人代表：张文伟

编制单位法人代表：张文伟

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡天厚机械有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡天厚机械有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13861440999 | 电话：13861440999 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区洛社镇润杨村 | 地址：无锡市惠山区洛社镇润杨村 |

表一

| 建设项目名称 | 通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡天厚机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 R改扩建 £技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区洛社镇润杨村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 油缸、混凝土输送缸 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：油缸、混凝土输送缸12000支 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：油缸、混凝土输送缸12000支 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年11月25日 | 开工建设时间 | 2021年1月4日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年5月27日~ 2021年6月16日 | 验收现场监测时间 | 2021年5月26日、 2021年5月27日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 800万元 | 环保投资总概算 | 50万元 | 比例 | 6.25％ |
| 实际总投资 | 800万元 | 实际环保投资 | 50万元 | 比例 | 6.25％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2019年12月） 9、《关于无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5326号，2020年11月25日） 10、无锡天厚机械有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 回用水出口; pH值; 6.5~9.0（无量纲）; 参照《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准. 悬浮物; 30. 五日生化需氧量; 30. 色度; 30（度）. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ01出口◎G6; 颗粒物; 20; 0.8; 15; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值. 排气筒 FQ02出口◎G7; 颗粒物; 20; 0.8; 15; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值. 挥发性有机物; 60; 1.5; 参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2表面涂装行业标准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 0.5; ——; ——; 参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值. 挥发性有机物; 2.0; ——; ——; 天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表5厂界监控点浓度限值. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 6; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 表A.1中特别排放限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N2）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 480. 化学需氧量; 0.19. 悬浮物; 0.14. 氨氮; 0.017. 总氮; 0.019. 总磷; 0.0024. 废水 （最终排放量）; 废水量; 480. 化学需氧量; 0.014. 悬浮物; 0.0048. 氨氮; 0.0007. 总氮; 0.0048. 总磷; 0.00014. 有组织废气; 颗粒物; 0.107. 挥发性有机物; 0.055. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡天厚机械有限公司，位于无锡市惠山区洛社镇润杨村，租赁无锡众恒机械有限公司厂房，主要从事主要从事通用设备及零部件、电气机械和器材的制造。建设单位于2007年7月申报了《普通机械及配件、液压件的制造》建设项目环境影响申报（登记）表，该项目于2007年7月13日通过惠山区环保局审批。 企业为适应市场需求，于2019年12月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”环境影响报告表》，并于2020年11月25日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5326号）。 本项目于2021年1月4日开工建设，2021年3月12日竣工，调试时间为2021年3月16日至2021年6月16日。 本项目实际生产能力为年产：油缸、混凝土输送缸12000支。 本项目实际总投资800万元，实际环保投资为50万元，环保投资占总投资额的6.25%。 全厂共有员工40人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。生产制度为一班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 通用设备及零部件生产线; 油缸、混凝土输送缸; 12000支/年; 12000支/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 扩建后全厂主要生产设备见表2-2。 表2-2扩建后全厂主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 数控车床; CK50/80/36; 8; 8; 不变. 2; 普通车床; 6136/6150; 15; 15; 不变. 3; 火焰切割机; /; 1; 1; 不变. 4; 锯床; /; 3; 3; 不变. 5; 推镗机; /; 6; 6; 不变. 6; 抛丸机; /; 1; 1; 不变. 7; 抛光机; /; 2; 2; 不变. 8; 珩磨机; /; 8; 8; 不变. 9; 钻床; Z4012B; 3; 3; 不变. 10; 超声波清洗机; /; 1; 1; 不变. 11; 喷漆房; 8m×5m×4.5m; 1; 1; 不变. 12; 半自动埋弧焊; /; 1; 1; 不变. 备注; ——.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 扩建后全厂原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 扩建后全厂主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 无缝钢管; 2000吨; 2000吨; 不变. 2; 钢板; 50吨; 50吨; 不变. 3; 水性漆; 3吨; 3吨; 不变. 4; 实芯焊丝; 1.2吨; 1.2吨; 不变. 5; 切削液; 6吨; 6吨; 不变. 6; 机械油; 3吨; 3吨; 不变. 7; 钢砂; 2吨; 2吨; 不变. 8; 清洗剂; 0.25吨; 0.25吨; 不变. 9; PAC絮凝剂; 0.25吨; 0.25吨; 不变. 10; 聚丙烯酰胺（PAM）; 0.25吨; 0.25吨; 不变. 11; 硫酸; 0.1吨; 0.1吨; 不变. 备注; ——.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，清洗废水经处理后全部回用于生产，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，全厂自来水用水量约681t/a，全厂水量平衡图见图2-1。 调漆用水 损耗3 2 喷枪清洗用水 职工生活用水 损耗120 化粪池 接管无锡惠山环保水务有限公司（杨市厂）处理 1 107.7 1 681 自来水 536.7 429 切削液配制用水 损耗115 120 进入危废 5 超声波清洗用水 废水过滤系统 进入污泥 126 8.4 循环75.6 15.3 反冲洗用水 6 6 损耗6.6 蒸发器 循环41.7 进入残渣 6.3 42 图2-1 全厂水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下（其中W-废水、G-废气、N-噪声、S-固体废物，下同）： 1、本项目生产工艺 不锈钢板 车加工 G2焊接烟尘、N噪声 成品 焊丝 焊接 火焰切割 G1颗粒物、S1废金属、N噪声 抛丸 车镗加工 G3颗粒物、N噪声 法兰 委外热处理 钢管 S3废金属、N噪声 锯料 车加工 S4废金属、N噪声 S2废金属、N噪声 珩磨加工 车钻加工 切削液 S5废金属、N噪声 S8废金属、N噪声 S6废切削液、S7磨泥、N噪声 手工抛光 委外电镀 精车加工 调漆、喷漆晾干 S9废金属、N噪声 水性漆、水 G4颗粒物 手工打磨 G5颗粒物、N噪声 喷漆、晾干废气G6、漆渣S11、噪声N 清洗 清洗剂、水 S10\清洗废液 图2-2 本项目生产工艺流程图

表二（续）

工艺流程说明： 法兰生产：不锈钢板使用火焰切割机切割成所需尺寸，经车床车削加工内孔及平面，获得所需法兰。火焰切割机所使用的可燃气体是丙烷。丙烷燃烧主要生产二氧化碳和水，钢板在高温下氧化，主要生产Fe3O4等金属氧化物，由氧气气流吹入空气中冷却后形成烟尘；火焰切割工位配套滤芯除尘器处理后无组织排放。 该生产过程污染物主要为颗粒物G1、废金属（S1、S2）、设备噪声N。 锯料：钢管使用锯床锯切成所需尺寸。锯切过程不使用切削液。 该生产过程污染物主要为废金属S3、设备噪声N。 车加工：锯切后的管件经车床车削粗加工，获得缸体。 该生产过程污染物主要为废金属S4、设备噪声N。 焊接：法兰通过以半自动埋弧焊的方式焊接在缸体上，焊接在专门的焊接区域完成，焊接过程中使用焊丝，焊接产生的焊接烟尘配套移动式焊接烟尘净化器收集处理后无组织排放车间内。 此工序主要污染物为焊接烟尘G2、设备噪声N。 委外热处理：热处理工序委外完成。 此工序无污染物产生。 抛丸：部分（10%）缸体需经抛丸机表面抛光处理。利用抛丸机电机带动叶轮体旋转，靠离心力的作用把不锈钢丸抛向缸体，从而使缸体表面的机械性能得到改善，提高缸体的抗疲劳性。抛丸工序使用的不锈钢丸为循环使用，使用过程中不锈钢丸有一定的损耗，形成金属粉尘，经抛丸机配套的脉冲滤芯除尘装置并入排气筒DA001排放。 此工序主要污染物为颗粒物G3、设备噪声N。 车、镗、珩磨加工：经车床进一步车削加工缸体两头，经推镗机完成缸体内孔加工，再经珩磨机进行精整加工。珩磨工序使用切削液对刀具和工件表面喷淋以达到降温、润滑及清洁的作用，经机床自带的过滤芯将金属屑过滤后，切削液循环使用，定期添加，每半年更换一次。 该生产过程污染物主要为废金属（S5、S8）、废切削液S6、磨泥S7、设备噪声N。 车、钻加工：经车床车削端面及加工倒角，使工件达到指定的尺寸、端面粗糙度及垂直度。最后经钻床进行钻孔加工。

表二（续）

该生产过程污染物主要为废金属S8、设备噪声N。 委外电镀：电镀工序委外完成。 此工序无污染物产生。 抛光：利用抛光机抛杆伸入管内，带动砂纸盘（含有较高硬度颗粒）对钢管内壁进行机械抛光，达到去毛刺、光亮抛光等目的。 该生产过程产生少量颗粒物G4，无组织排放车间内。 精车加工：通过数控车床车刀（刀架）的横向和纵向移动对工件进行精度加工。 该生产过程污染物主要为废金属S9、设备噪声N。 手工打磨：工人操作手持式砂轮机进行去毛刺处理，手工打磨过程产生的仅为少量金属毛刺，粉尘量极少。 打磨过程产生少量打磨粉尘G5、设备噪声N。 超声波清洗：加工好的工件表面粘附油脂等杂质，需进行清洗。将工件放入超声波清洗机进行自动密闭清洗，清洗时使用清洗液（不含挥发性有机物，使用过程无有机废气产生）。如清洗效果达不到规定的工艺要求时，更换清洗液（1次/周）。清洗废水经废水处理回用系统（见附件）过滤，清水回用于车间超声波清洗工序。 该生产过程污染物主要为清洗废水S10、设备噪声N。 调漆、喷漆晾干：本项目调漆、喷漆和晾干均位于喷漆房内，按比例调好漆后先喷漆，工人手工对工件进行喷涂，喷涂效率约为44%左右，均匀喷一层水性漆，水性漆喷涂厚度约70μm。喷漆过程中有喷漆废气产生，喷好漆的工件在喷漆房中自然晾干，产生晾干废气。喷漆房配套过滤棉→二级活性炭吸附处理后，尾气15m排气筒DA002排放。 喷漆过程中，喷漆房内地面有少量漆渣，由工人定期清理。喷枪在喷漆房内用水清洗，产生清洗水用于水性漆调配，无有机废液产生。 该生产过程污染物主要为喷漆、晾干废气G6、漆渣S11、噪声N。

表二（续）

- 本项目清洗废水处理工艺 收集池 清洗废水 反应池 气浮池 PAC、PAM H2SO4（20%） 调节池 污泥池 中间水池 砂滤/碳滤 袋式精密过滤 超滤、反渗透装置 中间水池 回用水箱 浓水40% 单效蒸发 反冲洗水 反冲洗废水 压滤机 浮渣 泥饼（含水率60%）委托有资质单位处置 污泥浓缩废水 残渣委托有资质单位处置 冷凝水85% 清水60% 图2-3 本项目清洗废水处理工艺流程图 工艺流程说明： （1）车间清洗废水收集槽中设有高低水位控制装置，当废水至高水位时，开启废水提升泵自动启动。 （2）废水收集槽中废水通过提升泵打入反应槽，在反应槽中由计量泵投加定量PAC药剂，而后进入凝聚槽由计量泵定量投加PAM高分子助凝聚，使凝聚体吸附联结成更大的矾花。进入气浮装置凝聚体和废水进行分离。凝聚体由刮泥机将污泥收集在污泥槽中。 （3）上清液溢流出沉淀槽至废水中和调节池中，由pH计控制计量泵投加H2SO4药剂调节水中PH值，经pH调节后进入中间集水槽。 （4）由集水槽输送泵自动运行将废水输送入过滤器，处理水经砂滤/碳滤过滤器，精

表二（续）

密过滤去除细小悬浮物和部分COD。 （5）通过袋式精密过滤器、超滤、反渗透处理进一步去除水中的有机物、SS及色度。出水作清洗回用水。 （6）超滤、反渗透的浓水及污泥浓缩废水进入反应蒸发器集水槽，经过水蒸发器的清水自流入回用水水槽冷凝备用，作车间清洗回用。 （7）气浮污泥含水率大约在99.5%左右，通过定时启动的污泥泵将污泥输送至污泥池，定期开启压滤机经压滤后装袋，与反应蒸发器残渣一并委托有资质单位处置。 其它产污情况说明： 机械设备保养更换机油产生废机油S12，废气处理装置除尘设备收集的颗粒物S13，移动式焊接烟尘净化器、布袋除尘器更换滤芯产生的废滤芯、废布袋S14；过滤棉、活性炭吸附饱和产生的废过滤棉 S15、废活性炭S16；原料使用产生的油漆空桶S17；废水处理设施产生的污泥、残渣S18，维护更换产生的废填料（砂碳滤料）S19、废膜（超滤废膜、反渗透废膜、精密过滤废膜）S20；厂区职工办公生活产生的生活垃圾S21。职工产生的生活废水W。废气治理装置配套的风机噪声N，空压机噪声N。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经处理后全部回用于生产，喷枪清洗水用于调漆，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（杨市厂）处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（杨市厂）处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（杨市厂）处理。. 超声波清洗水; 悬浮物、五日生化需氧量、色度; 清洗废水经处理后全部回用于生产。; 清洗废水经处理后全部回用于生产。. 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为切割粉尘、焊接烟尘、抛丸废气、喷漆及晾干废气。 抛丸废气经收集后，由脉冲滤芯除尘器处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。 喷漆及晾干废气经收集后，由过滤棉+二级活性炭处理后，通过15m高排气筒FQ02排放。 切割粉尘，经滤芯除尘装置处理后，在车间内无组织排放。 焊接烟尘，经移动式焊烟除尘器处理后，在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 抛丸废气; 颗粒物; 抛丸废气经收集后，由脉冲滤芯除尘器处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。; 抛丸废气经收集后，由脉冲滤芯除尘器处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。. 喷漆及晾干废气; 颗粒物、挥发性有机物; 喷漆及晾干废气经收集后，由过滤棉+二级活性炭处理后，通过15m高排气筒FQ02排放。; 喷漆及晾干废气经收集后，由过滤棉+二级活性炭处理后，通过15m高排气筒FQ02排放。. 切割粉尘; 颗粒物; 切割粉尘，经滤芯除尘装置处理后，在车间内无组织排放。; 切割粉尘，经滤芯除尘装置处理后，在车间内无组织排放。. 焊接烟尘; 颗粒物; 焊接烟尘，经移动式焊烟除尘器处理后，在车间内无组织排放。; 焊接烟尘，经移动式焊烟除尘器处理后，在车间内无组织排放。.

表三（续）

废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为数控车床、普通车床、火焰切割机、锯床、推镗机、抛丸机、抛光机、珩磨机、钻床、风机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

表三（续）

3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废切削液均委托江阴市华丰乳化液处置利用有限公司处置。废机油磨泥、漆渣、废过滤棉、废活性炭、油漆空桶、污泥、残渣、废填料、废膜，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废金属、除尘设备收集的粉尘、废滤芯、废布袋，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 废金属; 金加工; 一般固废; 85; 100; 100; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废机油; 设备维护; 危险废物; HW08 900-249-08; 1; 1; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 废切削液; 珩磨工序; 危险废物; HW09 900-006-09; 6; 6; 委托有资质单位处置; 委托江阴市华丰乳化液处置利用有限公司处置. 磨泥; 珩磨工序; 危险废物; HW09 900-006-09; 1; 1; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 漆渣; 喷漆; 危险废物; HW12 900-252-12; 0.12; 0.12; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 除尘设备收集的废金属; 废气处理; 一般固废; 84; 1; 1; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废滤芯、废布袋; 废气处理; 一般固废; 86; 0.1; 0.1; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废过滤棉; 废气处理; 危险废物; HW49 900-041-49; 3; 3; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49 900-039-49; 1.53; 1.53; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 油漆空桶; 原料使用; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.03; 0.03; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 污泥、残渣; 废水处理; 危险废物; HW08 900-249-08; 20.3; 20.3; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 废填料; 废水处理; 危险废物; HW49 900-041-49; 2; 2; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 废膜; 废水处理; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.05; 0.05; 委托有资质单位处置; 委托常州大维环境科技有限公司处置. 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; 99; 14; 14; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 1 结论 无锡天厚机械有限公司成立于2007年8月，位于无锡市惠山区洛社镇润杨村，租赁无锡众恒机械有限公司建筑面积7500m2的闲置厂房进行生产，主要从事通用设备及零部件、电气机械和器材的制造。建设单位于2007年7月申报了《普通机械及配件、液压件的制造》建设项目环境影响申报（登记）表，该项目于2007年7月13日通过惠山区环保局审批，现有生产能力为年产石油机械50台、缸体500吨。全厂劳动定员30人，一班制生产。 为适应市场需求，建设单位拟投资800万元（环保投资50万元），利用现有厂房，淘汰现有石油机械生产线，购置生产设备扩建缸体生产线，本项目建成后设计生产规模为：年产油缸3600支、混凝土输送缸8400支。新增劳动定员10人，全厂共40人，一班制生产。 2 与产业政策的相符性 本项目产品、生产工艺和使用设备不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修正）中限制类、淘汰类行业，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类和淘汰类中项目，不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年1月）》禁止和淘汰类项目，不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类中项目，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》限制禁止类项目，为允许类项目。本项目用地不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目。本项目的实施符合国家和地方相关产业、土地政策要求。 3与规划相符性、卫生防护距离 根据《无锡市惠山区洛社镇总体规划（2015-2030）》，本项目地类（用途）为工业用地，符合远期规划要求。 根据《无锡市生态红线区域保护规划图》，项目所在地不属于一、二级管控区，符合江苏省人民政府文件苏政发【2013】113号文《江苏省生态红线区域保护规划》中的要求。

表四（续）

本项目不属于太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。本项目不直接向外环境排放污染物，符合太湖流域管理条例相关要求。 确定本项目卫生防护距离为项目喷漆房外100m、金工车间外50m合围范围，该范围内无敏感保护目标。 4 环境质量现状 项目所在地环境空气质量不达标区。为进一步改善环境质量，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025），无锡市2020年PM2.5年均浓度控制在40μg/m³左右，二氧化氮达到国家二级标准，通过与NOX的协同控制，O3浓度出现拐点。以空气质量达标为核心目标，推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合治理，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控，提高大气污染物精细化防治能力。 项目达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类声环境功能区环境噪声限值。 监测表明，横塘桥河（庙桥断面）水环境现状为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质。 5 污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 - a．废气 本项目火焰切割产生切割烟尘、焊接工序产生的焊接烟尘配套移动式焊烟净化器收集处理后无组织排放车间内，收集效率80%，处理率90%。 本项目抛丸产生颗粒物配套脉冲滤芯除尘器处理，15m排气筒DA001排放，收集效率95%，处理率95%。 喷漆房采用干式漆雾处理方式，在喷漆作业时，产生的漆雾颗粒随下降气流进入底部的过滤棉，大部分漆雾颗粒被过滤棉阻留在棉毡上，经过滤后的喷漆、固化废气在引风机的作用下进入二级活性炭吸附装置处理，经处理后的废气，通过15m高的排气筒DA002排放，收集效率95%，处理率90%。 经上述处理后，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015））表1中颗粒物（树脂尘）的排放限值表以及表3中其它颗粒物监控点浓度限值；VOCs达到天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2表面涂装调漆、喷漆工艺标准及表5厂界监控点浓度限值其他行业标准，且厂区内VOCs无组织排放浓度达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1“特别

表四（续）

排放限值”。 本项目排放的废气对周围环境影响较小，不会改变该区域环境空气质量类别。 - b．废水 超声波清洗废水经废水处理系统处理后循环使用，不外排。回用水达到《城市污水再生利用工业用水水质标准》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准后回用于清洗工艺。 - 本项目仅有职工生活污水排放。项目生活污水经三格式化粪池预处理后，各污染物浓度COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的标准，经三格式化粪池处理后接管无锡惠山环保水务有限公司（杨市厂）处理达标后排放，对周围水环境影响较小。 c．噪声 本项目噪声在通过合理布局，车间、距离衰减后，厂界噪声影响值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的2类标准，对周围声环境影响较小，不会降低所在地声环境质量等级。 d．固体废物 本项目产生的废金属、除尘设备收集的粉尘、废滤芯、废布袋出售给相关单位；废机油、废切削液、磨泥、漆渣、废过滤棉、废活性炭、油漆空桶、污泥、残渣、废填料、废膜委托有资质单位处置；职工生活产生的生活垃圾，经环卫部门定期清运，卫生填埋。采取上述措施后不会造成固体废物的二次污染问题，对环境影响甚微。 ### 6符合清洁生产原则和循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成熟，排污量较小，无工业废水排放，各类固废得到妥善处置，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 ### 7满足总量控制 本项目排放总量全部在惠山区范围内平衡，水污染物的排放总量可纳入无锡惠山环保水务有限公司（杨市厂）的总量控制指标内，本项目各污染物总量控制建议指标如下： 有组织废气：颗粒物0.107t/a（其中漆雾0.05t/a）、VOCs 0.055t/a； 无组织废气：颗粒物0.08523t/a（其中漆雾0.025t/a）、VOCs 0.03t/a； 废水：生活污水480t/a；

表四（续）

接管废水污染物COD 0.19t/a、SS 0.14t/a、NH3-N 0.017t/a、TN 0.019t/a、TP 0.0024t/a； 最终排放的水污染物COD 0.014t/a、SS 0.0048t/a、NH3-N 0.0007t/a、TN 0.0048t/a、TP 0.00014t/a； 固体废物：0。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、建议与要求 1、本项目排污口按江苏省环保局关于《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定进行规范化设置。 2、要本着清洁生产的目标，不断完善工艺，节约原材料，减少浪费和排污量。 3、本项目环境防护距离范围内不得新建诸如学校、医院、居住区等对环境质量要求较高的项目。 4、营运后厂方严格管理，确保噪声达标排放；做好三格式化粪池的日常管理工作。 5、营运过程中应通过加强管理，保证废气处理装置的有效运行，确保废气达标排放。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】5326号 关于无锡天厚机械有限公司通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目环境影响报告表的批复 无锡天厚机械有限公司： 你单位报批的由苏州市宏字环境科技股份有限公司编制的《通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目环境影响报告表》(以下简称“报告表” )等文件均悉，经研究，批复如下： 一、根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2019]166号)及《报告表》评价结论，在清洗废水经处理后循环回用，零排放，喷漆使用水性漆，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡天厚机械有限公司总投资800万元，在无锡市惠山区洛社镇润杨村，利用原租用无锡众恒机械有限公司闲置厂房7500平方米，扩建通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目，扩建后产能为年产油缸、混凝土输送缸1200支项目。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目清洗废水经处理后回用，零排放，回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T1923-2005)表1洗涤用水相关标准要求。水处理设施池体及管道架空，管道按规范进行标识。喷枪清洗水回用于调漆。生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。 3、喷漆使用水性漆；调漆、喷漆、晾干工序在密闭的喷漆房内进行；调漆、喷漆、晾干、切割、焊接、抛光、打磨产生的有机废气、颗粒物分别经收集处理后达标排放，排放废气参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2、表5

表四（续）

及上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值要求。 4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关要求。 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。 7、该项目喷漆房外100米、生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 三、污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤480吨，COD≤0.19吨，SS≤0.14吨，氨氮≤0.017吨，TN≤0.019吨，TP≤0.0024吨。 最终排放量：生活污水水量≤480吨，COD≤0.014吨，SS0.0048吨，氨氮≤0.0007吨，TN≤0.0048吨，TP≤0.00014吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤0.107吨(漆雾≤0.05吨),VOCs≤0.055吨。 无组织：颗粒物≤0.08523吨(漆雾≤0.025吨),VOCs≤0.03吨。 3、固体废物：零排放。 四、建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行。同时，对环境

表四（续）

保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境保护设施安全、稳定、有效运行。项目试运行前，应根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。 无锡市行政审批局 2020年11月25日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区行政审批局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：惠行审备[2019]166号)及《报告表》评价结论，在清洗废水经处理后循环回用，零排放，喷漆使用水性漆，落实废气治理措施，并且符合城乡建设规划和用地法律法规政策的前提下，从环保角度，同意无锡天厚机械有限公司总投资800万元，在无锡市惠山区洛社镇润杨村，利用原租用无锡众恒机械有限公司闲置厂房7500平方米，扩建通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目，扩建后产能为年产油缸、混凝土输送缸1200支项目。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 无锡天厚机械有限公司，位于无锡市惠山区洛社镇润杨村，租赁无锡众恒机械有限公司厂房，主要从事主要从事通用设备及零部件、电气机械和器材的制造。建设单位于2007年7月申报了《普通机械及配件、液压件的制造》建设项目环境影响申报（登记）表，该项目于2007年7月13日通过惠山区环保局审批。 企业为适应市场需求，于2019年12月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”环境影响报告表》，并于2020年11月25日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5326号）。 本项目于2021年1月4日开工建设，2021年3月12日竣工，调试时间为2021年3月16日至2021年6月16日。 本项目实际生产能力为年产：油缸、混凝土输送缸12000支。. 2; 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目已采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源。. 3; 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目清洗废水经处理后回用，零排放，回用水水质达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T1923-2005)表1洗涤用水相关标准要求。水处理设施池体及管道架空，管道按规范进行标识。喷枪清洗水回用于调漆。生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经处理后全部回用于生产，喷枪清洗水用于调漆，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（杨市厂）处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 回用水pH值、悬浮物、五日生化需氧量、色度符合《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 4; 喷漆使用水性漆；调漆、喷漆、晾干工序在密闭的喷漆房内进行；调漆、喷漆、晾干、切割、焊接、抛光、打磨产生的有机废气、颗粒物分别经收集处理后达标排放，排放废气参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2、表5及上海市《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1、表3的相关标准要求，排气筒高度≥15米。 废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合GB/T16758的规定。废气收集系统的输送管道密闭，并在负压下运行，确保无组织排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1特别排放限值要求。; 本项目主要产生的废气为切割粉尘、焊接烟尘、抛丸废气、喷漆及晾干废气。 抛丸废气经收集后，由脉冲滤芯除尘器处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。 喷漆及晾干废气经收集后，由过滤棉+二级活性炭处理后，通过15m高排气筒FQ02排放。 切割粉尘，经滤芯除尘装置处理后，在车间内无组织排放。 焊接烟尘，经移动式焊烟除尘器处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。 排气筒FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2表面涂装行业标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外3类声环境功能区标准。; 本项目主要噪声源为数控车床、普通车床、火焰切割机、锯床、推镗机、抛丸机、抛光机、珩磨机、钻床、风机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办(2019)327号)等有关要求。; ①本项目产生的危险废物有：废切削液均委托江阴市华丰乳化液处置利用有限公司处置。废机油磨泥、漆渣、废过滤棉、废活性炭、油漆空桶、污泥、残渣、废填料、废膜，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废金属、除尘设备收集的粉尘、废滤芯、废布袋，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。已落实环境监测计划。. 8; 该项目喷漆房外100米、生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目喷漆房外100米、生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。. 9; 污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水水量≤480吨，COD≤0.19吨，SS≤0.14吨，氨氮≤0.017吨，TN≤0.019吨，TP≤0.0024吨。 最终排放量：生活污水水量≤480吨，COD≤0.014吨，SS0.0048吨，氨氮≤0.0007吨，TN≤0.0048吨，TP≤0.00014吨。 2、大气污染物： 有组织：颗粒物≤0.107吨(漆雾≤0.05吨),VOCs≤0.055吨。 无组织：颗粒物≤0.08523吨(漆雾≤0.025吨),VOCs≤0.03吨。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 10; 建设单位应自觉遵守《环评法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时建成并投入运行。同时，对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，确保环境保护设施安全、稳定、有效运行。项目试运行前，应根据《排污许可管理办法(试行)》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表建设项目竣工后，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开，经验收合格，方可投入生产或者使用。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。已申领排污许可证。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 11; 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986; ——. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05mg/L. 色度; 水质 色度的测定GB 11903-89; 5度. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505-2009; 0.5 mg/L. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014; 详见附表. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 挥发性有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013; 详见附表. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 滴定管; 申玻50mL; S-L-101. 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 溶解氧仪; ORION 3 STAR; S-L-073. 人工气候箱; BEC-400; S-L-105. 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-219. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133. 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 大气VOCs采样器; MH1200-E; S-L-264/265/266/267. 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 气质联用仪; GCM8860-5977B; S-L-283. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B型; S-L-254. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-314. 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184.

表五（续）

表5-3质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 7; 色度; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 8; 五日生化需氧量; 8; 2; 25; 2; 25; 0; 0. 表5-4质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 挥发性有机物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 低浓度颗粒物 （有组织）; 12; 4; 33.3; 0; 0; 0; 0. 4; 挥发性有机物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 5; 非甲烷总烃 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. 回用水出口★W2; pH值、色度、悬浮物、五日生化需氧量; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G6; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. FQ02出口◎G7; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N2）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年5月26日、2021年5月27日江苏环科检测有限公司对无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目环评 年产量; 本项目环评 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2021年 5月26日; 2021年 5月27日; 2021年 5月26日; 2021年 5月27日. 油缸、混凝土输送缸; 12000支; 40支; 38支; 36支; 95%; 90%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 5月26日; 2021年 5月27日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 2.28; 2.26; 2.27. 年用水量（吨）; 681. 注：全厂共有员工40人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。生产制度为一班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210518SE（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价（1） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2021年 5月26日; 第一次; 7.21; 109; 50; 13.2; 1.35; 37.8. 第二次; 7.26; 137; 82; 16.0; 1.29; 33.9. 第三次; 7.35; 120; 78; 17.7; 1.48; 39.3. 第四次; 7.26; 116; 54; 14.6; 1.42; 34.3. 日均值; ——; 121; 66; 15.4; 1.39; 36.3. 2021年 5月27日; 第一次; 7.46; 136; 62; 16.0; 1.59; 38.6. 第二次; 7.37; 122; 98; 18.1; 1.76; 35.9. 第三次; 7.48; 109; 102; 15.9; 1.67; 33.8. 第四次; 7.51; 118; 94; 14.8; 1.88; 32.0. 日均值; ——; 121; 89; 16.2; 1.73; 35.1. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-4废水监测结果及评价（2） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲、色度“度”）. pH值; 五日生化需氧量; 悬浮物; 色度. 回用水 出口★W2; 2021年 5月26日; 第一次; 7.14; 25; 6; 25. 第二次; 7.22; 23; 7; 25. 第三次; 7.16; 27; 5; 25. 第四次; 7.20; 27; 6; 25. 日均值; ——; 26; 6; 25. 2021年 5月27日; 第一次; 7.12; 27; 7; 30. 第二次; 7.16; 25; 6; 30. 第三次; 7.15; 24; 8; 30. 第四次; 7.22; 22; 7; 30. 日均值; ——; 24; 7; 30. 标准; 6.5～9.0; ≤30; ≤30; ≤30. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 回用水处理设施出口中pH值、悬浮物、五日生化需氧量、色度符合《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-5有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G6; 2021年 5月26日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.2; 1.1; 1.6; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 1.77×10-2; 1.64×10-2; 2.35×10-2; ≤0.8; 达标. 2021年 5月27日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.0; 1.1; 1.1; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 1.50×10-2; 1.66×10-2; 1.65×10-2; ≤0.8; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02排气筒出口◎G7; 2021年 5月26日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.2; 1.0; 1.4; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 8.69×10-3; 7.07×10-3; 9.60×10-3; ≤0.8; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.359; 0.120; 0.092; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 2.60×10-3; 8.49×10-4; 6.31×10-4; ≤1.5; 达标. 2021年 5月27日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.3; 1.1; 1.6; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; 9.70×10-3; 8.36×10-3; 1.10×10-2; ≤0.8; 达标. 挥发性有机物; 排放浓度mg/m3; 0.120; 0.109; 0.139; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 8.96×10-4; 8.29×10-4; 9.53×10-4; ≤1.5; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-7厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 5月26日; 颗粒物; 第一次; 0.143; 0.340; 0.358; 0.322; 0.358; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.108; 0.288; 0.306; 0.360; 0.360. 第三次; 0.127; 0.325; 0.344; 0.289; 0.344. 挥发性有机物; 第一次; 0.034; 0.054; 0.068; 0.075; 0.075; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.039; 0.072; 0.050; 0.100; 0.100. 第三次; 0.027; 0.066; 0.072; 0.085; 0.085. 2021年 5月27日; 颗粒物; 第一次; 0.127; 0.272; 0.309; 0.363; 0.363; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.147; 0.348; 0.330; 0.312; 0.348. 第三次; 0.111; 0.296; 0.351; 0.333; 0.351. 挥发性有机物; 第一次; 0.024; 0.050; 0.050; 0.079; 0.079; ≤2.0; 达标. 第二次; 0.033; 0.058; 0.075; 0.054; 0.075. 第三次; 0.034; 0.059; 0.132; 0.074; 0.132. 备注; ——.

表七（续）

表7-8厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 5月26日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.05; ≤6; 达标. 第二次; 1.48. 第三次; 1.28. 2021年 5月27日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.79; ≤6; 达标. 第二次; 1.94. 第三次; 1.90. 备注; ——. 表7-9无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2021年 5月26日; 第一次; 18.3; 100.7; 1.5-1.9; 71.6; 北风; 阴. 第二次; 19.6; 100.5; 1.5-1.8; 69.3; 北风; 阴. 第三次; 20.7; 100.5; 1.5-1.8; 66.8; 北风; 阴. 2021年 5月27日; 第一次; 22.3; 100.6; 1.5-1.8; 57.4; 北风; 多云. 第二次; 24.8; 100.5; 1.4-1.7; 54.1; 北风; 多云. 第三次; 27.1; 100.4; 1.4-1.8; 49.6; 北风; 多云. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。 排气筒FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2表面涂装行业标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-10噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 5月26日; ▲N1; 昼间; 14:21~14:31; 57.1; ≤60; 达标. ▲N2; 14:36~14:46; 56.0; ≤60; 达标. 2021年 5月27日; ▲N1; 昼间; 14:27~14:37; 57.7; ≤60; 达标. ▲N2; 14:41~14:51; 56.3; ≤60; 达标. 备注; ——. 表7-11噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年5月26日; 阴; 1.5-1.8. 2021年5月27日; 多云; 1.4-1.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-12本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 429; 480; 符合. 化学需氧量; 121; 0.052; 0.19; 符合. 悬浮物; 77; 0.033; 0.14; 符合. 氨氮; 15.8; 0.0068; 0.017; 符合. 总氮; 35.7; 0.015; 0.019; 符合. 总磷; 1.56; 0.00067; 0.0024; 符合. 表7-13本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 429; 480; 符合. 化学需氧量; 30; 0.013; 0.014; 符合. 悬浮物; 10; 0.0043; 0.0048; 符合. 氨氮; 1.5; 0.0006; 0.0007; 符合. 总氮; 10; 0.0043; 0.0048; 符合. 总磷; 0.3; 0.00013; 0.00014; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡惠山环保水务有限公司（杨市厂）尾水排放标准计。

表七（续）

表7-14本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 平均排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 合计年排放总量 （t/a）; 环评及批复考核 年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ01; 1.76×10-2; 900; 0.0158; 0.0376; 0.107; 符合. FQ02; 9.07×10-3; 2400; 0.0218. 挥发性有机物; FQ02; 1.13×10-3; 2400; 0.00271; 0.00271; 0.055; 符合. 备注; 未检出以“零”计. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5326号，2020年11月25日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经处理后全部回用于生产，喷枪清洗水用于调漆，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（杨市厂）处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 回用水pH值、悬浮物、五日生化需氧量、色度符合《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中洗涤用水标准限值要求。 本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5326号，2020年11月25日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为切割粉尘、焊接烟尘、抛丸废气、喷漆及晾干废气。 抛丸废气经收集后，由脉冲滤芯除尘器处理后，通过15m高排气筒FQ01排放。 喷漆及晾干废气经收集后，由过滤棉+二级活性炭处理后，通过15m高排气筒FQ02排放。 切割粉尘，经滤芯除尘装置处理后，在车间内无组织排放。 焊接烟尘，经移动式焊烟除尘器处理后，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。 排气筒FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/ 524-2014）表2表面涂装行业标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》

表八（续）

（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5厂界监控点浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 本项目有组织废气排放量均符合《关于无锡天厚机械有限公司“通用设备及零部件、电气机械和器材的制造项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5326号，2020年11月25日）及环评结论中总量考核要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为数控车床、普通车床、火焰切割机、锯床、推镗机、抛丸机、抛光机、珩磨机、钻床、风机、空压机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废切削液均委托江阴市华丰乳化液处置利用有限公司处置。废机油磨泥、漆渣、废过滤棉、废活性炭、油漆空桶、污泥、残渣、废填料、废膜，均委托常州大维环境科技有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：废金属、除尘设备收集的粉尘、废滤芯、废布袋，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

表八（续）

及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 （5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目喷漆房外100米、生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。