沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目

（第一阶段）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡市利源路桥工程有限公司

编制单位:  无锡市利源路桥工程有限公司

2021年7月

建设单位法人代表：瞿丽峰

编制单位法人代表：瞿丽峰

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡市利源路桥工程有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡市利源路桥工程有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13706185168 | 电话：13706185168 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市惠山区长安东庄桥南堍118号 | 地址：无锡市惠山区长安东庄桥南堍118号 |

表一

| 建设项目名称 | 沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目（第一阶段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市利源路桥工程有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | ☑新建 □改扩建 □技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市惠山区长安东庄桥南堍118号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 沥青混合料、水稳砼 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：沥青混合料10万吨/年、水稳砼10万吨/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：沥青混合料8万吨/年、水稳砼10万吨/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2015年6月15日 | 开工建设时间 | 2016年4月20日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年3月20日~ 2021年6月20日 | 验收现场监测时间 | 2021年6月28日、 2021年6月29日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 环保投资总概算 | 200万元 | 比例 | 10％ |
| 实际总投资 | 1800万元 | 实际环保投资 | 200万元 | 比例 | 11％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 7、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 8、《无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目”环境影响报告表》（江苏绿源工程设计研究有限公司，2015年5月） 9、《关于无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2015】188号，2015年6月15日） 10、《无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目”（第一阶段）变动环境影响分析报告》（2021年6月） 11、无锡市利源路桥工程有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废气 本项目废气排放标准见表1-1。 表1-1 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒 高度 （m）; 依据标准. 排气筒 FQ02 出口 ◎G5; 颗粒物; 20; ——; 25; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 标准限值. 氮氧化物; 150; ——; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 标准限值. 二氧化硫; 50; ——; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 标准限值. 排气筒 FQ03 出口 ◎G6; 沥青烟; 10; 0.19; 25; 北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值. 苯并【a】芘; 3×10-4; 1.5×10-5; 北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值. 臭气浓度; 6000; ——; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2标准. 排气筒 FQ04 出口 ◎G7; 颗粒物; 10; 0.78; 15; 北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值. 排气筒 FQ05 出口 ◎G8; 颗粒物; 10; 0.78; 15; 北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度（m）; 依据标准. 厂界 无组织 OG1-G4; 颗粒物; 0.3; ——; ——; 北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值. 沥青烟; 0.3; ——; ——; 北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）2表3中Ⅱ时段标准限值. 苯并【a】芘; 2.5×10-6; ——; ——; 北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值. 臭气浓度; 20; ——; ——; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. 1.2噪声 本项目厂界噪声排放标准见表1-2。 表1-2 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N8）; 2类区; 昼间; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-3。 表 1-3污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 240. 化学需氧量; 0.072. 悬浮物; 0.024. 氨氮; 0.0084. 总氮; 0.0096. 总磷; 0.00036. 废水 （最终排放量）; 废水量; 240. 化学需氧量; 0.012. 悬浮物; 0.0024. 氨氮; 0.0012. 总氮; 0.0036. 总磷; 0.00012. 有组织废气; 颗粒物; 0.056. 沥青烟; 0.0001238. 苯并[a]芘; 3.712×10-7. 二氧化硫; 0.0336. 氮氧化物; 0.4515. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡市利源路桥工程有限公司成立于2013年，位于无锡市惠山区长安东庄桥南堍118号，租用无锡市惠山区眼桥街道长安社区居委会土地和厂房进行生产活动。租用土地面积约27亩即18000平方米，办公用房、厂房共计5000平方米。主要从事沥青混合料、水稳砼的生产。 企业成立后公司未进行环境影响评价，因此一直未开始生产。后于2015年委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制了《无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目”环境影响评价报告表》，并于2015年6月15日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2015】188号）。 本项目（第一阶段）于2016年4月20日开工建设，2021年3月15日竣工，项目（第一阶段）调试时间为2021年3月20日至2021年6月20日。 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：沥青混合料8万吨/年、水稳砼10万吨/年。 本项目（第一阶段）实际总投资1800万元，实际环保投资为200万元，环保投资占总投资额的11%。 本项目共有员工20人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。一班制生产，每班8小时，年工作300天。 本项目（第一阶段）主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目（第一阶段）主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; （第一阶段） 实际生产能力; 年运行时数. 沥青混合料生产线; 沥青混合料; 10万吨/年; 8万吨/年; 2400小时. 水稳砼生产线; 水稳砼; 10万吨/年; 10万吨/年; 2400小时. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目（第一阶段）主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目（第一阶段）主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 沥青搅拌站MAL3000型; ——; 1; 0; 暂未建设. 2; 沥青搅拌站MAL4000型; ——; 1; 1; 不变. 3; 水稳搅拌站WCZ800型; ——; 1; 1; 不变. 4; 水稳搅拌站WCZ700型; ——; 1; 1; 不变. 5; 天然气导热油炉; ——; 1; 0; -1. 6; 电加热锅炉; ——; 0; 1; +1. 7; 碎石加工整形设备; ——; 2; 2; 不变. 备注; 沥青搅拌站MAL3000型暂未建设； 天然气导热油炉取消建设，改为电加热锅炉。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目（第一阶段）原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目（第一阶段）主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 70#沥青; 1500; 1200; -300. 2; 石子; 200000; 180000; -20000. 3; 水泥; 5000; 5000; 不变. 2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约5240t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目实际建设后“水稳砼生产工艺”生产工艺均未发生变动。“水稳砼沥青混合料生产工艺”中沥青在加热工序由原先使用的天然气导热油炉加热改为电加热锅炉加热。本项目主要生产工艺如下（其中W-废水、N-噪声、S-固体废物，下同）： （1）沥青砼生产工艺 沥青混凝土由石油沥青和石子、石粉混合拌制而成。项目使用MAL系列沥青混合料搅拌楼进行生产，其一般流程可分为沥青预处理和石子预处理，而后进入拌缸拌合后即成为成品。 图2-2水稳砼沥青混合料生产工艺流程图

表二（续）

工艺流程说明： 沥青预处理流程：沥青是石油气工厂热解石油气原料时得到的副产品，进厂时为散装沥青，由专用沥青运输车将沥青通过密闭沥青管道送至沥青储罐。使用电加热的方式将其加热至150-180℃，之后由沥青泵输送到沥青计量器，按定的配合比分重量后通过专门管道送入拌和站的拌缸内与石子混合。沥青在加热和输送过程中均为密闭生产。项目2个沥青拌合楼在沥青加热、搅拌产生沥青烟由配套的等离子装置处理后合并使用个25米高排气筒（FQ-3）排空。 此污染工序产生的污染物为噪声、沥青烟。 石子预处理流程：外运的石子先使用碎石加工整形设备处理，主要是通过整形设备把块石轧小，再进行整形，然后经振动筛分类。整形设备工作时为密闭，处理后石子以斗车送入拌和站进料池，去角后设备静止，产生的石粉自然沉降于设备底部，通过管道泵入石粉储罐。 为使沥青混合料产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，石子在上沥青前也要经过热处理，所需热量天然气加热提供。石子通过皮带机自动进料自动进入烘干筒，烘干筒

表二（续）

不停转动，以使石子受热均匀，随后，加热的石子通过提升机经计量后送入拌合缸；少数颗粒较大的石子，不符合使用规格被分离后由专门出口排出，由斗车送回料场用于铺路用。烘干时石子撞击产生的粉尘由配套的旋风+布袋除尘装置处理后由25米高排气筒（FQ-2）排空。 此污染工序产生的污染物为噪声、颗粒物、固废。 拌合：进入拌缸的石子、油罐送来的热沥青、以及管道输送的已计量好的石粉，拌合后成品沥青混合料。石料计量斗与热料仓、搅拌缸的连接处采用新型的耐高温密封材料及连接结构；石料计量斗开门转轴处采用定制的密封件；增加二次抽风装置，平衡气压及收集粉尘集中处理，使搅拌主楼在工作时处于负压状态。从而保证设备在使用时与外界隔离，没有泄漏点，解决了搅拌主楼内部的溢尘问题。 各检修口／门采用弹性橡胶压条；在搅拌缸及成品仓放料门底部，有大风量吸风管道。在放原料时只要通过转换阀，可使放／运料区域负压收集产生的粉尘。采用上述措施后，项目沥青混凝土拌合楼生产时原料产生的粉尘均可有效收集，防止粉尘外溢，使生产过程中基本无粉尘无组织排放。收集的粉尘引入配套的旋风＋布袋二级除尘装置处理后与石子烘干废气通过25米高排气筒（FQ-2）排空。 搅拌缸下面的转运小车运行区域全部密封，小车运行整个空间在放料时为负压状态。在成品仓下面的汽车接料通道三侧密闭，剩余一侧装有快速滑动门，车辆或装载机采用倒车方式进入成品接料口下方接料，接料时滑动门关闭，确保放料时密闭，尽可能收集放料时产生的沥青烟。放料时产生沥青烟由配套的等离子装置处理后25米高排气筒（FQ-3）排空。 此污染工序产生的污染物为噪声、废气、固废。

表二（续）

（2）水稳砼生产工艺 图2-5 水稳砼生产工艺流程及产污流程图 工艺流程简介： 水泥储存在储罐中，石子存在千室内料仓中，通过封闭带式输送带输送入水稳生产线的搅拌桶内， 添加定比例的水，密闭搅拌混合均匀即为成品水稳砫。 项目使用石子存在6米高车间内，上设顶棚放置石子因雨水受潮而影响生产。通过封闭带式输送带输送入水稳生产线的搅拌桶内，添加定比例的水，密闭搅拌混合均匀即为成品水稳砫。此污染工序产生的污染物为噪声。 （3）储运粉尘 项目使用的石子为颗粒状原料，不易产生粉尘。使用的水泥、石粉（石子整形后产生）为粉状料，水泥和石粉在使用泵入储罐中进行储存过程中，粉状原料在风力传送作用下，在储罐内产生少量粉尘，在储罐顶部出气口配套的布袋除尘装置，产生粉尘处理后15米高排气筒(FQ-4、FQ-5)排空（水泥储罐和石粉储罐各设一个排气筒）。 原料在生产时各工序设备之间的流转全部利用输料筒或密闭输送带传送，生产过程全密闭，因此生产过程中几乎无粉尘废气无组织排放。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后具体变动如下： （1）生产设备变动 本项目（第一阶段）实际建设后，沥青搅拌站MAL3000型暂未建设、天然气导热油炉取消建设，增加一台电加热锅炉。 （2）厂区平面布置变动 由于生产设备有所调整，厂区内设备的平面布局和排气筒位置发生变化。环评报告中，建设项目设置卫生防护距离为以厂界为执行边界的100m范围，实际建设中卫生防护距离仍设置以厂界为执行边界的100m范围。建设单位卫生防护距离内未新增敏感点。 （3）生产工艺变动 本项目实际建设后“水稳砼生产工艺”生产工艺均未发生变动。“水稳砼沥青混合料生产工艺”中沥青在加热工序由原先使用的天然气导热油炉加热改为电加热锅炉加热。 （4）环保治理措施变动 建设项目实际建设后污染防治措施发生以下变动： 1、废气污染防治措施变动： 环评设计： ①导热油炉燃烧废气通过8米高排气筒FQ01排放。 ②“沥青搅拌站MAL4000型、沥青搅拌站MAL3000型”石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后，由配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。 ③“沥青搅拌站MAL4000型、沥青搅拌站MAL3000型”沥青加热、搅拌、放料废气经等离子处理装置处理后，由25米高排气筒FQ03排放。 实际建设： ①导热油炉取消建设，改为电加热锅炉，取消建设FQ01排气筒。 ②“沥青搅拌站MAL4000型”产生的石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后，由配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。“沥青搅拌站MAL3000型”暂未建设。

表二（续）

③“沥青搅拌站MAL4000型”沥青加热、搅拌、放料废气经静电除油+等离子处理装置处理后，由25米高排气筒FQ03排放。“沥青搅拌站MAL3000型”暂未建设。 （注：本项目第一阶段“沥青搅拌站MAL3000型”暂未建设，待第二阶段“沥青搅拌站MAL3000型”建设完成后，拟将“沥青搅拌站MAL3000型”产生的沥青加热、搅拌、放料废气经再新增的一套静电除油+等离子处理装置处理后，由25米高排气筒FQ03排放。“沥青搅拌站MAL3000型”产生的石子烘干、沥青拌合废气经再新增的一套布袋除尘装置处理后，由15米高排气筒FQ05排放。） 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加，经对照《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

表二（续）

建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目（第一阶段）实际建设后，沥青搅拌站MAL3000型暂未建设、天然气导热油炉取消建设，增加一台电加热锅炉。不属于以上情况。. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 由于生产设备有所调整，厂区内设备的平面布局和排气筒位置发生变化。环评报告中，建设项目设置卫生防护距离为以厂界为执行边界的100m范围，实际建设中卫生防护距离仍设置以厂界为执行边界的100m范围。建设单位卫生防护距离内未新增敏感点。不属于以上情况。. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目实际建设后“水稳砼生产工艺”生产工艺均未发生变动。“水稳砼沥青混合料生产工艺”中沥青在加热工序由原先使用的天然气导热油炉加热改为电加热锅炉加热。不属于以上情况、. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气污染防治措施变动： 环评设计： ①导热油炉燃烧废气通过8米高排气筒FQ01排放。 ②“沥青搅拌站MAL4000型、沥青搅拌站MAL3000型”石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后，由配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。 ③“沥青搅拌站MAL4000型、沥青搅拌站MAL3000型”沥青加热、搅拌、放料废气经等离子处理装置处理后，由25米高排气筒FQ03排放。 实际建设： ①导热油炉取消建设，改为电加热锅炉，取消建设FQ01排气筒。 ②“沥青搅拌站MAL4000型”产生的石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后，由配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。“沥青搅拌站MAL3000型”暂未建设。 ③“沥青搅拌站MAL4000型”沥青加热、搅拌、放料废气经静电除油+等离子处理装置处理后，由25米高排气筒FQ03排放。“沥青搅拌站MAL3000型”暂未建设。不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。由于污水管网暂未接通，生活污水经化粪池预处理后由环卫车运至无锡惠山水处理有限公司处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1本项目废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后由环卫车运至无锡惠山水处理有限公司处理; 生活污水经化粪池预处理后由环卫车运至无锡惠山水处理有限公司处理. 损耗 生活用水 化粪池 自来水 由环卫车运至无锡惠山水处理有限公司处理 图3-1 本项目废水处置流程示意图

表三（续）

3.2废气 本项目（第一阶段）主要产生的废气有：石子烘干、沥青拌合废气；沥青加热、搅拌、放料废气；石粉储罐废气；水泥储罐废气。导热油炉取消建设，改为电加热锅炉，取消建设FQ01排气筒。 “沥青搅拌站MAL4000型”石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后经配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。 “沥青搅拌站MAL4000型”沥青加热、搅拌、放料废气经静电除油+等离子处理装置处理后经25米高排气筒FQ03排放。 石粉储罐废气由布袋除尘器处理后，经15米高排气筒FQ04排放。 水泥储罐废气由布袋除尘器处理后，经15米高排气筒FQ05排放。 以上未被捕集的废气，在车间内无组织排放。 （注：本项目第一阶段“沥青搅拌站MAL3000型”暂未建设，待第二阶段“沥青搅拌站MAL3000型”建设完成后，拟将“沥青搅拌站MAL3000型”产生的沥青加热、搅拌、放料废气经再新增的一套静电除油+等离子处理装置处理后，由25米高排气筒FQ03排放。“沥青搅拌站MAL3000型”产生的石子烘干、沥青拌合废气经再新增的一套布袋除尘装置处理后，由15米高排气筒FQ05排放。）

表三（续）

本项目（第一阶段）废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2本项目（第一阶段）废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 导热油炉燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 由8米高排气筒FQ01排放。; 导热油炉取消建设，改为电加热锅炉，取消建设FQ01排气筒。. 石子烘干、沥青拌合; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; “沥青搅拌站MAL4000型、沥青搅拌站MAL3000型”石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后经配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。; “沥青搅拌站MAL4000型”石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后经配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。. 沥青加热、搅拌、放料; 沥青烟、苯并【a】芘、臭气浓度; “沥青搅拌站MAL4000型、沥青搅拌站MAL3000型”沥青加热、搅拌、放料废气经等离子处理装置处理后经25米高排气筒FQ03排放。; “沥青搅拌站MAL4000型”沥青加热、搅拌、放料废气经静电除油+等离子处理装置处理后经25米高排气筒FQ03排放。. 石粉储罐; 颗粒物; 配套布袋除尘器，处理后经15米高排气筒FQ04排放。; 配套布袋除尘器，处理后经15米高排气筒FQ04排放。. 水泥储罐; 颗粒物; 配套布袋除尘器，处理后经15米高排气筒FQ05排放。; 配套布袋除尘器，处理后经15米高排气筒FQ05排放。.

表三（续）

废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为沥青搅拌站、水稳搅拌站、碎石加工整形设备等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废油HW08，均委托无锡金鹏水处理有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：除尘设备收集的粉尘，回用于生产。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 粉尘; 除尘装置; 一般固废; ——; 215.6616; 215.6616; 回用于生产; 回用于生产. 废油; 等离子装置; 危险废物; 900-249-08; 0.0001; 0.0001; 委托有资质单位处置; 委托无锡金鹏水处理有限公司处置. 生活垃圾; 生活; 生活垃圾; ——; 4.5; 4.5; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 无锡市利源路桥工程有限公司成立于2013年，成立后未投产因此一直未进行环境影响评价，本项目为无锡市利源路桥工程有限公司沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目。项目位于无锡市惠山区长安东庄桥南逸118号，租用无锡市惠山区堰桥街道长安社区居委会十地和厂房进行进行生产活动。租用土地面积约27亩即18000平方米，办公用房、厂房共计5000平方米。项目建成后，年产沥青混合料10万吨、水稳砼10万吨。全厂员工总人数20人，全年300天单班制生产。 - 符合国家及地方产业政策，属允许类 - 本项目所用原料、生产设备均不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类;不属于《江苏省转型发展投资指导目录》（苏发改投资发〔2012）1654号）和《无锡市制造业转型发展投资指导目录》（锡发改资〔2013）5号）中的限制类和淘汰类，符合国家和地方的产业政策。 - 与区域发展规划相符 - 本项目位于无锡市惠山区长安东庄桥南埃118号，租用无锡市惠山区堰桥街道长安社区居委会土地和厂房进行生产，现状为工业用地，四周均为企业，具备污染集中控制条件。 - 污染物稳定达标排放 - 废气 - 项目沥青加热使用的导热油炉采用天然气为燃料，燃烧烟气经8米高排气筒（FQ1）排放，由于天然气是清洁能源，其燃烧后排放的废气不经治理就可达到相应的排放标准，对周围大气环境影响较小。 - 本项目石子烘干采用天然气为燃料，燃烧烟气25米高排气筒（FO2）排放，石子烘于工序中和沥青拌合楼生产过程中产生粉尘配套旋风+布袋除尘装置处理后和烘于燃烧废气使用同一个25米高排气筒（FO2）排空;石粉和水泥储罐出气口配套布袋除尘装置处理装料时的粉尘，处理后废气由15米高排气筒（FQ4、FQ5）排空，本项目处理后排放的颗粒物排放浓度及排放速率均达到《北京市地方排放标准——大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中污染物排放浓度及排放速率限值。

表四（续）

- 本项目沥青加热、搅拌和放料均为密闭，产生的沥青烟、苯并【a】芘和臭气配套等离子装置处理，处理后废气通过25m高排气筒（FO3）排放。经处理后，排放浓度及排放速率均达到《北京市地方排放标准——大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中污染物排放浓度及排放速率限值。臭气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中浓度标准。 少量未被收集废气无组织排放，无组织排放的沥青烟、苯并【a】芘，周界外的最大浓度达到《北京市地方排放标准——大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中的无 组织排放监控点浓度限值。臭气排放达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中无组 织监控浓度二级（无量纲）标准。 本项目建议设置卫生防护距离为厂界外100米，项目厂界外100米范围内无环境敏 感目标，满足卫生防护距离的要求。 （2）废水 本项目生活污水经化粪池预处理后，各污染物浓度COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中的标准，拖运接管无锡惠山水处理有限公司处理达标后排放，尾水排放达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072一2007）中表1的Ⅰ类厂标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，对周围水环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声设备通过合理布局，选用低噪声设备，几何发散衰减后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （4）固废 本项目产生的粉尘收集后回用于生产;废油委托资质单位处理;员工生活过程中产生生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目固废均妥善处置。 4、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，本项目的生产工艺较成 熟，无淘汰工艺和设备;污染产生量小，生活污水经化粪油处理后清运至无锡惠山水处 理有限公司处理;本项目产品无毒无害，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 5、各污染物的总量指标合理

表四（续）

本项目建设地所在区域属于"双控区"和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的三级保护区。 本项目大气污染物的排放总量在惠山区堰桥街道范围内平衡，水污染物的排放总量 可纳入无锡惠山水处理有限公司的总量控制指标内。该厂各污染物总量控制建议指标如下∶ 废气∶ 有组织排放∶颗粒物0.056t/a、SO，0.0336t/a、NO、0.4515t/a、沥青烟0.0001238t/a、苯并【a】芘0.0000003712t/a; 无组织排放∶沥青烟0.0000625t/a、苯并【a】芘0.000001875t/a; 废水∶生活污水240t/a; 接管排放水污染物COD0.072t/a、SS0.024t/a、NH3-N0.0084t/a、TP0.00036t/a、TN0.0096t/a; 最终排放的水污染物COD0.012t/a、SS0.0024t/a、NH3-NO.0012t/a、TP0.00012t/a、TN0.0036t/a; 固体废物∶固体废物均能得到有效的利用和处置，外排量为0。 6、可行性结论 本项目采取有效的废水、噪声及固废治理措施，能够确保达标排放。本项目"三废"排放不会对周围环境产生不良影响，不会降低当地环境质量现状类别。 该项目选址合理，在落实上述各项污染防治措施后，限于所报产品、生产工艺及规模、污水接管的前提下，该项目在拟建设地建设在环保上是可行的。 二、要求 1、建设单位要严格执行"三同时"，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、企业应根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化设计及整治，根据环保要求实施各项环保措施。 3、企业应加强车间通风，保证车间环境空气质量满足工业企业卫生设计要求。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市惠山区环境保护局文件 惠环审【2015】188号 关于无锡市利源路桥工程有限公司沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目环境影响报告表的批复 无锡市利源路桥工程有限公司： 你单位报批的由江苏绿源工程设计研究有限公司编制的《沥青混合料、水稳制造加工项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及相关附件收悉，经研究，我局审批意见如下： 一、根据无锡市惠山区发展和改革局《关于沥青混合料、水稳制造加工(补办)项目产业政策准入的意见》(惠发改准【2014】年0235号)、无锡市惠山区人民政府《214年惠山区污染行业管理第三次联席会议纪要》(惠政纪【201】42号)和《报告表》评价结论，在符合城乡建设规划和用地法律法规及政策，无生产废水产生，使用清洁能源的前提下，从环保角度，同意无锡市利源路桥工程有限公司总投资2000万元，在惠山区长安东庄桥南堍118号(工业集中区),租用堰桥街道长安社区居民委员会的厂房5000平方米，新建沥青混合料、水稳制造加工项目，项目规模：年产沥青混合料10万吨、水稳砼10万吨。限按所报地点、内容、规模建设生产。 二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作： 1、建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合《报告表》中的内容。 2、排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后委托环卫所清运至污水处理厂处理，待该地区具备接管条件时即接入污水处理厂集中处理。 3、导热油炉及石子烘干均燃天然气，燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准要求；石粉(石子整形后产生)、水泥等粉状原材料进料仓储存，进料由密闭管道气力输送进入储罐，并配套除尘设施；石子加工整形、物料输送、投料、称量、混料搅拌过程密闭操作，产生的粉尘与石子烘干筒产生的粉尘配套除尘设施；沥青加热、搅拌、放料产生的废气配套治理设施；所有生产废气、粉尘经有效治理措施处理后达

表四（续）

标排放，排放的废气参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。若今后在实际生产过程中等离子净化装置治理效果不理想，则企业应采取进一步治理措施。 采取有效措施控制扬尘，石子等物料储存在室内，无组织排放粉尘参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中无组织排放监控点浓度限值要求。 4、合理布局高噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。等离子处理设施产生的废油等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。 6、该项目厂界外100米范围为《报告表》提出的卫生防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。 7、落实报告表中提出的事故防范措施，防止沥青等在储运、使用等过程中引发环境污染事件。 8、未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。 9、所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理 三、全公司污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水拖运水量≤240吨，CD≤0.072吨，SS≤0.024吨，氨氮≤0.0084吨，TP≤0.00036吨，TN≤0.0096吨。 最终排放量：生活污水水量≤240吨，COD≤0.012吨，SS≤0.0024吨，氨氮≤0.0012吨，TP≤0.00012吨，TN≤0.0036吨。 2、大气污染物： 颗粒物≤0.056吨，二氧化硫≤0.0336吨，氮氧化物≤0.4515吨，沥青烟≤0.0001238吨，苯并[a]芘≤0.0000003712吨。 3、固体废物：零排放。

表四（续）

四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，项目建成后，向我局提出试生产申请，经核准同意后方可进行试生产，试生产三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入生产。 五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。 无锡市惠山区环境保护局 2015年6月15日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据无锡市惠山区发展和改革局《关于沥青混合料、水稳制造加工(补办)项目产业政策准入的意见》(惠发改准【2014】年0235号)、无锡市惠山区人民政府《214年惠山区污染行业管理第三次联席会议纪要》(惠政纪【201】42号)和《报告表》评价结论，在符合城乡建设规划和用地法律法规及政策，无生产废水产生，使用清洁能源的前提下，从环保角度，同意无锡市利源路桥工程有限公司总投资2000万元，在惠山区长安东庄桥南堍118号(工业集中区),租用堰桥街道长安社区居民委员会的厂房5000平方米，新建沥青混合料、水稳制造加工项目，项目规模：年产沥青混合料10万吨、水稳砼10万吨。限按所报地点、内容、规模建设生产。; 无锡市利源路桥工程有限公司成立于2013年，位于无锡市惠山区长安东庄桥南堍118号，租用无锡市惠山区眼桥街道长安社区居委会土地和厂房进行生产活动。租用土地面积约27亩即18000平方米，办公用房、厂房共计5000平方米。主要从事沥青混合料、水稳砼的生产。 企业成立后公司未进行环境影响评价，因此一直未开始生产。后于2015年委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制了《无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目”环境影响评价报告表》，并于2015年6月15日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2015】188号）。 本项目（第一阶段）于2016年4月20日开工建设，2021年3月15日竣工，项目（第一阶段）调试时间为2021年3月20日至2021年6月20日。 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：沥青混合料8万吨/年、水稳砼10万吨/年。. 2; 建设项目的生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局必须符合《报告表》中的内容。; 本项目实际建设后具体变动如下： （1）生产设备变动：本项目（第一阶段）实际建设后，沥青搅拌站MAL3000型暂未建设、天然气导热油炉取消建设，增加一台电加热锅炉。 （2）厂区平面布置变动：由于生产设备有所调整，厂区内设备的平面布局和排气筒位置发生变化。环评报告中，建设项目设置卫生防护距离为以厂界为执行边界的100m范围，实际建设中卫生防护距离仍设置以厂界为执行边界的100m范围。建设单位卫生防护距离内未新增敏感点。 （3）生产工艺变动：本项目实际建设后“水稳砼生产工艺”生产工艺均未发生变动。“水稳砼沥青混合料生产工艺”中沥青在加热工序由原先使用的天然气导热油炉加热改为电加热锅炉加热。 以上变动均不属于重大变动。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后委托环卫所清运至污水处理厂处理，待该地区具备接管条件时即接入污水处理厂集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。由于污水管网暂未接通，生活污水经化粪池预处理后由环卫车运至无锡惠山水处理有限公司处理。 本项目污水管网现仍未接通，暂不具备污水监测条件。. 4; 导热油炉及石子烘干均燃天然气，燃烧废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3标准要求；石粉(石子整形后产生)、水泥等粉状原材料进料仓储存，进料由密闭管道气力输送进入储罐，并配套除尘设施；石子加工整形、物料输送、投料、称量、混料搅拌过程密闭操作，产生的粉尘与石子烘干筒产生的粉尘配套除尘设施；沥青加热、搅拌、放料产生的废气配套治理设施；所有生产废气、粉尘经有效治理措施处理后达标排放，排放的废气参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的相关标准要求，排气筒高度≥15米。若今后在实际生产过程中等离子净化装置治理效果不理想，则企业应采取进一步治理措施。 采取有效措施控制扬尘，石子等物料储存在室内，无组织排放粉尘参照执行北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007)中无组织排放监控点浓度限值要求。; 本项目（第一阶段）主要产生的废气有：石子烘干、沥青拌合废气；沥青加热、搅拌、放料废气；石粉储罐废气；水泥储罐废气。导热油炉取消建设，改为电加热锅炉，取消建设FQ01排气筒。 “沥青搅拌站MAL4000型”石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后经配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。 “沥青搅拌站MAL4000型”沥青加热、搅拌、放料废气经静电除油+等离子处理装置处理后经25米高排气筒FQ03排放。 石粉储罐废气由布袋除尘器处理后，经15米高排气筒FQ04排放。 水泥储罐废气由布袋除尘器处理后，经15米高排气筒FQ05排放。 以上未被捕集的废气，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ02中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准限值限值要求。 排气筒FQ03中沥青烟、苯并【a】芘排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2标准。 排气筒FQ04、FQ05中颗粒物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、沥青烟、苯并【a】芘排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段无组织排放浓度标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 合理布局高噪声设备，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。; 本项目主要噪声源为沥青搅拌站、水稳搅拌站、碎石加工整形设备等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。. 6; 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。等离子处理设施产生的废油等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。; ①本项目产生的危险废物有：废油HW08，均委托无锡金鹏水处理有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：除尘设备收集的粉尘，回用于生产。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 7; 该项目厂界外100米范围为《报告表》提出的卫生防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; - 落实报告表中提出的事故防范措施，防止沥青等在储运、使用等过程中引发环境污染事件。; - 已落实报告表中提出的事故防范措施。. 9; 未经审批同意不得擅自改变生产工艺及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; - 本项目未擅自改变生产工艺及增加对环境产生不利影响的生产设备。在生产过程中未发生过污染纠纷。. 10; 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)的规定进行设置和管理。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 11; 全公司污染物年排放总量为： 1、水污染物： 接管考核量：生活污水拖运水量≤240吨，CD≤0.072吨，SS≤0.024吨，氨氮≤0.0084吨，TP≤0.00036吨，TN≤0.0096吨。 最终排放量：生活污水水量≤240吨，COD≤0.012吨，SS≤0.0024吨，氨氮≤0.0012吨，TP≤0.00012吨，TN≤0.0036吨。 2、大气污染物： 颗粒物≤0.056吨，二氧化硫≤0.0336吨，氮氧化物≤0.4515吨，沥青烟≤0.0001238吨，苯并[a]芘≤0.0000003712吨。 3、固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 12; 建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等有关规定，项目建成后，向我局提出试生产申请，经核准同意后方可进行试生产，试生产三个月内向我局提出验收申请，经“三同时”验收合格后方可正式投入生产。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。已申领排污许可证。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 13; - 建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复自下达之日起5年内有效，超过5年方决定该项目开工建设的，应当重新报环保部门审核。本审批意见仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此意见无效。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 二、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 三、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法见表5-1，监测仪器详见表5-2，质量控制表见表5-3、表5-4。

表五（续）

表5-1监测分析方法一览表 类别; 监测项目; 标准（方法）名称及编号（含年号）; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017; 1.0mg/m3. 沥青烟; 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 HJ/T 45-1999; 5.10mg/m3. 苯并[a]芘; 固定污染源排气中苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法 HJ/T 40-1999; 2ng/m3. 二氧化硫; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解 HJ/T57-2017; 3mg/m3. 氮氧化物; 固定源排气中氮氧化物的测定定电位电解法 HJ693-2014; 3mg/m3. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993; 10（无量纲）. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995; 0.001mg/m3. 苯并[a]芘; 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 HJ647-2013; 0.14ng/m3. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993; 10（无量纲）. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008; ——.

表五（续）

表5-2监测仪器一览表 检测项目; 仪器名称及型号; 仪器 管理编号. pH; 便携式pH计pHB-1型; LX057. 化学需氧量; 50mlA级酸式滴定管; HX036. 悬浮物; 电子天平AL104/00 电热鼓风干燥箱GZX-GF-101; LX001、HX049. 总磷; 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX088. 氨氮; 紫外可见分光光度计 TU-1900; HX088. 总氮; 紫外可见分光光度计 UV-2800H; HX006. 颗粒物; 低浓度称量恒温恒湿设备NVN-800 十万分之一电子天平AB135-S; HX100 ZY020. 总悬浮颗粒物; 恒温恒湿箱HWS-080 十万分之一电子天平AB135-S; HX077 ZY020. ——; 自动烟尘（气）采样器GH-60E型; LX048. ——; 大气综合采样器KB-6120-E型; LX122、LX123、LX124 LX125. 噪声; AWA5688型多功能声级计 AWA6221B声校准器; SX011 LX067. 气象参数; 空盒气压表DYM3; LX052. 便携式风向风速仪FYF-1; SX001. 臭气浓度; WWK-3清洁空气制备器; HX116.

表五（续）

表5-3质量控制表（废气） 检测项目; 样品数; 现场平行; 实验室平行; 标准样; 空白样; 合格率（%）. 有组织颗粒物; 18; —; —; —; 4; 100%. 有组织沥青烟; 6; —; —; —; 4; 100%. 无组织颗粒物; 24; —; —; —; 4; 100%. 有组织苯并[a]芘; 6; —; —; —; 2; 100%. 无组织苯并[a]芘; 24; —; —; —; 2; 100%. 表5-4质量控制表（噪声） 校准日期; 声校准器 型号; 标准噪声值（dB(A)）; 检测前校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）; 校测后校准值（dB(A)）; 示值偏差（dB(A)）. 2021.6.28; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0. 2021.6.29; AWA6221B; 93.8; 93.8; 0.0; 93.8; 0.0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ02出口◎G5; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 连续2天，每天监测3次. FQ03出口◎G6; 沥青烟、苯并【a】芘、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. FQ04出口◎G7; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. FQ05出口◎G8; 颗粒物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、沥青烟、苯并【a】芘、臭气浓度; 连续2天，每天监测3次. （2）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N8）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年6月28日、2021年6月29日无锡市新环化工环境监测站对无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目（第一阶段）”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目 第一阶段设计 年产量; 本项目 第一阶段设计 日产量; 监测期间 实际日用量; 生产工况. 2021年 6月28日; 2021年 6月29日; 2021年 6月28日; 2021年 6月29日. 沥青混合料; 8万吨; 266.7吨; 240吨; 250吨; 90%; 94%. 水稳砼; 10万吨; 333.3吨; 290吨; 290吨; 87%; 87%. 备注; ——. 注：本项目共有员工20人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。一班制生产，每班8小时，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用无锡市新环化工环境监测站检测报告：（2021）环检（ZH）字第（21062813）号（详见附件）。 7.1废气监测结果及分析 表7-2有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02排气筒出口◎G5; 2021年 6月28日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; - 1.1; - 1.2; - 1.0; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; - 0.0113; - 0.0139; - 0.0105; ——; ——. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; - ——; - ——; - ——; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; - 21; - 18; - 17; ≤150; 达标. 排放速率kg/h; - 0.215; - 0.208; - 0.178; ——; ——. 2021年 6月29日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; - 1.1; - 1.2; - 1.1; ≤20; 达标. 排放速率kg/h; - 0.0112; - 0.0122; - 0.0111; ——; ——. 二氧化硫; 排放浓度mg/m3; - ND; - ND; - ND; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; ——; ——. 氮氧化物; 排放浓度mg/m3; - 20; - 15; - 14; ≤150; 达标. 排放速率kg/h; - 0.203; - 0.152; - 0.142; ——; ——. 备注; ND表示未检出，检出限值见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-3有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ03排气筒出口◎G6; 2021年 6月28日; 沥青烟; 排放浓度mg/m3; - ND; - ND; - ND; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.19; 达标. 苯并【a】芘; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤3×10-4; 达标. 排放速率kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; ≤1.5×10-5; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 73; 73; 98; ≤6000; 达标. 2021年 6月29日; 沥青烟; 排放浓度mg/m3; - ND; - ND; - ND; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.19; 达标. 苯并【a】芘; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤3×10-4; 达标. 排放速率kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; ≤1.5×10-5; 达标. 臭气浓度; 无量纲; 73; 73; 73; ≤6000; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限值见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-4有组织废气监测结果及评价（3） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ04排气筒出口◎G7; 2021年 6月28日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.2; 1.4; 1.1; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 5.11×10-3; 6.40×10-3; 4.70×10-3; ≤0.78; 达标. 2021年 6月29日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.2; 1.3; 1.1; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 4.98×10-3; 5.28×10-3; 4.80×10-3; ≤0.78; 达标. 备注; ——. 表7-5有组织废气监测结果及评价（4） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ05排气筒出口◎G8; 2021年 6月28日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.3; 1.2; 1.2; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 5.85×10-3; 5.52×10-3; 5.21×10-3; ≤0.78; 达标. 2021年 6月29日; 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.4; 1.3; 1.3; ≤10; 达标. 排放速率kg/h; 6.63×10-3; 6.13×10-3; 5.96×10-3; ≤0.78; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 6月28日; 颗粒物; 第一次; 0.162; 0.178; 0.185; 0.184; 0.185; （监控点与参照点差值） ≤0.3; 达标. 第二次; 0.166; 0.189; 0.196; 0.187; 0.196. 第三次; 0.168; 0.198; 0.205; 0.183; 0.205. 苯并【a】芘; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤2.5×10-6; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 臭气浓度; 第一次; ＜10; 13; 13; 13; 13; ≤20 （无量纲）; 达标. 第二次; ＜10; 13; 12; 11; 13. 第三次; ＜10; 11; 11; 11; 11. 2021年 6月29日; 颗粒物; 第一次; 0.171; 0.186; 0.197; 0.187; 0.197; （监控点与参照点差值） ≤0.3; 达标. 第二次; 0.170; 0.179; 0.186; 0.185; 0.186. 第三次; 0.173; 0.186; 0.191; 0.187; 0.191. 苯并【a】芘; 第一次; ND; ND; ND; ND; ND; ≤2.5×10-6; 达标. 第二次; ND; ND; ND; ND; ND. 第三次; ND; ND; ND; ND; ND. 臭气浓度; 第一次; ＜10; 12; 13; 13; 13; ≤20 （无量纲）; 达标. 第二次; ＜10; 12; 12; 12; 12. 第三次; ＜10; 11; 11; ＜10; 11. 备注; ND表示未检出，检出限值见：表5-1监测分析方法一览表.

表七（续）

表7-7无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 天气; 风向; 风速 （m/s）; 气压 (kpa); 气温 (℃). 2021年 6月28日; 第一次; 多云; 东南风; 3.3; 100.5; 29.3. 第二次; 多云; 东南风; 3.5; 100.5; 31.5. 第三次; 多云; 东南风; 2.9; 100.5; 33.4. 2021年 6月29日; 第一次; 多云; 东南风; 2.6; 100.5; 29.8. 第二次; 多云; 东南风; 2.4; 100.5; 30.6. 第三次; 多云; 东南风; 2.8; 100.5; 32.7. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ02中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准限值限值要求。 排气筒FQ03中沥青烟、苯并【a】芘排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2标准。 排气筒FQ04、FQ05中颗粒物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、沥青烟、苯并【a】芘排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段无组织排放浓度标准限值要求。厂界无组织废气臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。

表七（续）

7.2厂界噪声监测结果及评价 表7-8噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 6月28日; ▲N1; 昼间; 55.3; ≤60; 达标. ▲N2; 51.2; ≤65; 达标. ▲N3; 50.4; ≤60; 达标. ▲N4; 54.8; ≤60; 达标. ▲N5; 51.5; ≤60; 达标. ▲N6; 52.1; ≤60; 达标. ▲N7; 57.2; ≤60; 达标. ▲N8; 58.6; ≤60; 达标. 2021年 6月29日; ▲N1; 昼间; 54.6; ≤60; 达标. ▲N2; 52.6; ≤60; 达标. ▲N3; 51.8; ≤60; 达标. ▲N4; 51.2; ≤60; 达标. ▲N5; 52.5; ≤60; 达标. ▲N6; 53.2; ≤60; 达标. ▲N7; 56.5; ≤60; 达标. ▲N8; 56.8; ≤60; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-9噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年6月28日; 多云; 2.9-3.3. 2021年6月29日; 多云; 2.6-2.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

表七（续）

7.3污染物排放总量核算 表7-10本项目（第一阶段）废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 192; 240; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0096; 0.012; 符合. 悬浮物; 10; 0.0019; 0.0024; 符合. 氨氮; 5; 0.0010; 0.0012; 符合. 总氮; 15; 0.0029; 0.0036; 符合. 总磷; 0.5; 0.00010; 0.00012; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以无锡惠山水处理有限公司尾水排放标准计。

表七（续）

表7-11本项目（第一阶段）废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 平均排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 合计年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ02; 0.0117; 2400; 0.0281; 0.0547; 0.056; 符合. FQ04; 0.00521; 2400; 0.0125. FQ05; 0.00588; 2400; 0.0141. 沥青烟; FQ03; 0; 2400; 0; 0; 0.0001238; 符合. 苯并[a]芘; FQ03; 0; 2400; 0; 0; 3.712×10-7; 符合. 二氧化硫; FQ02; 0; 2400; 0; 0; 0.0336; 符合. 氮氧化物; FQ02; 0.183; 2400; 0.4392; 0.4392; 0.4515; 符合. 备注; 未检出以“零”计. 以上统计结果表明：本项目（第一阶段）废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2015】188号，2015年6月15日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。由于污水管网暂未接通，生活污水经化粪池预处理后由环卫车运至无锡惠山水处理有限公司处理。 本项目污水管网现仍未接通，暂不具备污水监测条件。 本本项目（第一阶段）废水污染物最终排放量均符合《关于无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2015】188号，2015年6月15日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目（第一阶段）主要产生的废气有：石子烘干、沥青拌合废气；沥青加热、搅拌、放料废气；石粉储罐废气；水泥储罐废气。导热油炉取消建设，改为电加热锅炉，取消建设FQ01排气筒。 “沥青搅拌站MAL4000型”石子烘干、沥青拌合废气经集气罩收集后经配套旋风+布袋除尘处理处理，由25米高排气筒FQ02排放。 “沥青搅拌站MAL4000型”沥青加热、搅拌、放料废气经静电除油+等离子处理装置处理后经25米高排气筒FQ03排放。 石粉储罐废气由布袋除尘器处理后，经15米高排气筒FQ04排放。 水泥储罐废气由布袋除尘器处理后，经15米高排气筒FQ05排放。 以上未被捕集的废气，在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ02中颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准限值限值要求。 排气筒FQ03中沥青烟、苯并【a】芘排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2标准。 排气筒FQ04、FQ05中颗粒物排放浓度与排放速率均符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、沥青烟、苯并【a】芘排放浓度符合北京市地方标准《大气污染物地方排放标准》（DB11 501-2017）表3中Ⅱ时段无组织排放浓度标准限值要求。厂界

表八（续）

无组织废气臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准限值要求。 本项目（第一阶段）有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡市利源路桥工程有限公司“沥青混合料、水稳制造加工（补办）项目”环境影响报告表的审批意见》（惠环审【2015】188号，2015年6月15日）及环评结论中总量考核要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为沥青搅拌站、水稳搅拌站、碎石加工整形设备等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废油HW08，均委托无锡金鹏水处理有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：除尘设备收集的粉尘，回用于生产。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（5）环境管理： 本项目废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。