无锡市龙泰精密弹性材料有限公司

搬迁项目第一阶段竣工

环境保护验收监测报告表

| 编制单位： | 无锡市龙泰精密弹性材料有限公司 |
| --- | --- |

二〇二一年七月

建设单位法人代表：朱玉龙

填表人：

建设单位：无锡市龙泰精密弹性材料有限公司

电话：13861696288

传真：/

邮编：214000

地址：无锡市锡山区东北塘街道正阳村

- 表一

| 建设项目名称 | 无锡市龙泰精密弹性材料有限公司搬迁项目第一阶段 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市龙泰精密弹性材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 不锈钢包装袋 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产不锈钢包装袋2000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产不锈钢包装袋2000吨 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年2月 | 开工建设时间 | 2020年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年2月 | 现场监测时间 | 2021年6月7日-8日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市锡山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 企业自建 | 环保设施施工单位 | 企业自建 |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 120 | 环保投资 总概算（万元） | 3 | 比例% | 2.5 |
| 实际总投资（万元） | 120 | 实际环保投资 （万元） | 3 | 比例% | 2.5 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （8）《无锡市龙泰精密弹性材料有限公司搬迁项目环境影响报告表》（江苏绿源工程设计研究有限公司，2018年2月）； （9）无锡市锡山区环境保护局《关于无锡市龙泰精密弹性材料有限公司搬迁项目环境影响报告表的批复》（锡环许[2018]29号，2018年2月7日）； （10）其他相关资料。 |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接管至城北污水处理厂集中处理。接管水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 生活污水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目废气主要为抛光粉尘，氨分解设备目前尚未建设，相关废气污染物未产生。 抛光粉尘经布袋除尘器处理后经15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。 本项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，具体见表1-3。 |
| --- | --- |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 表1-3 大气污染物排放标准限值表 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15m）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的限值要求. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体数值见表1-4。 表1-4 工业企业厂界噪声排放标准 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评审批意见中核定的全厂污染物年排放总量见表1-5。 表1-5 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 600. 废气; 颗粒物; 0.0722. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡市龙泰精密弹性材料有限公司（以下简称我公司）成立于2009，主要从事不锈钢制品的加工。为了进一步发展的需要，我公司于2017年6月搬迁至无锡市锡山区东北塘街道正阳村。2017年9月，在无锡市锡山区环境保护局现场执法检查中，发现我公司已正式生产但未依法报批建设项目环境影响报告表，并对我公司进行了行政处罚。 2017年11月，我公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制了《无锡市龙泰精密弹性材料有限公司搬迁项目环境影响报告表》。并于2018年2月7日，获得了无锡市锡山区环境保护局的批复《关于无锡市龙泰精密弹性材料有限公司搬迁项目环境影响报告表的批复》（锡环许[2018]29号）。 2020年03月31日已经申领排污许可证（固定污染源排污登记编号∶91320205687825294U001Z）。 目前氨分解设备未建设，我公司具备年产不锈钢包装袋2000吨的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 年消耗量. 年设计用量; 实际年估算用量. 1; 不锈钢卷带; /; 2200吨; 约2200吨. 2; 乳化液; /; 0.6吨; 约0.6吨. 3; 轧制油; 200kg/桶; 5吨; 约5吨. 4; 抛光盘; 0.5kg/个; 0.1吨; 约0.1吨. 5; 脱脂剂; /; 10吨; 约10吨. 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数. 1; 生产车间; 不锈钢包装袋; 2000吨/年; 约2000吨/年; 4800h. 劳动定员：员工50人；二班制16小时生产（22:00-次日6:00不生产），年工作300天。抛光运行900h。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）. 环评中数量（台/套）; 实际数量（台/套）. 1; 四辊薄板冷轧机; C937E; 7; 4. 2; 抛光机; 自制; 1; 1. 3; 磨床; 自制; 3; 3. 4; 研磨机; ——; 3; 1. 5; 车床; ——; 1; 1. 6; 钻床; ——; 1; 1. 7; 分条机; C801-6/2F; 7; 5.

- 续表二

续表2-3 主要生产设备 3、主要工艺流程及产污环节 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）. 环评中数量（台/套）; 实际数量（台/套）. 8; 修边机; 01-06; 11; 11. 9; 空压机; W-1.0/8; 1; 1. 10; 回火炉; ——; 3; 未建设. 11; 氨分解装置; ——; 1; 未建设. 12; 拉校机; ——; 1; 1. 13; 清洗机; 25m×2m×1.2m; 1; 1. 14; 测厚仪; ——; 15; 8. 15; 布袋除尘器; ——; 1; 1. 回洗 S3 烘干 成品 分条 抛光 拉校 修边 N、S1、S2 S4 N、S5、S6、G2 N N N、S7 乳化液、轧制油 脱脂剂 抛光盘 不锈钢卷带 压延 清洗 循环夹套水冷却 氨分解 回火 液氨 G1 （1）不锈钢包装袋生产工艺流程见图2-1。 图2-1 不锈钢包装袋生产工艺流程见图 生产工艺简述： 压延：利用轧机设备对外购的不锈钢卷带进行压延加工，以获得一定厚度的不锈钢卷带，同时提高卷带的硬度。压延加工前使用轧制油滴到卷带表面进行润滑，压延加工后使用轧制油进行润滑和冷却。轧制油循环使用，定期更换，委托有资质单位处置。 轧机轧辊加工：为保证压延后的不锈钢卷带表面平整、无瑕疵，需利用磨床对变形的轧辊进行加工，使其可重复性使用。磨床使用乳化液进行润滑冷却，乳化液循环使用，定期更换，委托有资质单位处置。 该工序主要产生噪声N、废乳化液S1和废油S2。 氨分解及回火：目前我公司氨分解及回火工艺委外加工，相关生产设备待二期建设。 清洗：将压延后的不锈钢卷带在清洗机清洗槽进行清洗，清洗过程添加脱脂剂，清洗时电加热至30℃，此温度下清洗效果最佳。该工序产生清洗废液S3。 回洗：将清洗完成的不锈钢卷带在清洗机回洗槽进行回洗，该工序产生清洗废液S4。 烘干：将回洗完成的不锈钢卷带在清洗机的烘干部分对不锈钢带进行烘干。 抛光：利用抛光机对烘干完成的不锈钢卷带进行表面抛光。该工序主要产生噪声N、废抛光盘S5、除尘器收集粉尘S6和抛光粉尘G2。. 拉校：利用拉校机将抛光好的进行拉平处理。该工序主要产生噪声N。 分条：利用分条机将拉校好的不锈钢卷带进行分条加工，以获得一定宽度的不锈钢包装带半成品。该工序主要产生噪声N。 修边：利用修边机对不锈钢包装带半成品进行修边加工，使包装带两侧平整。修边过程使用风冷却，由空压机提供气源。该工序主要产生N和不锈钢边角料S7。 4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 各产品品种均与原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量略有减少、生产规模与原环评一致; 有变化; 非重大变化. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -.

- 续表二

续表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 地点; 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目生产工艺与原环评略有减少; 有变化; 非重大变化. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 无锡市龙泰精密弹性材料有限公司搬迁项目在实际实施过程中，与原环评对比略有变动，建设项目的部分工序未建设，实际设备数量与工艺略有减少，项目性质、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。 5、全厂用水平衡图见图2-2。 新鲜水 生活用水 损耗 150 化粪池 600 600 750 城北污水处理厂 乳化液配制用水 损耗10.6 12 2 委托无锡中天固废处置公司处置 952 90 100 10 委托无锡中天固废处置公司处置 脱脂剂配制用水 损耗90 乳化液0.6 脱脂剂10 回洗用水 损耗90 10 委托无锡中天固废处置公司处置 图2-2 全厂水平衡图

- 表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要为抛光粉尘，氨分解设备目前尚未建设，相关废气污染物未产生。 抛光粉尘经布袋除尘器处理后经15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。 （2）废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接管至城北污水处理厂集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为废乳化液、废油、清洗废液、不锈钢边角料、废抛光盘、除尘器收集粉尘以及生活垃圾。 其中不锈钢边角料外售综合利用；废乳化液、清洗废液、废油均为危废，废乳化液、清洗废液委托无锡中天固废处置有限公司处置，废油委托江苏爱科固体废物处理有限公司及无锡中天固废处置有限公司处理，废抛光盘、除尘器收集粉尘、生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 不锈钢边角料; 一般固废; 修边; /; 200t/a; 约200t/a. 2; 废抛光盘; 抛光; 0.05t/a; 约0.05t/a. 3; 除尘器收集粉尘; 抛光; 0.3078t/a; 约0.3078t/a. 4; 生活垃圾; 员工生活; 15 t/a; 约15t/a. 5; 废乳化液; 危险固废; 压延; HW09 900-006-09; 2 t/a; 约2t/a. 6; 废油; 压延; HW08 900-217-08; 1t/a; 约1t/a. 7; 清洗废液; 清洗、回洗; HW17 336-064-17; 20t/a; 约20t/a.

- 续表三

2、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-2。 表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 有组织废气; 抛光粉尘; 颗粒物; 布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放; 抛光粉尘经布袋除尘器处理后经15米高排气筒FQ-1排放。. 无组织废气; 抛光工序; 颗粒物; --; 通过车间无组织排放. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 化粪池; 经化粪池预处理接管至城北污水处理厂. 噪声; 各类生产设备; 厂房隔声，距离衰减; 与环评一致. 固废; 不锈钢边角料; 厂家回收、出售废品回收商; 外售综合利用. 废油; 委托有资质单位处置; 委托江苏爱科固体废物处理有限公司及无锡中天固废处置有限公司处置. 废乳化液; 委托无锡中天固废处置有限公司处置. 清洗废液. 废抛光盘; 环卫清运; 环卫部门. 除尘器收集粉尘. 生活垃圾. 3、危废仓库建设情况 我公司危废仓库具备防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单执行。

- 续表三

实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-3。 表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为废乳化液、废油、清洗废液，储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物为不锈钢边角料、废抛光盘、除尘器收集粉尘，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合.

- 续表三

续表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 4、废水监测点位见图3-1；废气监测点位见图3-2。 依托租赁方原有污水接管口接管城北污水处理厂集中处理 生活污水 租赁方化粪池 ★W1生活污水采样点 图3-1废水监测点位示意图 布袋除尘器 抛光粉尘 15米高FQ-1排气筒排放 ◎Q1废气采样点 图3-2废气监测点位示意图 5、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 北 〇A1 锦阳路 空地 锡港路 东南风 ▲N4 ▲N2 ▲N1 ◎ 〇A4 〇A2 〇A3 ▲N3 ★ 本项目地 图例：▲为噪声监测点位、〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、★为废水监测点位。 东亭北路 大门

- 表四

建设项目环境影响报告表审批决定见附件。 1、本项目环评报告表主要结论见附件； 2、审批部门对本项目的审批决定见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测 类别; 检测项目; 检测方法; 仪器名称; 仪器编号; 检出限. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; MS105DU/A 分析天平 （十万分之一）; JC/SJJ-025; 1.0 mg/m3. MH3300烟气烟尘颗粒物浓度测试仪; JC/XJJ-01-07. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995/XG1-2018; ZR-3920环境空气颗粒物综合采样器; JC/XJJ-02-05、06、07、08; 0.001 mg/m3. FA1004B分析天平（十万分之一）; JC/SJJ-024-03. 生活 污水; pH值; 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年3.1.6.2; PHB-4 便携式pH计; JC/XJJ-13-15; /. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）; MX-106标准COD消解器; JC/SFZ-007-02; 4 mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）; FA1004B分析天平（万分之一）; JC/ SJJ-024-03; 4 mg/L. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB 11893-1989）; SP-722可见分光光度计; JC/ SJJ-018-02; 0.01mg/L. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 （HJ 535-2009）; SP-722可见分光光度计; JC/ SJJ-018-02; 0.025 mg/L. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）; TU-1900紫外可见分光光度计; JC/ SJJ-030; 0.01 mg/L. 噪声; 厂界环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; AWA5688 多功能声级计; JC/XJJ-08-01; /. AWA6022A 声校准仪; JC/XJJ-09-01. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》（第四版）的要求进行。 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。

- 续表五

详见表5-2。 表5-2 生活污水质控表 项目; 样品个数; 现场平行; 实验室平行; 加标; 标样. 个数; 检查率%; 合格率%; 个数; 检查率%; 合格率%; 个数; 检查率%; 合格率%; 个数; 检查率%; 合格率%. 化学需氧量; 8; 2; 25; 100; 1; 12.5; 100; /; /; /; 1; 12.5; 100. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 1; 12.5; 100; 1; 12.5; 100; 1; 12.5; 100. 总氮; 8; 2; 25; 100; 1; 12.5; 100; /; /; /; 1; 12.5; 100. 总磷; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 2; 25; 100. 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。

- 表六

本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 废气处理设施排气筒; ◎Q1; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○A1、○A2、○A3、○A4; 颗粒物; 4次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 东、南、西、北侧厂界; ▲N1~▲N4; 等效声级; 每天昼间监测4次，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 环评/批复 设计能力; 实际能力; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 不锈钢包装袋; 2000吨/年; 约2000吨/年; 300天 （4800小时）; 6月7日; 6.5吨; 100. 6月8日; 6.5吨; 100. 验收监测结果： - 生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口 ★W1; 2021年 6月 7日; pH值 （无量纲）; 7.69; 7.72; 7.71; 7.70; 7.69~7.72; 6~9; 达标. 化学需氧量; 153; 176; 167; 164; 165; 500; 达标. 悬浮物; 100; 104; 99; 95; 100; 400; 达标. 氨氮; 15.7; 15.5; 15.2; 15.5; 15.5; 45; 达标. 总磷; 2.25; 2.28; 2.32; 2.25; 2.28; 8; 达标. 总氮; 21.2; 22.5; 21.0; 22.7; 21.8; 70; 达标. 2021年 6月 8日; pH值 （无量纲）; 7.71; 7.63; 7.72; 7.72; 7.63~7.72; 6~9; 达标. 化学需氧量; 159; 163; 167; 171; 165; 500; 达标. 悬浮物; 96; 105; 101; 93; 99; 400; 达标. 氨氮; 15.2; 15.3; 15.1; 14.9; 15.1; 45; 达标. 总磷; 2.28; 2.30; 2.34; 2.22; 2.28; 8; 达标. 总氮; 21.6; 22.5; 21.8; 21.5; 21.8; 70; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 抛光工序排气筒◎Q1; 2021年 6月 7日; 废气流量; m3/h (标态); 8547; 8774; 8699; /; /. 低浓度颗粒排放浓度; mg/m3; 4.0; 4.1; 3.9; 120; 达标. 低浓度颗粒排放速率; kg/h; 3.42×10-2; 3.60×10-2; 3.39×10-2; 3.5; 达标. 2021年 6月 8日; 废气流量; m3/h (标态); 8541; 8702; 8669; /; /. 低浓度颗粒排放浓度; mg/m3; 4.5; 4.4; 4.6; 120; 达标. 低浓度颗粒排放速率; kg/h; 3.84×10-2; 3.83×10-2; 3.99×10-2; 3.5; 达标. 表7-4 无组织废气监测结果 采样日期; 2021.6.7; 标准限值（mg/m3）. 气象条件; 气温（℃）; 风向; 湿度（%）; /. 29.3~31.6; 南风; 44~45; /. 气压（kPa）; 风速（m/s）; 天气; /. 100.06~100.64; 1.9~2.6; 晴; /. 检测项目; 监测点位; 检测结果（mg/m3）; /. 一时段; 二时段; 三时段; 四时段; 最大值; /. 颗粒物; 上风向ΟA1; 0.111; 0.133; 0.156; 0.178; 0.178; /. 下风向ΟA2; 0.200; 0.222; 0.311; 0.267; 0.311; 1.0. 下风向ΟA3; 0.289; 0.267; 0.244; 0.333; 0.333. 下风向ΟA4; 0.378; 0.444; 0.400; 0.422; 0.444. 采样日期; 2021.6.8; 标准限值（mg/m3）. 气象条件; 气温（℃）; 风向; 湿度（%）; /. 30.3~31.6; 东南; 44~45; /. 气压（kPa）; 风速（m/s）; 天气; /. 100.02~100.43; 1.8~2.3; 晴; /. 检测项目; 监测点位; 检测结果（mg/m3）; /. 一时段; 二时段; 三时段; 四时段; 最大值; /. 颗粒物; 上风向ΟA1; 0.178; 0.200; 0.156; 0.222; 0.222; /. 下风向ΟA2; 0.267; 0.244; 0.289; 0.311; 0.311; 1.0. 下风向ΟA3; 0.333; 0.378; 0.356; 0.400; 0.400. 下风向ΟA4; 0.444; 0.467; 0.422; 0.489; 0.489. 3、噪声监测结果。 表7-5噪声监测结果 监测点位置; 监测结果(昼间); 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年6月7日; 2021年6月8日. 东侧厂界外1米▲N1; 57.1; 56.7; 65; 达标. 南侧厂界外1米▲N2; 56.9; 56.8. 西侧厂界外1米▲N3; 57.3; 56.5. 北侧厂界外1米▲N4; 57.8; 56.1. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。. 4、总量核算结果。 我公司排水水量无法核算，按员工人数核算，员工人数50人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年排水量约为600吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水600吨，年排放颗粒物0.0331吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。废水中年排放COD 0.099吨、SS 0.059吨、氨氮0.009吨、总氮0.013吨、总磷0.0014吨。 表7-6总量核算结果 控制项目; 污染物; 两日均值; 审批核定量; 实际年排放量; 是否符合总量控制指标. 废水; 废水量; /; 600t/a; 600 t/a; 符合. COD; 165 mg/L; /; 0.099 t/a; /. SS; 99.1 mg/L; /; 0.059 t/a; /. 氨氮; 15.3 mg/L; /; 0.009 t/a; /. 总氮; 21.85 mg/L; /; 0.013 t/a; /. 总磷; 2.3 mg/L; /; 0.0014 t/a; /. 废气; 颗粒物; 0.037 kg/h; 0.0342t/a; 0.0331 t/a; 符合.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 抛光工序排气筒◎Q1; 2021年 6月 7日; 废气流量; m3/h (标态); 8547; 8774; 8699; /; /. 低浓度颗粒排放浓度; mg/m3; 4.0; 4.1; 3.9; 120; 达标. 低浓度颗粒排放速率; kg/h; 3.42×10-2; 3.60×10-2; 3.39×10-2; 3.5; 达标. 2021年 6月 8日; 废气流量; m3/h (标态); 8541; 8702; 8669; /; /. 低浓度颗粒排放浓度; mg/m3; 4.5; 4.4; 4.6; 120; 达标. 低浓度颗粒排放速率; kg/h; 3.84×10-2; 3.83×10-2; 3.99×10-2; 3.5; 达标. 表7-4 无组织废气监测结果 采样日期; 2021.6.7; 标准限值（mg/m3）. 气象条件; 气温（℃）; 风向; 湿度（%）; /. 29.3~31.6; 南风; 44~45; /. 气压（kPa）; 风速（m/s）; 天气; /. 100.06~100.64; 1.9~2.6; 晴; /. 检测项目; 监测点位; 检测结果（mg/m3）; /. 一时段; 二时段; 三时段; 四时段; 最大值; /. 颗粒物; 上风向ΟA1; 0.111; 0.133; 0.156; 0.178; 0.178; /. 下风向ΟA2; 0.200; 0.222; 0.311; 0.267; 0.311; 1.0. 下风向ΟA3; 0.289; 0.267; 0.244; 0.333; 0.333. 下风向ΟA4; 0.378; 0.444; 0.400; 0.422; 0.444. 采样日期; 2021.6.8; 标准限值（mg/m3）. 气象条件; 气温（℃）; 风向; 湿度（%）; /. 30.3~31.6; 东南; 44~45; /. 气压（kPa）; 风速（m/s）; 天气; /. 100.02~100.43; 1.8~2.3; 晴; /. 检测项目; 监测点位; 检测结果（mg/m3）; /. 一时段; 二时段; 三时段; 四时段; 最大值; /. 颗粒物; 上风向ΟA1; 0.178; 0.200; 0.156; 0.222; 0.222; /. 下风向ΟA2; 0.267; 0.244; 0.289; 0.311; 0.311; 1.0. 下风向ΟA3; 0.333; 0.378; 0.356; 0.400; 0.400. 下风向ΟA4; 0.444; 0.467; 0.422; 0.489; 0.489.

- 续表七

3、噪声监测结果。 表7-5噪声监测结果 监测点位置; 监测结果(昼间); 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年6月7日; 2021年6月8日. 东侧厂界外1米▲N1; 57.1; 56.7; 65; 达标. 南侧厂界外1米▲N2; 56.9; 56.8. 西侧厂界外1米▲N3; 57.3; 56.5. 北侧厂界外1米▲N4; 57.8; 56.1. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。. 4、总量核算结果。 我公司排水水量无法核算，按员工人数核算，员工人数50人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年排水量约为600吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水600吨，年排放颗粒物0.0331吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。废水中年排放COD 0.099吨、SS 0.059吨、氨氮0.009吨、总氮0.013吨、总磷0.0014吨。 表7-6总量核算结果 控制项目; 污染物; 两日均值; 审批核定量; 实际年排放量; 是否符合总量控制指标. 废水; 废水量; /; 600t/a; 600 t/a; 符合. COD; 165 mg/L; /; 0.099 t/a; /. SS; 99.1 mg/L; /; 0.059 t/a; /. 氨氮; 15.3 mg/L; /; 0.009 t/a; /. 总氮; 21.85 mg/L; /; 0.013 t/a; /. 总磷; 2.3 mg/L; /; 0.0014 t/a; /. 废气; 颗粒物; 0.037 kg/h; 0.0342t/a; 0.0331 t/a; 符合.

- 表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 厂区实施“雨污分流、清污分流”建设工作。生活污水经化粪池预处理后达到接管标准后接管城北污水处理厂。; 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池预处理后达到接管标准后接管城北污水处理厂。 2021年6月7日-8日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、总氮日均值以及pH值各次范围均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。. 本项目抛光工序产生颗粒物经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，确保尾气中颗粒物达标排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 抛光工序未收集完全颗粒物在车间内无组织排放，确保无组织排放颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准。氨分解工序产生氨气在车间内无组织排放，确保无组织排放氨气达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准。本项目以四车间（抛光机、氨分解装置车间）为边界设置100米卫生防护距离，目前该卫生防护距离内无敏感目标。; 本项目废气主要为抛光粉尘，氨分解设备目前尚未建设，相关废气污染物未产生。 抛光粉尘经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。 2021年6月7日-8日验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物的排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 2021年6月7日-8日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 本项目四车间外100米范围内无敏感目标。. 合理车间布局，才去有效降噪措施，厂界噪声确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。2021年6月7日-8日验收监测期间，我公司昼间东、南、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。. 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则：各类固废分类收集，妥善处理。按危险废物规范化处置要求设置危废贮存场所，废乳化液、废油、清洗废液等危废委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门清运。; 本项目固体废物主要为不锈钢边角料、废抛光盘、除尘器收集粉尘、废乳化液、废油、清洗废液以及生活垃圾。 其中不锈钢边角料外售综合利用；废乳化液、清洗废液、废油均为危废，废乳化液、清洗废液委托无锡中天固废处置有限公司处置，废油委托江苏爱科固体废物处理有限公司及无锡中天固废处置有限公司处理，废抛光盘、除尘器收集粉尘、生活垃圾由环卫部门清运。. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。; 已规范化设置各类排污口。.

- 续表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 本项目生活污水接管总量≤600t/a。本项目废气污染物排放量：颗粒物≤0.0722t/a、氨≤0.058t/a。; 我公司排水水量无法核算，按员工人数核算，员工人数50人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年排水量约为600吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水600吨，年排放颗粒物0.0331吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司成立于2009，主要从事不锈钢制品的加工。为了进一步发展的需要，我公司于2017年6月搬迁至无锡市锡山区东北塘街道正阳村。2017年9月，在无锡市锡山区环境保护局现场执法检查中，发现我公司已正式生产但未依法报批建设项目环境影响报告表，并对我公司进行了行政处罚。 2017年11月，我公司委托江苏绿源工程设计研究有限公司编制了《无锡市龙泰精密弹性材料有限公司搬迁项目环境影响报告表》。并于2018年2月7日，获得了无锡市锡山区环境保护局的批复《关于无锡市龙泰精密弹性材料有限公司搬迁项目环境影响报告表的批复》（锡环许[2018]29号）。 2020年03月31日已经申领排污许可证（固定污染源排污登记编号∶91320205687825294U001Z）。 目前氨分解设备未建设，我公司具备年产不锈钢包装袋2000吨的生产能力。 我公司委托江苏久诚检验检测有限公司于2021年6月7日、8日进行现场监测，并编制了报告编号为JCY20210127的检测报告。 2、监测期间工况及气象条件 本项目监测期间，公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间气象参数见表7-4。 3、雨水 本项目监测期间雨水排放口无积水，未对其进行监测。 4、废水 本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接管至城北污水处理厂集中处理。 2021年6月7日、8日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷日均值以及pH值各次范围均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 5、废气 本项目废气主要为抛光粉尘，氨分解设备目前尚未建设，相关废气污染物未产生。 抛光粉尘经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ-1排放，主要污染物为颗粒物。 2021年6月7日-8日验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物的排放浓度、排放

- 续表九

速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 2021年6月7日-8日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 本项目四车间外100米范围内无敏感目标 6、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。 2021年6月7日、8日验收监测期间，本项目昼间东、南、西、北侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 7、固废 本项目固体废物主要为不锈钢边角料、废抛光盘、除尘器收集粉尘、废乳化液、废油、清洗废液以及生活垃圾。 其中不锈钢边角料外售综合利用；废乳化液、清洗废液、废油均为危废，废乳化液、清洗废液委托无锡中天固废处置有限公司处置，废油委托江苏爱科固体废物处理有限公司及无锡中天固废处置有限公司处理，废抛光盘、除尘器收集粉尘、生活垃圾由环卫部门清运。 8、总量控制指标 我公司排水水量无法核算，按员工人数核算，员工人数50人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年排水量约为600吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水600吨，年排放颗粒物0.0331吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。废水中年排放COD 0.099吨、SS 0.059吨、氨氮0.009吨、总氮0.013吨、总磷0.0014吨。 附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边情况图 附图3项目平面布置图

- 续表九

附件： 附件1本项目环评报告表结论与建议 附件2本项目环评审批意见 附件3原辅料、设备清单 附件4危废处置协议 附件5三同时登记表 附件6监测期间工况 附件7环保管理制度 附件8验收监测方案 附件9验收数据报告 附件10国排许可证登记回执