无锡市百净净化科技有限公司

5000万只/年滤芯、1000万只/年注塑件（滤壳）、150m3/年树脂再生、10套/年水处理设备生产项目；PE保鲜袋生产线技术改造项目竣工环境保护验收监测报告表

| 编制单位： | 无锡市百净净化科技有限公司 |
| --- | --- |

二〇二一年七月

建设单位法人代表：王希昌

填表人：

建设单位：无锡市百净净化科技有限公司

电话：13912376612

传真：/

邮编：214116

地址：无锡市锡山区鹅湖镇合则利工业园A5

- 表一

| 建设项目名称 | 5000万只/年滤芯、1000万只/年注塑件（滤壳）、150m3/年树脂再生、10套/年水处理设备生产项目；PE保鲜袋生产线技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市百净净化科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √改扩建 迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 滤芯、树脂再生、水处理设备、PE保鲜袋 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产滤芯5000万只、注塑件（滤壳）1000万只、树脂再生150m3、水处理设备10套；、PE保鲜袋100吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产滤芯5000万只、树脂再生150m3、水处理设备10套、PE保鲜袋100吨 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2006年4月；2015年9月 | 开工建设时间 | 2010年6月；2020年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年3月 | 现场监测时间 | 2021年6月29日-30日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市锡山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市锡山区环境科学研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 企业自建 | 环保设施施工单位 | 企业自建 |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 580 | 环保投资 总概算（万元） | 12.5 | 比例% | 2.2 |
| 实际总投资（万元） | 580 | 实际环保投资 （万元） | 12.5 | 比例% | 2.2 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （8）《无锡市百净净化科技有限公司5000万只/年滤芯、1000万只/年注塑件（滤壳）、150m3/年树脂再生、10套/年水处理设备生产项目环境 |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测依据 | 影响报告表》（无锡市锡山区环境科学研究所有限公司，2006年4月）； （9）《无锡市百净净化科技有限公司PE保鲜袋生产线技术改造项目环境影响报告表》（无锡市锡山区环境科学研究所有限公司，2015年11月）； （10）无锡市锡山区环境保护局《无锡市百净净化科技有限公司5000万只/年滤芯、1000万只/年注塑件（滤壳）、150m3/年树脂再生、10套/年水处理设备生产项目环境影响报告表的审批意见》（2006年6月7日）； （11）无锡市锡山区环境保护局无锡市百净净化科技有限公司PE保鲜袋生产线技术改造项目环境影响报告表的审批意见》（锡环许[2015]50号），2015年11月4日）； （12）其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目生活污水经三格式化粪池处理后，与经中和处理的工业废水（包括反渗透水、RO膜反冲洗水、再生废水及车间地面清洗水）一同接管鹅湖污水处理厂集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 生活污水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 2、废气 本项目废气主要为PE塑料粒子吹膜废气、焊接废气以及盐酸稀释、树脂再生、RO冲洗产生的氯化氢气体。 其中PE塑料粒子吹膜工序在无尘车间内进行，产生的废气经车间净化后，通过15米高排气筒排放，主要污染物为非甲烷总烃；盐酸稀释、树脂再生、RO冲洗产生的氯化氢气体无组织排放于厂区；焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放于车间内，主要污染物未颗粒物。 本项目非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢排放浓度、排放速率限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体见表1-3。 表1-3 大气污染物排放标准限值表 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15m）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 0.55; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2标准. 颗粒物; 100; 0.26; 0.2. 氯化氢; 120; 3.5; 1.0. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体数值见表1-4。 表1-4 工业企业厂界噪声排放标准 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65 dB(A); 55 dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评报告中建议的全厂污染物年排放总量见表1-5。 表1-5 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 生活污水接管量; 400. 生产废水接管量; 1240. |
| --- | --- |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 续表1-5 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; COD; 0.08. SS; 0.06. 氨氮; 0.0064. 总磷; 0.0008. 废气; 非甲烷总烃; 0.045. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡市百净净化科技有限公司（以下简称我公司）成立于2006，租用无锡市合则利工贸有限公司位于锡山区鹅湖镇鹅湖工业园的空置厂房进行生产，从事滤芯、树脂再生、水处理设备、PE保鲜袋的生产。 2006年4月，我公司委托无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制了《无锡市百净净化科技有限公司5000万只/年滤芯、1000万只/年注塑件（滤壳）、150m3/年树脂再生、10套/年水处理设备生产项目环境影响报告表》，并于2006年6月7日获得了无锡市锡山区环境保护局的审批意见。 因公司发展需要，扩大产能，公司投资100万元购置设备，建设PE保鲜袋生产线技术改造项目。2015年9月，我公司委托无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制了《无锡市百净净化科技有限公司PE保鲜袋生产线技术改造项目环境影响报告表》，并于2015年11月4日获得了无锡市锡山区环境保护局的审批意见（锡环许[2015]50号）。 目前我公司已具备年产滤芯5000万只、树脂再生150m3、水处理设备10套、PE保鲜袋100吨的能力。1000万只/年注塑件（滤壳）生产项目实际未建设。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 序号; 名称; 规格; 年消耗量. 年设计用量; 实际年估算用量. 1; PP滤纸; /; 1万米/年; 约1万米/年. 2; 无纺布; /; 2万米/年; 约2万米/年. 3; RO膜; /; 10万套/年; 约10万套/年. 4; 电器; /; 10万套/年; 约10万套/年. 5; 半成品零件; /; 10套/年; 约10套/年. 6; H型阳极离子树脂及OH型阴离子树脂; /; 5m3; 约5m3. 7; 30%盐酸; /; 30吨/年; 约30吨/年. 8; 片碱; /; 10吨/年; 约10吨/年. 9; 氧化钛钙型焊条; /; 0.5吨/年; 约0.5吨/年. 10; PE塑料粒子; /; 100吨/年; 约100吨/年. 11; PP塑料粒子; /; 5吨/年; 未建设.

- 续表二

表2-2 产品方案一览表 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数. 1; 生产车间; 滤芯; 5000万只/年; 5000万只/年; 2400h. 2; 树脂再生; 150 m3; 150 m3. 3; 水处理设备; 10套/年; 10套/年. 4; 注塑件（滤壳）; 1000万只/年; 未建设. 5; 制袋车间; PE保鲜袋; 100吨/年; 100吨/年; 1800h. 劳动定员：员工10人；一班制8小时生产，年工作300天。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）. 环评中数量（台/套）; 实际数量（台/套）. 1; 吹膜机; CHPE-45SE; 1; 1. CHPE-40SE; 1; 1. 2; 制袋机; CFQ600-1200; 1; 1. YL-RA; 1; 1. 3; 烘箱; MSG-25; 1; 1. 4; 搅拌机; BJ-100; 1; 1. 5; 折纸机; /; 1; 2. 6; 纯水制造系统; /; 1; 1. 7; 树脂再生设备; /; 1; 1. 8; 排水再利用设备; /; 1; 1. 9; 电焊机; /; 1; 1. 10; 热熔机; /; 1; 1. 11; 折弯机; /; 1; 未建设. 12; 剪板机; /; 1; 未建设. 13; 切割机; /; 4; 未建设. 14; 台钻; /; 2; 未建设. 15; 钻床; /; 1; 未建设. 16; 铣床; /; 1; 未建设. 17; 小型冲床; /; 1; 未建设. 18; 注塑机; /; 2; 未建设.

- 续表二

3、主要工艺流程及产污环节 （1）保鲜膜生产工艺流程见图2-1。 制袋 塑料粒子（PE） 吹膜 S1、N、G1 收卷 成品 S2、N 图2-1 PE保鲜袋生产工艺流程见图 生产工艺简述： 吹膜：使用搅拌机将PE塑料粒子搅拌均匀，并加热融化，后进入吹膜机进行吹膜。此过程加热采用电烘箱加热，加热温度180~200℃。此工序产生废残次品S1、噪声N及有机废气G1。 收卷：利用吹膜机自带的收卷机，将半成品收卷。 制袋：利用制袋机，将半成品按照相应的尺寸，熨烫成成品，该工序加热温度70~80℃。该工序主要产生噪声N及少量废残次品S2。 （2）滤芯制造生产工艺流程见图2-2。 热熔 注塑件（滤壳） 折纸 S N、S 裁纸 包装 成品 N、S PP滤纸或无纺布 图2-2 滤芯制造生产工艺流程见图

- 续表二

生产工艺简述： PP滤纸或无纺布利用折纸机、折弯机折成规定的形状，再用剪板机进行裁切到规定尺寸。将公司内生产的注塑件（滤壳）与裁剪成型的半成品放入热熔机相应的端口，电加热到200℃，使其熔化粘合，然后自然固化，即成成品。 （3）纯水制作及树脂再生工艺流程见图2-3、2-4。 成品 RO反渗透膜 1%稀盐酸 砂滤 W S 碳滤 阴阳粒子树脂交换 S 原水（自来水） 图2-3 滤芯制造生产工艺流程见图 阴离子树脂 阳离子树脂 4~6%氢氧化钠钠钠 4~6%盐酸 W 纯水冲洗 阴阳离子树脂混合 成品 W W、G 金加工、焊接 组装 G 图2-4 树脂再生工艺流程见图 生产工艺简述： ①纯水制作工艺：自来水先经过石英砂、活性炭吸附过滤去除水中的少量悬浮物、胶体物质、有机物、异味；然后通过反渗透RO膜，有效的去除水中的细菌、胶体、有机、无机物质二价离子（如:钙、镁离子）及一价离子（如:钠离子)；再经过阴阳离子树脂交换去除水中剩余极少量的钙镁离子使水质软化，得到纯水。 本项目所用的RO膜用高分子材料经过特殊工艺制成的半透膜，它只允许水分子透过，而不允许溶质通过，对二价离子的去除率可达99%，对一价离子去除率可达97%，

- 续表二

经过反渗透处理后水中剩余极少量的离子，再经过阴阳离子树脂交换去除，故这种纯水制作的方式对阴阳离子树脂起到了较好的保护作用，可以减少阴阳离子树脂的再生率。RO膜定期采用1%的稀盐酸清洗，然后用纯水进行清洗至中性，三年更换一次RO膜。 - ②阴阳离子树脂再生工艺：将30%盐酸通过管道加入配酸池中，按比例加入纯水，配制成为4-6%的稀盐酸；同理将氢氧化钠和纯水按比例配制成4-6%的氢氧化钠溶液，将配制好的氢氧化钠溶液和稀盐酸溶液通过管道进入树脂再生设备中，分别流经阴离子树脂及阳离子树脂，在流出液中采用专用仪器检查至无钙镁离子，然后用纯水进行冲洗至中性即可。 （4）水处理设备工艺流程见图2-5。 半成品零件 焊接 G RO膜、电器 组装 成品 图2-5 水处理设备工艺流程见图 生产工艺简述： 本项目主要生产执照纯水机污水处理两种水处理设备。将外购的半成品零件进行焊接等简单的金加工后，与RO膜及电器进行人工组装成纯水、污水水处理设备。水处理设备组装不在本公司进行，在购买厂家进行现场安装。 本项目所用半成品零件较小、厚度较薄，故金加工设备均为小型设备，只添加极少理机油用于设备润滑，不需用大量润滑油及皂化液进行设备冷却。

- 续表二

4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 注塑件不再生产，其余各产品品种均与 原环评及批复一致; 有变化; 非重大变化. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 规模; 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量略有减少、生产规模与原环评略有减少; 有变化; 非重大变化. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺较与原环评及批复有减少; 有变化; 非重大变化. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 无锡市百净净化科技有限公司5000万只/年滤芯、150m3/年树脂再生、10套/年水处理设备生产项目；PE保鲜袋生产线技术改造项目在实际实施过程中，与原环评对比略有变动，建设项目的产品品种、生产工艺、实际设备数量略有减少，项目性质、地点、和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。

- 续表二

5、全厂用水平衡图见图2-6。 270 1240 新鲜水 生活用水 损耗100 化粪池 400 400 400 鹅湖污水处理厂 2500 2900 砂滤、碳滤 纯水水 损耗300 2200 树脂交换 反渗透 损耗270 810 损耗90 反渗透浓水 RO膜清洗水水 1120 850 270 配酸、配碱 435 435 100 中和 出售 500 1035 120 1350 850 鹅湖污水处理厂 图2-6 全厂水平衡图

- 表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要为PE塑料粒子吹膜废气、焊接废气以及盐酸稀释、树脂再生、RO冲洗产生的氯化氢气体。 其中PE塑料粒子吹膜工序在无尘车间内进行，产生的废气经车间净化后，通过15米高排气筒排放，主要污染物为非甲烷总烃；盐酸稀释、树脂再生、RO冲洗产生的氯化氢气体无组织排放于厂区；焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放于车间内，主要污染物未颗粒物。 （2）废水 本项目生活污水经三格式化粪池处理后，与经中和处理的工业废水（包括反渗透水、RO膜反冲洗水、再生废水及车间地面清洗水）一同接管鹅湖污水处理厂集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为废残次品、废边角料、废RO膜、废活性炭及石英砂、水处理污泥及生活垃圾。 其中废残次品本厂回收；废边角料、废RO膜出售综合利用；废活性炭及石英砂由供应商回收；水处理污泥、生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 废残次品; 一般固废; 制袋; /; 2 t/a; 约0.4 t/a. 2; 废边角料; 滤芯制造; 2 t/a; 约17.4 t/a. 3; 废RO膜; 纯水制作; 0.5 t/a; 约0.5 t/a. 4; 废活性炭及石英砂; 3 t/a; 约3 t/a. 5; 水处理污泥; 0.1 t/a; 0.1 t/a. 6; 生活垃圾; 员工生活; 9 t/a; 约9 t/a.

- 续表三

2、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-2。 表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 吹膜废气; 非甲烷总烃; 经15米高排气筒排放; 吹膜工序在无尘车间内进行，产生的废气经车间净化后，通过15米高排气筒FQ-1排放。. 焊接; 颗粒物; /; 经焊烟净化器处理后，无组织排放于厂区。. 盐酸稀释、树脂再生、RO冲洗产生; 氯化氢; /; 无组织排放于厂区。. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 化粪池; 经化粪池预处理接管至鹅湖污水处理厂. 工业废水（RO膜清洗水、再生废水、反渗透浓水）; pH; 中和处理后，排入统一排污管网; 接管至鹅湖污水处理厂. 噪声; 各类生产设备; 厂房隔声，距离衰减; 与环评一致. 固废; 废边角料、废RO膜、废活性炭及石英砂; 出售综合利用、供应商回收; 出售综合利用、供应商回收. 废活性炭; /; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 环卫清运; 环卫清运. 3、废水监测点位见图3-1；废气监测点位见图3-2。 生活污水 依托租赁方原有污水接管口接管鹅湖污水处理厂集中处理 租赁方化粪池 ★W1生活污水采样点 工业污水 依托租赁方原有污水接管口接管鹅湖污水处理厂集中处理 排水再利用设备 ★W2工业污水采样点 图3-1废水监测点位示意图

- 续表三

吹膜废气 15米高FQ1排气筒排放 ◎Q1废气采样点 图3-2废气监测点位示意图 4、污染物监测点位示意图： 图例：▲为噪声监测点位、〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、★为生活污水、工业废水监测点废水监测点位。 5、监测期间天气见表3-3。 # 表3-3检测期间气象条件 采样日期; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向. 2021.6.29; 第一次; 30.4; 100.6; 1.0-1.3; 48.3; 西风. 第二次; 32.3; 100.6; 1.1-1.3; 51.6; 西风. 第三次; 29.4; 100.6; 1.1-1.4; 49.2; 西风. 2021.6.30; 第一次; 31.2; 100.6; 1.2-1.4; 49.3; 西风. 第二次; 30.9; 100.6; 1.1-1.3; 50.4; 西风. 第三次; 29.6; 100.6; 1.2-1.5; 51.2; 西风.

- 表四

建设项目环境影响报告表审批决定见附件。 1、本项目环评报告表主要结论见附件； 2、审批部门对本项目的审批决定见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定电极法 HJ 1147-2020; /; 水质多参数分析仪; exo+7探头; S-L-197. 无组织 废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261. 氯化氢; 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016; 0.02 mg/m3; 离子色谱仪; ICS-900; S-L-301. 综合大气采样器; 2050型; S-L-134/135. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; MH1205; S-L-260/261.

- 续表五

续表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 有组织 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-242. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-257. 充电便携采气筒10L; Labtm009; S-L-218. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质质量保证手册》（第四版）的要求进行。 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。详见表5-2。 表5-2 废水污染物质控表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 悬浮物; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 16; 4; 25; 2; 12.5; 0; 0. 总磷; 16; 4; 25; 2; 12.5; 2; 12.5. 氨氮; 16; 4; 25; 2; 12.5; 2; 12.5. 总氮; 16; 4; 25; 2; 12.5; 2; 12.5. pH值; 16; 4; 25; 0; 0; 0; 0. 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。样品做好现场空白。详见表5-3、5-4。

- 续表五

表5-3 废气质控表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 无组织颗粒物; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 无组织氯化氢; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 表5-4 废气质控表 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 有组织非甲烷总烃; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100.

- 表六

本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 废气处理设施排气筒; ◎FQ1; 非甲烷总烃; 4次/天，连续2天. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○G1、G2、G3、G4; 颗粒物、氯化氢; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 1次/天，连续2天. 工业污水接管口; ★W2; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 1次/天，连续2天. 噪声; 东、南、西、北侧厂界; ▲N1~▲N4; 等效声级; 每天昼间监测1次，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 环评/批复 设计能力; 实际能力; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 保鲜袋; 100吨/年; 约100吨/年; 300天 （3600小时）; 6月29日; 0.3吨; 90. 6月30日; 0.3吨; 90. 滤芯; 5000万只/年; 约5000万只/年; 6月29日; 16.7万只/年; 100. 6月30日; 16.7万只/年; 100. 树脂再生; 150 m3; 约150 m3; 6月29日; 0.5 m3; 100. 6月30日; 0.5 m3; 100. 水处理设备; 10套/年; 约10套/年; 6月29日; 水处理设备约每半年5套; 100. 6月30日. 验收监测结果： - 废水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口 ★W1; 2021年 6月 29日; pH值 （无量纲）; 7.1; 7.0; 7.1; 7.1; 7.0~7.1; 6~9; 达标. 化学需氧量; 132; 165; 146; 155; 150; 500; 达标. 悬浮物; 8; 8; 6; 9; 8; 400; 达标. 氨氮; 10.8; 9.80; 8.07; 12.7; 10.3; 45; 达标. 总磷; 1.40; 1.30; 1.29; 1.44; 1.36; 8; 达标. 总氮; 19.2; 17.0; 18.3; 16.5; 17.8; 70; 达标. 2021年 6月 30日; pH值 （无量纲）; 7.1; 7.1; 7.2; 7.2; 7.1~7.2; 6~9; 达标. 化学需氧量; 169; 175; 142; 138; 156; 500; 达标. 悬浮物; 10; 6; 6; 11; 8; 400; 达标. 氨氮; 8.88; 10.0; 12.6; 9.25; 10.2; 45; 达标. 总磷; 1.59; 1.47; 1.55; 1.43; 1.51; 8; 达标. 总氮; 16.5; 17.2; 18.7; 17.0; 17.4; 70; 达标.

- 续表七

表7-3 工业废水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 工业废水接管口 ★W2; 2021年 6月 29日; pH值 （无量纲）; 7.8; 7.7; 7.7; 7.8; 7.7~7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 42; 72; 66; 55; 59; 500; 达标. 悬浮物; 6; 10; 8; 9; 8; 400; 达标. 氨氮; 0.156; 0.281; 0.357; 0.320; 0.278; 45; 达标. 总磷; 0.01; 0.02; 0.01; 0.03; 0.02; 8; 达标. 总氮; 1.34; 1.30; 1.34; 1.20; 1.30; 70; 达标. 2021年 6月 30日; pH值 （无量纲）; 7.7; 7.7; 7.8; 7.8; 7.7~7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 74; 50; 61; 43; 57; 500; 达标. 悬浮物; 7; 9; 10; 8; 8; 400; 达标. 氨氮; 0.352; 0.380; 0.378; 0.357; 0.367; 45; 达标. 总磷; 0.03; 0.04; 0.02; 0.02; 0.03; 8; 达标. 总氮; 1.29; 1.45; 1.31; 1.18; 1.31; 70; 达标. 2、废气监测结果。 表7-4有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 废气排气筒出口◎FQ1; 2021年 6月 29日; 废气流量; m3/h (标态); 2468; 2481; 2501; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.72; 0.71; 0.87; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 1.78×10-3; 1.76×10-3; 2.18×10-3; 5; 达标. 2021年 6月 30日; 废气流量; m3/h (标态); 2548; 2550; 2564; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 0.89; 0.90; 0.97; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 2.27×10-3; 2.30×10-3; 2.49×10-3; 5; 达标.

- 续表七

表7-5 无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 6月 29日; 颗粒物; 上风向〇G1; 0.112; 0.150; 0.149; 0.150; /; /. 下风向〇G2; 0.336; 0.300; 0.205; 0.336; 1.0; /. 下风向〇G3; 0.317; 0.338; 0.186; 0.338. 下风向〇G4; 0.224; 0.225; 0.242; 0.242. 氯化氢; 上风向〇G1; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; /; /. 下风向〇G2; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; 4.0; 达标. 下风向〇G3; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02. 下风向〇G4; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02. 2021年 6月 30日; 颗粒物; 上风向〇G1; 0.112; 0.131; 0.149; 0.149; /; /. 下风向〇G2; 0.206; 0.299; 0.298; 0.299; 0.4; 达标. 下风向〇G3; 0.224; 0.299; 0.205; 0.299. 下风向〇G4; 0.374; 0.262; 0.316; 0.374. 氯化氢; 上风向〇G1; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; /; /. 下风向〇G2; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02; 0.12; 达标. 下风向〇G3; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02. 下风向〇G4; <0.02; <0.02; <0.02; <0.02. 3、噪声监测结果。 表7-6噪声监测结果 监测点位置; 监测结果(昼间); 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年6月29日; 2021年6月30日. 东侧厂界外1米▲N1; 57.6; 58.7; 65; 达标. 南侧厂界外1米▲N2; 58.1; 58.9. 西侧厂界外1米▲N3; 57.7; 58.3. 北侧厂界外1米▲N4; 57.8; 57.8. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。. 4、总量核算结果。 我公司排水水量无法核算，生活污水按员工人数核算，员工人数30人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年生活污水排水量约为400吨。工业废水参照水平衡图，年排放量约1240吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放生活废水400吨，废水中年排放COD 0.0611吨、SS 0.003吨、氨氮0.004吨、总氮0.007吨、总磷0.001吨，年排放非甲烷总烃0.004

- 续表七

吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 表7-7总量核算结果 控制项目; 污染物; 两日均值; 批复核定量; 实际年排放量; 是否符合总量控制指标. 废水; 工业废水; /; 1240 t/a; 1240 t/a; 符合. 生活污水量; /; 400 t/a; 400 t/a; 符合. COD; 152 mg/L; 0.08 t/a; 0.06 t/a; 符合. SS; 8mg/L; 0.06 t/a; 0.003 t/a; 符合. 氨氮; 10.2 mg/L; 0.0064 t/a; 0.0041 t/a; 符合. 总氮; 17.5mg/L; /; 0.007 t/a; 符合. 总磷; 1.43 mg/L; 0.008 t/a; 0.001 t/a; 符合. 废气; 非甲烷总烃; 2.13×10-3 kg/h; 0.042 t/a; 0.004 t/a; 符合.

- 表八

批复落实情况： 表8-1 2006年6月7日审批意见及落实情况 环评批复要求; 批复落实情况. 限于所报工艺及规模。主要设备有:折板机1台、折弯机1台、QC 型剪板机1台、S2-3型切割机4台、ST-16J台钻2台、钻床1台、714小型铣床1台、BX交流400A电焊机1台、5吨小型冲床1台、热熔机1台、HC-100注塑机2台、纯水制作系统1台、树脂再生设备1台、排水再利用设备1台。不设浴室、食堂、宿舍。; 本项目设备数量严格按照批复要求，生产设备有所减少。. 合理车间布局，并采取有效隔声降噪措施，确保达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90）Ⅱ类区标准，防止扰民。; /. 营运期生活污水经地埋式污水处理装置处理后排入统一排污管网，工业废水经中和处理后排入统一排污管网，预留排污口，待条件成熟后接管污水处理厂处理。; 目前生活污水、工业废水均已接管污水处理厂处理。. 加热用电，无燃煤设施。采取有效措施，焊接颗粒物废气确保达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度值,即颗粒物无组织排放监控浓度≤1.0mg/Nm3。氯化氢浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度值,即氯化氢浓度≤0.2mg/Nm3。; 本项目盐酸稀释、树脂再生、RO冲洗产生的氯化氢气体无组织排放于厂区；焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放于车间内，主要污染物未颗粒物。 2021年6月29日、30日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物、氯化氢符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。. 各类固废分类收集,妥善处理，做好综合利用工作。废石英砂、活性炭由供应商回收,污泥委托有资质单位处理。; 各类固废分类收集,妥善处理，废边角料、废RO膜出售综合利用；水处理废活性炭和废石英砂由供应商回收。. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。; 已规范化设置各类排污口。. 严格实施清洁生产;加强管理，并落实风险防范和应急措施,避免事故性污染发生，造成对环境的影响。; 本项目严格实施清洁生产，项目运行至今，无事故性污染发生。.

- 续表八

批复落实情况： 表8-2 2015年11月4日审批意见及落实情况 环评批复要求; 批复落实情况. 厂区实施“雨污分流、清污分流”建设工作。本项目不新增生活污水，原生活污水经化粪池，工业废水（包括反渗透水、RO膜反冲洗水、再生废水及车间地面清洗水）经中和处理,达到接管标准后,即 GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮、总磷两项指标达到 CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准，接管鹅湖污水处理厂集中处理。; 本项目制纯水时，产生浓水排入污水管网，生活污水经预处理达到接管标准后接管至鹅湖污水处理厂集中处理。 2021年6月29日、30日验收监测期间，本项目生活污水及工业废水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。. 合理车间布局，生产设备均置于砖砌车间内，夜间不生产，厂界噪声确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准,即昼间厂界环境噪声≤65dB(A)，夜间厂界环境噪声≤55dB（A)。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。 22021年6月29日、30日验收监测期间，本项目昼间东、南、西、北侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。. 本项目厂房设置100米卫生防护距离,该范围内目前无居民点。; 本项目生产车间外100米范围内无敏感目标。. 本项目PE保鲜袋再密闭的生产车间中进行生产，PE塑料粒子加热熔化过程中挥发产生非甲烷总烂，由15米高排气筒（FQ-1）排放，确保非甲烷总经达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准，即排气筒高度为15米时,非甲烷总烬的排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤10kg/h。; 本项目废气主要为PE塑料粒子吹膜废气。PE塑料粒子吹膜工序在无尘车间内进行，产生的废气经车间净化后，通过15米高排气筒排放，主要污染物为非甲烷总烃。 2021年6月29日、30日验收监测期间，本项目有组织排放的非甲烷总烃排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。. 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则:各类固废分类收集，妥善处理，做好综合利用工作。生活垃圾由由环卫部门清运。; 本项目固体废物主要为废残次品、废边角料、废RO膜、废活性炭及石英砂、水处理污泥及生活垃圾。 其中废残次品本厂回收；废边角料、废RO膜出售综合利用；废活性炭及石英砂由供应商回收；水处理污泥、生活垃圾由环卫部门清运。. 5、按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。; 已规范化设置各类排污口。. 6、本项目新增大气污染物有组织排放量非甲烷总经≤0.045t/a。改扩建后全厂有组织排放量为非甲烷总经≤0.045t/a;无组织排放颗粒物≤0.004t/a，氯化氢≤0.09t/a。改扩建后全厂生活污水接管量仍为400t/a，接管考核量为:COD≤0.08t/a、SS≤0.06t/a、氨氮≤0.0064t/a、总磷≤0.0008t/a。工业废水（包括反渗透水、RO膜反冲洗水、再生废水及车间地面清洗水）接管量≤1240t/a。; 我公司排水水量无法核算，生活污水按员工人数核算，员工人数30人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年生活污水排水量约为400吨。工业废水参照水平衡图，年排放量约1240吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放生活废水400吨，废水中年排放COD 0.0611吨、SS 0.003吨、氨氮0.004吨、总氮0.007吨、总磷0.001吨，年排放非甲烷总烃0.004，吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 无锡市百净净化科技有限公司（以下简称我公司）成立于2006，租用无锡市合则利工贸有限公司位于锡山区鹅湖镇鹅湖工业园的空置厂房进行生产，从事滤芯、树脂再生、水处理设备、PE保鲜袋的生产。 2006年4月，我公司委托无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制了《无锡市百净净化科技有限公司5000万只/年滤芯、1000万只/年注塑件（滤壳）、150m3/年树脂再生、10套/年水处理设备生产项目环境影响报告表》，并于2006年6月7日获得了无锡市锡山区环境保护局的审批意见。 因公司发展需要，扩大产能，公司投资100万元购置设备，建设PE保鲜袋生产线技术改造项目。2015年9月，我公司委托无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制了《无锡市百净净化科技有限公司PE保鲜袋生产线技术改造项目环境影响报告表》，并于2015年11月4日获得了无锡市锡山区环境保护局的审批意见（锡环许[2015]50号）。 目前我公司已具备年产滤芯5000万只、树脂再生150m3、水处理设备10套、PE保鲜袋100吨的能力。1000万只/年注塑件（滤壳）生产项目实际未建设。。 我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年6月29日、30日进行现场监测，并编制了报告编号为HKYS210621SE的检测报告。 2、监测期间工况及气象条件 本项目监测期间，公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间气象参数见表7-4。 3、雨水 本项目监测期间雨水排放口无积水，未对其进行监测。 4、废水 本项目生活污水经三格式化粪池处理后，与经中和处理的工业废水（包括反渗透水、RO膜反冲洗水、再生废水及车间地面清洗水）一同接管鹅湖污水处理厂集中处理。 2021年6月29日、30日验收监测期间，本项目生活污水及工业废水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。

- 续表九

5、废气 本项目废气主要为PE塑料粒子吹膜废气、焊接废气以及盐酸稀释、树脂再生、RO冲洗产生的氯化氢气体。 其中PE塑料粒子吹膜工序在无尘车间内进行，产生的废气经车间净化后，通过15米高排气筒排放，主要污染物为非甲烷总烃；盐酸稀释、树脂再生、RO冲洗产生的氯化氢气体无组织排放于厂区；焊接废气经移动式焊烟净化器处理后无组织排放于车间内，主要污染物未颗粒物。 2021年6月29日、30日验收监测期间，本项目有组织排放的非甲烷总烃排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 2021年6月29日、30日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物、氯化氢均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 6、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。 2021年6月29日、30日验收监测期间，本项目昼间东、南、西、北侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 7、固废 本项目固体废物主要为废残次品、废边角料、废RO膜、废活性炭及石英砂、水处理污泥及生活垃圾。 其中废残次品本厂回收；废边角料、废RO膜出售综合利用；废活性炭及石英砂由供应商回收；水处理污泥、生活垃圾由环卫部门清运。 8、总量控制指标 我公司排水水量无法核算，生活污水按员工人数核算，员工人数30人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年生活污水排水量约为400吨。工业废水参照水平衡图，年排放量约1240吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放生活废水400吨，废水中年排放COD 0.0611吨、SS 0.003吨、氨氮0.004吨、总氮0.007吨、总磷0.001吨，年排放非甲烷总烃0.004吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。

- 续表九

附图： 附图1项目地理位置图 附图2项目周边情况图 附图3项目平面布置图 附件： 附件1本项目环评报告表结论与建议 附件2本项目环评审批意见 附件3原辅料、设备清单 附件4三同时登记表 附件5监测期间工况 附件6环保管理制度 附件7环保投入清单 附件8验收监测方案 附件9验收数据报告 附件10监测单位资质