无锡福瑞马机械制造有限公司

通用设备及配件、非标金属结构件的制造加工项目竣工环境保护验收监测报告表

二〇二一年八月

建设单位法人代表：毛晓茹

填表人：

建设单位：无锡福瑞马机械制造有限公司

电话：13861860017

传真：/

邮编：214000

地址：无锡市惠山区阳山镇阳山村西山

- 表一

| 建设项目名称 | 通用设备及配件、非标金属结构件的制造加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡福瑞马机械制造有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 通用设备及配件、非标金属结构件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产通用设备及配件3000吨、非标金属结构件2000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产通用设备及配件3000吨、非标金属结构件2000吨 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2018年8月 | 开工建设时间 | 2018年11月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年5月 | 现场监测时间 | 2021年8月3日-4日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市惠山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 苏州科太环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | - | 环保设施施工单位 | - |  |  |
| 投资总概算（万元） | 2500 | 环保投资 总概算（万元） | 10 | 比例% | 0.4 |
| 实际总投资（万元） | 2500 | 实际环保投资 （万元） | 10 | 比例% | 0.4 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类 》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （4）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （5）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； （6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （7）《无锡福瑞马机械制造有限公司通用设备及配件、非标金属结构件的制造加工项目环境影响报告表》（苏州科太环境技术有限公司，2018年8月）； （8）无锡市惠山区环境保护局《关于无锡福瑞马机械有限公司<通用设备及配件、非标金属结构件的制造加工项目环境影响报告表>的审批意见》审批意见（惠环审[2018]519号，2018年10月31日）； |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测依据 | （9）其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 接管水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. 2、废气 本项目废气主要为喷砂、焊接、切割废气。 其中喷砂工段产生的废气配套集气罩收集经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为颗粒物。焊接、切割废气配套移动式烟尘净化器处理后无组织排放于车间，主要污染物为颗粒物。 |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 本项目颗粒物参照执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，详见表1-3。 表1-3 大气污染物排放标准 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15米）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 15; /; /; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表3标准. /; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。详见表1-4。 表1-4 工业企业厂界噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60 dB(A); 50 dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评审批意见中核定的总量控制指标见表1-5。 表1-5 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 405. 化学需氧量; 0.162. 悬浮物; 0.1215. 氨氮; 0.0122. 总磷; 0.0021. 总氮; 0.0162. 废气; 颗粒物; 0.10. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡福瑞马机械制造有限公司（以下简称我公司）成立于 2018年4月23日，租用位于无锡市惠山区阳山镇阳山村西山的闲置厂房进行通用设备及配件、非标金属结构件制造加工项目的建设。 我公司于2018年8月委托苏州科太环境技术有限公司编制了《无锡福瑞马机械制造有限公司通用设备及配件、非标金属结构件制造加工项目环境影响报告表》，并于2018年10月31日取得了无锡市惠山区环境保护局的审批意见（惠环审[2018]519号）。 目前本我公司已具备年产通用设备及配件3000吨、非标金属结构件2000吨的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 规格/成分; 年设计用量; 实际年估算用量. 1; 槽板; /; 3700吨/年; 约3700吨/年. 2; 钢板; /; 1500吨/年; 约1500吨/年. 3; 焊丝; /; 3吨/年; 约3吨/年. 4; 乳化液; /; 0.04吨/年; 约0.04吨/年. 5; 润滑油; /; 0.1吨/年; 约0.1吨/年. 6; 钢丸; /; 1吨/年; 约1吨/年. 7; 氧气; /; 100瓶/年; 约100瓶/年. 8; 丙烷; /; 100瓶/年; 约100瓶/年. 9; 混合气; 75%CO2、25%氩气; 150瓶/年; 约150瓶/年. 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计全厂产能; 实际产能; 年生产小时数; 备注. 1; 生产车间; 通用设备及配件; 3000吨/年; 约3000吨/年; 2400小时; /. 非标金属结构件; 2000吨/年; 约2000吨/年. 劳动定员：全厂职工30人；一班制8小时生产，年工作300天。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 环评中数量（台/个）; 实际数量（台/个）. 1; 钻床; /; 2; 2. 2; 铣床; /; 1; 1. 3; 打孔机; /; 1; 1. 4; 加工中心; /; 1; 1. 5; 喷砂机; /; 1; 1. 6; 火焰切割机; /; 1; 1. 7; 焊机; /; 6; 6. 8; 机械手; /; 1; 1.

- 续表二

3、主要工艺流程及产污环节 通用设备及配件、非标金属结构件工艺基本一致，详见生产工艺流程2-1。 原料 下料 焊接 成品 金加工 喷砂 G3 N1、S1、G1 G2 N2、S2、S3 焊丝 乳化液 钢丸 图2-1生产工艺流程图 生产工艺流程简述： 下料:外购的槽板、钢板根据产品需要使用火焰切割机进行进行切割下料。火焰切割机是利用具有很高能量密度的高温火焰电弧对切口集中加热，快速熔断的切割技术。 本项目火焰切割机使用的辅助气体为氧气-丙烷，产生金属废料S1、噪声N1、颗粒物G1。 焊接:按照加工要求，将各种加工好的工件根据产品要求焊接拼装在一起。本项目使用的焊机为气保焊机，并使用机械手辅助焊接。气体保护电弧焊技术是在普通电弧焊原理的基础上，利用惰性气体对金属焊材的保护，通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成熔池，使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术，由于在高温熔融焊接中不断送上惰性气体，使焊材不能和空气中的氧气接触，从而防止了焊材的氧化。由于焊机在焊接需要使用焊料，焊料在高温作用下，部分物质熔融挥发产生焊烟，该工段产生焊接颗粒物G2，由于本项目焊料较少，故使用移动式烟尘净化器进行处理。 金加工:利用钻床、铣床、打孔机、加工中心等加工设备将切割好的材料进行切削铣加工，金加工过程中使用乳化液冷却润滑，该工段产生废金属料S2、废乳化液S3、噪声N2。 喷砂:根据客户要求，产品使用喷砂机将钢丸高速喷射到需要处理的表面，去除工件表面的一切污物(如氧化皮、油污等残留物)，提高工件表面的光洁度。该工段为干喷，

- 续表二

产生颗粒物G3、喷砂机产生噪声N3。 本项目机械加工设备在工作时需在机体中添加润滑油，润滑油起到能量传递、抗磨、系统润滑、防腐防锈、冷却等作用，润滑油循环使用，定期添加更换，产生废润滑油S4及少量含油抹布、废手套S5。 4、重大变动情况对照 表2-4重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 各产品品种均与 原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力无变化; 无变化; -. 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目设备数量、生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 无锡福瑞马机械制造有限公司通用设备及配件、非标金属结构件制造加工项目在实际实施过程中，与原环评对比生产设备、建设项目性质、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。

- 续表二

- 本项目水量平衡图 新鲜水 生活用水 损耗 45 化粪池 405 450 450.8 乳化液用水 0.8 无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司 405 委托有资质单位处置 损耗 0.4 0.4

表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要为喷砂、焊接、切割废气。 其中喷砂工段产生的废气配套集气罩收集经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为颗粒物。焊接、切割废气配套移动式烟尘净化器处理后无组织排放于车间，主要污染物为颗粒物。 （2）废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为金属废料、金属废屑、废乳化液、废润滑油、含油抹布、废手套以及生活垃圾。 其中金属废料、金属废屑外售综合利用；废乳化液、废润滑油、含油抹布、废手套、均为危废，委托苏州新区环保服务中心有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 金属废料; 一般固废; 下料、金加工; /; 200t/a; 约200t/a. 2; 金属废屑; 布袋除尘; /; 4.9t/a; 约4.9t/a. 3; 废乳化液; 危险固废; 金加工; HW08 900-006-09; 0.42t/a; 约0.42t/a. 4; 废润滑油; 设备维修保养; HW09 900-217-08; 0.08t/a; 约0.08t/a. 5; 含油抹布、废手套; 生产工段; HW49 900-041-49; 0.05t/a; 约0.05t/a. 6; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; /; 11.07t/a; 约11.07t/a.

续表三

2、危废仓库建设情况 我公司危废仓库已采取防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单执行。 实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-2。 表3-2 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为废乳化液、废润滑油、含油抹布、废手套，储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合.

续表三

续表3-2 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的危险废物为废活性炭，已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /. 3、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-3。 表3-3 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 喷砂; 颗粒物; 集气罩收集+布袋式除尘装置+15米高排气筒FQ1; 配套集气罩收集经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放. 下料、焊接; 颗粒物; 移动式烟尘净化器; 配套移动式烟尘净化器处理后无组织排放于车间. 废水; 生活 污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 化粪池处理后排日无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理; 与环评一致. 噪声; 各类生产设备; 车间墙体隔声、安装消声器; 与环评一致. 固废; 金属废料; 废品回收公司回收利用; 外售综合利用. 金属废屑. 废乳化液; 委托有资质单位处置; 委托苏州新区环保服务中心有限公司处置. 废润滑油. 含油抹布、废手套; 环卫部门清运. 生活垃圾; 环卫部门清运; 环卫部门清运.

- 续表三

4、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 图例：〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、▲为噪声监测点位、★为废水监测点位。 5、监测期间天气见表3-4。 # 表3-4检测期间气象条件 采样日期; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向. 2021.8.3; 第一次; 29.8; 100.1; 1.7-2.0; 58.7; 西风. 第二次; 31.7; 100.0; 1.7-1.9; 54.2; 西风. 第三次; 34.1; 99.8; 1.6-1.9; 50.6; 西风. 2021.8.4; 第一次; 29.3; 101.4; 1.6-1.9; 58.3; 西风. 第二次; 31.3; 101.2; 1.6-1.8; 52.9; 西风. 第三次; 33.5; 101.0; 1.5-1.8; 48.7; 西风.

- 表四

建设项目环境影响报告表批复见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-101. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯 AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度 计; 上海菁华 752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 上海菁华 752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05 mg/L; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; 2050型; S-L-130/131/132/133. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-243. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-237. 声校准器; AWA6021A; S-L-238. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。质量控制情况见表5-2。

- 续表五

3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。质量控制情况见表5-3。 表5-2 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 2; 25; 0; 0. 氨氮; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 表5-3 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100.

- 表六

验收监测内容： 本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向1个对照点，下风向布设3个监控点; ○G1、G2、G3、G4; 颗粒物; 3次/天，连续2天. 有组织废气; 废气处理设施出口; ◎Q1; 低浓度颗粒物; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 东、南、北侧厂界; ▲N1~▲N3; 等效声级; 每天昼、夜间1次，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录见表7-1。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 原料名称; 环评设计 全厂产能; 实际用量; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 通用设备及配件; 3000吨/年; 约3000吨/年; 300天 （2400小时）; 8月3日; 9吨; 90. 8月4日; 9吨; 90. 非标金属结构件; 2000吨/年; 约2000吨/年; 8月3日; 6吨; 90. 8月4日; 6吨; 90. 验收监测结果： 1、生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（单位：mg/L）; 标准值; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口★W1; 2021年 8月 3日; pH值 （无量纲）; 7.6; 7.6; 7.7; 7.6; 7.6~7.7; 6~9; 达标. 化学需氧量; 26; 32; 33; 30; 30; 500; 达标. 悬浮物; 32; 39; 35; 41; 37; 400; 达标. 氨氮; 15.4; 17.5; 16.9; 19.2; 17.2; 45; 达标. 总磷; 2.21; 2.14; 2.40; 2.08; 2.21; 8; 达标. 总氮; 26.6; 34.0; 31.9; 26.3; 29.7; 70; 达标. 2021年 8月 4日; pH值 （无量纲）; 7.6; 7.7; 7.6; 7.5; 7.5~7.7; 6~9; 达标. 化学需氧量; 36; 41; 45; 39; 40; 500; 达标. 悬浮物; 31; 40; 33; 39; 36; 400; 达标. 氨氮; 14.8; 17.2; 19.8; 16.1; 17.0; 45; 达标. 总磷; 2.18; 1.93; 2.00; 1.85; 1.99; 8; 达标. 总氮; 26.4; 33.3; 30.9; 27.8; 29.6; 70; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 喷砂废气出口◎Q1; 2021年 8月 3日; 废气流量; m3/h (标态); 8189; 8205; 8230; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.5; 1.5; 1.5; 15; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 1.23×10-2; 1.23×10-2; 1.23×10-2; /; /. 2021年 8月 4日; 废气流量; m3/h (标态); 8384; 8346; 8328; /; /. 低浓度颗粒物排放浓度; mg/m3; 1.3; 1.3; 1.2; 15; 达标. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 1.09×10-2; 1.08×10-2; 9.99×10-3; /; /. 表7-4 无组织废气监测结果 采样 日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 8月 3日; 颗粒物; 上风向〇G1; 0.131; 0.151; 0.114; 0.151; /; /. 下风向〇G2; 0.412; 0.358; 0.285; 0.412; 1.0; 达标. 下风向〇G3; 0.468; 0.321; 0.190; 0.468. 下风向〇G4; 0.393; 0.302; 0.209; 0.393. 2021年 8月 4日; 颗粒物; 上风向〇G1; 0.111; 0.149; 0.131; 0.149; /; /. 下风向〇G2; 0.332; 0.186; 0.300; 0.332; 1.0; 达标. 下风向〇G3; 0.387; 0.335; 0.188; 0.387. 下风向〇G4; 0.277; 0.242; 0.244; 0.277. 3、噪声监测结果。 表7-5 噪声监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位置; 监测结果(昼间)）; 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年8月3日; 2021年8月4日. ▲N1厂界东侧; 55.8; 55.3; 60; 达标. ▲N2厂界南侧; 56.3; 56.7. ▲N3厂界北侧; 56.0; 56.0. 监测期间天气均为多云，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。.

- 续表七

4、总量核算结果 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，30人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，生活污水排水约360吨/年。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水360吨，废水中年排放化学需氧量0.013吨、悬浮物0.0130吨、氨氮0.0062吨、总磷0.0002吨，年排放总氮0.0107吨、废气年排放颗粒物0.03吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。 表7-6总量核算结果 控制项目; 污染物; 核定量（t/a）; 实际年估排放量（t/a）. 废水; 废水量; 405; 360. 化学需氧量; 0.162; 0.013. 悬浮物; 0.1215; 0.0130. 氨氮; 0.0122; 0.0062. 总磷; 0.0021; 0.0002. 总氮; 0.0162; 0.0107. 废气; 颗粒物; 0.10; 0.03.

- 表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺。按监测结果显示，本项目对周边环境影响较小。. 排水系统雨污分流。本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。 2021年8月3日、4日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。. 喷砂产生的颗粒物经收集处理后达到《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)表3标准要求，排气筒高度≥15米。 切割、焊接废气经收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度值。; 本项目废气主要为喷砂、焊接、切割废气。 其中喷砂工段产生的废气配套集气罩收集经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为颗粒物。焊接、切割废气配套移动式烟尘净化器处理后无组织排放于车间，主要污染物为颗粒物。 2021年8月3日、4日验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物排放浓度、排放速率均符合《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)表3标准要求。 2021年8月3日、4日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度值。. 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准。夜间不得生产。; 我公司噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 2021年8月3日、4日监测期间，我公司昼间东、南、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。. 按照“减量化、资源化、无害化”的处理原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。规范设置固废堆场，严格区分一般固废和危险固废，废乳化液、废润滑油等危险废物委托有资质的单位处置，并办理危险废物转移手续。; 本项目固体废物主要为金属废料、金属废屑、废乳化液、废润滑油、含油抹布、废手套以及生活垃圾。其中金属废料、金属废屑外售综合利用；废乳化液、废润滑油、含油抹布、废手套、均为危废，委托苏州新区环保服务中心有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。. 该项目生产车间外50米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; 本项目生产车间外50米范围内无敏感目标。.

- 续表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 未经审批同意不得擅自改变生产工艺、厂区布局及增加对环境产生不利影响的生产设备。如项目在生产过程中未按审批要求组织实施或产生污染纠纷，必须立即停止生产并整改到位。; 生产工艺、厂区布局均未发生变化。. 所有排污口必须按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997) 122号)的规定进行设置和管理。; 已按照要求设置排污口。. - 水污染物： 接管考核量:生活污水水量≤405吨，COD≤0.162吨，SS≤0.1215吨，氨氮≤0.0122吨，TP≤0.0021 吨，TN≤0.0162 吨。 2、大气污染物: 有组织:颗粒物≤0.10吨。 无组织:颗粒物≤0.004 吨。; 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，30人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，生活污水排水约360吨/年。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水360吨，废水中年排放化学需氧量0.013吨、悬浮物0.0130吨、氨氮0.0062吨、总磷0.0002吨，年排放总氮0.0107吨、废气年排放颗粒物0.03吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司成立于 2018年4月23日，租用位于无锡市惠山区阳山镇阳山村西山的闲置厂房进行通用设备及配件、非标金属结构件制造加工项目的建设。 我公司于2018年8月委托苏州科太环境技术有限公司编制了《无锡福瑞马机械制造有限公司通用设备及配件、非标金属结构件制造加工项目环境影响报告表》，并于2018年10月31日取得了无锡市惠山区环境保护局的审批意见（惠环审[2018]519号）。 目前本项目已具备年产通用设备及配件3000吨、非标金属结构件2000吨的生产能力。 我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年8月3日、4日进行检测，并编制了检测报告，报告编号：HKYS210630FI。 2、监测期间工况 验收监测期间，我公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间天气情况见表3-4。 3、雨水 本项目验收监测期间未降雨，雨水排放口无积水，未对雨水进行监测。 4、废水 本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后接管至无锡市阳山镇陆区污水处理有限公司集中处理。 2021年8月3日、4日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 5、废气 本项目废气主要为喷砂、焊接、切割废气。 其中喷砂工段产生的废气配套集气罩收集经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为颗粒物。焊接、切割废气配套移动式烟尘净化器处理后无组织排放于车间，主要污染物为颗粒物。 2021年8月3日、4日验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物排放浓度、排放速率均符合《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)表3标准要求。 2021年8月3日、4日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合《大气污染物

- 续表九

综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度值。 - 噪声 - 我公司噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 2021年8月3日、4日验收监测期间，我公司昼间东、南、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 7、固废 本项目固体废物主要为金属废料、金属废屑、废乳化液、废润滑油、含油抹布、废手套以及生活垃圾。 其中金属废料、金属废屑外售综合利用；废乳化液、废润滑油、含油抹布、废手套、均为危废，委托苏州新区环保服务中心有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。 8、卫生防护距离 本项目生产车间外50米范围内无敏感目标。 9、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，30人每人每天消耗水量50L，全年工作300天，折算系数80%，生活污水排水约360吨/年。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水360吨，废水中年排放化学需氧量0.013吨、悬浮物0.0130吨、氨氮0.0062吨、总磷0.0002吨，年排放总氮0.0107吨、废气年排放颗粒物0.03吨，均符合本项目环评审批意见中核定的总量控制指标。 附件 附件1本项目审批意见； 附件2原辅料、设备清单； 附件3危废处置协议； 附件4污水处置协议； 附件5三同时登记表。