无锡宝丽装饰材料有限公司

年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目

竣工环境保护验收结论

一、项目基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

无锡宝丽装饰材料有限公司（以下简称我公司）成立于2005年9月，原位于无锡市锡山区东亭镇新光中路107号，主要从事塑料装饰板、塑料包装带的加工制造，因公司发展需要，整体搬迁至无锡市锡山区羊尖镇工业园区胶山路123号，租赁无锡金裕华食品机械制造有限公司的现有空置厂房，建设“年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目”。目前已具备年产80万平方米塑料装饰板的生产能力。

（二）环保审批情况

我公司申报的《无锡宝丽装饰材料有限公司塑料装饰板、塑料包装带加工制造》建设项目环境影响申报（登记）表于2005年8月23日通过无锡市锡山区环境保护局审批。

公司于2006年进行了扩建，申报《无锡宝丽装饰材料有限公司塑料装饰板、塑料包装带加工制造（扩建）》建设项目环境影响申报（登记）表，并于2006年12月18日通过无锡市锡山区环境保护局审批。

2021年3月，我公司委托南京亘屹环保科技有限公司编制了《无锡宝丽装饰材料有限公司年产80万平方米塑料装饰板的技术改造项目环境影响报告表》，并于2021年5月18日获得了锡山经济技术开发区安全环保局的审批意见（锡开安环复[2021]25号）。

（三）投资情况

本项目总投资为800万元，其中环保投资30万元，占总投资的3.75％。

（四）验收范围

目前我公司各类环保治理设施与主体工程已同步建成并投入运行，运行基本稳定，具备了项目竣工验收监测条件，本次验收为整体验收。

- 项目建设工程变动情况

项目在建设过程与环评文件对照表中如下：

重大变动情况对照表

| 项目 | 重大变动标准 | 对照分析 | 变化情况 | 变动界定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 主要产品品种发生变化 （变少的除外） | 各产品品种均与 原环评及批复一致 | 无变化 | - |
| 规模 | 生产能力增加30%及以上 | 本项目生产能力无变化 | 无变化 | - |
| 规模 | 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上 | 配套的仓储 设施无变化 | 无变化 | - |
|  | 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 本项目设备数量、生产规模与原环评一致 | 无变化 | - |
| 地点 | 项目重新选址 | 项目建设选址 与原环评及批复一致 | 无变化 | - |
|  | 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加 | 总平面布置 与原环评及批复一致 | 无变化 | - |
|  | 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点 | 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点 | 无变化 | - |
|  | 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大 | 不涉及厂外管线 | 无变化 | - |
| 生产工艺 | 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加 | 生产工艺与 原环评及批复一致 | 无变化 | - |
| 环境保护措施 | 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 | 原环评中挤塑废气是通过二级活性炭处理后和经布袋除尘处理后的搅拌、粉碎废气一起排放，由于效果不理想，现在单独设置一个排气筒，挤塑废气经二级活性炭吸附后通过排气筒排放 | 有变化 | 非重大变化 |

建设项目非重大变动结论：

本项目建设情况变动依据《关于建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）的规定和要求，现将企业变动情况对照“通知”内容逐项进行说明，以判定建设项目是否属于重大变动，具体如下：

（1）项目的性质：产品品种未发生变化；

（2）项目的规模：生产规模不增加；

（3）项目的地点：建设地点未变；

（4）生产工艺：未变化；

（5）环保措施：有变化，非重大变化。

通过以上分析，本项目在实际建设中不属于《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办﹝2015﹞256号）中的重大变动范围之列，具有环境可行性。

三、环境保护设施建设情况

（1）废气

本项目废气主要为搅拌和粉碎粉尘、挤塑废气、切割粉尘、印刷和上油废气。

其中搅拌、粉碎工序产生的粉尘捕集后经布袋除尘器处理后由15米高排气筒(FQ1)排放，主要污染物为颗粒物；挤塑废气经二级活性炭装置处理后由15米高排气筒(FQ2)排放，主要污染物为非甲烷总烃；印刷上油工序产生的有机废气经二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒(FQ3)排放，主要污染物为非甲烷总烃；切割粉尘经移动式除尘器处理后无组织排放于车间内，主要污染物为颗粒物。

（2）废水

本项目无生产废水产生，生活污水经预处理达到接管标准后接管安镇污水处理厂集中处理。主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。

（3）噪声

本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。

（4）固废

本项目固体废物主要为边角料、不合格品、截留粉尘、废包装桶、废活性炭及生活垃圾。

其中边角料、不合格品、截留粉尘本厂回用；废包装桶、废活性炭委托高邮康博环境资源有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。

四、环境监测结果（环境保护设施调试效果）

我公司委托江苏环科检测有限公司于2021年8月31日、9月1日进行现场监测，根据建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求和国家、地方环保要求，2021年9月，我公司编制了总验收报告。结论如下:

（1）废水

2021年8月31日、9月1日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，其中氨氮、总磷、总氮日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1的A级标准。（2）废气

2021年8月31日、9月1日验收监测期间，本项目颗粒物及挤塑工段非甲烷总烃符合《大气污染综合排放标准》（GB16927-1996）中表2标准；印刷、上油工段非甲烷总烃符合上海市《印刷业大气污染物排放标准》（DB31/872-2015）中表2相关标准。2021年8月31日、9月1日验收监测期间，颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，非甲烷总烃符合上海市《印刷业大气污染物排放标准》（DB31/872-2015）表3标准，厂区内无组织排放的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内无组织特别排放限值要求。

（3）噪声

- 2021年8月31日、9月1日验收监测期间，本项目昼、夜间东、南、西、北侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。（4）固体废物

本项目固体废物主要为边角料、不合格品、截留粉尘、废包装桶、废活性炭及生活垃圾。

其中边角料、不合格品、截留粉尘本厂回用；废包装桶、废活性炭委托高邮康博环境资源有限公司处置；生活垃圾由环卫部门清运。（5）总量核算

我公司排水水量无法核算，生活污水按员工人数核算，员工人数50人。每人每天用水量约50L，折算系数80%，年生活污水排水量约为600吨。根据监测期间数据核算，我公司年排放生活废水600吨，废水中年排放COD 0.13吨、SS0.06吨、氨氮0.01吨、总磷0.001吨、总氮0.0174吨，年排放非甲烷总烃0.0340吨，颗粒物0.0131吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。

五、验收结论

我公司该项目建设内容与环评内容和批复一致，环境保护手续齐全；废水污染防治措施与“三同时”验收一览表等内容一致，生产装置和环保设施运行正常；经江苏环科检测有限公司监测污染物均能达标排放。

无锡宝丽装饰材料有限公司

2021年9月17日