新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目（第一阶段）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:    无锡大力起重机械有限公司

编制单位:    无锡大力起重机械有限公司

2021年9月

建设单位法人代表：王汛杰

编制单位法人代表：王汛杰

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡大力起重机械有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡大力起重机械有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13861712205 | 电话：13861712205 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：江苏省无锡市新吴区裕安一路2号 | 地址：江苏省无锡市新吴区裕安一路2号 |

表一

| 建设项目名称 | 新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目（第一阶段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡大力起重机械有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | □新建 R改扩建 £技术改造 £搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省无锡市新吴区裕安一路2号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 机械设备、电器柜、金属结构件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：机械设备1320台、电器柜500台、金属结构件1000吨、广告标牌2吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 （第一阶段） | 年产：机械设备1320台、电器柜500台、金属结构件1000吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2020年8月14日 | 开工建设时间 | 2020年11月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年4月10日~ 2021年7月10日 | 验收现场监测时间 | 2021年9月14日、 2021年9月15日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡柯铭环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算 | 28万元 | 比例 | 14％ |
| 实际总投资 （第一阶段） | 150万元 | 实际环保投资 （第一阶段） | 28万元 | 比例 | 18.7％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡大力起重机械有限公司“新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目”环境影响报告表》（无锡柯铭环保科技有限公司，2020年6月） 10、《关于无锡大力起重机械有限公司“新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】7339号，2020年8月14日） 11、无锡大力起重机械有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 动植物油; 100. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒高度（m）; 依据标准. 排气筒 FQ02出口◎G6; 颗粒物; 18; 0.51; 15; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中二级标准限值. 挥发性有机物; 50; 1.5; 参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1表面涂装烘干工艺标准限值. 排气筒 FQ03出口◎G7; 油烟; 2.0; ——; 15; 《饮食业油烟排放标准（试行） 》 （GB18483-2001）的中型餐饮企业标 准限值. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 4.0; ——; ——; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 挥发性有机物; ——; ——; ——; ——. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 6.0; ——; ——; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间1班制，每班8小时。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 552. 化学需氧量; 0.2334. 悬浮物; 0.1656. 氨氮; 0.017. 总氮; 0.026. 总磷; 0.0028. 动植物油; 0.0126. 废水 （最终排放量）; 废水量; 552. 化学需氧量; 0.0277. 悬浮物; 0.0055. 氨氮; 0.0028. 总氮; 0.0083. 总磷; 0.0003. 动植物油; 0.0002. 本项目 有组织废气; 颗粒物; 0.2781. 挥发性有机物; 0.1372. 油烟; 0.0072. |
| --- | --- |

表二

工程建设内容： 无锡大力起重机械有限公司成立于1999年7月14日，位于无锡市新吴区硕放工业集中区五期A35号地块，主要从事运输机械、表面处理机械设备（不含电镀）、起重机械的制造、加工等。企业原有《年产1320台机械设备、500台电器柜、1000吨金属结构件改扩建项目环境影响报告表》于2007年1月12日通过无锡市新区规划建设环保局的审批，于2017年1月20日通过无锡高新区（新吴区）安监环保局的验收。 根据市场发展需求，企业新增喷砂、喷涂生产线，对机械设备表面进行处理；同时新增一条广告标牌生产线；为方便员工就餐，厂内新增职工食堂。企业于2020年6月委托无锡柯铭环保科技有限公司编制了《无锡大力起重机械有限公司“新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目”环境影响报告表》，并于2020年8月14日通过无锡市行政审批局的审批。 本项目于2020年11月15日开工建设，项目（第一阶段）2021年4月3日竣工，项目（第一阶段）调试时间为2021年4月10日至2021年7月10日。 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：机械设备1320台、电器柜500台、金属结构件1000吨。广告标牌暂未建设。 本项目（第一阶段）总投资150万元，实际环保投资为28万元，环保投资占总投资额的18.7%。 全厂共有员工35人，企业内部不设宿舍、浴室，设有食堂。目前项目（第一阶段）工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作250天。 本项目（第一阶段）主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目（第一阶段）主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 机械设备; 1320台; 1320台; 2000h. 电器柜; 500台; 500台. 金属结构件; 1000吨; 1000吨. 广告标牌; 2吨; 暂未建设. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目（第一阶段）主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目（第一阶段）主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 剪板机; /; 1; 2; +1. 2; 电焊机; /; 2; 2; 不变. 3; 氩弧焊机; /; 2; 2; 不变. 4; 气保焊机; /; 4; 4; 不变. 5; 铣床; /; 1; 1; 不变. 6; 车床; /; 2; 2; 不变. 7; 空压机; /; 3; 3; 不变. 8; 折弯机; /; 1; 1; 不变. 9; 锯床; /; 1; 1; 不变. 10; 钻床; /; 3; 3; 不变. 11; 等离子切割机; /; 1; 1; 不变. 12; 喷砂机; /; 1; 0; 暂未建设. 13; 激光切割机; /; 1; 0; 暂未建设. 14; 雕刻机; /; 1; 0; 暂未建设. 15; 弯条机; /; 1; 0; 暂未建设. 16; 干式喷漆房; /; 1; 1; 不变. 备注; 项目（第一阶段）实际建设后，暂未建设的生产设备有：1台喷砂机、1台激光切割机、1台雕刻机、1台弯条机。 剪板机增加1台，属于不产污设备。 根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目（第一阶段）原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目（第一阶段）主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 钢材; 1000t; 1000t; 不变. 2; 焊丝焊条; 1t; 1t; 不变. 3; 电气部件; 600套; 600套; 不变. 4; 铝边带; 1t; 0; 暂不使用. 5; 亚克力板; 1t; 0; 暂不使用. 6; 水性醇酸钢结构漆; 10t; 10t; 不变. 7; 水性固化剂; 2t; 2t; 不变. 8; 氩气（40L/钢瓶）; 100瓶; 100瓶; 不变. 9; 二氧化碳（40L/钢瓶）; 100瓶; 100瓶; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放，根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约573t/a，本项目（第一阶段）水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目（第一阶段）水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目（第一阶段）实际建设后，喷砂工序委外，广告标牌生产工艺暂未建设。具体生产工艺如下： 图2-2 机械设备、电器柜、金属结构件生产工艺流程图

表二（续）

工艺流程说明： ### 本项目外购钢材大部分均按客户要求下料、机加工后进厂，进厂后直接组装即可，仅少部分非标件需要厂内自行下料、机加工。 下料：外购钢材进厂后经检查合格后选择性采用锯床、等离子切割机进行下料，切割成规定尺寸和形状。等离子切割机是一种利用等离子弧进行金属切割的设备，利用气体在电弧内电离后经过热收缩、磁收缩效应而得到一束等离子体热源，可使金属材料融化或汽化，并借高速等离子的动量排除熔融金属以形成切口的一种加工方法，切割过程中产生颗粒物G1-1；锯床不使用乳化液。该过程产生金属废料S1-1、噪声N1-1。 剪板：根据产品要求，外购钢板使用剪板机剪成一定形状，该工段产生金属废料S1-2，剪板机产生噪声N1-2。 折弯：根据产品要求，使用折弯机把工件折成各种角度，该工段产生噪声N1-3。 机加工：项目改建后，淘汰了大部分机加工设备，仅有少部分非标件要在厂内进行机加工，其余外购的原材料均在厂外下料、机加工后进厂。厂内使用车床、铣床、钻床等对非标件进行选择性机械加工，据厂方介绍，由于切削量小、工件硬度低、且对精度要求不高，故机加工过程无需使用乳化液。该工段产生金属废屑S1-3、噪声N1-4。 焊接：机加工后的工件根据焊接部位的不同，合理选择焊接工艺。本项目有气保焊机、氩弧焊机、电焊机，焊接过程需配用焊丝，气保焊机和氩弧焊机在使用时分别需用二氧化碳、氩气作为辅助气体。焊接工段产生颗粒物G1-2。 组装：机加工、焊接后的工件与外购电气部件人工组装后即为成品。 喷砂：喷砂委外加工。 喷漆：喷漆房使用的水性醇酸钢结构漆均为现场调配，使用前在喷漆房内将水、水性醇酸钢结构漆、水性固化剂搅拌均匀。调漆过程在喷漆房内进行，人工利用电子秤称量配料后在桶内进行人工搅拌，调漆过程不需要加热，仅简单搅拌即可。随用随调，调漆时间较短，调漆完成后需立即进行喷涂，故调漆产生的挥发性有机废气同喷漆过程中的有机废气一同考虑，不单独计算。喷漆采用人工手动喷枪操作，本项目仅喷一遍防腐防锈漆。喷漆工段产生有机废气、漆雾（以颗粒物计）G1-4。 晾干/烘干：喷漆完成后就地在喷漆房晾干。冬天由于气温较低，喷漆房辅助电加热器进行烘干，其它季节进行自然晾干即可。该工艺产生晾干/烘干有机废气G1-5。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后发生以下变动： - 生产能力： - 本项目为分阶段验收，环评设计生产能力为年产：机械设备1320台、电器柜500台、金属结构件1000吨、广告标牌2吨。项目（第一阶段）实际生产能力为年产：机械设备1320台、电器柜500台、金属结构件1000吨。广告标暂未生产。 - 生产设备： - 项目（第一阶段）实际建设后，暂未建设的生产设备有：1台喷砂机、1台激光切割机、1台雕刻机、1台弯条机。 - 剪板机增加1台，属于不产污设备。 - 生产工艺： 本项目（第一阶段）实际建设后，喷砂工序委外，广告标牌生产工艺暂未建设。 - 污染防治措施： - 废气污染防治措施： - 因喷砂机暂未建设，故排气筒FQ01暂未建设。 - 固废污染防治措施： - 因广告标暂未生产，故废边角料暂未产生。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。建设项目变更情况对照见表2-4。

表二（续）

表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; - 本项目为分阶段验收，环评设计生产能力为年产：机械设备1320台、电器柜500台、金属结构件1000吨、广告标牌2吨。项目（第一阶段）实际生产能力为年产：机械设备1320台、电器柜500台、金属结构件1000吨。广告标暂未生产。 不属于以上情况。. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; - 本项目（第一阶段）实际建设后，喷砂工序委外，广告标牌生产工艺暂未建设。 - 不属于以上情况。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 因喷砂机暂未建设，故排气筒FQ01暂未建设。 不属于以上情况。. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 因广告标暂未生产，故废边角料暂未产生。 不属于以上情况。. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池处理，后接入市政污水管网，由硕放污水处理厂处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由硕放污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由硕放污水处理厂处理。. 接管硕放污水处理厂处理 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目（第一阶段）主要产生的废气为喷漆废气、烘干废气、食堂油烟废气、焊接废气。 喷漆废气、烘干废气经收集后，由过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ02排放。 食堂油烟经收集后，由油烟净化器处理，通过屋顶排气筒FQ03排放。 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目（第一阶段）废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目（第一阶段）废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 喷砂废气; 颗粒物; 喷砂废气经布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。; 暂未产生。. 喷漆废气、烘干废气; 颗粒物、挥发性有机物; 喷漆废气、烘干废气经收集后，由过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ02排放。; 喷漆废气、烘干废气经收集后，由过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ02排放。. 食堂油烟废气; 油烟; 食堂油烟经收集后，由油烟净化器处理，通过屋顶排气筒FQ03排放。; 食堂油烟经收集后，由油烟净化器处理，通过屋顶排气筒FQ03排放。. 焊接废气; 颗粒物; 经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。; 经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。. 切割废气; 颗粒物; 经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。; 暂未产生。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。

表三（续）

图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位） 3.3噪声 本项目主要噪声源为焊机、车床、铣床、剪板机、锯床、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目（第一阶段）产生的危险废物有：洗枪废液（含漆渣）、废过滤棉、废活性炭、废包装桶，均委托无锡能之汇环保科技有限公司处置。 ②本项目（第一阶段）产生的一般废物有：金属废料、金属废屑，均外售给物资回收单位。废边角料暂不产生。 ③生活垃圾、厨余、泔脚、食堂废油由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表三（续）

- 项目（第一阶段）固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。 表3-3 本项目（第一阶段）固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 金属废料; 下料、剪 板; 一般固废; ——; 50; 50; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 金属废屑; 机加工; 一般固废; ——; 10; 10; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废边角料; 切割、雕 刻加工; 一般固废; ——; 0.05; 暂不产生; 外售给物资回收单位; ——. 洗枪废液 （含漆渣）; 喷漆; 危险废物; 900-299-12; 0.5; 0.5; 委托有资质单位处置; 委托无锡能之汇环保科技有限公司处置. 废过滤棉; 废气处理; 危险废物; 900-041-49; 2.73; 2.73; 委托有资质单位处置; 委托无锡能之汇环保科技有限公司处置. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 5.35; 5.35; 委托有资质单位处置; 委托无锡能之汇环保科技有限公司处置. 废包装桶; 生产; 危险废物; 900-041-49; 0.3; 0.3; 委托有资质单位处置; 委托无锡能之汇环保科技有限公司处置. 生活垃圾; 员工; 生活垃圾; ——; 10.8; 10.8; 环卫清运; 环卫清运. 厨余; 食堂; 厨余垃圾; ——; 0.7; 0.7; 环卫清运; 环卫清运. 泔脚; 食堂; 厨余垃圾; ——; 0.9; 0.9; 环卫清运; 环卫清运. 食堂废油; 食堂; 厨余垃圾; ——; 0.048; 0.048; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 - 无锡大力起重机械有限公司成立于1999年7月14日，位于无锡市新吴区硕放工业集中区五期A35号地块，主要从事运输机械、表面处理机械设备（不含电镀）、起重机械的制造、加工等。企业原有《年产1320台机械设备、500台电器柜、1000吨金属结构件改扩建项目环境影响报告表》于2007年1月12日通过无锡市新区规划建设环保局的审批，于2017年1月20日通过无锡高新区（新吴区）安监环保局的验收。目前企业具有年产1320台机械设备、500台电器柜、1000吨金属结构件的生产能力。 - 根据市场发展需求，企业拟新增喷砂、喷涂生产线，对机械设备表面进行处理；同时新增一条广告标牌生产线；为方便员工就餐，厂内新增职工食堂。项目改建后，将形成年产1320台机械设备、500台电器柜、1000吨金属结构件、2吨广告标牌的生产能力。 - 1、与产业政策的相符性 - 本项目行业类别为C3432生产专用起重机制造，经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》(2019年10月30日国家发展改革委第29号令公布)、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）和《无锡市制造业转型发展指导目录》（2012年本）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中的限制、淘汰目录及能耗限额类项目；不属于《无锡市产业结构调整指导目录(试行)》(2008年1月)中的鼓励类、禁止类和淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中的禁止类项目，为允许类项目，因此，本项目符合国家和地方的产业政策。 - 2、规划相符性 - 经查阅，本项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目。因此，本项目符合国家及地方的土地政策。 - 本项目位于无锡市新吴区硕放工业集中区五期A35号地块，根据企业提供的《土地证》，

表四（续）

- 项目所在地用途为工业用地；根据企业提供的《房产证》，项目所在地房屋用途为工交仓储。根据《无锡空港产业园区控制性详细规划硕放二-硕南管理单元动态更新》(锡政复[2019]46号)中用地规划图(见图1-4)，项目所在地规划为“工业用地”，因此，本项目符合土地利用规划。 - 根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）的规定，本项目位于太湖流域三级保护区范围内，本项目行业类别为C3432生产专用起重机制造，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》及《太湖流域管理条例》中禁止类项目，本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后全部接管排入硕放水处理厂集中处理；固废分类妥善处置，实现“零”排放。因此，本项目的建设符合《江苏省太湖水污染防治条例》（江苏省人大常委会公告第71号）及《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）的规定。 - 本项目排水体制为雨污分流，产生的废水接管市政污水管网，进入硕放水处理厂处理，污水走向见《无锡新区总体发展规划（2005-2020）--污水工程规划图》（见图1-5），本项目符合环保规划。 - 经查阅《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1号)中《江苏省生态空间管控区域规划》“无锡市生态空间保护区域名录”、《江苏省生态空间保护区域分布图》，本项目选址不在无锡市生态空间保护区域内。因此本项目符合生态规划。 - 3、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度 - 营运期采取了相应的污染防治措施，使污染物达标排放，污染物产生、治理及排放情况具体如下： - a废气 - 本项目下料、焊接、切割工段产生的颗粒物经移动式烟尘净化器处理后无组织排放；喷砂工段产生的颗粒物经布袋除尘器处理后通过15米高排气筒FQ1排放；喷漆、晾干/烘干废气经干式除雾+二级活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ2排放。经处理后有组织排放的颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准，VOCs能够达到（参考执行）天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)中表2、表5中标准。厂区内VOCs无组织排放监控点浓度能够达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放浓度限值要求。本项目无组织排放的废

表四（续）

- 气污染物到达厂界的落地浓度未超过大气污染物最大一次浓度限值，因此不需设置大气环境防护距离；本项目以生产车间为无组织排放源设100米卫生防护距离。根据图1-2，目前，本项目卫生防护距离范围内没有居民点、学校、医院等环境敏感目标，可以满足卫生防护距离的要求。今后本项目卫生防护距离范围内不得新建居民点、学校、医院等环境敏感目标。 - 本项目产生的油烟废气经处理后排放浓度≤2.0mg/m3，油烟净化器的净化效率≥80%，达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中的小型餐饮企业标准。油烟废气经油烟净化器净化后经项目油烟管道引至三楼楼顶排放。由于厨房油烟排放量较小，对周围环境空气质量影响较小。 - b废水 - 本项目营运期产生污水552t/a，其中生活污水394t/a、食堂含油废水158t/a，分别经化粪池、隔油池预处理达标后排入市政污水管网，进入硕放水处理厂集中处理，接管污水中污染物COD、SS、NH3-N、总磷、总氮、动植物油浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。尾水排入梅花港，尾水中污染物COD、NH3-N、总磷、总氮、SS、动植物油达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级排放A标准。污染物排放量很小，对周围水环境影响较小。 - c固废 - 本项目产生的一般工业固废由废品回收公司回收处理；职工产生的生活垃圾与食堂产生的废油、泔脚由环卫部门清运，卫生填埋；危险固废委托资质单位处置。采取上述治理措施后，本项目各类固废均不排放，不会对周围环境产生不利影响。 - d噪声 - 项目营运期主要噪声源包括：剪板机、折弯机、车床、铣床、空压机、废气处理装置配套风机等，经采取隔声、降噪等措施后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外声功能区类别3类标准，本项目夜间不生产。因此本项目对周围的声环境影响较小。 - e地下水 - 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），对照附录A：地下水环境影响评价分类表，本项目地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，Ⅳ类项目不开展地下水环境

表四（续）

- 影响评价。 - f土壤 - 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行）》(HJ964-2018），判定本项目土壤环境影响评价等级为二级，并且本项目所在地各采样点土壤中45个因子均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准，经分析本项目对周期土壤环境的影响较小。企业在规范落实土壤污染防治措施的情况下，不会对区域土壤环境造成显著影响，项目的正常运行对区域土壤环境的影响可接受。 - g环境风险 - 本项目涉及的主要风险物质为：水性醇酸钢结构漆、水性固化剂、洗枪废液等。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的环境风险潜势为Ⅰ，仅开展简单分析，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，对环境的风险影响可接受。 - 4、总量控制可行性 - 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域水污染防治三级保护区。本项目在环保行政主管部门未下达总量控制指标前，暂以各种污染物的达标排放作为总量控制依据。 - 废气：总量控制指标(有组织)：颗粒物0.2781t/a、VOCS0.1372t/a；考核量指标(无组织)：颗粒物0.051t/a、VOCS0.028t/a。 - 废水：本项目水污染物总量控制指标建议为：污水量552t/a，各污染物的接管量为COD0.2334t/a、SS0.1656t/a、氨氮0.017t/a、总氮0.026t/a、总磷0.0028t/a、动植物油0.0126t/a；尾水中污染物的排放量为COD0.0277t/a、SS0.0055t/a、氨氮0.0028t/a、总氮0.0083t/a、总磷0.0003t/a、动植物油0.0002t/a。 - 固废：固体废物得到妥善处置，实现”零”排放。 - 本项目新增大气污染物在无锡市城东船舶修造厂关停减排的废气中平衡，新增水污染物接管硕放水处理厂处理，水污染物总量在硕放水处理厂内平衡。 - 综上所述，建设项目采取相应的环保措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，从环境保护的角度来讲，本项目在该地建设具有环境可行性。 - 二、建议与要求 - 1、本项目卫生防护距离范围内不得新建学校、居民区、医院等敏感目标。 - 2、做好化粪池的日常管理工作。

表四（续）

- 3、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)要求贮存危险废物。 - 4、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一 - 明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理、便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理，按照国家环保局制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监【1996】463号）的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 - 5、严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2020】7339号 关于无锡大力起重机械有限公司“新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目”环境影响报告表的批复 无锡大力起重机械有限公司： 你单位报送的由无锡柯铭环保科技有限公司编制的《无锡大力起重机械有限公司新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）附大气污染防治措施专项等相关材料均悉。经研究，审批意见如下： 一、根据报告表及相关专项的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表及专项中的建设内容在拟定地点进行建设。本项目性质为改建，建设地点为无锡市新吴区硕放工业集中区五期A35号地块（利用现有厂房），总投资200万元，建设新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目，全厂形成年产机械设备1320台、电器柜500台、金属结构件1000吨、广告标牌2吨的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位必须逐项落实报告表及相关专项中提出的各项生态环境保护措施要求，严格执行环保“三同时”及“以新带老”制度，确保污染物达标排放，并须着重做到以下几点： 1.全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。 2.贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入硕放水处理厂集中处理。该项目利用原有的一个污水排放口，不得增设排污口。 3.进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、

表四（续）

处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。下料、焊接、喷砂、喷漆和切割工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放浓度限值：喷漆、晾干/烘干工序产生的VOCs参照天津标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”行业“烘干工艺”标准和表5中“其他行业”厂界监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。食堂油烟通过高于屋顶的排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准。 本项目共设排气筒3根，其中工艺废气2根、食堂油烟1根。 4.选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 5.按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。 6.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。 7.根据报告表推荐，全厂生产车间外周边100米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。 三、本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1.大气污染物：（有组织）颗粒物≤0.2781吨、V0Cs≤0.1372吨。 2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤552吨；C0D≤0.2334吨、SS≤0.1656吨、氨氮（生活）≤0.017吨、总磷（生活）≤0.0028吨、总氮（生活）≤0.026吨、动植物油≤0.0126吨。 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。 四、严格落实生态环境保护主体责任，你单位应当对报告表的内容和结论负责。

表四（续）

五、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程骏工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。 六、开展内部污染防治设施（粉尘治理等环境治理设施）安全风险辨识，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 七、项目建设期间的环境现场监督管理由新吴区环境监察大队负责。 八、该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。 无锡市行政审批局 2020年8月14日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 根据报告表及相关专项的结论，在落实报告表中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，从生态环境保护角度分析，同意该项目按照报告表及专项中的建设内容在拟定地点进行建设。本项目性质为改建，建设地点为无锡市新吴区硕放工业集中区五期A35号地块（利用现有厂房），总投资200万元，建设新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目，全厂形成年产机械设备1320台、电器柜500台、金属结构件1000吨、广告标牌2吨的生产能力。项目投产后的产品、规模、生产工艺、设备的类型和数量必须符合报告表内容。; 无锡大力起重机械有限公司成立于1999年7月14日，位于无锡市新吴区硕放工业集中区五期A35号地块，主要从事运输机械、表面处理机械设备（不含电镀）、起重机械的制造、加工等。企业原有《年产1320台机械设备、500台电器柜、1000吨金属结构件改扩建项目环境影响报告表》于2007年1月12日通过无锡市新区规划建设环保局的审批，于2017年1月20日通过无锡高新区（新吴区）安监环保局的验收。 根据市场发展需求，企业新增喷砂、喷涂生产线，对机械设备表面进行处理；同时新增一条广告标牌生产线；为方便员工就餐，厂内新增职工食堂。企业于2020年6月委托无锡柯铭环保科技有限公司编制了《无锡大力起重机械有限公司“新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目”环境影响报告表》，并于2020年8月14日通过无锡市行政审批局的审批。 本项目于2020年11月15日开工建设，项目（第一阶段）2021年4月3日竣工，项目（第一阶段）调试时间为2021年4月10日至2021年7月10日。 本项目（第一阶段）实际生产能力为年产：机械设备1320台、电器柜500台、金属结构件1000吨。广告标牌暂未建设。. 2; 全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物产生量和排放量，项目单位产品物耗、能耗和污染物排放等指标应达国内同行业清洁生产先进水平。; 本项目已贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 贯彻节约用水原则，减少外排废水量。排水系统实施雨污分流；生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中标准后，接入硕放水处理厂集中处理。该项目利用原有的一个污水排放口，不得增设排污口。; 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池处理，后接入市政污水管网，由硕放污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目设置一个污水排放口。. 4; 进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类工艺废气的收集治理措施、处理效率及排气筒高度等均达到报告表提出的要求，各工艺废气分别经对应排气筒排放。下料、焊接、喷砂、喷漆和切割工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放浓度限值：喷漆、晾干/烘干工序产生的VOCs参照天津标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2中“表面涂装”行业“烘干工艺”标准和表5中“其他行业”厂界监控点浓度限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。食堂油烟通过高于屋顶的排气筒排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准。 本项目共设排气筒3根，其中工艺废气2根、食堂油烟1根。; 本项目（第一阶段）主要产生的废气为喷漆废气、烘干废气、食堂油烟废气、焊接废气。喷砂废气暂不产生。 喷漆废气、烘干废气经收集后，由过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ02排放。 食堂油烟经收集后，由油烟净化器处理，通过屋顶排气筒FQ03排放。 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求，挥发性有机物排放浓度与排放速率符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1表面涂装烘干工艺标准限值。 排气筒FQ03中油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行） 》 （GB18483-2001）的中型餐饮企业标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。; 本项目主要噪声源为焊机、车床、铣床、剪板机、锯床、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 6; 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。生活垃圾委托环卫部门处理；一般废物综合利用处置；危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理审批手续。固体废物在厂区的堆放、贮存、转移等应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止产生二次污染。; ①本项目（第一阶段）产生的危险废物有：洗枪废液（含漆渣）、废过滤棉、废活性炭、废包装桶，均委托无锡能之汇环保科技有限公司处置。 ②本项目（第一阶段）产生的一般废物有：金属废料、金属废屑，均外售给物资回收单位。废边角料暂不产生。 ③生活垃圾、厨余、泔脚、食堂废油由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997）122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 8; - 根据报告表推荐，全厂生产车间外周边100米范围，不得新建居民住宅区、学校、医院等环境保护敏感点。; - 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点. 9; 本项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破“建设项目排放污染物指标申请表”核定的限值，污染物年排放总量初步核定如下： 1.大气污染物：（有组织）颗粒物≤0.2781吨、V0Cs≤0.1372吨。 2.水污染物（接管考核量）：废水排放量≤552吨；C0D≤0.2334吨、SS≤0.1656吨、氨氮（生活）≤0.017吨、总磷（生活）≤0.0028吨、总氮（生活）≤0.026吨、动植物油≤0.0126吨。 - 3.固体废物：全部综合利用或安全处置。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 10; - 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前申领排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。项目工程骏工后，按规定办理项目竣工环保验收手续。; - 本项目已申领排污许可证。本项目正在进行环保“三同时”验收。. 11; 开展内部污染防治设施（粉尘治理等环境治理设施）安全风险辨识，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; - 企业已开展内部污染防治设施（粉尘治理等环境治理设施）安全风险辨识，健全污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 12; 该审批意见从下达之日起五年内有效。如有不实申报，本行政许可自动失效；如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，本项目的环境影响评价文件应当重新报批。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收监测分析方法及监测仪器详见表5-1，质量控制表见表5-2、表5-3。

表五（续）

表5-1监测分析方法及监测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06 mg/L; 红外测油仪; OIL460; S-L-146. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; ——; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 无组织 废气; 挥发性有机物; 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013; 详见附表3; 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 大气VOCs采样器; MH1200-E; S-L-268/269/270/271. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 充电便携采气桶10L; Labtm009; S-L-218.

表五（续）

检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 有组织 废气; 挥发性有机物; 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014; 详见附表4; 气质联用仪; GCM 8860-5977B; S-L-283. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-243. 智能吸附管法VOCs采样仪; 3038B型; S-L-255. 吸附管法废气VOCs取样管; 1086F; S-L-257. 低浓度 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-243. 油烟; 饮食业油烟排放标准（试行） 附录A GB 18483-2001; 0.1 mg/m3; 红外测油仪; OIL460; S-L-146. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-243. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; ——; 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. ——; ——; ——; ——; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 表5-3质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）; 数量(个); 比例（%）. 挥发性有机物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 颗粒物（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 挥发性有机物（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 油烟（有组织废气）; 10; 4; 40; 0; 0; 0; 0. 低浓度颗粒物（有组织废气）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃（无组织废气）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ02出口◎G6; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. FQ03出口◎G7; 油烟; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、挥发性有机物; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2021年9月14日、2021年9月15日江苏环科检测有限公司对无锡大力起重机械有限公司“新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目”（第一阶段）进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 原料名称; 本项目 第一阶段设计 年用量; 本项目 第一阶段设计 日用量; 监测期间 实际日用量; 生产工况. 2021年 9月14日; 2021年 9月15日; 2021年 9月14日; 2021年 9月15日. 钢材; 1000吨; 4吨; 3.5吨; 3.5吨; 87.5; 87.5. 焊丝焊条; 1吨; 0.004吨; 0.004吨; 0.004吨; 100; 100. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2021年 9月14日; 2021年 9月15日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 2.289; 2.295; 2.292. 年用水量（吨）; 573. 注：全厂共有员工35人，企业内部不设宿舍、浴室，设有食堂。目前项目（第一阶段）工作制采用昼间1班制生产，每班8小时，年工作250天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS210824TH（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮; 动植物油. 污水 总排口★W1; 2021年 9月14日; 第一次; 7.3; 206; 104; 29.9; 3.54; 42.9; 0.60. 第二次; 7.3; 221; 118; 26.8; 3.78; 40.4; 0.65. 第三次; 7.2; 243; 100; 32.7; 4.05; 37.8; 0.74. 第四次; 7.2; 232; 128; 28.2; 3.36; 41.6; 0.76. 日均值; ——; 226; 113; 29.4; 3.68; 40.7; 0.69. 2021年 9月15日; 第一次; 7.2; 158; 116; 21.3; 3.08; 42.3; 0.68. 第二次; 7.2; 173; 132; 22.8; 3.46; 40.4; 0.50. 第三次; 7.3; 182; 102; 25.7; 3.31; 37.6; 0.59. 第四次; 7.3; 164; 126; 20.8; 3.04; 39.4; 0.47. 日均值; ——; 169; 119; 22.7; 3.22; 39.9; 0.56. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70; ≤100. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ02排气筒出口◎G6; 2021年 9月14日; 挥发性 有机物; 排放浓度mg/m3; 0.688; 2.13; 1.49; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 1.15×10-2; 3.74×10-2; 2.58×10-2; ≤1.5; 达标. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.6; 1.2; 1.5; ≤18; 达标. 排放速率kg/h; 2.68×10-2; 2.11×10-2; 2.60×10-2; ≤0.51; 达标. 2021年 9月15日; 挥发性 有机物; 排放浓度mg/m3; 0.639; 1.25; 3.11; ≤50; 达标. 排放速率kg/h; 1.10×10-2; 2.20×10-2; 5.40×10-2; ≤1.5; 达标. 颗粒物; 排放浓度mg/m3; 1.4; 1.3; 1.3; ≤18; 达标. 排放速率kg/h; 2.40×10-2; 2.29×10-2; 2.26×10-2; ≤0.51; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-5有组织废气监测结果及评价（2） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. FQ03 出口◎G7; 2021年 9月14日; 油烟; 实际排放浓度mg/m3; 0.8; ——; ——. 基准排放浓度mg/m3; 0.4; ≤2.0; 达标. 排放速率kg/h; 7.72×10-3; ——; ——. 2021年 9月15日; 油烟; 实际排放浓度mg/m3; 0.8; ——; ——. 基准排放浓度mg/m3; 0.4; ≤2.0; 达标. 排放速率kg/h; 6.76×10-3; ——; ——. 备注; 基准灶头个数为0.89个. 表7-6厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2021年 9月14日; 颗粒物; 第一次; 0.128; 0.274; 0.439; 0.292; 0.439; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.129; 0.331; 0.386; 0.422; 0.422. 第三次; 0.111; 0.424; 0.332; 0.276; 0.424. 挥发性有机物; 第一次; 0.014; 0.249; 0.296; 0.188; 0.296; ——; ——. 第二次; 0.022; 0.255; 0.287; 0.259; 0.287. 第三次; 0.030; 0.300; 0.305; 0.318; 0.318. 2021年 9月15日; 颗粒物; 第一次; 0.146; 0.165; 0.275; 0.421; 0.421; ≤1.0; 达标. 第二次; 0.147; 0.368; 0.221; 0.257; 0.368. 第三次; 0.111; 0.240; 0.240; 0.387; 0.387. 挥发性有机物; 第一次; 0.023; 0.061; 0.078; 0.362; 0.362; ——; ——. 第二次; 0.020; 0.040; 0.030; 0.305; 0.305. 第三次; 0.021; 0.093; 0.314; 0.366; 0.366. 备注; ——.

表七（续）

表7-7厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2021年 9月14日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.89; ≤6; 达标. 第二次; 0.91. 第三次; 0.91. 2021年 9月15日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.90; ≤6; 达标. 第二次; 0.92. 第三次; 0.91. 备注; ——. 表7-8无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度（%）; 风向. 2021年 9月14日; 第一次; 25.7; 101.1; 1.3-1.6; 69.5; 南风. 第二次; 26.9; 101.0; 1.2-1.5; 67.4; 南风. 第三次; 27.5; 100.9; 1.3-1.7; 65.2; 南风. 2021年 9月15日; 第一次; 26.4; 101.1; 1.2-1.5; 68.2; 南风. 第二次; 27.2; 101.1; 1.3-1.8; 67.7; 南风. 第三次; 27.9; 101.0; 1.4-1.7; 65.8; 南风. 备注; ——.

表七（续）

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求，挥发性有机物排放浓度与排放速率符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1表面涂装烘干工艺标准限值。 排气筒FQ03中油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行） 》 （GB18483-2001）的中型餐饮企业标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2021年 9月14日; ▲N1; 昼间; 15:02-15:12; 59.4; ≤65; 达标. ▲N2; 15:15-15:25; 60.0; ≤65; 达标. ▲N3; 15:28-15:38; 60.5; ≤65; 达标. ▲N4; 15:42-15:52; 60.2; ≤65; 达标. 2021年 9月15日; ▲N1; 昼间; 15:11-15:21; 60.7; ≤65; 达标. ▲N2; 15:25-15:35; 60.6; ≤65; 达标. ▲N3; 15:39-15:49; 59.0; ≤65; 达标. ▲N4; 15:52-16:02; 61.5; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2021年9月14日; 阴; 1.6~1.8. 2021年9月15日; 阴; 1.7~1.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.5污染物排放总量核算 表7-11本项目（第一阶段）废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 511; 552; 符合. 化学需氧量; 197; 0.1007; 0.2334; 符合. 悬浮物; 116; 0.0593; 0.1656; 符合. 氨氮; 26.0; 0.0133; 0.017; 符合. 总氮; 40.3; 0.0206; 0.026; 符合. 总磷; 3.45; 0.0018; 0.0028; 符合. 动植物油; 0.62; 0.00032; 0.0126; 符合. 表7-12本项目（第一阶段）废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 511; 552; 符合. 化学需氧量; 50; 0.0256; 0.0277; 符合. 悬浮物; 10; 0.0051; 0.0055; 符合. 氨氮; 5; 0.0026; 0.0028; 符合. 总氮; 15; 0.0077; 0.0083; 符合. 总磷; 0.5; 0.00026; 0.0003; 符合. 动植物油; 1; 0.0002; 0.0002; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以硕放污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-13本项目（第一阶段）废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 颗粒物; FQ02; 0.0233; 2000; 0.0466; 0.2781; 符合. 挥发性有机物; FQ02; 0.0300; 2000; 0.06; 0.1372; 符合. 油烟; FQ03; 0.00724; 500; 0.00362; 0.0072; 符合. 备注; ——. 以上统计结果表明：本项目（第一阶段）废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡大力起重机械有限公司“新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】7339号，2020年8月14日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池处理，后接入市政污水管网，由硕放污水处理厂处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准限值要求。 本项目（第一阶段）废水污染物接管量、废水污染物最终排放量均符合《关于无锡大力起重机械有限公司“新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】7339号，2020年8月14日）及环评结论中总量考核要求。 - （2）废气 本项目（第一阶段）主要产生的废气为喷漆废气、烘干废气、食堂油烟废气、焊接废气。喷砂废气暂不产生。 喷漆废气、烘干废气经收集后，由过滤棉+二级活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒FQ02排放。 食堂油烟经收集后，由油烟净化器处理，通过屋顶排气筒FQ03排放。 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求，挥发性有机物排放浓度与排放速率符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1表面涂装烘干工艺标准限值。 排气筒FQ03中油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行） 》 （GB18483-2001）的中型餐饮企业标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

表八（续）

厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。 本项目（第一阶段）有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡大力起重机械有限公司“新增广告标牌加工、机械设备的表面喷涂及建设食堂项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】7339号，2020年8月14日）及环评结论中总量考核要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为焊机、车床、铣床、剪板机、锯床、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 - （4）固（液）体废物 ①本项目（第一阶段）产生的危险废物有：洗枪废液（含漆渣）、废过滤棉、废活性炭、废包装桶，均委托无锡能之汇环保科技有限公司处置。 ②本项目（第一阶段）产生的一般废物有：金属废料、金属废屑，均外售给物资回收单位。废边角料暂不产生。 ③生活垃圾、厨余、泔脚、食堂废油由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

（5）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。