无锡晔隆喷涂有限公司

“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡晔隆喷涂有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年11月1日、2021年11月2日对我公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我单位形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡晔隆喷涂有限公司位于无锡市惠山区洛社镇正明东路1号，租用无锡市洛社镇丽洁废金属回收站的空置厂房，主要从事喷涂件、喷塑件的生产。

企业于2009年11月委托广州市中绿环保有限公司编制了《无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”环境影响报告表》，并于2009年11月30日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。

本项目于2010年1月15日开工建设，2010年5月25日竣工，项目调试时间为2010年5月26日至2010年8月26日。

本项目实际生产能力为年产：喷涂件1万件、喷塑件1万件。冲压件、五金阀门、普通机械取消建设。

本项目实际总投资200万元，实际环保投资为50万元，环保投资占总投资额的25%。

本次验收范围为：《无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”环境影响报告表》（广州市中绿环保有限公司，2009年11月）中内容，其中冲压件、五金阀门、普通机械取消建设。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

- 生产能力：

- 环评设计生产能力为年产：年产：冲压件10万件、五金阀门10万件、普通机械500台、喷涂件1万件、喷塑件1万件。

- 项目实际生产能力为年产：年产：喷涂件1万件、喷塑件1万件。冲压件、五金阀门、普通机械取消建设。

- 生产设备：

- 项目实际建设后，空压机减少1台、电烘箱减少1台、电焊机减少3台、切割机减少2台、行车减少1台、喷漆房减少1个、喷塑房减少1个。抛丸机、冲床、切割机、磨床、电焊机、车床、铣床取消建设。增加2台人工手持抛光机。

- 生产工艺：

本项目实际建设后，冲压件生产工艺取消建设。五金阀门生产工艺取消建设。机械设备生产工艺取消建设。喷涂件、喷塑件生产工艺工断料、金加工、焊接工序取消建设，原料钢钢材取消使用、乳化液取消使用，改为外购半成品零部件。

- 污染防治措施：

- 废气污染防治措施变动：

①喷涂废气处理设施由布袋除尘改成旋风除尘。

②喷漆废气经水帘除尘处理后与烘干废气合并，经过滤棉+活性炭吸附装置+光氧装置处理后，由15米高排气筒FQ02排放。

- 固废污染防治措施变动：

①新增废活性炭、废灯管、废过滤棉、废包装桶。

②废乳化液、废金属不再产生。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由无锡市洛社镇综合污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为喷涂废气、喷漆废气、烘干废气。

喷涂废气经旋风除尘处理后，通过15米高排气筒FQ01排放。

喷漆废气经水帘除尘处理后与烘干废气合并，经过滤棉+活性炭吸附装置+光氧装置处理后，通过15米高排气筒FQ02排放。

未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为空压机、行车、抛光机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

项目实际建设后新增废活性炭、废灯管、废过滤棉、废包装桶。废乳化液、废金属不再产生。

①本项目产生的危险废物有：废活性炭、废漆渣、喷淋废液、废过滤棉、废包装桶，均委托宜兴市凌霞固废处置有限公司处置。废灯管委托南京涧淳环境科技有限公司处置。

②本项目无一般固废产生。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。

排气筒FQ02中颗粒物、二甲苯排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物、二甲苯排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”环境影响报告表的审批意见》（2009年11月30日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡晔隆喷涂有限公司“普通机械、五金阀门及冲压件制造加工项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡晔隆喷涂有限公司

- 2021年11月11日