无锡市利发车辆配件厂

海绵座垫、底板制造加工（二阶段）项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 编制单位： | 无锡市利发车辆配件厂 |
| --- | --- |

二〇二一年十一月

建设单位法人代表：倪寿裕

填表人：

建设单位：无锡市利发车辆配件厂

电话：13093089277

传真：/

邮编：214101

地址：无锡市锡山区东亭新屯工业园（东区）新屯横路5-1号

- 表一

| 建设项目名称 | 海绵座垫、底板制造加工（二阶段）项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市利发车辆配件厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 海绵座垫、底板 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 海绵座垫30万套/年、底板30万套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产海绵座垫30万套、底板30万套 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2007年11月 | 开工建设时间 | 2009年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年7月 | 现场监测时间 | 2021年11月15日-16日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市锡山区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市锡山区环境科学研究所有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 企业自建 | 环保设施施工单位 | 企业自建 |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 50 | 环保投资 总概算（万元） | 5 | 比例% | 10 |
| 实际总投资（万元） | 50 | 实际环保投资 （万元） | 5 | 比例% | 10 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （6）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （10）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （11）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测依据 | （12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； （13）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； （14）《无锡市利发车辆配件厂海绵座垫、底板制造加工项目环境影响报告表》（无锡市锡山区环境科学研究所有限公司，2007年11月）； （15）无锡市锡山区环境保护局的审批意见（2007年11月30日）； （16）《无锡市利发车辆配件厂海绵座垫、底板制造加工（一阶段）项目竣工环境保护验收报告》（2009年4月）； （17）验收组验收意见（无锡市锡山区环境保护局，2009年4月28日）； （18）其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至锡山区污水处理厂集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 生活污水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 2、废气 本项目废气主要为注塑废气，经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。 本项目非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。具体见表1-3。 厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，具体见表1-4。 表1-3 大气污染物排放标准限值表 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15m）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 表1-4 厂区内无组织排放标准 污染物名称; 监控点出1h平均浓度值; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）表A.1中特别排放限值. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体数值见表1-5。 表1-5 工业企业厂界噪声排放标准 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 4、总量控制指标 本项目环评报告中建议的全厂污染物年排放总量见表1-6。 表1-6 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 建议量. 废水; 废水量; 180. COD; 0.0576. SS; 0.027. 氨氮; 0.0036. 总磷; 0.0009. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡市利发车辆配件厂（以下简称我公司）成立于2007年8月，位于无锡市锡山区东亭新屯工业园（东区）新屯横路5-1号，租用东亭新屯社区的空置厂房从事海绵座垫、底板的生产。 2007年11月，我公司委托无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制了《无锡市利发车辆配件厂海绵座垫、底板制造加工项目环境影响报告表》。并于2007年11月30日，获得了无锡市锡山区环境保护局的审批意见。2009年4月28日，获得了无锡市锡山区环境保护局对《无锡市利发车辆配件厂海绵座垫、底板制造加工（一阶段）项目竣工环境保护验收监测报告》的验收意见，此次验收海绵底座项目已建设完成，底板项目暂未建设，故底板放置第二阶段验收。 目前第一阶段已验收完成，第二阶段已建设到位，本次仅对第二阶段进行验收。 目前第二阶段已具备年产底板30万套的生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 年消耗量. 年设计用量; 实际年估算用量. 1; ABS粒子; /; 1000吨; 约1000吨. 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数. 1; 生产车间; 底板; 30万套/年; 约30万套/年; 2400h. 劳动定员：员工15人；单班制8小时生产，年工作300天。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）. 环评中数量; 实际数量. 1; 注塑机; /; 1; 5.

- 续表二

3、主要工艺流程及产污环节 - 底板生产工艺流程见图2-1 检验 ABS粒子 注塑成型 自热冷却 冷却水 成品 G1、S1 S2 电加热200℃ 图2-1 底板生产工艺流程图 生产工艺简述： 注塑成型:将所需原料ABS粒子投加到预先准备好的模具中，在密闭条件下，对模具外表面进行电加热，温度控制在200℃左右，同时通过循环冷却水对模具进行连续夹套保温，来控制模具中投加的物料温度，ABS粒子分解温度为260℃，一般注塑使用温度为180℃～240℃，最后将模具制品从模具中剥落下来。该注塑加热过程有少量塑料异味产生，并有少量废边料产生。 (2)自然冷却:将脱下来的物品在空气中自然冷却。 (3)检验:将冷却好的模具制品进行检验，检验合格品作为成品出售，不合格品外售综合利用。

- 续表二

4、重大变动情况对照 表2-4 重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 本项目为第二阶段项目，各产品品种均与原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目为第二阶段项目，生产能力与原环评及批复一致; 无变化; -. 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目为第二阶段项目，生产设备数量略有增加、生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目为第二阶段项目企业增加注塑机数量未造成污染物排放量增加; 有变化; 不属于重大变动. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目原注塑废气无组织升级为活性炭吸附后有组织排放; 有变化; 不属于重大变动. 本项目为第二阶段项目，在实际实施过程中，与原环评对比略有变动，建设项目属于第二阶段，实际生产设备数量略有增加。项目性质、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。

- 续表二

5、全厂用水平衡图见图2-3。 新鲜水 生活用水 损耗270 化粪池 1080 1080 1350 锡山区污水处理厂 损耗720 720 2046 冷却塔池补充水 循环使用24000 图2-3 全厂水平衡图 单位：t/a

- 表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要为注塑废气，经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。 （2）废水 本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至锡山区污水处理厂集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为废边角料、废底板、废活性炭以及生活垃圾。 其中废边角料、废底板外售综合利用，废活性炭委托淮安华昌固废处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; /; 4.5t/a; 约4.5t/a. 2; 废边角料、废底板; 注塑、检验; /; 1t/a; 约1t/a. 3; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; HW49 900-039-49; /; 约0.5t/a.

- 续表三

2、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-2。 表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 注塑; 非甲烷总烃; 无组织排放; 集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ1排放. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 化粪池; 经化粪池预处理接管至锡山区污水处理厂. 噪声; 各类生产设备; 厂房隔声，距离衰减; 与环评一致. 固废; 废边角料、废底板; 外售再利用; 外售综合利用. 废活性炭; /; 委托淮安华昌固废处置有限公司处置. 生活垃圾; 环卫部门定期清运; 环卫清运. 3、危废仓库建设情况 我公司危废仓库具备防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单执行。 实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-3。 表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为废活性炭，储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合.

- 续表三

续表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物为废活性炭，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /.

- 续表三

4、废水监测点位见图3-1；废气监测点位见图3-2。 ★W1生活污水采样点 生活污水 依托租赁方原有污水接管口接管锡山区污水处理厂集中处理 租赁方化粪池 图3-1废水监测点位示意图 ◎Q1废气采样点 集气罩+活性炭吸附装置 15米高FQ1排气筒排放 注塑废气 图3-2废气监测点位示意图 5、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 图例：▲为噪声监测点位、〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、★为废水监测点位。 内部道路 N 内部道路 东南风 办公区 新屯横路 邻 厂 ★W1 〇G1 ▲N1 ◎Q1 〇G8 ◎Q2 ▲N3 〇G7 ▲N2 〇G4 〇G2 ▲N4 〇G3 〇G3 〇G4 ▲N3 ▲N2 ▲N4

- 续表三

6、监测期间天气见表3-4。 表3-4 检测期间气象条件 采样日期; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度（%）; 风向. 2021.11.15; 第一次; 14.1; 102.5; 1.4-1.8; 51.9; 东南风. 第二次; 15.9; 102.4; 1.3-1.8; 49.3; 东南风. 第三次; 16.7; 102.3; 1.4-1.9; 47.1; 东南风. 2021.11.16; 第一次; 14.5; 102.6; 1.3-1.7; 55.1; 东南风. 第二次; 15.5; 102.5; 1.4-1.7; 53.2; 东南风. 第三次; 16.9; 102.4; 1.4-1.8; 51.1; 东南风.

- 表四

建设项目环境影响报告表审批决定见附件。 1、本项目环评报告表主要结论见附件； 2、审批部门对本项目的审批决定见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测 类别; 检测 项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活 污水; 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）; 4mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB 11901-1989）; 4mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB/T 11893-1989）; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 （HJ 636-2012）; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020）; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-299. 无组织废气; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790plus; S-L-301. 负压采气筒; ZY009; S-L-324. 有组织废气; 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790plus; S-L-301. 测量枪; EM-3062L; S-L-333. 负压采气筒; ZY009; S-L-324. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 噪声; 工业企业厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129.

- 续表五

2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。质量控制情况见表5-2。 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 - 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。质量控制情况见表5-3。 表5-2 质量控制情况表 - 监测项目; - 样品（个）; - 现场平行; - 实验室平行; - 加标回收; - 合格率（%）. - 数量（个）; - 比例（%）; - 数量（个）; - 比例（%）; - 数量（个）; - 比例（%）. - 悬浮物; - 8; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 100. - 化学需氧量; - 8; - 2; - 25; - 1; - 12.5; - 0; - 0. - 总磷; - 8; - 2; - 25; - 2; - 25; - 2; - 25. - 氨氮; - 8; - 2; - 25; - 1; - 12.5; - 1; - 12.5. - 总氮; - 8; - 2; - 25; - 1; - 12.5; - 1; - 12.5. - pH值; - 8; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0. 表5-3 质量控制情况表 - 监测项目; - 样品（个）; - 运输空白; - 现场平行; - 加标回收; - 合格率（%）. - 数量（个）; - 比例（%）; - 数量（个）; - 比例（%）; - 数量（个）; - 比例（%）. - 非甲烷总烃 - （无组织废气）; - 120; - 4; - 3.3; - 0; - 0; - 0; - 0; - 100. - 非甲烷总烃 - （有组织废气）; - 18; - 4; - 22.2; - 0; - 0; - 0; - 0.

- 表六

本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向1个点，下风向3个点; ○G1~G4; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 有组织废气; 注塑废气排气筒; ◎Q1; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 厂区内无组织废气; 生产车间大门口; ○G5; 非甲烷总烃; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 东、南、西、北侧厂界; ▲N1~▲N4; 等效声级; 每天昼间1次，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 环评/批复 设计能力; 第一阶段 实际能力; 生产时间; 监测日期; 第一阶段 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 底板; 30万套/年; 约30万套/年; 300天 （2400小时）; 11月15日; 0.09万套; 90. 11月16日; 0.09万套; 90. 验收监测结果： - 生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口 ★W1; 2021年 11月 15日; pH值 （无量纲）; 7.4; 7.5; 7.4; 7.5; 7.4~7.5; 6~9; 达标. 化学需氧量; 216; 204; 219; 218; 214; 500; 达标. 悬浮物; 58; 70; 66; 62; 64; 400; 达标. 氨氮; 17.1; 14.8; 12.6; 16.1; 15.2; 45; 达标. 总磷; 2.36; 2.10; 1.98; 2.35; 2.20; 8; 达标. 总氮; 30.1; 33.7; 26.5; 29.8; 30.0; 70; 达标. 2021年 11月 16日; pH值 （无量纲）; 7.5; 7.4; 7.4; 7.4; 7.4~7.5; 6~9; 达标. 化学需氧量; 228; 204; 217; 232; 220; 500; 达标. 悬浮物; 59; 64; 73; 61; 64; 400; 达标. 氨氮; 19.5; 17.9; 16.8; 14.0; 17.0; 45; 达标. 总磷; 2.62; 2.99; 2.51; 2.73; 2.71; 8; 达标. 总氮; 33.2; 26.2; 29.6; 33.9; 30.7; 70; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 注塑工序处理设施出口◎Q1; 2021年 11月15日; 废气流量; m3/h (标态); 4530; 4220; 4281; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 20.2; 22.4; 21.7; 120; 达标. 非甲烷总烃 排放速率; kg/h; 9.15×10-2; 9.45×10-2; 9.29×10-2; 5; 达标. 2021年 11月16日; 废气流量; m3/h (标态); 4301; 4340; 4461; /; /. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 19.4; 18.0; 20.0; 120; 达标. 非甲烷总烃 排放速率; kg/h; 8.34×10-2; 7.81×10-2; 8.92×10-2; 5; 达标. 注：排气筒未高出周围200米半径范围的建筑5米以上，故排放速率严格50%。 表7-4 无组织废气监测结果 采样日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 11月15日; 非甲烷总烃; 上风向○G1; 0.74; 0.81; 0.89; 0.89; /; /. 下风向○G2; 1.34; 1.22; 1.19; 1.34; 4.0; 达标. 下风向○G3; 1.17; 1.21; 1.21; 1.21. 下风向○G4; 1.11; 1.33; 1.35; 1.35. 车间大门○G5; 1.28; 1.25; 1.12; 1.28; 6; 达标. 2021年 11月16日; 非甲烷总烃; 上风向○G1; 0.89; 0.85; 0.77; 0.89; /; /. 下风向○G2; 1.15; 1.27; 1.15; 1.27; 4.0; 达标. 下风向○G3; 1.10; 1.17; 1.11; 1.17. 下风向○G4; 1.17; 1.84; 1.85; 1.85. 车间大门○G5; 1.89; 1.86; 1.82; 1.89; 6; 达标. 3、噪声监测结果。 表7-5噪声监测结果 监测点位置; 监测结果(昼间); 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2021年11月15日; 2021年11月16日. 东侧厂界外1米▲N1; 59.1; 58.9; 60; 达标. 南侧厂界外1米▲N2; 59.5; 58.7. 西侧厂界外1米▲N3; 58.6; 59.4. 北侧厂界外1米▲N4; 59.3; 59.8. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。.

- 续表七

4、总量核算结果。 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工15人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为180吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水180吨，废水中年排放COD 0.0391吨、SS 0.012吨、氨氮0.0029吨、总磷0.0004吨、总氮0.0055吨，年排放非甲烷总烃0.212吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。 表7-6 总量核算结果 控制项目; 污染物; 两日均值; 环评建议量; 实际 年排放量; 是否符合总量控制指标. 废水; 废水量; /; 180t/a; 180t/a; 符合. COD; 217mg/L; 0.0576t/a; 0.0391t/a; 符合. SS; 64mg/L; 0.027t/a; 0.012t/a; 符合. 氨氮; 16.1mg/L; 0.0036t/a; 0.0029t/a; 符合. 总磷; 2.46mg/L; 0.0009t/a; 0.0004t/a; 符合. 总氮; 30.38mg/L; /; 0.0055t/a; 符合. 废气; 非甲烷总烃; 8.83×10-2kg/h; /; 0.212t/a; 符合. 注：本项目注塑工段工作时间按2400小时计算。

表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 限于所报生产エ艺和规模。白天一班制8小时生产。主要设备:低压发泡灌注机(PU200-307/50)1套、模具输送加热设施(环形输送带共长40米，其中加热段长18米，配备燃油加热器1台)1套、空压机(V-0.6/12.5)1台、搅拌机(150L)1台、成型压机(自制)1台、注塑机1台。不设食堂、宿舍。; 本项目生成工艺和规模与环评一致。不设食堂、宿舍。. 厂区实施“雨污分流、清污分流”建设工作，营运期生活污水经有效处理后达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准后排入统一排污管网，接管锡山污水处理厂集中处理，待污水管网到位后方可运营生产。; 本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至锡山区污水处理厂集中处理。 - 2021年11月15日-16日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氨日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。. 加热燃用0＃柴油，燃烧废气确保达到GB9078-1996《工业炉窑大气污染物排放标准》表2、表4中的二级标准要求，即烟尘排放浓度≤200mg/Nm3，SO2排放浓度≤850mg/Nm3。; - 已通过一阶段验收，燃烧废气符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4中的二级标准要求。. 注塑加热过程产生的臭味排放确保达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表1二级标准中，新扩改建项目厂界臭气浓度≤20。; - 本项目废气主要为注塑废气，经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。 - 2021年11月15日-16日验收监测期间，本项目有组织排放的非甲烷总烃排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。无组织排放的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 - 厂区内无组织排放的非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。. 本项目卫生防护距离为50米，卫生防护距离内确保无居民、医院、学校等环境敏感目标。; - 本项目厂界外50米范围内无环境敏感目标。. 做好各类固体废弃物妥善处置和综合利用工作，尤其喷嘴清洗废液应严格按照危险废物管理规定委托有资质单位处置，防止二次污染。; - 本项目固体废物主要为废边角料、废底板、废活性炭以及生活垃圾。 - 其中废边角料、废底板外售综合利用，废活性炭委托淮安华昌固废处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。.

- 续表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 采取必要的消声降噪措施，厂界噪声达到GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准，即昼间≤60 Lead(A)，夜间≤50 Leqdb(A)，防止扰民。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 2021年11月15日-16日验收监测期间，本项目东、南、西、北侧厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准限值。. 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范化设置各类排污口。; 本公司已规范设置各类排污口和标识，制定并落实环境监测计划。. 企业内部建立完善的环境管理体系，严格实施清洁生产，加强管理并落实风险防范和应急措施，避免事故性污染发生，造成对环境的影响。; 已建立完善的环境管理体系，严格实施清洁生产，并已办理应急预案。. 项目建设应严格执行“三同时”管理制度:项目建成后，试运行报我局批准。试运行期间(最长不超过三个月)须向我局申请项目竣工环保验收，验收合格后方可投入正式生产。; 项目建设应严格执行“三同时”管理制度。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司成立于2007年8月，位于无锡市锡山区东亭新屯工业园（东区）新屯横路5-1号，租用东亭新屯社区的空置厂房从事海绵座垫、底板的生产。 2007年11月，我公司委托无锡市锡山区环境科学研究所有限公司编制了《无锡市利发车辆配件厂海绵座垫、底板制造加工项目环境影响报告表》。并于2007年11月30日，获得了无锡市锡山区环境保护局的审批意见。2009年4月28日，获得了无锡市锡山区环境保护局对《无锡市利发车辆配件厂海绵座垫、底板制造加工（一阶段）项目竣工环境保护验收监测报告》的验收意见，此次验收海绵底座项目已建设完成，底板项目暂未建设，故底板放置第二阶段验收。 目前第一阶段已验收完成，第二阶段已建设到位，本次仅对第二阶段进行验收。 目前第二阶段已具备年产底板30万套的生产能力。 我公司委托江苏环科检测有限公司于11月15日-16日进行现场监测，并编制了报告编号为HKYS211109E1的检测报告。 2、监测期间工况及气象条件 本项目监测期间，公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间气象参数见表3-4。 3、雨水 本项目监测期间雨水排放口无积水，未对其进行监测。 4、废水 本项目无生产废水排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至锡山区污水处理厂集中处理。 2021年11月15日-16日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。 5、废气 本项目废气主要为注塑废气，经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ1排放，主要污染物为非甲烷总烃。 2021年11月15日-16日验收监测期间，本项目有组织排放的非甲烷总烃排放浓度、排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。无组织排

- 续表九

放的非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。 厂区内无组织排放的非甲烷总烃符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 6、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。 2021年11月15日-16日验收监测期间，本项目东、南、西、北侧厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准限值。 7、固废 本项目固体废物主要为废边角料、废底板、废活性炭以及生活垃圾。 其中废边角料、废底板外售综合利用，废活性炭委托淮安华昌固废处置有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。 8、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工15人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为180吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水180吨，废水中年排放COD 0.0391吨、SS 0.012吨、氨氮0.0029吨、总磷0.0004吨、总氮0.0055吨，年排放非甲烷总烃0.212吨，均符合本项目环评报告中建议的总量控制指标。 附件： 附件1本项目环评报告表结论与建议 附件2本项目环评审批意见 附件3一阶段验收意见 附件4原辅料、设备清单 附件5危废处置协议 附件6三同时登记表 附件7环保管理制度 附件8验收数据报告