无锡倍利福金属制品有限公司

“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡倍利福金属制品有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年9月22日、2021年9月23日对我公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡倍利福金属制品有限公司，位于无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路19-1号，主要从事铸件的生产。

企业于2007年12月委托广州中绿环保有限公司编制了《无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”环境影响报告表》，并于2007年12月24日通过无锡市惠山区环境保护局的审批。

本项目于2008年1月6日开工建设，2008年5月14日竣工，调试时间为2008年6月15日至2008年9月15日。

本项目实际生产能力为年产：特钢铸件3000吨、离心铸管2000吨。有色金属铸件、普通机械和建筑机械配件取消生产。

本项目实际总投资500万元，实际环保投资为50万元，环保投资占总投资额的10%。

本次验收范围为：《无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”环境影响报告表》（广州中绿环保有限公司，2007年12月）中内容。

- 二、工程变动情况

建设项目主要变动内容总结如下：

1、产品及生产能力变动

建设项目实际生产能力为年产：特钢铸件3000吨、离心铸管2000吨。有色金属铸件、普通机械和建筑机械配件取消生产。

2、生产设备变动

①光谱仪减少1台。

②增加1台上油机、增加1台立式锯床。

③电阻炉、水帘喷涂房、箱式烘干线、燃油锅炉、浇注机、造型树脂砂混砂线、离心铸造机、加工中心、自动焊、等离子切割取消建设。

3、厂区平面布置变动

由于生产设备有所调整，厂区内设备的平面布局发生变化。本项目厂界外100m范围为卫生防护距离。建设单位卫生防护距离内无环境敏感点。

4、生产工艺变动

建设项目实际建设后主要生产工艺有所变动，已纳入排污许可证管理（证书编号：91320206759674561T001U）。

5、环保治理措施

建设项目实际建设后污染防治措施发生以下变动：

（1）废气污染防治措施变动：

环评设计：

①熔化炉废气在车间内无组织排放。环评编制年代较早，未评价制芯废气、浇铸废气，制芯废气、浇铸废气无组织排放。

实际建设：

①中频电炉、浇铸废气通过布袋除尘2#，与制芯废气合并后通过二级活性炭吸附装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。

- （2）废水污染防治措施变动：

废水污染防治变动如下：

- 取消水帘喷淋、取消软水制备用水

- （3）固废污染防治措施变动：

①取消机加工工序，不再产生金属屑。

②新增活性炭废气处理设施，新增废活性炭0.5t/a。

所有危险废物均委托有资质单位处置，所有固体废物零排放。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。实际建设后取消水帘喷淋、取消软水制备用水。中频电炉冷却水循环使用。本项目仅排放生活污水，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由惠山经济开发区污水处理厂处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为熔炼废气、制芯废气、浇铸废气、抛丸废气。

抛丸废气通过布袋除尘1#处理，由15米高排气筒FQ01排放。

熔炼废气、浇铸废气通过布袋除尘2#，与制芯废气合并后通过二级活性炭吸附装置处理，由15米高排气筒FQ02排放。

以上未被捕集的废气在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为中频电炉、制芯机、造型机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

本项目实际建设后，取消机加工工序，不再产生金属屑。新增活性炭废气处理设施，新增废活性炭。

①本项目产生的危险废物有：废活性炭，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：钢渣、废砂、布袋除尘收集的粉尘，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目污水总排口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中颗粒物排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。

排气筒FQ02中非甲烷总烃排放浓度与排放速率符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值要求。颗粒物排放浓度符合《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020）表1标准限值。

厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

厂内无组织颗粒物排放浓度符合《江苏省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728—2020）表3标准限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”环境影响报告表》环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡倍利福金属制品有限公司“年产5000吨特钢铸件、铸管项目”通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡倍利福金属制品有限公司

- 2021年11月9日