无锡南方混凝土有限公司码头项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 编制单位： | 无锡南方混凝土有限公司 |
| --- | --- |

二〇二一年十二月

建设单位法人代表：权森

填表人：

建设单位：无锡南方混凝土有限公司

电话：13814270329

传真：/

邮编：214000

地址：无锡市惠山钱桥锦溢路27号

- 表一

| 建设项目名称 | 无锡南方混凝土有限公司码头项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡南方混凝土有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 码头吞吐量（黄沙、石子） |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 码头年吞吐能力70万吨（其中黄沙吞吐量30万吨、石子吞吐量40万吨） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 码头年吞吐能力70万吨（其中黄沙吞吐量30万吨、石子吞吐量40万吨） |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2021年8月 | 开工建设时间 | 2021年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年9月 | 现场监测时间 | 2021年11月17日-18日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 江苏锡澄环境科学研究院股份有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 企业自建 | 环保设施施工单位 | 企业自建 |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 150 | 环保投资 总概算（万元） | 15 | 比例% | 10 |
| 实际总投资（万元） | 150 | 实际环保投资 （万元） | 15 | 比例% | 10 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （6）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （10）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （11）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测依据 | （12）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； （13）《无锡南方混凝土有限公司码头项目环境影响报告表》（江苏锡澄环境科学研究院股份有限公司，2021年8月）； （14）无锡市行政审批局《关于无锡南方混凝土有限公司码头项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2021]5088号，2021年9月8日）； （15）其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目码头冲洗废水、初期雨水经沉淀处理后全部回用、零排放；船舶含油污水和船舶生活污水委托江阴市浩海船舶服务有限公司处理不排放；码头生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡钱惠污水处理有限公司集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 生活污水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 2、废气 本项目废气主要为装卸、输送粉尘，码头采取雾炮式喷淋设备进行洒水抑尘后无组织排放，主要污染物为颗粒物。 无组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，具体见表1-3。 表1-3 大气污染物排放标准限值表 污染物 名称; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 0.5; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 3、噪声 本项目北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准，东、西、南侧厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区3类标准。具体数值见表1-4。 表1-4 工业企业厂界噪声排放标准 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类（东、西、南）; 65dB(A); 55dB(A). 4类（北）; 70dB(A); 55dB(A. 4、总量控制指标 本项目环评批复核定的全厂污染物年排放总量见表1-5。 表1-5 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 81. COD; 0.0405. SS; 0.1872. 氨氮; 0.0218. 总磷; 0.0025. 总氮; 0.0312. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡南方混凝土有限公司（以下简称我公司）成立于2006年10月，投资150万元在无锡市惠山钱桥锦溢路27号，利用自有闲置用地3500平方米，新建码头项目。 2021年8月，我公司委托江苏锡澄环境科学研究院股份有限公司编制了《无锡南方混凝土有限公司码头项目环境影响报告表》。并于2021年9月8日，获得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡南方混凝土有限公司码头项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2021]5088号）。 目前码头已具备年吞吐能力70万吨（其中黄沙吞吐量30万吨、石子吞吐量40万吨）。 2、本项目产品方案见表2-1，主要经济技术指标表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 产品方案一览表 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数. 1; 码头项目; 黄沙; 30万吨/年; 约30万吨/年; 7200h. 石子; 40万吨/年; 约40万吨/年. 劳动定员：员工6人；三班制24小时生产，年工作300天。. 表2-2 主要经济技术指标 表2-2 主要生产设备 序号; 项目; 设计产能; 实际产能. 1; 年吞吐量能力; 70万吨/年; 月70万吨/年. 2; 码头等级; 三级; 三级. 3; 装卸货种; 石子、黄沙; 石子、黄沙. 4; 使用岸线; 350m; 350m. 5; 泊位数; 2个; 2个. 6; 到港情况; 到港船只 1400 次、每只船配备 3 人; 基本一致. 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）. 环评中数量; 实际数量. 1; 码头吊; 8吨; 2; 2. 2; 输料机; /; 2; 2.

- 续表二

3、主要工艺流程及产污环节 - 生产工艺流程见图2-1 输送带输送 砂子、石头 船舶运入码头 吊机卸料 堆场 G1、N1 N3 G2、N2 图2-1 生产工艺流程图 生产工艺简述： 船舶运入码头：通过船舶将黄沙、石头运入码头。码头靠港后将使用岸电提供船舶用电 和基本动力，不产生船舶燃油废气，船舶驶入码头过程产生船舶尾气G1和鸣笛噪声N1。 卸料：码头吊用抓斗抓取船上的散装砂石料，卸至输送机料斗。该工序产生装卸粉尘G2、噪声N2。 输送带输送：黄沙、石子采用输送带运至封闭式堆场。该工序产生噪声N3。

- 续表二

4、重大变动情况对照 表2-4 重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 本项目各产品品种均与原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力与原环评及批复一致; 无变化; -. 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 本项目生产设备数量、生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 本项目在实际实施过程中，与原环评对比生产设备、建设项目性质、地点、生产工艺和环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。

- 续表二

5、全厂用水平衡图见图2-3。 自来水 生活用水 损耗18 化粪池 72 72 90 无锡钱惠污水处理有限公司 损耗480 1395 1485 码头喷淋用水 黄沙石子 1920 码头冲洗用水 初期雨水 沉淀池 1005 1089 288 沉淀池污泥 12 360 损耗72 船舶含油污水 船舶生活污水 委托江阴市浩海船舶服务有限公司处理 98 312 410 图2-3 全厂水平衡图 单位：t/a

- 表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目废气主要为装卸、输送粉尘，码头采取雾炮式喷淋设备进行洒水抑尘后无组织排放，主要污染物为颗粒物。 （2）废水 本项目码头冲洗废水、初期雨水经沉淀处理后全部回用、零排放；船舶含油污水和船舶生活污水委托江阴市浩海船舶服务有限公司处理不排放；码头生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡钱惠污水处理有限公司集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要为靠泊船舶驶入鸣笛噪声，船舶吊机装卸和输送带运行噪声，通过加强设备维护、减少船舶噪声控制噪声对周边环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为码头生活垃圾、船舶生活垃圾、船舶保养垃圾。 其中船舶生活垃圾、船舶保养垃圾委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 码头生活垃圾; 一般固废; 码头员工生活; 900-999-99; 0.9t/a; 约0.9t/a. 2; 船舶生活垃圾; 船员生活; 4.203t/a; 约4.203t/a. 3; 船舶保养垃圾; 维修保养; 7.005t/a; 约7.005t/a.

- 续表三

2、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-2。 表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 装卸粉尘; 颗粒物; 装卸区设置喷雾抑尘; 与环评一致. 废水; 码头生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 经化粪池预处理接管至无锡钱惠污水处理有限公司; 与环评一致. 冲洗废水、初期雨水; 悬浮物; 经沉淀池沉淀，回用于抑尘用水; 与环评一致. 船舶含油污水; 石油类、悬浮物; 委托江阴市浩海船舶服务有限公司收集处置; 与环评一致. 船舶生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮. 噪声; 厂区; 降噪效果 20dB（A）; 加强设备维护、减少船舶噪声. 固废; 码头生活垃圾; 环卫清运; 环卫清运. 船舶生活垃圾; 委托江阴市浩海船舶服务有限公司收集处置; 与环评一致. 船舶保养垃圾. ★W1生活污水采样点 码头生活污水 接管无锡钱惠污水处理有限公司集中处理 化粪池 3、废水监测点位见图3-1；废气监测点位见图3-2。 图3-1码头生活污水监测点位示意图 冲洗废水、初期雨水 沉淀池 抑尘用水 ★W2冲洗废水、初期雨水采样点 图3-2冲洗废水、初期雨水监测点位示意图

- 续表三

4、污染物监测点位示意图： 监测布点平面示意图 图例：▲为噪声监测点位、〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、★为废水监测点位。 5、监测期间天气见表3-3。 表3-3 检测期间气象条件 采样日期; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度（%）; 风向. 2021.11.17; 第一次; 13.6; 102.4; 1.2-1.4; 57.3; 北风. 第二次; 15.2; 102.3; 1.3-1.5; 56.8; 北风. 第三次; 17.8; 102.2; 1.4-1.6; 54.9; 北风. 2021.11.18; 第一次; 13.7; 102.4; 1.2-1.4; 57.2; 北风. 第二次; 15.3; 102.3; 1.3-1.5; 56.7; 北风. 第三次; 17.9; 102.2; 1.4-1.6; 54.7; 北风.

- 表四

建设项目环境影响报告表审批决定见附件。 1、本项目环评报告表主要结论见附件； 2、审批部门对本项目的审批决定见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测 类别; 检测 项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活 污水; 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）; 4mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 （GB 11901-1989）; 4mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 （GB/T 11893-1989）; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 （HJ 636-2012）; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020）; /; 数字化多参数分析仪; Multi3410; S-L-234. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 综合大气采样器; XA-100型; S-L-304/305/306/307. 噪声; 工业企业厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。质量控制情况见表5-2。

- 续表五

3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 - 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。质量控制情况见表5-3。 表5-2 质量控制情况表 - 监测项目; - 样品（个）; - 现场平行; - 实验室平行; - 加标回收; - 合格率（%）. - 数量（个）; - 比例（%）; - 数量（个）; - 比例（%）; - 数量（个）; - 比例（%）. - 悬浮物; - 16; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 0; - 100. - 化学需氧量; - 8; - 2; - 25; - 1; - 12.5; - 0; - 0. - 总磷; - 8; - 2; - 25; - 2; - 25; - 2; - 25. - 氨氮; - 8; - 2; - 25; - 1; - 12.5; - 1; - 12.5. - 总氮; - 8; - 2; - 25; - 1; - 12.5; - 1; - 12.5. - pH值; - 16; - 2; - 12.5; - 0; - 0; - 0; - 0. 表5-3 质量控制情况表 - 监测项目; - 样品（个）; - 运输空白; - 现场平行; - 加标回收; - 合格率（%）. - 数量（个）; - 比例（%）; - 数量（个）; - 比例（%）; - 数量（个）; - 比例（%）. - 颗粒物 - （无组织废气）; - 24; 4; 16.7; - 0; - 0; - 0; - 0; - 100.

- 表六

本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 上风向1个点，下风向3个点; ○G1~G4; 颗粒物; 4次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 沉淀池出口; ★W2; pH值、悬浮物; 4次/天，2天. 噪声; 东、南、西、北侧厂界; ▲N1~▲N4; 等效声级; 每天昼、夜间1次，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 环评/批复 设计能力; 实际能力; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 码头项目; 黄沙; 30万吨/年; 约30万吨/年; 300天 （7200小时）; 11月17日; 0.09万吨; 90. 11月18日; 0.09万吨; 90. 石子; 40万吨/年; 约40万吨/年; 11月17日; 0.12万吨; 90. 11月18日; 0.12万吨; 90. 验收监测结果： - 生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口 ★W1; 2021年 11月 17日; pH值 （无量纲）; 7.2; 7.2; 7.3; 7.3; 7.2~7.3; 6~9; 达标. 化学需氧量; 172; 156; 181; 175; 171; 500; 达标. 悬浮物; 53; 58; 65; 61; 59; 400; 达标. 氨氮; 13.8; 12.0; 14.8; 17.7; 14.6; 45; 达标. 总磷; 1.92; 1.72; 1.99; 1.65; 1.82; 8; 达标. 总氮; 26.4; 30.2; 29.8; 32.5; 29.7; 70; 达标. 2021年 11月 18日; pH值 （无量纲）; 7.2; 7.3; 7.2; 7.2; 7.2~7.3; 6~9; 达标. 化学需氧量; 102; 110; 106; 117; 109; 500; 达标. 悬浮物; 60; 55; 67; 64; 62; 400; 达标. 氨氮; 18.1; 19.6; 15.8; 12.4; 16.5; 45; 达标. 总磷; 2.24; 1.94; 2.07; 1.88; 2.03; 8; 达标. 总氮; 27.1; 29.6; 34.4; 33.4; 31.1; 70; 达标.

- 续表七

表7-3 工业废水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 冲洗废水、初期雨水排口★W2; 2021年 11月 17日; pH值 （无量纲）; 6.9; 6.8; 6.9; 6.9; 6.8~6.9; 6~9; 达标. 悬浮物; 8; 11; 10; 12; 10; /; 达标. 2021年 11月 18日; pH值 （无量纲）; 6.9; 6.8; 6.9; 6.8; 6.8~6.9; 6~9; 达标. 悬浮物; 13; 11; 9; 10; 11; /; 达标. 2、废气监测结果。 表7-4 无组织废气监测结果 采样日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2021年 11月 17日; 颗粒物; 上风向○G1; 0.116; 0.121; 0.125; 0.125; /; /. 下风向○G2; 0.204; 0.236; 0.221; 0.236; 0.5; 达标. 下风向○G3; 0.376; 0.385; 0.372; 0.385. 下风向○G4; 0.164; 0.175; 0.170; 0.175. 2021年 11月 18日; 颗粒物; 上风向○G1; 0.120; 0.117; 0.124; 0.124; /; /. 下风向○G2; 0.220; 0.241; 0.258; 0.258; 0.5; 达标. 下风向○G3; 0.363; 0.380; 0.374; 0.380. 下风向○G4; 0.172; 0.180; 0.176; 0.180. 3、噪声监测结果。 表7-5 噪声监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位置; 监测结果; 标准限值; 达标情况. 2021年11月17日; 2021年11月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; /; /. ▲N1厂界东侧; 60.9; 51.3; 60.3; 50.6; 65; 55; 达标; 达标. ▲N2厂界南侧; 59.5; 51.6; 59.0; 49.9. ▲N3厂界西侧; 61.8; 50.4; 56.2; 52.6. ▲N4厂界北侧; 61.4; 51.3; 59.5; 51.4; 70; 55; 达标; 达标. 监测期间天气均为晴，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。.

- 续表七

4、总量核算结果。 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工6人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为72吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水72吨，废水中年排放COD 0.0101吨、SS 0.0043吨、氨氮0.0011吨、总磷0.00005吨、总氮0.0022吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 表7-6总量核算结果 控制项目; 污染物; 核定量（t/a）; 实际年估排放量（t/a）. 废水; 废水量; 81; 72. 化学需氧量; 0.0405; 0.0101. 悬浮物; 0.1872; 0.0043. 氨氮; 0.0218; 0.0011. 总磷; 0.0025; 0.00005. 总氮; 0.0312; 0.0022.

表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。; 本项目采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺。按监测结果显示，本项目对周边环境影响较小。. 按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目码头冲洗废水和雨水经沉淀池处理后全部回用、零排放;船舶油污水及洗舱水、船舶生活污水委托资质单位拖运、处置;码头生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; 本项目码头冲洗废水、初期雨水经沉淀处理后全部回用、零排放；船舶含油污水和船舶生活污水委托江阴市浩海船舶服务有限公司处理不排放；码头生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡钱惠污水处理有限公司集中处理。 - 2021年11月17日-18日验收监测期间，我公司码头生活污水中的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氨日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。 - 2021年11月17日-18日验收监测期间，我公司冲洗废水和初期雨水中的悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫消防水质标准。. 采取有效的防扬尘措施。装卸采用湿式除尘，砂石采用封闭带式输送，水泥转运由密闭管道输送。装卸、输送等产生的粉尘经降尘处理后达到江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041- -2021)表3厂界大气污染物监控点浓度限值要求。厂内安装粉尘在线监测系统。; - 本项目废气主要为装卸、输送粉尘，码头采取雾炮式喷淋设备进行洒水抑尘后无组织排放，主要污染物为颗粒物。2021年11月17日-18日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041- -2021)表3标准。. 加强设备维护，减少船舶噪声，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1中厂界外4类(沿河侧)、3类声环境功能区标准。; - 本项目噪声主要为靠泊船舶驶入鸣笛噪声，船舶吊机装卸和输送带运行噪声，通过加强设备维护、减少船舶噪声控制噪声对周边环境的影响。2021年11月17日-18日验收监测期间，本项目东、南、西侧厂界噪声监测点昼、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类声环境功能区标准，北侧厂界噪声监测点昼、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类声环境功能区标准。. 按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。; - 本项目固体废物主要为码头生活垃圾、船舶生活垃圾、船舶保养垃圾。其中船舶生活垃圾、船舶保养垃圾委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。. 按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997) 122 号)的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; - 已按照要求设置排污口。.

- 续表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 该项目码头作业区边界外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目码头作业区边界外100米范围内无环境敏感目标。. - 水污染物： 接管考核量:生活污水水量≤81吨，COD≤0.0405吨，SS≤0.1872吨，氨氮≤0.0218吨，TN≤0.0312，TP≤0.0025 吨 吨。; 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工6人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为72吨。根据监测期间数据核算，我公司年排放废水72吨，废水中年排放COD 0.0101吨、SS 0.0043吨、氨氮0.0011吨、总磷0.00005吨、总氮0.0022吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司成立于2006年10月，投资150万元在无锡市惠山钱桥锦溢路27号，利用自有闲置用地3500平方米，新建码头项目。 2021年8月，我公司委托江苏锡澄环境科学研究院股份有限公司编制了《无锡南方混凝土有限公司码头项目环境影响报告表》。并于2021年9月8日，获得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡南方混凝土有限公司码头项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2021]5088号）。 目前码头已具备年吞吐能力70万吨（其中黄沙吞吐量30万吨、石子吞吐量40万吨）。 2、监测期间工况及气象条件 本项目监测期间，公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间气象参数见表3-4。 3、雨水 本项目监测期间雨水排放口无积水，未对其进行监测。 4、废水 本项目码头冲洗废水、初期雨水经沉淀处理后全部回用、零排放；船舶含油污水和船舶生活污水委托江阴市浩海船舶服务有限公司处理不排放；码头生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡钱惠污水处理有限公司集中处理。2021年11月17日-18日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氨日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准。 2021年11月17日-18日验收监测期间，我公司冲洗废水和初期雨水中的悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫消防水质标准。 5、废气 本项目废气主要为装卸、输送粉尘，码头采取雾炮式喷淋设备进行洒水抑尘后无组织排放，主要污染物为颗粒物。2021年11月17日-18日验收监测期间，本项目无组织排放的颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041- -2021)表3标准。 6、噪声 本项目噪声主要为靠泊船舶驶入鸣笛噪声，船舶吊机装卸和输送带运行噪声，通过加

- 续表九

强设备维护、减少船舶噪声控制噪声对周边环境的影响。 2021年11月17日-18日验收监测期间，本项目东、南、西侧厂界噪声监测点昼、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类声环境功能区标准，北侧厂界噪声监测点昼、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中4类声环境功能区标准。 7、固废 本项目固体废物主要为码头生活垃圾、船舶生活垃圾、船舶保养垃圾。其中船舶生活垃圾、船舶保养垃圾委托江阴市浩海船舶服务有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。 8、卫生防护距离 本项目码头作业区边界外100米范围内无环境敏感目标。 9、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约50L，本项目共有员工6人，年工作300天，折算系数80%，年排水量约为72吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水72吨，废水中年排放COD 0.0101吨、SS 0.0043吨、氨氮0.0011吨、总磷0.00005吨、总氮0.0022吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 附件： 附件1本项目环评报告表结论与建议 附件2本项目环评审批意见 附件3主要经济技术指标、设备清单 附件4三同时登记表 附件5船舶油污水、生活污水、垃圾接收协议书附件6接管证明附件7验收数据报告