无锡舜普机械科技有限公司

“大型风电零部件加工项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡舜普机械科技有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2021年11月23日、2021年11月24日对我公司“大型风电零部件加工项目”进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我公司出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡舜普机械科技有限公司成立于2019年7月19日，位于无锡惠山经济开发区洛社配套区枫杨路，租赁无锡舜邦机械有限公司闲置厂房，主要从事风电大型零部件的生产。

企业于2020年11月委托苏州新视野环境工程有限公司编制了《无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”环境影响报告表》，并于2020年12月8日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2020】5350号）。

本项目于2021年1月18日开工建设，2021年5月19日竣工，调试时间为2021年5月29日至2021年8月29日。

本项目实际生产能力为年产：风电大型零部件800套。

本项目实际总投资3000万元，实际环保投资为300万元，环保投资占总投资额的10%。

本次验收范围为：《无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”环境影响报告表》（苏州新视野环境工程有限公司，2020年11月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

- 生产设备：

项目实际建设后减少2台数控立车，增加3台数控落地镗铣床，增加1台数控龙门铣，小镗床取消建设。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经处理后全部回用于生产，喷枪清洗水用于调漆，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理，后接入市政污水管网，由无锡惠山环保水务有限公司（洛社厂）处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为打磨废气、喷砂废气、喷锌废气、喷漆废气、流平废气、烘干废气、食堂油烟废气。

喷砂废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ01排放。

喷锌废气经收集后，由布袋除尘器处理，通过15米高排气筒FQ02排放。

喷漆废气、流平废气、烘干废气经收集后，由干式过滤＋活性炭吸附+脱附催化燃烧装置处理，通过15米高排气筒FQ03排放。

食堂油烟废气经收集后，由油烟净化器处理，通过15米高排气筒FQ04排放。

打磨废气，经移动式滤筒除尘器处理后，在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为数控落地镗铣床、通用桥式起重机、电动单梁起重机、数控龙门铣、定梁龙门数控铣镗床、数控立车、喷涂生产线、角磨机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物：漆渣、废滤袋、废活性炭、废滤料、废浓缩液、污泥、废桶、含漆废手套均委托苏州市荣望环保科技有限公司处置，含油废抹布手套委托有资质单位处置。

②本项目产生的一般废物：金属废料、不合格品、金属粉末，均外售给物资回收单位。废催化板厂家回收。

③生活垃圾由环卫清运。餐厨废弃物、废动植物油委托餐厨垃圾处置单位处理。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目厂界外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

回用水出口中化学需氧量、悬浮物、石油类、阴离子表面活性剂、溶解性总固体日均浓度值均符合《城市污水再生利用 工业用水水质》 (GB/T 19923-2005)中洗涤用水及工艺与产品用水标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01、FQ02中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中其他颗粒物标准限值要求。

排气筒FQ03中颗粒物排放浓度与排放速率均符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中“树脂尘（漆雾）”的标准限值要求。挥发性有机物排放浓度与排放速率均符合天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1中“表面涂装行业调漆、喷漆、烘干等工艺”TRVOC标准限值要求。

排气筒FQ04中油烟基准排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物排放浓度符合上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3中的标准限值要求。

厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的表A.1“厂区内VOCs无组织排放限值”要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2020】5350号，2020年12月8日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“大型风电零部件加工项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡舜普机械科技有限公司“大型风电零部件加工项目”通过建设项目竣工环境保护自主验收。

- 无锡舜普机械科技有限公司

- 2021年12月3日