换热器生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡鑫得福换热器有限公司

编制单位:  无锡鑫得福换热器有限公司

2022年1月

建设单位法人代表：殷敏峰

编制单位法人代表：殷敏峰

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡鑫得福换热器有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡鑫得福换热器有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：15951507228 | 电话：15951507228 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：无锡市滨湖区马山霞光路2-1号 | 地址：无锡市滨湖区马山霞光路2-1号 |

表一

| 建设项目名称 | 换热器生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡鑫得福换热器有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 £改扩建 £技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 无锡市滨湖区马山霞光路2-1号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 换热器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：换热器1500吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：换热器1500吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2021年9月1日 | 开工建设时间 | 2021年9月10日 |  |  |
| 调试时间 | 2021年10月16日~ 2022年1月16日 | 验收现场监测时间 | 2022年1月17日、 2022年1月18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 太湖国家旅游度假区为民服务中心规划建设局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡市博雅汇环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 100万元 | 环保投资总概算 | 25万元 | 比例 | 25％ |
| 实际总投资 | 100万元 | 实际环保投资 | 25万元 | 比例 | 25％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”环境影响报告表》（无锡市博雅汇环保科技有限公司，2021年7月） 10、《关于无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡太旅环（2021）014号，2021年9月1日） 11、无锡鑫得福换热器有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 污水 排放口; pH值; 6~9（无量纲）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 颗粒物; 0.5; ——; ——; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求. 非甲烷总烃; 4; ——; ——. 氟化物; 0.02; ——; ——. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 6; ——; ——; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值要求. FQ01排气筒 出口 ◎G6; 非甲烷总烃; 60; 3; 15; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中标准限值要求. 氟化物; 3; 0.072. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 本项目工作制度为昼间单班制，每班8小时，夜间不生产。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 1.4振动 本项目振动排放标准见表1-4。 表1-4 振动排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB(A)]; 依据标准. 厂界周围（◇Z1~◇Z4）; 工业集中区铅垂向Z振级标准值; 昼间; 75; 《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)工业集中区铅垂向Z振级标准值. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.5污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-5。 表 1-5污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 废水 （接管量）; 废水量; 765. 化学需氧量; 0.31. 悬浮物; 0.23. 氨氮; 0.027. 总氮; 0.038. 总磷; 0.0038. 废水 （最终排放量）; 废水量; 765. 化学需氧量; 0.031. 悬浮物; 0.0077. 氨氮; 0.0023. 总氮; 0.0077. 总磷; 0.00023. 本项目 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.0494. 氟化物; 0.018. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： 无锡鑫得福换热器有限公司，位于无锡市滨湖区马山霞光路2-1号，租赁无锡市滨湖区马山街道桃坞股份经济合作社厂房，主要从事换热器的生产。 企业于2021年7月委托无锡市博雅汇环保科技有限公司编制了《无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”环境影响报告表》，并于2021年9月1日通过太湖国家旅游度假区为民服务中心规划建设局的审批（锡太旅环（2021）014号）。 本项目于2021年9月10日开工建设，项目2021年10月15日竣工，项目调试时间为2021年10月16日至2022年1月16日。 本项目实际生产能力为年产：换热器1500吨。 本项目实际总投资100万元，实际环保投资为25万元，环保投资占总投资额的25%。 全厂共有员工50人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 生产车间; 换热器; 1500吨; 1500吨; 2400h. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 翅片成型机; CPJ14*10*600、CPJ14*10*300X、CPJ14*10*300; 8; 8; 不变. 2; 钎剂自动喷涂线; SW-ZD-PT-KT1100; 1; 1; 不变. 3; 废气处理装置; 9000CMT; 1; 1; 不变. 4; 真空钎焊炉; VAB-500、VAB-460; 2; 2; 不变. 5; 芯体装配平台; XTZP-1200; 8; 8; 不变. 6; 氩焊机; WSE-500、WSE-500Ⅲ、WSME-630、WSME-500; 8; 14; +6. 7; 自动焊机; TM-1400WGⅢ; 3; 3; 不变. 8; 冷却水塔; 90m3/h; 2; 2; 不变. 9; 试压水池; 2400*1800*500; 2; 2; 不变. 10; 剪板机; Q11-3*1300; 1; 1; 不变. 11; 空压机; WD-15; 1; 1; 不变. 12; 自动装配机; XTZP-1200; 6; 6; 不变. 13; 抛光机; PGJ-300; 1; 1; 不变. 14; 手持式磨光机; S1M-FF05-100B; 4; 4; 不变. 15; 冲床; 160t、63t、40t、25t; 4; 4; 不变. 16; 移动式烟尘净化器; 双头; 4; 4; 不变. 备注; 氩焊机增加6台.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量（吨）. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 翅片卷带; 360吨; 360吨; 不变. 2; 封条; 360吨; 360吨; 不变. 3; 隔板; 360吨; 360吨; 不变. 4; 封头体; 400吨; 400吨; 不变. 5; 铝制接头; 3吨; 3吨; 不变. 6; 铝管件; 4吨; 4吨; 不变. 7; 铝制法兰; 5吨; 5吨; 不变. 8; 铝板件; 6吨; 6吨; 不变. 9; 加水口; 1吨; 1吨; 不变. 10; 铝硅焊丝; 1吨; 1吨; 不变. 11; 钎剂; 16吨; 16吨; 不变. 12; 冲翅油; 2吨; 2吨; 不变. 13; 脚铝; 0.5吨; 0.5吨; 不变. 14; 氮气; 65吨; 65吨; 不变. 15; 氩气; 30吨; 30吨; 不变. 16; 润滑油; 0.5吨; 0.5吨; 不变. 17; 粘结剂; 2.3吨; 2.3吨; 不变.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。本项目仅排放生活污水，设备清洗用水经沉淀后回用，冷却塔用水与试压用水循环使用，无生产废水排放。根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约4320t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 图2-2 换热器生产工艺流程图 工艺流程说明： 1、涂覆：外购的隔板进入钎剂自动喷涂线进行钎剂涂覆，该喷涂线操作流程为人工上件→加温（电加热200℃）→钎剂喷涂→干燥（电加热150℃）→工件气动翻转→加温（电加热200℃）→钎剂喷涂→干燥（电加热150℃）→风冷→人工下件。该工序有废气G1、G2和噪声N产生。 ①加温：为最大限度减少工件表面钎剂流动现象，涂覆前需要对隔板进行加温。

表二（续）

由于少量隔板表面含有少量油脂，第一道加温过程中有含油废气（G1，主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃计））产生，废气经静电除油器+干式过滤器+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒DA001排放。第二道加温过程主要去除剩余水汽和提高隔板温度，从而保持后道钎剂的附着率，故无污染物产生。 ②喷涂：将钎剂、自来水和粘结剂按照一定比例（16：82：2）配比后放入喷涂罐内，通过喷枪将钎料喷到工件表面上，根据企业提供信息，由于钎剂、粘结剂和水按照比例充分混合，涂覆过程中绝大部分钎剂（98%）可黏附于隔板表面，少部分（2%）形成喷涂粉尘（G2，主要污染物为颗粒物）。由于钎剂比重较大，且喷涂过程密闭，未黏附的80%钎料沉降在设备内部，设备需定期清洗，清洗废水W1经沉淀池沉淀后上清液全部回用于钎料配比，20%钎料喷涂粉尘经风机引入过滤棉吸附装置处理后在车间内无组织排放。 ③干燥：从钎剂喷涂室出来的工件经输送网带送入干燥炉内电加热进行干燥，工件经加热后去除水分，加热时间较短，仅1分钟，钎剂均匀黏附在工件表面。 ④风冷下件段：对从干燥炉出来的工件进行吹风冷却。 2、成型：利用翅片成型机将外购翅片卷带折叠成波纹状后裁切成固定宽度，成型过程中使用冲翅油，因工件带走损耗定期添加。企业为节约成本，翅片卷带尺寸按照工件加工尺寸定制购买，成型过程中无废料产生。该工序有噪声（N）产生，加工后的翅片委外清洗，本报告不作评价。 3、剪切、冲压：利用剪板机和冲床将外购铝板件和封条剪切或冲压成固定尺寸，该过程不使用切削液（油）、乳化液等，该工序有金属废料（S1）、噪声（N）和振动（Z）产生。 4、组装：利用芯体装配平台和自动装配机将上述零部件和长短封条用螺丝螺母装配在一起，该工序无污染物产生。 5、钎焊：根据客户要求对芯体进行真空钎焊。该工序采用电加热，钎焊温度为600℃。工件加热在真空室内进行，主要用于要求质量高的产品和易氧化材料的焊接。隔板表面已附着有钎料，工件以搭接型式装配在一起，当工件与钎料被加热到稍高于钎料熔点温度后，钎料熔化并借助毛细管作用被吸入和充满固态工件间隙之间，液态钎料与工件金属相互扩散溶解，使用冷却塔将其间接冷却后即完成

表二（续）

钎焊。钎焊过程中废气（G3）产生，主要污染物为氟化物和VOCS（以非甲烷总烃计），经静电除油器+干式过滤器+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒DA001排放。在钎焊过程中需向钎焊炉内充入氮气，防止工件在钎焊炉内高温氧化。 6、金加工（外协）：外购的封头体、铝管件、铝制接头、脚铝需进行金加工处理，该工序外协，本报告不做评价。 7、焊接：使用焊机将加水口、法兰、封头体、铝管件、脚铝等组装在芯体上。焊接过程中产生的焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后在车间无组织排放，该工序有焊接烟尘（G4）、噪声（N）、焊渣（S2）产生。 8、打磨：利用抛光机和手持式磨光机对焊缝进行打磨。打磨过程中产生的颗粒物经移动式烟尘净化器处理后在车间无组织排放，该工序有打磨废气（G5）和噪声（N）产生。 9、试压：将组装好的工件放入试压水池进行水压测试。该试压用水为自来水，工件表面不含污 渍，试压过程中不添加任何试压介质，水质较为干净，可循环使用，因损耗定期添加，不外排。 10、喷漆：该工序外协，本报告不作评价。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设后氩焊机增加6台。 项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。 建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经厂内两格沉淀池处理后，上清液回用于钎剂配比；冷却塔用水与试压用水循环使用，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖国家旅游度假区污水处理中心处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖国家旅游度假区污水处理中心处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖国家旅游度假区污水处理中心处理。. ★ W1 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为：涂覆（第一道加温）废气、真空钎焊废气、涂覆（喷涂）废气、焊接废气、打磨废气。 涂覆（第一道加温）废气、真空钎焊废气经收集后由静电除油器+干式过滤器+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。 涂覆（喷涂）废气经过滤棉吸附装置处理后在车间内无组织排放。 焊接废气、打磨废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 涂覆 （第一道加温）; 非甲烷总烃; 涂覆（第一道加温）废气、真空钎焊废气经收集后由静电除油器+干式过滤器+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。; 涂覆（第一道加温）废气、真空钎焊废气经收集后由静电除油器+干式过滤器+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。. 真空钎焊; 非甲烷总烃、氟化物. 涂覆（喷涂）; 颗粒物; 涂覆（喷涂）废气经过滤棉吸附装置处理后在车间内无组织排放。; 涂覆（喷涂）废气经过滤棉吸附装置处理后在车间内无组织排放。. 焊接; 颗粒物; 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。; 焊接废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。. 打磨; 颗粒物; 打磨废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。; 打磨废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。.

表三（续）

废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为翅片成型机、钎剂自动喷涂线、风机、真空钎焊炉、氩焊机、自动焊机、冷却水塔、剪板机、空压机、抛光机、手持式磨光机、冲床等设备，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4振动 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 3.5固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废油、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废化学品包装桶、含油抹布手套、污泥，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料、金属渣尘、焊渣，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 金属废料; 剪切、冲压; 一般固废; 349-009-10; 22; 22; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 金属渣尘; 废气处理; 一般固废; 349-009-99; 0.00648; 0.00648; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 焊渣; 焊接; 一般固废; 349-009-99; 0.13; 0.13; 外售给物资回收单位; 外售给物资回收单位. 废油; 设备维护、废气处理; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.8; 0.8; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废油桶; 原辅材料使用; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.26; 0.26; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废过滤棉; 废气处理; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.094; 0.094; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; HW49 900-039-49; 2; 2; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废化学品包装桶; 原辅材料使用; 危险废物; HW49 900-041-49; 1.83; 1.83; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 含油抹布手套; 设备维护; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.03; 0.03; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 污泥; 废水处理; 危险废物; HW17 336-064-17; 0.91; 0.91; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 99; 7.5; 7.5; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 - 综上所述，建设项目符合国家法律法规及地方相关产业政策，符合规划要求，选址比较合理，采用的各项环保设施合理、可靠、有效，总体上对区域环境影响较小，本评价认为，从环保角度来讲，建设项目在所在地建设是可行的。 二、建议及要求 - 1、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》规定，对排污口进行规范化整治。 - 2、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使。 - 3、企业不得擅自新增酸洗、碱洗、磷化、电镀等表面处理工艺。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 关于无锡鑫得福换热器有限公司换热器生产项目环境影响报告表的批复 锡太旅环（2021）014号 无锡鑫得福换热器有限公司： 你公司拟拟租赁无锡市滨湖区马山街道桃坞股份经济合作社位于无锡市滨湖区马山霞光路2-1号建筑面积为2389平方米的厂房从事换热器的生产，项目完成后可达到年产换热器1500吨的生产规模。 项目主要内容如下：(1)总投资100万元：(2)主要原辅材料及生产设备以环评第10页为准。经我局对无锡鑫得福换热器有限公司报批的由无锡市博雅汇环保科技有限公司编制的《建设项目环境影响报告表》及附件的审查，根据环评结论及相关附件，从环保角度同意该项目按环评确定的内容在拟定地点建设，建设单位应认真实施环评中所提各项污染防治措施并应着重按以下环保要求实施： 1、该项目应按环评中确定的建设内容、规模、位置（包括内部布局）建设。在建设过程中应严格执行环保“三同时”，本《建设项目环境影响报告表》须作为项目工程设计、建设、营运和环境管理的依据。 2、废水部分：(1)该项目设备清洗废水及试压用水应处理后循环使用，不得外排；(2)该项目生活污水须经预处理达到接管标准后接入市政污水管网，并送无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心集中处理。 3、废气部分：(1)该项目对生产过程中产生的废气必须采取污染防治措施，确保钎焊、涂覆工序排放的氟化物、非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准：(2)该项目须确保钎焊、涂覆、焊接、打磨工序中未被捕集和净化的氟化物、非甲烷总烃及颗粒物排放达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准，V0C厂区内浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表2标准：(3)按照环评中确定的该项目卫生防护距离为100米，因此在该项目生产车间周围100米卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。 4、噪声部分：该项目所有生产设备均应设置在生产车间内部并合理规划布局，并须对生产车间及各噪声源采取有效防噪措施，确保该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348一2008)3类标准。

表四（续）

5、振动部分：该项目须对冲床采取有效减振降噪措施，确保该项目振动达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)“工业集中区”标准。 6、固废部分：(1)该项目生活垃圾应委托环卫部门统一处置：(2)一般固废金属废料、金属渣尘和焊渣等应收集后综合利用：（3）该项目产生的废油、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废化学品包装桶、含油抹布手套及污泥等属于危险废物，必须全部委托有资质单位安全处置，厂内暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号)的要求设置，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续。 7、该项目正式投入使用后，污染物排放量不得突破环评中核定的限值：废水接管考核量：废水量≤765吨/年、C0D≤0.31吨/年、SS≤0.23吨/年、NH3-N≤0.027吨/年、TN≤0.038吨/年、TP≤0.0038吨/年； 废水最终外排量：C0D≤0.031吨/年、SS≤0.0077吨/年、NH-N≤0.0023吨/年、TN≤0.0077吨/年、TP≤0.00023吨/年； 大气污染物排放量：非甲烷总烃≤0.0494吨/年； 固体废物：零排放。 8、该项目废（污）水、废气、固废、噪声等所有排污口须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志》实施细则（试行）规定建设。 9、本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前，根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表。 10、该项目建设完工后，建设单位应对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入正式生产。另外，涉及须经相关部门批准或同意的请按有关要求执行。 11、该项目必须按规定程序报批、建设、生产。同时项目的性质、规模、地点、采用的污染防治措施等发生重大变动的或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 太湖国家旅游度假区为民服务中心规划建设局 2021年9月1日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 你公司拟拟租赁无锡市滨湖区马山街道桃坞股份经济合作社位于无锡市滨湖区马山霞光路2-1号建筑面积为2389平方米的厂房从事换热器的生产，项目完成后可达到年产换热器1500吨的生产规模。 项目主要内容如下：(1)总投资100万元：(2)主要原辅材料及生产设备以环评第10页为准。经我局对无锡鑫得福换热器有限公司报批的由无锡市博雅汇环保科技有限公司编制的《建设项目环境影响报告表》及附件的审查，根据环评结论及相关附件，从环保角度同意该项目按环评确定的内容在拟定地点建设，建设单位应认真实施环评中所提各项污染防治措施并应着重按以下环保要求实施。; 无锡鑫得福换热器有限公司，位于无锡市滨湖区马山霞光路2-1号，租赁无锡市滨湖区马山街道桃坞股份经济合作社厂房，主要从事换热器的生产。 企业于2021年7月委托无锡市博雅汇环保科技有限公司编制了《无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”环境影响报告表》，并于2021年9月1日通过太湖国家旅游度假区为民服务中心规划建设局的审批（锡太旅环（2021）014号）。 本项目于2021年9月10日开工建设，项目2021年10月15日竣工，项目调试时间为2021年10月16日至2022年1月16日。 本项目实际生产能力为年产：换热器1500吨。 本项目实际总投资100万元，实际环保投资为25万元，环保投资占总投资额的25%。 全厂共有员工50人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。. 2; 该项目应按环评中确定的建设内容、规模、位置（包括内部布局）建设。在建设过程中应严格执行环保“三同时”，本《建设项目环境影响报告表》须作为项目工程设计、建设、营运和环境管理的依据。; 本项目已按环评中确定的建设内容、规模、位置（包括内部布局）建设。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 废水部分：(1)该项目设备清洗废水及试压用水应处理后循环使用，不得外排；(2)该项目生活污水须经预处理达到接管标准后接入市政污水管网，并送无锡太湖国家旅游度假区污水处理中心集中处理。; 本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经厂内两格沉淀池处理后，上清液回用于钎剂配比；冷却塔用水与试压用水循环使用，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖国家旅游度假区污水处理中心处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。. 4; 废气部分：(1)该项目对生产过程中产生的废气必须采取污染防治措施，确保钎焊、涂覆工序排放的氟化物、非甲烷总烃达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准：(2)该项目须确保钎焊、涂覆、焊接、打磨工序中未被捕集和净化的氟化物、非甲烷总烃及颗粒物排放达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3标准，V0C厂区内浓度达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中表2标准：(3)按照环评中确定的该项目卫生防护距离为100米，因此在该项目生产车间周围100米卫生防护距离范围内不得设置环境敏感点。; 本项目主要产生的废气为：涂覆（第一道加温）废气、真空钎焊废气、涂覆（喷涂）废气、焊接废气、打磨废气。 涂覆（第一道加温）废气、真空钎焊废气经收集后由静电除油器+干式过滤器+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。 涂覆（喷涂）废气经过滤棉吸附装置处理后在车间内无组织排放。 焊接废气、打磨废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃、氟化物排放浓度与排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、氟化物排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 噪声部分：该项目所有生产设备均应设置在生产车间内部并合理规划布局，并须对生产车间及各噪声源采取有效防噪措施，确保该项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348一2008)3类标准。; 本项目主要噪声源为翅片成型机、钎剂自动喷涂线、风机、真空钎焊炉、氩焊机、自动焊机、冷却水塔、剪板机、空压机、抛光机、手持式磨光机、冲床等设备，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。. 6; 振动部分：该项目须对冲床采取有效减振降噪措施，确保该项目振动达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)“工业集中区”标准。; 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。. 7; 固废部分：(1)该项目生活垃圾应委托环卫部门统一处置：(2)一般固废金属废料、金属渣尘和焊渣等应收集后综合利用：（3）该项目产生的废油、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废化学品包装桶、含油抹布手套及污泥等属于危险废物，必须全部委托有资质单位安全处置，厂内暂存场所应按国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号)的要求设置，并且在危险废物转移前办理危险废物转移、交换批准手续。; ①本项目产生的危险废物有：废油、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废化学品包装桶、含油抹布手套、污泥，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料、金属渣尘、焊渣，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 7; 该项目正式投入使用后，污染物排放量不得突破环评中核定的限值：废水接管考核量：废水量≤765吨/年、C0D≤0.31吨/年、SS≤0.23吨/年、NH3-N≤0.027吨/年、TN≤0.038吨/年、TP≤0.0038吨/年； 废水最终外排量：C0D≤0.031吨/年、SS≤0.0077吨/年、NH-N≤0.0023吨/年、TN≤0.0077吨/年、TP≤0.00023吨/年； 大气污染物排放量：非甲烷总烃≤0.0494吨/年； 固体废物：零排放。; - 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。. 8; 该项目废（污）水、废气、固废、噪声等所有排污口须按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》和国家环保局《环境保护图形标志》实施细则（试行）规定建设。; - 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 9; - 本项目应当在启动生产设施或者在实际排污之前，根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证或填报排污登记表。; - 企业已填报排污登记表。. 10; - 该项目建设完工后，建设单位应对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入正式生产。另外，涉及须经相关部门批准或同意的请按有关要求执行。; - 本项目正在进行环保竣工自主验收。. 11; 该项目必须按规定程序报批、建设、生产。同时项目的性质、规模、地点、采用的污染防治措施等发生重大变动的或自批准之日起超过五年方决定开工建设的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收检测方法及关键设备见表5-1，质量控制表见表5-2、表5-3。

表五（续）

表5-1验收检测方法及关键设备表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-336. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 负压采气筒; ZY009; S-L-262. 氟化物; 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ955-2018; 0.5 µg/m3; 实验室pH计; PHSJ-4F; S-L-292. 空气重金属采样仪; 2034型; S-L-157/158. 空气重金属采样仪; 2037; S-L-250/251. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 空气重金属采样仪; 2034型; S-L-157/158. 空气重金属采样仪; 2037; S-L-250/251. ——; ——; ——; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184.

表五（续）

检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9800; S-L-118. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 烟气预处理器; 1080D; S-L-189. 负压采气筒; ZY009; S-L-325. 氟化物; 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001; 6×10-2 mg/m3; 实验室pH计; PHSJ-4F; S-L-292. 自动烟尘烟气测试仪; 3012H; S-L-139. 废气多功能取样管; 1089A; S-L-332. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-128. 声级校准器; AWA6221B; S-L-129. 振动; 区域环境振动; 城市区域环境振动 GB/T 10071-1988; /; 环境振动分析仪（配套AWA40S型打印机）; AWA6256B+; S-L-221.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0. 表5-3质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 颗粒物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 氟化物 （无组织）; 24; 4; 16.7; 0; 0; 0; 0. 3; 氟化物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0. 4; 非甲烷总烃 （无组织）; 120; 4; 3.33; 0; 0; 0; 0. 5; 非甲烷总烃 （有组织）; 18; 4; 22.2; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 污水排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G6; 非甲烷总烃、氟化物; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 颗粒物、非甲烷总烃、氟化物; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 昼间等效（A）声级; 连续2天，每天昼间监测1次. （4）本项目振动监测点位、项目及频次见表6-4。 表6-4振动监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（◇Z1~◇Z4）; 工业集中区铅垂向Z振级标准值; 连续2天，每天昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2022年1月17日、2022年1月18日江苏环科检测有限公司对无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目 第一阶段设计 年产量; 本项目 第一阶段设计 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2022年 1月17日; 2022年 1月18日; 2022年 1月17日; 2022年 1月18日. 换热器; 1500吨; 5吨; 4.5吨; 4.8吨; 90%; 96%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2022年 1月17日; 2022年 1月18日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 14.3; 14.5; 14.4. 年用水量（吨）; 4320. 注：全厂共有员工50人，企业内部不设宿舍、食堂和浴室。工作制采用昼间一班制生产，每班8小时，无夜班，年工作300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS220110TH（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 污水 总排口★W1; 2022年 1月17日; 第一次; 7.6; 134; 63; 13.2; 1.55; 31.1. 第二次; 7.8; 152; 83; 12.9; 1.90; 29.9. 第三次; 8.2; 149; 67; 15.5; 1.98; 28.4. 第四次; 8.4; 132; 72; 16.1; 1.61; 30.9. 日均值; ——; 142; 71; 14.4; 1.76; 30.1. 2022年 1月18日; 第一次; 7.7; 147; 77; 15.1; 2.03; 31.0. 第二次; 7.9; 169; 89; 12.9; 2.12; 29.4. 第三次; 8.3; 158; 68; 10.4; 1.93; 27.6. 第四次; 8.5; 172; 73; 11.8; 2.19; 28.2. 日均值; ——; 162; 77; 12.6; 2.07; 29.1. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-4有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G6; 2022年 1月17日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.21; 1.40; 1.30; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 7.66×10-3; 9.22×10-3; 8.85×10-3; ≤3; 达标. 氟化物; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤3; 达标. 排放速率kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.072; 达标. 2022年 1月18日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 1.20; 1.41; 1.32; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 7.75×10-3; 8.93×10-3; 8.27×10-3; ≤3; 达标. 氟化物; 排放浓度mg/m3; ND; ND; ND; ≤3; 达标. 排放速率kg/h; 未检出; 未检出; 未检出; ≤0.072; 达标. 备注; ND表示未检出，检出限见表5-1。.

表七（续）

表7-5厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2022年 1月17日; 颗粒物; 第一次; 0.116; 0.288; 0.392; 0.179; 0.392; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.120; 0.301; 0.407; 0.203; 0.407. 第三次; 0.113; 0.313; 0.416; 0.186; 0.416. 非甲烷总烃; 第一次; 0.74; 0.79; 0.88; 0.89; 0.89; ≤4; 达标. 第二次; 0.73; 0.93; 0.83; 0.78; 0.93. 第三次; 0.72; 0.87; 0.92; 0.85; 0.92. 氟化物; 第一次; 1.24×10-3; 1.36×10-3; 1.34×10-3; 1.48×10-3; 1.48×10-3; ≤0.02; 达标. 第二次; 1.28×10-3; 1.37×10-3; 1.40×10-3; 1.53×10-3; 1.53×10-3. 第三次; 1.27×10-3; 1.39×10-3; 1.42×10-3; 1.62×10-3; 1.62×10-3. 2022年 1月18日; 颗粒物; 第一次; 0.121; 0.306; 0.400; 0.181; 0.400; ≤0.5; 达标. 第二次; 0.114; 0.295; 0.391; 0.197; 0.391. 第三次; 0.125; 0.314; 0.417; 0.202; 0.417. 非甲烷总烃; 第一次; 0.72; 0.84; 0.91; 0.92; 0.92; ≤4; 达标. 第二次; 0.71; 0.90; 0.77; 0.86; 0.90. 第三次; 0.70; 0.79; 0.85; 0.78; 0.85. 氟化物; 第一次; 1.23×10-3; 1.62×10-3; 1.65×10-3; 1.75×10-3; 1.75×10-3; ≤0.02; 达标. 第二次; 1.27×10-3; 1.55×10-3; 1.66×10-3; 1.68×10-3; 1.68×10-3. 第三次; 1.31×10-3; 1.68×10-3; 1.64×10-3; 1.61×10-3; 1.68×10-3. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2022年 1月17日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.90; ≤6; 达标. 第二次; 0.80. 第三次; 0.93. 2022年 1月18日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.79; ≤6; 达标. 第二次; 0.94. 第三次; 0.87. 备注; ——. 表7-7无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2022年 1月17日; 第一次; 10.7; 103.2; 1.5-1.8; 54.2; 北风; 晴. 第二次; 11.4; 103.1; 1.5-1.9; 53.5; 北风; 晴. 第三次; 12.7; 103.1; 1.7-1.9; 52.1; 北风; 晴. 2022年 1月18日; 第一次; 10.9; 103.1; 1.5-1.8; 53.2; 北风; 晴. 第二次; 11.2; 103.1; 1.5-1.8; 53.2; 北风; 晴. 第三次; 12.5; 103.0; 1.7-1.9; 53.0; 北风; 晴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃、氟化物排放浓度与排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、氟化物排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-8噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2022年 1月17日; ▲N1; 昼间; 15:20~15:30; 61.9; ≤65; 达标. ▲N2; 15:34~15:44; 62.1; ≤65; 达标. ▲N3; 15:48~15:58; 61.7; ≤65; 达标. ▲N4; 16:03~16:13; 62.2; ≤65; 达标. 2022年 1月18日; ▲N1; 昼间; 15:25~15:35; 61.6; ≤65; 达标. ▲N2; 15:40~15:50; 62.2; ≤65; 达标. ▲N3; 15:55~16:05; 61.3; ≤65; 达标. ▲N4; 16:09~16:19; 60.9; ≤65; 达标. 备注; ——. 表7-9噪声监测期间气象参数 监测日期; 天气状况; 风速m/s. 2022年1月17日; 晴; 1.6-1.9. 2022年1月18日; 晴; 1.5-1.8. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4振动监测结果及分析 表7-10振动监测结果及评价 单位：dB(A) 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2022年 1月17日; ◇Z1; 昼间; 61.43; ≤75; 达标. ◇Z2; 58.98; ≤75; 达标. ◇Z3; 57.50; ≤75; 达标. ◇Z4; 61.37; ≤75; 达标. 2022年 1月18日; ◇Z1; 昼间; 62.02; ≤75; 达标. ◇Z2; 56.79; ≤75; 达标. ◇Z3; 57.54; ≤75; 达标. ◇Z4; 61.58; ≤75; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。本项目夜间不生产。

表七（续）

7.5污染物排放总量核算 表7-11本项目废水污染物接管排放总量核算 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; 300; 534; 765; 符合. 化学需氧量; 152; 0.0812; 0.31; 符合. 悬浮物; 74; 0.0395; 0.23; 符合. 氨氮; 13.5; 0.00721; 0.027; 符合. 总氮; 29.6; 0.0158; 0.038; 符合. 总磷; 1.91; 0.00102; 0.0038; 符合. 表7-12本项目废水污染物最终排放总量核算 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 废水量; ——; ——; 534; 765; 符合. 化学需氧量; 40; 0.0214; 0.031; 符合. 悬浮物; 10; 0.0053; 0.0077; 符合. 氨氮; 3; 0.0016; 0.0023; 符合. 总氮; 10; 0.0053; 0.0077; 符合. 总磷; 0.3; 0.00016; 0.00023; 符合. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以太湖国家旅游度假区污水处理中心尾水排放标准计。

表七（续）

表7-13本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 非甲烷总烃; FQ01; 8.45×10-3; 2400; 0.0203; 0.0494; 符合. 氟化物; FQ01; 0; 2400; 0; 0.018; 符合. 备注; 未检出以“零”计. 以上统计结果表明：本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡太旅环（2021）014号，2021年9月1日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经厂内两格沉淀池处理后，上清液回用于钎剂配比；冷却塔用水与试压用水循环使用，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖国家旅游度假区污水处理中心处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为：涂覆（第一道加温）废气、真空钎焊废气、涂覆（喷涂）废气、焊接废气、打磨废气。 涂覆（第一道加温）废气、真空钎焊废气经收集后由静电除油器+干式过滤器+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。 涂覆（喷涂）废气经过滤棉吸附装置处理后在车间内无组织排放。 焊接废气、打磨废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃、氟化物排放浓度与排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中标准限值要求。 厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、氟化物排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值要求。

表八（续）

（3）噪声 本项目主要噪声源为翅片成型机、钎剂自动喷涂线、风机、真空钎焊炉、氩焊机、自动焊机、冷却水塔、剪板机、空压机、抛光机、手持式磨光机、冲床等设备，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。 （4）振动 本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。 验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。 - （5）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废油、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废化学品包装桶、含油抹布手套、污泥，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：金属废料、金属渣尘、焊渣，均外售给物资回收单位。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

表八（续）

- （6）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡太旅环（2021）014号，2021年9月1日）及环评结论中总量考核要求。 （7）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。 综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。