无锡鑫得福换热器有限公司

“换热器生产项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡鑫得福换热器有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2022年1月17日、2022年1月18日对我公司“换热器生产项目”进行了竣工环境保护验收监测。2022年1月25日，我单位主持召开了无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我单位形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡鑫得福换热器有限公司，位于无锡市滨湖区马山霞光路2-1号，租赁无锡市滨湖区马山街道桃坞股份经济合作社厂房，主要从事换热器的生产。

企业于2021年7月委托无锡市博雅汇环保科技有限公司编制了《无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”环境影响报告表》，并于2021年9月1日通过太湖国家旅游度假区为民服务中心规划建设局的审批（锡太旅环（2021）014号）。

本项目于2021年9月10日开工建设，项目2021年10月15日竣工，项目调试时间为2021年10月16日至2022年1月16日。

本项目实际生产能力为年产：换热器1500吨。

本项目实际总投资100万元，实际环保投资为25万元，环保投资占总投资额的25%。

本次验收范围为：《无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”环境影响报告表》（无锡市博雅汇环保科技有限公司，2021年7月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设后发生以下变动：

1、生产设备：

本项目实际建设后氩焊机增加6台。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。清洗废水经厂内两格沉淀池处理后，上清液回用于钎剂配比；冷却塔用水与试压用水循环使用，无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由太湖国家旅游度假区污水处理中心处理。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为：涂覆（第一道加温）废气、真空钎焊废气、涂覆（喷涂）废气、焊接废气、打磨废气。

涂覆（第一道加温）废气、真空钎焊废气经收集后由静电除油器+干式过滤器+活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒FQ01排放。

涂覆（喷涂）废气经过滤棉吸附装置处理后在车间内无组织排放。

焊接废气、打磨废气经移动式烟尘净化器处理后在车间内无组织排放。

未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为翅片成型机、钎剂自动喷涂线、风机、真空钎焊炉、氩焊机、自动焊机、冷却水塔、剪板机、空压机、抛光机、手持式磨光机、冲床等设备，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、振动

本项目主要振动源为冲床，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。

5、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废油、废油桶、废过滤棉、废活性炭、废化学品包装桶、含油抹布手套、污泥，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：金属废料、金属渣尘、焊渣，均外售给物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

6、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃、氟化物排放浓度与排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中标准限值要求。

厂界无组织废气颗粒物、非甲烷总烃、氟化物排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。

厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、振动

验收监测期间，本项目各振动检测点昼间振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。

6、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目废水污染物接管量、废水污染物最终排放量、有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”环境影响报告表的审批意见》（锡太旅环（2021）014号，2021年9月1日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“换热器生产项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡鑫得福换热器有限公司“换热器生产项目”通过建设项目竣工环境保护自主验收。

- 无锡鑫得福换热器有限公司

- 2022年1月25日