年产6万片触摸显示屏项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:  无锡伦丰驭智科技有限公司

编制单位:  无锡伦丰驭智科技有限公司

2022年2月

建设单位法人代表：詹润滋

编制单位法人代表：詹润滋

项目负责人：

填表人：

| 建设单位：（盖章） 无锡伦丰驭智科技有限公司 | 编制单位：（盖章） 无锡伦丰驭智科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13554855698 | 电话：13554855698 |
| 传真：—— | 传真：—— |
| 邮编：214000 | 邮编：214000 |
| 地址：江苏省无锡市梁溪区山北街道金山四支路32号 | 地址：江苏省无锡市梁溪区山北街道金山四支路32号 |

表一

| 建设项目名称 | 年产6万片触摸显示屏项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡伦丰驭智科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | R新建 £改扩建 £技术改造 □搬迁 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏省无锡市梁溪区山北街道金山四支路32号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 触摸显示屏 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产：触摸显示屏6万片 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产：触摸显示屏6万片 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 批复时间 | 2022年1月13日 | 开工建设时间 | 2022年1月15日 |  |  |
| 调试时间 | 2022年2月16日~ 2022年3月16日 | 验收现场监测时间 | 2022年2月17日、 2022年2月18日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 南京博环环保有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 10000万元 | 环保投资总概算 | 10万元 | 比例 | 0.1％ |
| 实际总投资 | 10000万元 | 实际环保投资 | 10万元 | 比例 | 0.1％ |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行） 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院[2017]682号，2017年10月） 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日） 4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环保局，苏环控[1997]122号文，1997年9月21日） 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日） 6、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办[2015]256号，2015年10月25日） 7、《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 8、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号） 9、《无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”环境影响报告表》（南京博环环保有限公司，2021年11月） 10、《关于无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2022】3004号，2022年1月13日） 11、无锡伦丰驭智科技有限公司提供的其他相关资料 |  |  |  |  |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 根据报告表及审批意见要求，执行以下标准： 1.1废水 本项目废水排放标准见表1-1。 表1-1 废水污染物排放标准 监测点; 污染物; 标准值（mg/L）; 依据标准. 生活污水排放口★W1、 生产废水 排放口★W2; pH值; 6~9（无量纲）; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）. 化学需氧量; 500. 悬浮物; 400. 氨氮; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 1.2废气 本项目废气排放标准见表1-2。 表1-2 废气污染物排放标准 监测点; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度(m); 依据标准. 厂界 无组织 〇G1~〇G4; 非甲烷总烃; 4; ——; ——; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求. 厂内 无组织 〇G5; 非甲烷总烃; 6; ——; ——; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值要求. FQ01排气筒 出口 ◎G6; 非甲烷总烃; 60; 3; 15; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中标准限值要求. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.3噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“昼间”是指6:00至22:00之间的时段，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。本项目厂界噪声排放标准见表1-3。 表1-3 厂界噪声排放标准 监测点; 类别; 时段; 标准值Leq[dB（A）]; 依据标准. 厂界周围（▲N1-▲N4）; 3类区; 昼间; 65; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准. 夜间; 55. 1.4污染物排放总量控制指标 污染物排放总量控制指标情况见表1-4。 表 1-4污染物排放总量控制指标情况 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 生活污水 （接管量）; 废水量; 1200. 化学需氧量; 0.48. 悬浮物; 0.36. 氨氮; 0.03. 总氮; 0.042. 总磷; 0.0048. 生活污水 （最终排放量）; 废水量; 1200. 化学需氧量; 0.048. 悬浮物; 0.012. 氨氮; 0.0036. 总氮; 0.012. 总磷; 0.0004. |
| --- | --- |

表一（续）

| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 类别; 项目; 排放总量控制指标情况 （单位 t/a）. 生产废水 （接管量）; 废水量; 9120. 化学需氧量; 0.274. 悬浮物; 0.274. 生产废水 （最终排放量）; 废水量; 9120. 化学需氧量; 0.274. 悬浮物; 0.0912. 有组织废气; 非甲烷总烃; 0.142. |
| --- | --- |

表二

2.1工程建设内容： 无锡伦丰驭智科技有限公司位于江苏省无锡市梁溪区山北街道金山四支路32号，主要从事触摸显示屏的生产。 企业于2021年11月委托南京博环环保有限公司编制了《无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”环境影响报告表》，并于2022年1月13日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2022】3004号）。 本项目于2022年1月15日开工建设，项目2022年2月15日竣工，项目调试时间为2022年2月16日至2022年3月16日。 本项目实际生产能力为年产：触摸显示屏6万片。 本项目实际总投资10000万元，实际环保投资为10万元，环保投资占总投资额的0.1%。 本项目劳动定员100人，设食堂提供就餐场所，餐食由餐饮公司配送，不设宿舍。工作制度为2班16小时工作制，年工作天数300天。 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1本项目主体工程及产品方案 工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 环评设计能力; 实际生产能力; 年运行时数. 触摸屏生产线; 触摸显示屏; 6万片; 6万片; 4800h. 备注; ——.

表二（续）

2.2生产设备： 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 规模型号; 环评设计 数量 （台/套）; 实际建设 数量 （台/套）; 变化情况. 1; 点胶机; MJDJ-S2515M-A; 1; 1; 不变. 2; 刮胶机; DJ-S2515M-A; 1; 1; 不变. 3; 烤箱; CSRRT-S2632M-A; 1; 1; 不变. 4; 贴合机; WBTH-S2515V-A、YBTH-S2414M-A; 2; 2; 不变. 5; 脱泡机; CP-S1626S-S、DY-2015; 2; 2; 不变. 6; 覆膜机; STX-FMJ-01; 2; 2; 不变. 7; 纯水机; 6t/h; 1; 1; 不变. 8; 超声波清洗机; -; 1; 1; 不变. 9; 高温低气压环测箱; GS-DY1800; 1; 1; 不变. 10; 空压机; ZT45VSD 8.6; 2; 2; 不变. 11; 冷却机; MCW-100B-01Z1-3385; 2; 2; 不变. 备注; ——.

表二（续）

2.3原辅材料消耗： 本项目原辅材料消耗详见表2-3。 表2-3 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 年耗量. 环评设计; 实际建设; 变化情况. 1; 显示屏; 6万片; 6万片; 不变. 2; 玻璃盖板; 6万片; 6万片; 不变. 3; 纳米银膜材; 6万片; 6万片; 不变. 4; US106胶; 27t; 27t; 不变. 5; DM608胶; 0.085t; 0.085t; 不变. 6; 乙醇; 2000L; 2000L; 不变. 7; 无尘布; 8000包; 8000包; 不变. 8; PE保护膜; 6000卷; 6000卷; 不变. 9; 胶带; 8000卷; 8000卷; 不变. 备注; ——.

表二（续）

2.4水量平衡： 企业用水来源为自来水。生活污水经化粪池处理后接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。烤箱烘烤后的治具需进入冷却机中进行冷却降温，冷却机为间接冷却，治具不与水直接接触，冷却水重复使用，定期添加损耗，不外排。纯水制备浓水与超声波清洗水接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。根据监测期间自来水水表计算，本项目自来水用水量约5200t/a，本项目水量平衡图见图2-1。 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a）

表二（续）

2.5主要工艺流程及产污环节： 本项目主要生产工艺如下： 图2-2 换热器生产工艺流程图

表二（续）

工艺流程说明： 盖板清洗：为防止盖板表面沾染灰尘等杂质而影响产品质量，将来料玻璃盖板置于超声波清洗机内进行清洗，使玻璃盖板保持一定的清洁度。本项目清洗工段配备1台超声波清洗机，槽内注入纯水进行喷淋清洗，无需添加清洗剂。超声波清洗机共三个清洗槽，1槽清洗水经过滤后流至2槽，2槽清洗水经过滤后流至3槽，3槽清洗水溢流排放，清洗完成的玻璃盖板沥干水后经清洗设备自带热风系统进行吹干，此过程会产生清洗废水W1、设备噪声N。 盖板贴合：使用贴合机将外购对应尺寸的成品纳米银膜材与玻璃盖板进行贴合，此过程会产生设备噪声N。 封胶：通过人工在盖板与纳米银膜材结合面四周边缘涂上DM608胶，封胶过程产生极少量胶水挥发废气G1、废胶管S1。 脱泡：脱泡为去除贴合材料夹层中残存气泡的过程。封胶完成后的贴合材料送入脱泡机进行脱泡，脱泡机通过电加热使温度保持在45℃，在压力0.45MPa的条件下脱泡1h，脱泡的同时可使胶水固化，脱泡后取出自然冷却，此过程会产生胶水固化废气G2，设备噪声N。 测试：人工对工件外观进行检测，然后对贴合盖板进行通电，通过电脑设定程序测试开短路、毛屑、透光度等，测试完成后的玻璃盖板称为触摸屏，此过程会产生少量不合格品S2。 擦拭清洁：为防止贴合完成后的触摸屏表面附着灰尘、毛屑等污染物，需将触摸屏放置于擦拭台进行表面擦拭。工人使用无尘布蘸取少量乙醇对触摸屏表面进行擦拭，此过程会产生擦拭废气G3、废无尘布S3和废包装桶S4。 固定点胶：使用胶带将触摸屏固定在工作台，将原料桶中US106胶通过计量泵输入点胶机中，将胶水以鱼骨图案的方式涂布在触摸屏上，然后通过刮胶机，将胶水均匀延展到全平面，每日工作结束后，使用无尘布对刮刀进行擦拭清洁，此过程会产生极少量点胶废气G4、少量废胶S5、废包装桶S6、废胶带S7、废无尘布S8、设备噪声N。 烘烤：将点胶后的触摸屏送入烤箱进行烘烤，烘箱为隧道式结构，通过电加热使温度保持在65℃左右，工件进出口近半密闭状态，每批次工件烘烤时长为20min。此过程为预烘干过程，烘干后触摸屏表面胶体呈粘稠状，方便后续贴合，工件出烤箱后自然冷却，此

表二（续）

过程会产生固化废气G5、设备噪声N。 贴合：将触摸屏与外购显示屏通过贴合机进行贴合，此过程会产生设备噪声N。 脱泡：将贴合材料送入脱泡机中，脱泡机通过电加热使保持温度50℃，在压力0.4MPa的条件下脱泡30min，脱泡的同时可使胶水均匀延展并固化，脱泡完成后即为成品触摸显示屏，脱泡后取出自然冷却，此过程会产生胶水固化废气G6、设备噪声N。 测试：人工对工件外观进行检测，然后对触摸显示屏进行通电，通过电脑设定测试开短路、毛屑、透光度等，同时抽取少量产品进行高温低气压检测，此过程会产生少量不合格品S9、设备噪声N。 覆膜包装：在测试完成后的触摸显示屏表面贴上PET保护膜后即可装箱作为成品外售。

表二（续）

2.6项目变动情况： 本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。 建设项目变更情况对照见表2-4。 表2-4 建设项目变更情况对照表 类别; 《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号） 文件要求内容; 实际建设对照情况. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 不属于以上情况. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 不属于以上情况. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 不属于以上情况. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 不属于以上情况. 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况.

表二（续）

环境保护措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 不属于以上情况. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 不属于以上情况. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 不属于以上情况. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 不属于以上情况.

表三

3主要污染源、污染物处理和排放： 3.1废水 本项目已实施“雨污分流”。生活污水经化粪池处理后接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。烤箱烘烤后的治具需进入冷却机中进行冷却降温，冷却机为间接冷却，治具不与水直接接触，冷却水重复使用，定期添加损耗，不外排。纯水制备浓水与超声波清洗水接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。 本项目废水排放及处理措施情况见表3-1，废水排放走向及监测点位见图3-1。 表3-1 废水排放及防治措施 生产设施/排放源; 污染物; 处理设施. 环评要求; 实际建设. 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由城北污水处理厂处理。; 生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网，由城北污水处理厂处理。. 纯水制备浓水、超声波清洗水; 化学需氧量、悬浮物; 纯水制备浓水与超声波清洗水接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。; 纯水制备浓水与超声波清洗水接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。. 图3-1 本项目废水处置流程及监测点位示意图（★为废水监测点位）

表三（续）

3.2废气 本项目主要产生的废气为：乙醇擦拭过程产的擦拭废气、胶水固化及脱泡过程产生的胶水固化废气。 擦拭废气经工作台上方集气罩收集后由二级活性炭装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。胶水固化废气经洁净车间换风系统在车间外无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 本项目废气产生及处理措施情况见表3-2。 表3-2 本项目废气产生及处理措施情况表 生产设施/ 排放源; 污染物; 治理设施. 环评设计的要求; 实际建设情况. 擦拭; 非甲烷总烃; 擦拭废气经工作台上方集气罩收集后由二级活性炭装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。; 擦拭废气经工作台上方集气罩收集后由二级活性炭装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。. 胶水固化; 非甲烷总烃; 胶水固化废气经洁净车间换风系统在车间外无组织排放。; 胶水固化废气经洁净车间换风系统在车间外无组织排放。. 废气治理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 图3-2废气治理工艺流程及监测点位示意图 （◎为有组织废气监测点位，〇为无组织废气监测点位）

表三（续）

3.3噪声 本项目主要噪声源为点胶机、刮胶机、贴合机等设备，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 3.4固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废胶管、废无尘布、废包装桶、废活性炭、废胶，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：不合格品由厂家回收；废RO膜、废胶带，由环卫清运。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - 项目固体废物处置情况详见表3-3，废仓库要求相符性核查表见表3-4。

表三（续）

表3-3 本项目固体废物处置情况表 固废名称; 来源; 性质; 废物代码; 环评设计 产生量t/a; 实际产生及处理处置量t/a; 环评设计处理处置方式; 实际处理处置方式. 不合格品; 检验测试; 一般固废; 08; 7; 7; 厂家回收; 厂家回收. 废RO膜; 纯水制备; 一般固废; 99; 0.025; 0.025; 环卫清运; 环卫清运. 废胶带; 固定; 一般固废; 99; 2; 2; 环卫清运; 环卫清运. 废胶管; 原料包装; 危险废物; 900-041-49; 0.05; 0.05; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废无尘布; 擦拭; 危险废物; 900-041-49; 4; 4; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废包装桶; 原料包装; 危险废物; 900-041-49; 1.5; 1.5; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 7.04; 7.04; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 废胶; 刮胶; 危险废物; 900-014-13; 5.4; 5.4; 委托有资质单位处置; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置. 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾; 99; 15; 15; 环卫清运; 环卫清运.

表三（续）

表3-4废仓库要求相符性核查表 文件规定要求; 实施情况. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 本项目已对危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存. 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 本项目危险废物贮存设置已做到了：防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置. 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物. 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品. 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 本项目已按文件要求设置了各类标志牌. 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内已配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（黄沙）等. 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，无需设置气体净化装置. 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目已在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目及现有项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1建设项目环评报告表的主要结论 一、结论 - 本项目符合国家及地方产业政策，地址选择符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后环境影响是可行的。

表四（续）

4.2审批部门审批决定 无锡市行政审批局文件 锡行审环许【2022】3004号 关于无锡伦丰驭智科技有限公司年产6万片触摸显示屏项目环境影响报告表的批复 无锡伦丰驭智科技有限公司： 你公司申请报批的关于《年产6万片触摸显示屏项目环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关文件均已收悉。经研究，批复如下： 一、项目建设地点位于无锡市梁溪区山北街道金山四支路32号，厂房面积2890.16平方米，主要从事触摸显示屏的制造，项目建成后可形成年产6万片触摸显示屏的生产能力。项目总投资10000万元，其中环保投资10万元。 二、在项目工程设计、建设和环境管理中应认真落实报告表中提出的各项环保要求，并重点做好以下工作： 1.项目生活污水、清洗废水、纯水制备弃水接入城市污水管网，送城北污水处理厂集中处理，污水接管执行《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1水污染物排放限值（间接排放)及表2单位产品基准排水量要求。 2.项目擦试工序产生的挥发性有机废气收集后经“二级活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒(1#)排放，执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1和表3规定的排放限值。厂区内无组织排放的挥发性有机废气执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准。生产中使用的胶粘剂应符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)要求。 3.严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。 4.固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》

表四（续）

（苏环办〔2019]327号)等有关要求。 5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997]122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。 三、项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破无锡市梁溪生态环境局核定的总量。 四、本项目按规定征得其它相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。 五、环境影响评价文件经批准后，本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 (项目代码：2109-320213-89-05-520430) 无锡市行政审批局 2022年1月13日

表四（续）

4.3环评批复落实情况 表4-1 环评批复落实情况一览表 序号; 环评批复要求; 落实情况. 1; 项目建设地点位于无锡市梁溪区山北街道金山四支路32号，厂房面积2890.16平方米，主要从事触摸显示屏的制造，项目建成后可形成年产6万片触摸显示屏的生产能力。项目总投资10000万元，其中环保投资10万元。; 无锡伦丰驭智科技有限公司位于江苏省无锡市梁溪区山北街道金山四支路32号，主要从事触摸显示屏的生产。 企业于2021年11月委托南京博环环保有限公司编制了《无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”环境影响报告表》，并于2022年1月13日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2022】3004号）。 本项目于2022年1月15日开工建设，项目2022年2月15日竣工，项目调试时间为2022年2月16日至2022年3月16日。 本项目实际生产能力为年产：触摸显示屏6万片。. 2; 项目生活污水、清洗废水、纯水制备弃水接入城市污水管网，送城北污水处理厂集中处理，污水接管执行《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1水污染物排放限值（间接排放)及表2单位产品基准排水量要求。; 本项目已实施“雨污分流”。生活污水经化粪池处理后接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。烤箱烘烤后的治具需进入冷却机中进行冷却降温，冷却机为间接冷却，治具不与水直接接触，冷却水重复使用，定期添加损耗，不外排。纯水制备浓水与超声波清洗水接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）标准限值要求。生产废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）标准限值要求。单位产品基准排水量符合《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表2标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 3; 项目擦试工序产生的挥发性有机废气收集后经“二级活性炭吸附”装置处理后通过15m高排气筒(1#)排放，执行江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1和表3规定的排放限值。厂区内无组织排放的挥发性有机废气执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2标准。生产中使用的胶粘剂应符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)要求。; 本项目主要产生的废气为：乙醇擦拭过程产的擦拭废气、胶水固化及脱泡过程产生的胶水固化废气。 擦拭废气经工作台上方集气罩收集后由二级活性炭装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。胶水固化废气经洁净车间换风系统在车间外无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值要求。 生产中使用的胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)要求。. 4; 严格落实报告表所述各类噪声防治措施，降低噪声对周边环境影响。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准。; 本项目主要噪声源为点胶机、刮胶机、贴合机等设备，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 5; 固废处置措施应严格按照报告表要求落实，危废须委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫清运。危险废物暂存场所和一般工业固废暂存场所的设置应严格落实《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019]327号)等有关要求。; ①本项目产生的危险废物有：废胶管、废无尘布、废包装桶、废活性炭、废胶，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：不合格品由厂家回收；废RO膜、废胶带，由环卫清运。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。. 6; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997]122号)的要求规范化设置各类排污口和标识。; 本项目所有排污口已按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控(1997)122号)和国家环保局《环境保护图形标志实施细则(试行)》的规定进行设置和管理。. 7; 项目正式投产后，全公司污染物排放考核量不得突破无锡市梁溪生态环境局核定的总量。; 本项目污染物排放总量均符合环评批复要求。.

表四（续）

序号; 环评批复要求; 落实情况. 8; 本项目按规定征得其它相关部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目产生实际排污前须对照《固定污染源排污许可分类管理名录》完成排污登记或许可证申领，未完成排污登记或取得排污许可证，不得排放污染物。竣工后须按规定办理项目竣工环保验收手续。项目建设期间的环境现场监督管理由无锡市梁溪生态环境局负责。; - 企业已填报排污许可证登记管理。本项目正在进行环保竣工自主验收。. 9; 环境影响评价文件经批准后，本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。; - 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生重大变动。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 建设项目竣工环境保护验收现场监测应按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、GB/T16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《空气和废气监测质量保证手册》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行。 一、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。即做到：采样过程中应采集不少于10％的平行样；实验室分析过程一般应加不少于10％的平行样；对可进行加标回收测试的，应在分析的同时做不少于10％加标回收样品分析，对无法进行加标回收的测试样品，做质控样品分析。 二、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）分析方法和仪器的选用原则 a.尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰； b.被测排放物的浓度应在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30～70%之间。 （2） 烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析） 仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在测试时应保证其采样流量的准确。 （3） 烟尘、颗粒物等采样部位的选择应符合GB/T 16157《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》，当条件不能满足时，选在较长直段烟道上，与弯头或变截面处的距离不得小于烟道当量直径的1.5 倍。对矩形烟道，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B 为边长。 不满足上述要求时，则监测孔前直管段长度必须大于监测孔后的直管段长度，在烟道弯头和变截面处加装倒流板，并适当增加采样点数和采样频次。 三、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准

表五（续）

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB 则测试数据无。效。 四、本项目监测布点、采样及分析测试方法都选用目前适用的国家和行业标准分析方法、技术规范，且均具有CMA资质。 本项目验收检测方法及关键设备见表5-1，质量控制表见表5-2、表5-3。

表五（续）

表5-1验收检测方法及关键设备表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 数字滴定仪; 25ml; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 紫外可见分光光度计; 上海菁华752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 0.05 mg/L; 紫外可见分光光度计; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-300. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790plus; S-L-301. 负压采气筒; ZY009; S-L-326. ——; ——; ——; 综合气象参数仪; NK5500; S-L-184. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07 mg/m3; 非甲烷总烃气相色谱仪; GC9790plus; S-L-301. 测量枪; EM-3062L; S-L-334. 负压采气筒; ZY009; S-L-326. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-331. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 噪声仪; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183.

表五（续）

表5-2质量控制表（废水） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 悬浮物; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 化学需氧量; 16; 2; 12.5; 2; 12.5; 0; 0. 3; 总磷; 8; 2; 25; 2; 25; 2; 25. 4; 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 5; 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 6; pH值; 16; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 表5-3质量控制表（废气） 序号; 监测 项目; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 1; 非甲烷总烃（无组织废气）; 120; 4; 3.33; 0; 0; 0; 0; 100. 2; 非甲烷总烃（有组织废气）; 18; 4; 22.2; 0; 0; 0; 0.

表六

验收监测内容： （1）本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。 表6-1废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 生活污水 排放口★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. 生产废水 排放口★W2; pH值、化学需氧量、悬浮物; 连续2天，每天监测4次 （等时间间隔采样）. （2）本项目废气监测点位、项目及频次见表6-2。 表6-2废气监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. FQ01出口◎G6; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂界无组织排放废气 OG1（参照点） OG2-G4（监控点）; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. 厂内无组织排放废气 OG5; 非甲烷总烃; 连续2天，每天监测3次. （3）本项目噪声监测点位、项目及频次见表6-3。 表6-3噪声监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界周围（▲N1～▲N4）; 等效（A）声级; 连续2天，每天昼间、夜间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 2022年2月17日、2022年2月18日江苏环科检测有限公司对无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”进行环境保护验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行，验收监测期间生产工况详见表7-1，验收监测期间用水量统计表见表7-2。 表7-1 验收监测期间工况统计表 产品名称; 本项目 设计 年产量; 本项目 设计 日产量; 监测期间 实际日产量; 生产工况. 2022年 2月17日; 2022年 2月18日; 2022年 2月17日; 2022年 2月18日. 触摸显示屏; 60000片; 200片; 175片; 170片; 87.5%; 85.0%. 备注; ——. 表7-2 验收监测期间用水量统计表 日期; 2022年 2月17日; 2022年 2月18日; 日均值. 自来水表用水量（吨）; 17.356; 17.310; 17.333. 年用水量（吨）; 5200. 注：本项目劳动定员100人，设食堂提供就餐场所，餐食由餐饮公司配送，不设宿舍。工作制度为2班16小时工作制，年工作天数300天。

表七（续）

验收监测结果及分析： 本次报告监测数据引用江苏环科检测有限公司检测报告：HKYS220211ON（详见附件）。 7.1废水监测结果及分析 表7-3废水监测结果及评价（1） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 总氮. 生活污水排口★W1; 2022年 2月17日; 第一次; 7.5; 299; 56; 20.6; 5.12; 30.7. 第二次; 7.6; 287; 78; 22.0; 4.72; 32.8. 第三次; 7.5; 306; 66; 20.9; 4.98; 32.4. 第四次; 7.6; 271; 72; 22.9; 5.38; 33.7. 日均值; ——; 291; 68; 21.6; 5.05; 32.4. 2022年 2月18日; 第一次; 7.6; 201; 52; 24.4; 4.47; 33.5. 第二次; 7.5; 192; 64; 22.7; 5.10; 30.7. 第三次; 7.5; 223; 68; 23.4; 4.34; 34.4. 第四次; 7.7; 216; 72; 21.1; 4.74; 34.0. 日均值; ——; 208; 64; 22.9; 4.66; 33.2. 标准; 6～9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤8; ≤70. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-4废水监测结果及评价（2） 采样地点; 采样 时间; 采样 次数; 监 测 项 目 （单 位：mg/L、pH值无量纲）. pH值; 化学需氧量; 悬浮物. 生产废水排口★W2; 2022年 2月17日; 第一次; 7.7; 63; 6. 第二次; 7.6; 66; 5. 第三次; 7.6; 70; 8. 第四次; 7.5; 76; 10. 日均值; ——; 69; 7. 2022年 2月18日; 第一次; 7.6; 58; 9. 第二次; 7.7; 53; 8. 第三次; 7.6; 62; 6. 第四次; 7.5; 60; 11. 日均值; ——; 58; 9. 标准; 6～9; ≤500; ≤400. 评价; 达标; 达标; 达标. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）标准限值要求。生产废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）标准限值要求。

表七（续）

7.2废气监测结果及分析 表7-5有组织废气监测结果及评价（1） 监测 点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准 限值; 评价. 第一次; 第二次; 第三次. FQ01排气筒出口◎G6; 2022年 2月17日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 5.57; 5.47; 5.59; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 2.64×10-2; 2.55×10-2; 2.59×10-2; ≤3; 达标. 2022年 2月18日; 非甲烷总烃; 排放浓度mg/m3; 5.18; 5.13; 4.82; ≤60; 达标. 排放速率kg/h; 2.40×10-2; 2.38×10-2; 2.22×10-2; ≤3; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-6厂界无组织废气监测结果及评价 采样 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果mg/m3; 标准 限值 mg/m3; 评价. 参照点 〇G1; 监控点 〇G2; 监控点 〇G3; 监控点 〇G4; 监控点最大值. 2022年 2月17日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.67; 1.69; 1.31; 2.29; 2.29; ≤4; 达标. 第二次; 0.72; 0.95; 1.27; 2.04; 2.04. 第三次; 0.77; 1.58; 0.81; 1.84; 1.84. 2022年 2月18日; 非甲烷总烃; 第一次; 0.77; 1.46; 1.49; 2.13; 2.13; ≤4; 达标. 第二次; 0.84; 2.66; 1.07; 1.52; 2.66. 第三次; 0.82; 1.78; 2.07; 1.73; 2.07. 备注; ——. 表7-7厂内无组织废气监测结果及评价 监测 日期; 项目; 采样 频次; 检测结果(mg/m3); 标准 限值 (mg/m3); 评价. ○G5. 2022年 2月17日; 非甲烷总烃; 第一次; 1.49; ≤6; 达标. 第二次; 2.10. 第三次; 1.12. 2022年 2月18日; 非甲烷总烃; 第一次; 2.18; ≤6; 达标. 第二次; 1.56. 第三次; 1.38. 备注; ——.

表七（续）

表7-8无组织废气气象参数 采样日期; 采样 频次; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向; 天气 状况. 2022年 2月17日; 第一次; 6.7; 103.0; 1.6-2.0; 54.3; 西风; 阴. 第二次; 7.2; 102.9; 1.6-2.2; 53.3; 西风; 阴. 第三次; 8.0; 102.8; 1.7-2.2; 52.1; 西风; 阴. 2022年 2月18日; 第一次; 7.0; 103.0; 1.5-1.9; 53.5; 西风; 阴. 第二次; 7.8; 102.9; 1.5-2.0; 52.1; 西风; 阴. 第三次; 8.3; 102.8; 1.6-1.9; 51.3; 西风; 阴. 备注; ——. 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值要求。

表七（续）

7.3厂界噪声监测结果及评价 表7-9噪声监测结果及评价 单位：dB（A） 监测日期; 测点编号; 时段; 监测结果; 标准限值; 评价. 2022年 2月17日; ▲N1; 昼间; 16:28-16:38; 58.1; ≤65; 达标. ▲N2; 16:43-16:53; 58.1; ≤65; 达标. ▲N3; 16:56-17:06; 58.5; ≤65; 达标. ▲N4; 17:15-17:25; 61.9; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:15-22:25; 49.9; ≤55; 达标. ▲N2; 22:29-22:39; 50.1; ≤55; 达标. ▲N3; 22:43-22:53; 49.8; ≤55; 达标. ▲N4; 22:57-23:07; 53.0; ≤55; 达标. 2022年 2月18日; ▲N1; 昼间; 16:30-16:40; 57.6; ≤65; 达标. ▲N2; 16:43-16:53; 59.7; ≤65; 达标. ▲N3; 17:06-17:16; 58.2; ≤65; 达标. ▲N4; 17:20-17:30; 62.3; ≤65; 达标. ▲N1; 夜间; 22:17-22:27; 50.8; ≤55; 达标. ▲N2; 22:30-22:40; 50.8; ≤55; 达标. ▲N3; 22:44-22:54; 49.6; ≤55; 达标. ▲N4; 22:58-23:08; 51.6; ≤55; 达标. 备注; ——.

表七（续）

表7-10噪声监测期间气象参数 监测日期; 时段; 天气状况; 风速m/s. 2022年 2月17日; 昼间; 阴; 1.6-2.0. 夜间; 阴; 1.7-2.2. 2022年 2月18日; 昼间; 阴; 1.5-1.9. 夜间; 阴; 1.6-2.1. 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表七（续）

7.4污染物排放总量核算 表7-11本项目废水污染物接管排放总量核算（1） 类型; 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 生活污水; 废水量; ——; 300; 960; 1200; 符合. 化学需氧量; 249; 0.239; 0.48; 符合. 悬浮物; 66; 0.063; 0.36; 符合. 氨氮; 22.3; 0.021; 0.03; 符合. 总氮; 32.8; 0.031; 0.042; 符合. 总磷; 4.86; 0.0047; 0.0048; 符合. 备注; ——. 表7-12本项目废水污染物接管排放总量核算（2） 类型; 污染物名称; 污水总排口日均排放浓度 （mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 接管量 （t/a）; 环评及批复考核废水污染物 接管量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 生产废水; 废水量; ——; 300; 3800; 9120; 符合. 化学需氧量; 63; 0.239; 0.274; 符合. 悬浮物; 8; 0.030; 0.274; 符合. 备注; ——.

表七（续）

表7-13本项目废水污染物最终排放总量核算（1） 类型; 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 生活污水; 废水量; ——; 300; 960; 1200; 符合. 化学需氧量; 40; 0.038; 0.048; 符合. 悬浮物; 10; 0.010; 0.012; 符合. 氨氮; 3; 0.0029; 0.0036; 符合. 总氮; 10; 0.010; 0.012; 符合. 总磷; 0.3; 0.00029; 0.0004; 符合. 备注; ——. 表7-14本项目废水污染物最终排放总量核算（2） 类型; 污染物名称; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）; 年运行 天数（d）; 实际 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 环评及批复考核 废水污染物 最终排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 生产废水; 废水量; ——; 300; 3800; 9120; 符合. 化学需氧量; 40; 0.152; 0.274; 符合. 悬浮物; 10; 0.038; 0.0912; 符合. 备注; ——. 注：1、废水排放量以监测期间统计的自来水表水量与水量平衡图计算得出。 - 废水最终排放量浓度以城北污水处理厂尾水排放标准计。

表七（续）

表7-15本项目废气污染物排放总量核算 污染物; 排放口; 排放速率 （kg/h）; 年运行时间 （h）; 实际年排放总量 （t/a）; 批复考核年排放量 （t/a）; 是否符合总量控制指标. 非甲烷总烃; FQ01; 0.0246; 4800; 0.118; 0.142; 符合. 备注. 以上统计结果表明：本项目生活污水污染物接管量、生产废水污染物接管量、生活污水污染物最终排放量、生产废水污染物最终排放量，有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2022】3004号，2022年1月13日）及环评结论中总量考核要求。

表八

8验收监测结论： （1）废水 本项目已实施“雨污分流”。生活污水经化粪池处理后接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。纯水制备浓水与超声波清洗水接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。冷却机为间接冷却，治具不与水直接接触，冷却水重复使用，定期添加损耗，不外排。 监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）标准限值要求。生产废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）标准限值要求。单位产品基准排水量符合《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表2标准限值要求。 - （2）废气 本项目主要产生的废气为：乙醇擦拭过程产的擦拭废气、胶水固化及脱泡过程产生的胶水固化废气。 擦拭废气经工作台上方集气罩收集后由二级活性炭装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。胶水固化废气经洁净车间换风系统在车间外无组织排放。 未被捕集的废气均在车间内无组织排放。 监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中标准限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。 厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值要求。 （3）噪声 本项目主要噪声源为点胶机、刮胶机、贴合机等设备，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。 监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

表八（续）

- （4）固（液）体废物 ①本项目产生的危险废物有：废胶管、废无尘布、废包装桶、废活性炭、废胶，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。 ②本项目产生的一般废物有：不合格品由厂家回收；废RO膜、废胶带，由环卫清运。 ③生活垃圾由环卫清运。 所有固体废物零排放。 本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。 - 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。 - （5）总量控制结论 根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目生活污水污染物接管量、生产废水污染物接管量、生活污水污染物最终排放量、生产废水污染物最终排放量，有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2022】3004号，2022年1月13日）及环评结论中总量考核要求。 （6）环境管理： 本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。 本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

表八（续）

综上所述，本次验收项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，配套环保设施均建设完毕且投入使用，各污染物均能达标排放，符合环保竣工验收要求。