无锡伦丰驭智科技有限公司

“年产6万片触摸显示屏项目”

竣工环境保护自主验收意见

无锡伦丰驭智科技有限公司（以下简称：我公司）委托江苏环科检测有限公司于2022年2月17日、2022年2月18日对我公司“年产6万片触摸显示屏项目”进行了竣工环境保护验收监测。2022年2月26日，我单位主持召开了无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”竣工环保验收工作会议。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等代表。根据验收监测报告结论与会议讨论结果，我单位形成如下自主验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡伦丰驭智科技有限公司位于江苏省无锡市梁溪区山北街道金山四支路32号，主要从事触摸显示屏的生产。

企业于2021年11月委托南京博环环保有限公司编制了《无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”环境影响报告表》，并于2022年1月13日通过无锡市行政审批局的审批（锡行审环许【2022】3004号）。

本项目于2022年1月15日开工建设，项目2022年2月15日竣工，项目调试时间为2022年2月16日至2022年3月16日。

本项目实际生产能力为年产：触摸显示屏6万片。

本项目实际总投资10000万元，实际环保投资为10万元，环保投资占总投资额的0.1%。

本次验收范围为：《无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”环境影响报告表》（南京博环环保有限公司，2021年11月）中内容。

- 二、工程变动情况

本项目实际建设与环评设计一致，未发生变动。

三、环保要求落实情况

1、水污染物防治情况

本项目已实施“雨污分流”。生活污水经化粪池处理后接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。纯水制备浓水与超声波清洗水接管市政污管网，由城北污水处理厂集中处理。冷却机为间接冷却，治具不与水直接接触，冷却水重复使用，定期添加损耗，不外排。

2、大气污染物防治情况

本项目主要产生的废气为：乙醇擦拭过程产的擦拭废气、胶水固化及脱泡过程产生的胶水固化废气。

擦拭废气经工作台上方集气罩收集后由二级活性炭装置处理，通过15米高排气筒FQ01排放。胶水固化废气经洁净车间换风系统在车间外无组织排放。

未被捕集的废气均在车间内无组织排放。

3、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为点胶机、刮胶机、贴合机等设备，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

4、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废胶管、废无尘布、废包装桶、废活性炭、废胶，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：不合格品由厂家回收；废RO膜、废胶带，由环卫清运。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

5、其他有关情况

本项目废水排放口、废气排放口、噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外50米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间产品产量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、废水

监测结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮日均浓度值均符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）标准限值要求。生产废水排放口中pH值、化学需氧量、悬浮物日均浓度值均符合《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）标准限值要求。单位产品基准排水量符合《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表2标准限值要求。

3、废气

监测结果表明：验收监测期间，排气筒FQ01中非甲烷总烃排放浓度与排放速率均符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表1中标准限值要求。

厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3单位边界大气污染物排放监控浓度限值要求。

厂内无组织非甲烷总烃排放浓度符合江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表2厂区内VOCs无组织排放限值要求。

4、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间、夜间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

5、总量控制结论

根据验收监测期间工况和污染物排放情况核算，本项目生活污水污染物接管量、生产废水污染物接管量、生活污水污染物最终排放量、生产废水污染物最终排放量，有组织废气污染物排放量均符合《关于无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”环境影响报告表的审批意见》（锡行审环许【2022】3004号，2022年1月13日）及环评结论中总量考核要求。

- 五、验收结论

- 我公司“年产6万片触摸显示屏项目”环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡伦丰驭智科技有限公司“年产6万片触摸显示屏项目”通过建设项目竣工环境保护自主验收。

- 专家签字：                               无锡伦丰驭智科技有限公司

- 2022年2月26日