无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 编制单位： | 无锡市玉祁五金锻压厂 |
| --- | --- |

二〇二二年五月

建设单位法人代表：徐树德

填表人：

建设单位：无锡市玉祁五金锻压厂

电话：13801511686

传真：/

邮编：214100

地址：无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁达路2号-1

- 表一

| 建设项目名称 | 无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 无锡市玉祁五金锻压厂 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √迁建 （划√ ） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 不锈钢法兰毛坯 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产不锈钢法兰毛坯400吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产不锈钢法兰毛坯400吨 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2020年8月 | 开工建设时间 | 2020年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年1月 | 现场监测时间 | 2022年4月27日-28日 2022年5月13日-14日 |  |  |
| 环评表 审批部门 | 无锡市行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 无锡新视野环保有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 企业自建 | 环保设施施工单位 | 企业自建 |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 500 | 环保投资 总概算（万元） | 73 | 比例% | 14.6 |
| 实际总投资（万元） | 500 | 实际环保投资 （万元） | 73 | 比例% | 14.6 |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）； （2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （6）《建设项目环境保护管理条例》(国令第682号，2017年7月16日)； （7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （8）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，公告2018年第9号，2018年5月15日）； （9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环管[97]122号文）； （10）《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号）； （11）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）； |  |  |  |  |

- 续表一

| 验收监测依据 | （12）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； （13）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； （14）《无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目环境影响报告表》（无锡新视野环保有限公司，2020年8月）； （15）无锡市行政审批局《关于无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]5228号，2020年9月1日）； （16）其他相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 1、废水 本项目无生产废水排放，冷却水循环回用，零排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水 排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。生活污水执行标准见表1-1。 本项目雨水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准，详见表1-2。 表1-1 生活污水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. pH值; 6-9(无量纲); 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. 化学需氧量; ≤500. 悬浮物; ≤400. 总磷; ≤8; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准. 氨氮; ≤45. 总氮; ≤70. 表1-2 雨水执行标准 污染物; 标准浓度限值（mg/L）; 参照标准. 化学需氧量; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB 32/1072-2018）表2城镇污水处理厂排放标准. 氨氮; 4（6）. 总氮; 12（15）. 总磷; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃的控制指标，括号内数值为水温≤12℃的控制指标。. |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 2、废气 本项目加热工序采用天然气，燃烧废气经收集处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1及表3标准。具体见表1-3。 表1-3 大气污染物排放标准限值表 污染物 名称; 污染物排放浓度限值（排气筒高度15m）; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 20; /; 5.0; 江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1及表3标准. 二氧化硫; 80; /; /. 氮氧化物; 180; /; /. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准。具体数值见表1-4。 表1-4 工业企业厂界噪声排放标准 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB(A); 55dB(A). 4、振动 本项目振动质量标准执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）“工业区铅垂向Z振级标准值”。具体数值见表1-5。 表1-5 工业企业振动执行标准 时段 振级标准; 昼间; 夜间. 工业集中区; 75dB(VLZmax); 72dB(VLZmax). |
| --- | --- |

- 续表一

| 验收监测评价标准标号、级别、限值 | 4、总量控制指标 本项目环评批复中核定的全厂污染物年排放总量见表1-6。 表1-6 污染物总量控制指标 单位：t/a 控制项目; 污染物; 核定量. 废水; 废水量; 300. COD; 0.135. SS; 0.108. 氨氮; 0.0105. 总磷; 0.0015. 总氮; 0.0135. 废气; 二氧化硫; 0.04. 氮氧化物; 0.1871. 颗粒物; 0.0286. |
| --- | --- |

- 表二

1、工程建设内容： 无锡市玉祁五金锻压厂（以下简称我公司）成立于1997年1月，原位于无锡市惠山区玉祁街道水产一场，主要从事不锈钢法兰毛坯的生产加工，由于无锡市惠山区玉祁街道整体规划需要，现搬迁至无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁达路2号-1，淘汰铸造工艺，租赁厂房从事不锈钢法兰毛坯的生产。 2020年8月，我公司委托无锡新视野环保有限公司编制了《无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目环境影响报告表》。并于2080年9月1日，获得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]5228号）。 目前我公司已具备年产不锈钢法兰毛坯400吨生产能力。 2、本项目原辅料见表2-1，产品方案见表2-2，主要生产设备见表2-3。 表2-1 本项目原辅材料一览表 表2-2 产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 年消耗量. 年设计用量; 实际年估算用量. 1; 不锈钢圆钢; /; 450吨; 约450吨. 2; 乳化液; 180kg/桶; 0.18吨; 约0.18吨. 3; 机油; 200kg/桶; 0.8吨; 约0.8吨. 4; 液压油; 180kg/桶; 0.36套; 约0.36套. 序号; 项目名称; 产品名称及规格; 设计产能; 实际产能; 年生产小时数. 1; 生产车间; 不锈钢法兰毛坯; 400吨/年; 约400吨/年/年; 2000h. 劳动定员：员工30人；单班制8小时生产，年工作250天。. 表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）. 环评中数量; 实际数量. 1; 电液锤; 0.75t、1t、1.5t; 3; 3. 2; 压机; 1000t; 2; 2. 3; 天然气加热炉; /; 1; 1. 4; 机械手; /; 1; 1. 5; 环锻机器; /; 1; 1. 6; 数控车床; /; 9; 9. 7; 普通车床; /; 9; 9. 8; 数控钻床; /; 3; 3. 9; 数控锯床; /; 3; 3.

- 续表二

续表2-3 主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）. 环评中数量; 实际数量. 10; 锯床; /; 5; 5. 11; 摇臂钻床; /; 3; 3. 12; 台式钻床; /; 3; 3. 13; 镗床; /; 1; 1. 14; 攻丝机; /; 2; 2. 15; 空压机; /; 3; 3. 3、主要工艺流程及产污环节 - 不锈钢法兰毛坯生产工艺流程见图2-1 锻压 不锈钢圆钢 下料 加热 乳化液 成品 N1、S1、S2 S3、N3、Z 机加工 冷却 G1、N2 N4、S5、S6 S4、水蒸汽 水 天然气 乳化液 图2-1 不锈钢法兰毛坯生产工艺流程图

- 续表二

生产工艺简述： 下料:将外购的不锈钢圆钢根据产品的尺寸要求，利用锯床进行截断下料处理，得到相应规格的不锈钢圆钢。锯床使用过程中需使用乳化液进行冷却润滑，乳化液循环使用，损耗后添加，则此过程会产生废边角料S1、废乳化液S2、设备运行噪声N1。 加热:下料后的圆钢放入天然气加热炉内进行加热，加热温度约1180℃,将圆钢加热至红热状态。此过程产生天然气燃烧废气G1及设备运行噪声N2。 锻压:人工使用钳子或者较大工件利用机械手将加热至红热的圆钢从炉中取出，根据产品不同要求，利用电液锤或压机对钢材进行多次锻压，锻压成环状工件后，再根据不同要求，部分工件还需在环锻机器的压力下将圆环的直径增大。锻压加工能保证金属纤维的连续性，使金属流线完整，组织致密，机械性能好。此过程钢材在高温下发生氧化作用，钢材表面在锻压过程中有氧化皮S3脱落下来，氧化皮脱落后成块状，且密度较大，脱落后落在地面或落在电液锤和压机的操作台上，随时被工人清理，故产生粉尘的可忽略不计。电液锤和压机运行产生噪声N3和振动Z。 冷却:锻压后的工件采用冷却池直接冷却，冷却水从总水池(4m*2m*1.5m) 通过固定水泵打入压力桶中，然后再经架空固定硬管道输送至分水池(2m*1.5m*0.5m)中，对工件进行冷却，分水池中的水再回流总水池循环使用，损耗后添加。此过程有水蒸气产生，并且定期人工清理脱落在水池中的少量氧化皮S4。 机加工:根据产品不同要求，冷却后的工件，利用数控车床、普通车床、数控钻床、数控锯床、摇臂钻床、台式钻床、镗床、攻丝机等设备进行机械加工后即为成品不锈钢法兰毛坯。其中数控车床、普通车床、数控钻床、数控锯床、摇臂钻床加工过程中需使用乳化液冷却润滑，乳化液循环使用，损耗后添加，则此过程会产生废边角料S5、废乳化液S6及设备运行产生噪声N4。 另外机油用于各个设备的日常维护使用，有废机油产生;机械手和压机需使用液压 油，液压油少量损耗后添加，无废液压油产生:使用机油、液压油和乳化液产生废桶;员工生产操作过程中产生含油抹布手套;以及员工生活产生生活垃圾等。

- 续表二

4、重大变动情况对照 表2-4 重大变动情况对照表 项目; 重大变动标准; 对照分析; 变化 情况; 变动 界定. 性质; 主要产品品种发生变化 （变少的除外）; 本项目各产品品种均与原环评及批复一致; 无变化; -. 规模; 生产能力增加30%及以上; 本项目生产能力与原环评及批复一致; 无变化; -. 配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上; 配套的仓储 设施无变化; 无变化; -. 新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产规模与原环评一致; 无变化; -. 地点; 项目重新选址; 项目建设选址 与原环评及批复一致; 无变化; -. 在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加; 总平面布置 与原环评及批复一致; 无变化; -. 防护距离边界发生变化 并新增了敏感点; 防护距离边界未发生变化，未新增敏感点; 无变化; -. 厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大; 不涉及厂外管线; 无变化; -. 生产工艺; 主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加; 生产工艺与 原环评及批复一致; 无变化; -. 环境保护措施; 污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动; 本项目各项污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式均未变化; 无变化; -. 本项目在实际实施过程中，与原环评对比，建设项目性质、生产规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生变化，项目实际建成后对周围环境影响与环评中一致。 5、本项目水量平衡图 自来水 生活用水 损耗60 化粪池 240 551.8 接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司 240 配置乳化液用水 损耗1.78 冷却用水 损耗250 循环100000 委托有资质单位处置 300 1.8 250 0.2 图2-2 全厂水平衡图 单位：t/a

- 表三

1、主要产污环节 （1）废气 本项目加热工序采用天然气，燃烧废气经收集处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 （2）废水 本项目无生产废水排放，冷却水循环回用，零排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理，主要污染物为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮。 （3）噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。 - 振动 - 本项目振动主要由电液锤产生，经设置减震垫和隔振沟等措施控制振动对周边环境的影响。 - 固废 本项目固体废物主要为废边角料、氧化皮、废乳化液、废机油、废桶、含油抹布手套以及生活垃圾。 其中废废边角料、氧化皮外售综合利用，废乳化液、废机油、废桶、含油抹布手套均为危废，委托无锡能之汇环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。具体产生量见表3-1。 表3-1 固废产生量 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 危废代码; 估算产生量; 实际产生量. 1; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; /; 3t/a; 约3t/a. 2; 废边角料; 下料、机加工; /; 32t/a; 约32t/a. 3; 氧化皮; 锻压、冷却; /; 18t/a; 约18t/a. 4; 废乳化液; 危险固废; 下料、机加工; HW09 900-006-09; 0.2t/a; 约0.2t/a. 5; 废机油; 设备维护; HW08 900-249-08; 0.2t/a; 约0.2t/a. 6; 废桶; 包装物; HW49 900-041-49; 0.105t/a; 约0.105t/a. 7; 含油抹布手套; 员工生产操作; HW49 900-041-49; 0.05t/a; 约0.05t/a.

- 续表三

2、主要污染源、污染物处理和排放流程 根据本项目生产工艺和现场勘察情况，其污染物产生、防治措施、排放情况见表3-2。 表3-2 项目主要污染物产生、防治及排放情况一览表 污染类别; 污染源; 污染因子; 环评报告中的防治措施; 实际建设. 废气; 天然气燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 经收集处理后通过15米高排气筒排放; 经收集处理后通过15米高排气筒排放. 废水; 生活污水; 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 经预处理后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司; 经化粪池预处理接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司. 噪声; 各类生产设备; 厂房隔声，距离衰减; 与环评一致. 振动; 电液锤; 弹簧减振措施、合理布局、距离衰减; 设置减震垫和隔振沟. 固废; 废边角料; 外售相关单位; 外售综合利用. 氧化皮; 外售相关单位; 外售综合利用. 废乳化液; 委托有资质单位处置; 委托无锡能之汇环保科技有限公司处置. 废机油. 废桶. 含油抹布手套; 满足豁免条件时豁免管理；不满足豁免条件时委托有资质单位处置. 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 环卫清运. 3、危废仓库建设情况 我公司危废仓库具备防雨、防漏、防渗措施，厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。危废仓库配备通讯设备、防爆灯、灭火器等，并已安装监控探头以及应急灯。 我公司危废仓库已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）等相关要求以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）等相关要求执行。一般固废已按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单执行。 实际建设危废仓库与苏环办[2019]327号文相符性分析详见表3-3。

- 续表三

表3-3 危废仓库与苏环办〔2019〕327号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施情况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危废为废乳化液、废机油、废桶、含油抹布手套，储存在危废仓库中，采用存储容器进行保存，并委托有资质单位处置。; /. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 危废仓库地面采取防渗措施，仓库内部设置防火措施; /. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 各危废分类、分区堆放、密闭贮存; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库已设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; /. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 7; 企业严格执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）要求，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，详见附件; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、照明设施、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目及现有项目产生的危险废物不存在废气的挥发，未设置气体净化装置; /. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327号附件2“危险废物贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本项目危险废物仓库出入口、设施内部已落实监控设备; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的固体废物为废活性炭，均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; /.

- 续表三

4、污染物监测点位示意图 监测布点平面示意图 图例：▲为噪声监测点位、〇为无组织废气监测点、◎为有组织废气监测点、★为废水监测点位。 5、监测期间天气见表3-4。 # 表3-4检测期间气象条件 采样日期; 气温 （℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 湿度 （%）; 风向. 2022.4.27; 第一次; 17.2; 102.2; 1.4-1.8; 62.7; 北风. 第二次; 18.7; 102.1; 1.5-1.9; 60.2; 北风. 第三次; 20.2; 102.0; 1.6-1.9; 59.4; 北风. 2022.4.28; 第一次; 18.0; 102.0; 1.5-1.7; 65.7; 北风. 第二次; 19.2; 101.9; 1.5-1.8; 64.2; 北风. 第三次; 20.8; 101.8; 1.6-2.0; 63.5; 北风.

- 表四

建设项目环境影响报告表审批决定见附件。 1、审批部门对本项目的审批决定见附件。

- 表五

验收监测质量保证及质量控制： - 污染物监测方法及主要监测仪器见表5-1 表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 生活污水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 4 mg/L; 滴定管; 申玻 50mL; S-L-294. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989; 4 mg/L; 电子分析天平; 奥豪斯 AR124CN; S-L-031. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 0.025 mg/L; 紫外可见分光光度 计; 上海菁华 752N; S-L-236. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989; 0.01 mg/L; 上海菁华 752N; S-L-236. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012; 0.05 mg/L; UV1750; S-L-009. pH值; 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020; /; 便携式pH计; PHBJ-260; S-L-335. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3; 十万分之一天平; 日本岛津AUW120D; S-L-145. 恒温恒流大气颗粒物综合采样器; XA-100型; S-L-356/357. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0 mg/m3; 十万分之一天平; AUW120D; S-L-145. 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 自动烟尘烟气测试仪; XA-80F; S-L-302. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 3 mg/m3; 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 自动烟尘烟气测试仪; XA-80F; S-L-302. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3 mg/m3; 烟气预处理器-可加热; 1080D; S-L-167. 自动烟尘烟气测试仪; XA-80F; S-L-302.

- 续表五

表5-1 污染物监测分析方法及主要监测仪器 检测类别; 检测项目; 检测方法; 检出限; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; /; 多功能声级计; AWA5688; S-L-182. 声级校准器; AWA6021A; S-L-183. 振动; 振动; 城市区域环境振动 GB/T 10071-1988; /; 环境振动分析仪（配套AWA40S型打印机）; AWA6256B+; S-L-221. 2、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，并对质控数据分析，监测数据严格执行三级审核制度。 3、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 采样器在进入现场前应对流量计、流速计等进行校核，在测试时保证其采样流量。质量控制情况见表5-3。 表5-2 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场平行; 实验室平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. pH值; 8; 2; 25; 0; 0; 0; 0; 100. 化学需氧量; 8; 2; 25; 1; 12.5; 0; 0. 悬浮物; 8; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总磷; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 总氮; 8; 2; 25; 1; 12.5; 1; 12.5. 表5-3 质量控制情况表 污染物; 样品（个）; 现场空白; 现场平行; 加标回收; 合格率（%）. 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）; 数量（个）; 比例（%）. 颗粒物 （无组织）; 6; 2; 33.3; 0; 0; 0; 0; 100. 低浓度颗粒物（有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0; 100. 二氧化硫 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0; 100. 氮氧化物 （有组织）; 6; 4; 66.7; 0; 0; 0; 0; 100.

- 表六

本项目验收监测内容见表6-1： 表6-1 验收监测内容 类别; 监测点位; 监测符号、编号; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; 天然气燃烧废气排口; ◎Q1; 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 3次/天，连续2天. 厂区内无组织废气; 车间外一米; ○G1; 低浓度颗粒物; 3次/天，连续2天. 废水; 生活污水接管口; ★W1; pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮; 4次/天，连续2天. 噪声; 南、西、北侧厂界; ▲N1~▲N4; 等效声级; 每天昼间1次，连续2天. 振动; 东、南、西、北侧厂界; ■Z1~■Z4; 振动; 每天昼间1次，连续2天.

- 表七

验收期间生产工况记录。 表7-1 验收期间生产工况 工程名称; 产品名称; 设计产能; 实际产能; 生产时间; 监测日期; 验收期间 生产状况; 负荷 %. 生产车间; 不锈钢法兰毛坯; 400吨/年; 约400吨/年/年; 250天 （2000小时）; 4月27日; 1.44吨; 90. 4月28日; 1.44吨; 90. 5月13日; 1.44吨; 90. 5月14日; 1.44吨; 90. 验收监测结果： - 生活污水监测结果。 表7-2 生活污水监测结果 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值/范围. 生活污水接管口 ★W1; 2022年 4月 27日; pH值 （无量纲）; 7.7; 7.6; 7.6; 7.7; 7.6~7.7; 6~9; 达标. 化学需氧量; 319; 323; 301; 332; 319; 500; 达标. 悬浮物; 60; 65; 58; 77; 65; 400; 达标. 氨氮; 40.7; 37.6; 35.1; 36.7; 37.5; 45; 达标. 总磷; 4.53; 3.69; 4.60; 4.04; 4.22; 8; 达标. 总氮; 57.7; 54.2; 55.0; 58.4; 56.3; 70; 达标. 2022年 4月 28日; pH值 （无量纲）; 7.7; 7.7; 7.8; 7.7; 7.7~7.8; 6~9; 达标. 化学需氧量; 261; 256; 278; 285; 270; 500; 达标. 悬浮物; 63; 71; 61; 77; 68; 400; 达标. 氨氮; 38.7; 36.1; 37.2; 34.4; 36.6; 45; 达标. 总磷; 3.66; 4.19; 4.77; 3.83; 4.11; 8; 达标. 总氮; 59.1; 57.0; 56.2; 53.4; 56.4; 70; 达标.

- 续表七

2、废气监测结果。 表7-3 有组织废气监测结果 监测 点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次. 加热炉燃烧废气排放口◎Q1; 2022年 5月 13日; 废气流量; m3/h (标态); 1114; 1112; 1123; /; /. 低浓度颗粒物 实测浓度; mg/m3; 1.7; 1.5; 1.8; /; /. 低浓度颗粒物 排放速率; kg/h; 1.89×10-3; 1.67×10-3; 2.02×10-3; /; /. 低浓度颗粒物 折算浓度; mg/m3; 2.1; 1.8; 2.1; 10; 达标. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; <3; <3; <3; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 二氧化硫折算浓度; mg/m3; <4; <4; <3; 40; 达标. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 34; 32; 30; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 3.79×10-2; 3.56×10-2; 3.37×10-2; /; /. 氮氧化物折算浓度; mg/m3; 42; 38; 35; 90; 达标. 2022年 5月 14日; 废气流量; m3/h (标态); 1131; 1119; 1113; /; /. 低浓度颗粒物 实测浓度; mg/m3; 1.9; 1.7; 1.6; /; /. 低浓度颗粒物 排放速率; kg/h; 2.15×10-3; 1.90×10-3; 1.78×10-3; /; /. 低浓度颗粒物 折算浓度; mg/m3; 2.4; 2.1; 1.9; 10; 达标. 二氧化硫实测浓度; mg/m3; <3; <3; <3; /; /. 二氧化硫排放速率; kg/h; /; /; /; /; /. 二氧化硫折算浓度; mg/m3; <4; <4; <3; 40; 达标. 氮氧化物实测浓度; mg/m3; 29; 28; 31; /; /. 氮氧化物排放速率; kg/h; 3.28×10-2; 3.13×10-2; 3.45×10-2; /; /. 氮氧化物折算浓度; mg/m3; 37; 35; 36; 90; 达标. 注：排气筒未高出周围200米半径范围的建筑3米以上，故排放速率严格50%。

- 续表七

表7-4 无组织废气监测结果 采样日期; 监测 项目; 监测点位; 监测结果; 标准 限值; 达标 情况. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值. 2022年 4月 27日; 颗粒物; 上风向○G1; 0.126; 0.135; 0.131; 0.135; 5.0; 达标. 2022年 4月 28日; 颗粒物; 上风向○G1; 0.138; 0.124; 0.130; 0.138; 5.0; 达标. 3、噪声监测结果。 表7-5噪声监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位置; 监测结果(昼间); 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2022年4月27日; 2022年4月28日. 南侧厂界外1米▲N1; 62.4; 61.3; 65; 达标. 西侧厂界外1米▲N2; 62.1; 61.6. 北侧厂界外1米▲N3; 61.4; 61.4. 监测期间天气均为多云，风速小于5m/s，符合噪声监测条件。. 4、振动监测结果。 表7-6振动监测结果 单位：dB（VLZmax） 监测点位置; 监测结果(昼间)/单位:dB（VLZmax）; 标准限值 （昼间）; 达标情况. 2022年4月27日; 2022年4月28日. 项目地东侧■Z1; 74.13; 72.55; 75; 达标. 项目地南侧■Z2; 71.83; 69.16. 项目地西侧■Z3; 73.40; 74.16. 项目地北侧■Z4; 72.23; 71.10. 监测期间天气均为多云，符合噪声监测条件。.

- 续表七

4、总量核算结果。 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约40L，本项目共有员工30人，年工作250天，折算系数80%，年排水量约为240吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水240吨，废水中年排放COD 0.071吨、SS 0.016吨、氨氮0.0089吨、总磷0.0002吨、总氮0.0135吨，废气中年排放颗粒物0.0038吨、氮氧化物0.0686吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 表7-6 总量核算结果 单位：t/a 控制项目; 污染物; 环评审批量; 实际 年排放量; 是否符合总量控制指标. 废水; 废水量; 300; 240; 符合. COD; 0.135; 0.071; 符合. SS; 0.108; 0.016; 符合. 氨氮; 0.0105; 0.0089; 符合. 总磷; 0.0015; 0.0002; 符合. 总氮; 0.0135; 0.0135; 符合. 废气; 二氧化硫; 0.04; /; 符合. 氮氧化物; 0.1871; 0.0686; 符合. 颗粒物; 0.0286; 0.0038; 符合.

- 表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺,合理利用自然资源,防止环境污染和生态破坏。; 本项目生产工艺、规模、原辅材料、设备的类型和数量、设备布局与环评基本一致。. 2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水产生，冷却水循环回用，零排放;生活污水经预处理符合接管标准后接入污水处理厂集中处理。; - 本项目无生产废水排放，冷却水循环回用，零排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。 - 2022年4月27日-28日验收监测期间，我公司生活污水中的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氨日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A等级标准。. 3、加热工序采用天然气，产生的燃烧废气经收集处理后达到江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019)表1的相关标准要求,排气筒高度≥15米。; - 本项目加热工序采用天然气，燃烧废气经收集处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。2022年5月13日-14日验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率均符合江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1标准，无组织排放的颗粒物符合江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表3标准。. - 选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准。 - 采取切实有效的防振措施,确保振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准要求。; 本项目噪声主要由各类生产设备产生，通过厂房隔声、距离衰减等措施控制噪声对周边环境的影响。 - 2022年4月27日-28日验收监测期间，本项目南、西、北侧厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类区标准限值。 - 本项目振动主要由电液锤产生，经设置减震垫和隔振沟等措施控制振动对周边环境的影响。 - 2022年4月27日-28日验收监测期间，本项目东。南、西、北侧昼间振动均符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准要求。. 5、按照“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实报告表中各类固体废物的收集、处置和综合利用措施,实现固体废物零排放。厂区危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《江苏省固体废物污染环境防治条例》和《江苏省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019)327号）等有关要求。; - 本项目固体废物主要为废边角料、氧化皮、废乳化液、废机油、废桶、含油抹布手套以及生活垃圾。其中废废边角料、氧化皮外售综合利用，废乳化液、废机油、废桶、含油抹布手套均为危废，委托无锡能之汇环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。.

- 续表八

批复落实情况： 环评批复要求; 批复落实情况. 6、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控（1997)122号）的要求规范化设置各类排污口和标识。制定并落实环境监测计划。; - 已按照要求设置排污口。. 7、该项目锻压车间外100米范围为《报告表》提出的环境防护距离，目前在此范围内无敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。; - 本项目锻压车间外100米范围内无环境敏感目标。. - 水污染物： 接管考核量:生活污水水量≤300吨，COD≤0.135吨，SS≤0.108吨，氨氮≤0.0105吨，TN≤0.0135吨，TP≤0.0015 吨。 2、大气污染物: 有组织:SO2≤0.04吨，NOx≤0.1871吨，颗粒物≤0.0286吨。; 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约40L，本项目共有员工30人，年工作250天，折算系数80%，年排水量约为240吨。根据监测期间数据核算，我公司年排放废水240吨，废水中年排放COD 0.071吨、SS 0.016吨、氨氮0.0089吨、总磷0.0002吨、总氮0.0135吨，废气中年排放颗粒物0.0038吨、氮氧化物0.0686吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。.

- 表九

验收监测结论与建议： 1、项目概况 我公司成立于1997年1月，原位于无锡市惠山区玉祁街道水产一场，主要从事不锈钢法兰毛坯的生产加工，由于无锡市惠山区玉祁街道整体规划需要，现搬迁至无锡惠山经济开发区玉祁配套区祁达路2号-1，淘汰铸造工艺，租赁厂房从事不锈钢法兰毛坯的生产。 2020年8月，我公司委托无锡新视野环保有限公司编制了《无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目环境影响报告表》。并于2080年9月1日，获得了无锡市行政审批局的批复《关于无锡市玉祁五金锻压厂搬迁项目环境影响报告表的批复》（锡行审环许[2020]5228号）。 目前我公司已具备年产不锈钢法兰毛坯400吨生产能力。 我公司委托江苏环科检测有限公司于2022年4月27日-28日、2022年5月13日-14日进行现场监测，并编制了报告编号为HKYS22041526的检测报告。 2、监测期间工况及气象条件 本项目监测期间，公司产品正常生产，符合验收监测要求。监测期间天气情况见表3-4。 3、雨水 本项目监测期间雨水排放口无积水，未对其进行监测。 4、废水 本项目无生产废水排放，冷却水循环回用，零排放，生活污水经预处理达到接管标准后接管至无锡玉祁永新污水处理有限公司集中处理。2022年4月27日-28日验收监测期间，本项目生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均值以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；氨氮、总氮、总磷日均值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。 5、废气 本项目加热工序采用天然气，燃烧废气经收集处理后通过15米高排气筒排放，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。2022年5月13日-14日验收监测期间，本项目有组织排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度、排放速率均符合江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表1标准，无组织排放的颗粒物符合江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 32/3728-2020）表3标准。

- 续表九

6、噪声 本项目噪声主要由各类生产设备产生，经厂房隔声、距离衰减、配套隔声罩控制噪声对周边环境的影响。 2022年4月27日-28日验收监测期间，本项目南、西、北侧厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类区标准限值。 - 振动本项目振动主要由电液锤产生，经设置减震垫和隔振沟等措施控制振动对周边环境的影响。2022年4月27日-28日验收监测期间，本项目东。南、西、北侧昼间振动均符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准要求。 - 固废 本项目固体废物主要为废边角料、氧化皮、废乳化液、废机油、废桶、含油抹布手套以及生活垃圾。其中废废边角料、氧化皮外售综合利用，废乳化液、废机油、废桶、含油抹布手套均为危废，委托无锡能之汇环保科技有限公司处置，生活垃圾由环卫部门清运。 9、总量控制指标 本项目无法核算排水量，按员工人数核算，每人每天用水量约40L，本项目共有员工30人，年工作250天，折算系数80%，年排水量约为240吨。 根据监测期间数据核算，我公司年排放废水240吨，废水中年排放COD 0.071吨、SS 0.016吨、氨氮0.0089吨、总磷0.0002吨、总氮0.0135吨，废气中年排放颗粒物0.0038吨、氮氧化物0.0686吨，均符合本项目环评批复中核定的总量控制指标。 附图： 附图1项目地理位置图 附件2项目周围环境图 附件3项目平面布置图

- 续表九

附件： 附件1本项目环评审批意见 附件2原辅料、设备清单 附件3生活污水接管证明 附件4危废处置协议 附件5三同时登记表 附件6排污口标志牌及固废堆放场所照片 附件7固定污染源排污登记回执 附件8检测数据报告